|  | INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA” CUI: RO 34638446, J23/1947/2015 STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI EXPERIMENTARE - PRODUCŢIE PITEŞTI Str. Trivale, Nr. 82 bis, 110058 Piteşti, jud. Argeş Tel./Fax: 0248-220397, 0248-223077 http://www.icas.ro; e_mail: icas@icas.ro; icas.pitesti@ yahoo.com |  |
| --- | --- | --- |

Nr.

# AMENAJAMENTUL

U.P. V RÂMNICU SĂRAT

## Ocolul Silvic RÂMNICU SĂRAT

## DIRECŢIA SILVICĂ BUZĂU

DIRECTOR                                                                           Ing. Florin Achim

ŞEF PROIECT                                                                      Ing. Ion Dumitrelea

PROIECTANT                                                                       Ing. Nicuşor Enache

Exemplarul 3

2016

## CUPRINS

- Proces verbal C.T.E.

- Fişa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier

##### PARTEA I

##### MEMORIU TEHNIC

1. SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie	23

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare	24

1.3. Trupuri de pădure componente	25

1.4. Administrarea fondului forestier	25

1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului	25

1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată	25

1.5. Vegetaţia forestieră situată pe terenurile din afara fondului forestier naţional	26

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unităţii de producţie 	27

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului	27

2.2.1. Mărimea parcelelor şi subparcelelor	27

2.2.2. Situaţia bornelor	27

2.2.3. Corespondenţa între parcelarul şi subparcelarul din amenajamentul

precedent şi cel actual	28

2.3. Planuri de baza utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea

planurilor de bază	28

2.3.1. Planuri de bază utilizate 	28

2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază 	29

2.4. Suprafaţa fondului forestier 	29

2.4.1. Determinarea suprafeţelor 	29

2.4.2. Evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier	30

2.4.3. Utilizarea fondului forestier	40

2.4.4. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători	40

2.4.5. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii	41

2.5. Enclave 	42

2.6. Organizarea administrativă (districte, cantoane)	42

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut

până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	43

3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor

înainte de anul 1948 	43

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948, până la intrarea în

vigoare a amenajamentului expirat	43

3.1.2.1. Evoluţia constituirii unităţii de producţie şi a bazelor de amenajare

până la amenajarea anterioară	43

3.1.2.2. Evoluţia reglementării producţiei 	44

3.1.2.3. Aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare celui expirat	44

3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat 	45

3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor 	46

3.3.1. Evoluţia structurii pădurilor	47

4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren	48

4.2. Elemente generale privind  cadrul  natural, specifice unităţii de producţie	48

4.2.1. Geologia	48

4.2.2. Geomorfologia	48

4.2.3. Hidrologia	49

4.2.4. Climatologia	49

4.2.4.1. Regimul termic 	49

4.2.4.2. Regimul pluviometric 	50

4.2.4.3. Evapotranspiraţia potenţială	51

4.2.4.4. Regimul eolian	51

4.2.4.5. Indicatori sintetici ai datelor climatice 	51

4.3.    Soluri 	52

4.3.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol	52

4.3.2. Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol 	52

4.3.3. Buletin de analiză 	53

4.3.4. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri şi subtipuri de sol 	54

4.4.    Tipuri de staţiune 	54

4.4.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de staţiune 	54

4.4.2. Descrierea tipurilor de staţiuni cu factori limitativi şi măsurile de

gospodărire impuse de aceşti factori	55

4.4.3. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune	57

4.4.4. Lista unităţilor amenajistice după tipuri de staţiune şi tipuri de sol	57

4.5.    Tipuri de pădure 	58

4.5.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de pădure 	58

4.5.2. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiuni şi păduri	58

4.5.3. Lista unităţilor amenajistice după caracterul actual al tipului de pădure	59

4.5.4. Formaţiile forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 	59

4.6.    Structura fondului de producţie şi protecţie 	60

4.7.    Arboretele slab productive şi provizorii	60

4.8.    Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 	61

4.8.1. Situaţia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi 	61

4.8.2. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi	62

4.9.    Starea sanitară a pădurii 	62

4.10. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie 	62

5. STABILIREA FUNCŢIILOR SOCIAL-ECONOMICE ŞI ECOLOGICE

ALE PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii	64

5.1.1. Obiective social-economice şi ecologice 	64

5.1.2. Funcţiile pădurii 	64

5.1.3. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite	65

5.1.3.1. Constituirea subunităţilor de gospodărire	65

5.2.    Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor şi ale pădurii	65

5.2.1. Regimul	66

5.2.2. Compoziţia ţel	66

5.2.3. Tratamentul	67

5.2.4. Exploatabilitatea	67

5.2.5. Ciclul	67

6. REGLEMENTAREA  PROCESULUI DE  PRODUCŢIE LEMNOASĂ

ŞI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE  PENTRU ARBORETELE CU

FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE

6.1.1. Reglementarea procesului de producţie la S.U.P. „A" - codru regulat,

sortimente obişnuite 	68

6.1.1.1. Stabilirea posibilităţii de produse principale	68

6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin metoda creşterii indicatoare	68

6.1.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creşterii indicatoare	69

6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după metoda claselor de vârstă	69

6.1.1.2.1. Posibilitatea după procedeul claselor de vârstă	70

6.1.1.2. Adoptarea posibilităţii	70

6.1.1.3. Recoltarea posibilităţii	71

6.1.1.4. Prognoza posibilităţii de produse principale	73

6.1.2. Reglementarea  procesului de producţie la S.U.P. „Q" – crâng simplu salcâm	73

6.1.2.1. Stabilirea posibilităţii de produse principale	73

6.1.2.2. Recoltarea posibilităţii de produse principale	74

6.1.2.3. Prognoza posibilităţii de produse principale	75

6.1.3. Posibilitatea totală de produse principale	75

6.1.4. Prognoza posibilităţii totale de produse principale	75

6.2. Lucrări de îngrijire şl conducere a arboretelor	76

6.3. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie	77

6.3.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul I de categorii funcţionale	77

6.3.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii funcţionale	77

6.4. Volumul total posibil de recoltat	79

6.5. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi împăduriri	80

6.6. Refacerea arboretelor slab productive şi substituirea arboretelor cu compoziţie

necorespunzătoare	81

6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori	81

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE

ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

7.1. Potenţialul cinegetic 	83

7.2. Potenţial fructe de pădure	83

7.3. Resurse melifere	83

7.4. Alte resurse	83

8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER

8.1. Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă	84

8.2. Protecţia împotriva incendiilor	84

8.3. Protecţia împotriva poluării industriale	84

8.4. Protecţia împotriva bolilor şi a dăunătorilor	85

8.4. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală	85

9. ConseRvarea biodiversităţii

9.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversităţii	86

9.1.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii	86

9.1.2. Măsuri specifice favorabile biodiversităţii	87

9.2. Arii naturale protejate din cuprinsul unităţii de producţie	89

9.3. Păduri cu valoare ridicată de conservare în cuprinsul unităţii de producţie	90

10. INSTALAŢII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE

ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE

10.1. Instalaţii de transport	91

10.1.2. Lista drumurilor şi a unităţilor amenajistice deservite	91

10.2. Tehnologii de exploatare	92

10.3. Construcţii forestiere	93

11. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

11.1. Realizarea continuităţii funcţionale	94

11.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier	94

11.2.1. Indicatori cantitativi (suprafeţe, volume, creşteri)	94

11.2.2. Indicatori calitativi	95

12. DIVERSE

12.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de valabilitate a acestuia 	96

12.2. Recomandări privind ţinerea evidenţei lucrărilor executate

pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului	96

12.3. Indicarea hărţilor amenajamentului	96

12.4. Colectivul de elaborare 	96

12.5. Bibliografie 	97

PARTEA A II - A

PLANURI DE AMENAJAMENT

13. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ

13.1. Planuri  decenale de recoltare a produselor principale	102

13.1.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale – S.U.P.”A” – codru

regulat, sortimente obişnuite	102

13.1.1.1. Evidenţa arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea

de produse principale 	102

13.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale S.U.P. „A” – codru

regulat, sortimente obişnuite	102

13.1.1.3. Recapitulaţia planului decenal de recoltare a produselor principale

S.U.P.”A” – codru regulat, sortimente obişnuite	103

13.1.2. Planul de recoltare a produselor principale S.U.P. „Q” – crâng simplu,

salcâm	104

13.1.1.3.1. Repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crâng	104

13.1.2.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale – S.U.P. „Q” – crâng

simplu, salcâm	104

13.1.2.3. Recapitulaţia planului decenal de recoltare a produselor principale

S.U.P. „Q”– crâng simplu, salcâm	107

13.1.3. Recapitulaţia posibilităţii de produse principale	107

13.2. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor	108

13.2.1. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor	  108

13.2.2. Recapitulaţia posibilităţii decenale pe specii	  109

13.3. Planul lucrărilor de conservare	  110

13.3.1. Planul lucrărilor de conservare (tăieri de conservare şi alte lucrări)	  110

13.3.2. Recapitulaţia tăierilor de conservare pe specii	  110

13.4. Planul lucrărilor de regenerare	  110

14. PLANURI PRIVIND INSTALAŢIILE DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII

FORESTIERE

14.1. Planul instalaţiilor de transport 	  114

14.2. Planul construcţiilor silvice	  114

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

15.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier 	  116

15.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă – S.U.P. „A”	  120

PARTEA A III - A

EVIDENŢE DE AMENAJAMENT

16. EVIDENŢE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

16.1. Evidenţe privind descrierea unităţilor amenajistice	  124

16.1.1. Descrierea parcelară	  124

16.1.2. Evidenţa unităţilor amenajistice inventariate	  240

16.2. Evidenţe privind mărimea şi structura fondului forestier 	  240

16.2.1. Repartiţia  suprafeţelor  pe  categorii  de   folosinţă  forestieră şi grupe

funcţionale	  240

16.2.2. Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale	  241

16.2.3. Situaţia sintetică pe specii	  242

16.2.4. Structura  şi  mărimea  fondului  forestier  pe  grupe, subgrupe

şi categorii funcţionale		  242

16.2.5. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii	  242

16.2.6. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii 	  243

16.2.7. Structura  şi  mărimea  fondului  forestier  pe   grupe funcţionale

şi specii pentru fondul productiv	  243

16.2.8. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv	  243

16.2.9. Structura şi mărimea fondului  forestier pe  subunităţi de producţie /

protecţie după vârstă, grupe funcţionale şi specii	  244

16.2.10. Structura şi mărimea fondului forestier productiv pe clase de

exploatabilitate şi specii 	  249

16.3. Evidenţe privind condiţiile naturale de vegetaţie	  251

16.3.1. Evidenţa tipurilor de staţiune şi a tipurilor de pădure	  251

16.3.2. Recapitulaţie formaţii forestiere 	  251

16.3.3. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere, altitudine, înclinare şi

expoziţie	  251

16.3.4. Repartiţia suprafeţelor pe etaje fitoclimatice, înclinare şi expoziţie	  252

16.3.5. Evidenţa arboretelor slab productive	  252

16.3.6. Repartiţia suprafeţelor în raport cu eroziunea şi înclinarea terenului	  252

16.3.7. Repartiţia suprafeţelor în raport cu natura şi intensitatea poluării	  254

16.4. Evidenţe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare

a procesului de producţie lemnoasă 	  254

16.4.1. Repartiţia arboretelor exploatabile pe subunităţi, urgenţe de

regenerare, accesibilitate şi specii	  254

16.4.2. Repartiţia speciilor în raport cu  exploatabilitatea şi participarea în amestec	  255

16.4.3 Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului	  257

16.4.4. Lista unităţilor amenajistice exploatabile şi  preexploatabile	  257

16.5. Evidenţe privind accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii 	  258

16.5.1. Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii de produse principale

şi secundare	  258

16.5.2. Situaţia fondului forestier şi a posibilităţii decenale de produse

principale şi secundare în raport cu  distanţa de colectare	  258

### PARTEA A IV - A

### APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17. EVIDENŢE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17.1. Evidenţa şi bilanţul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu

privire la exploatări şi împăduriri	  260

17.2. Evidenţa dinamicii procesului de regenerare naturală 	  261

17.3. Evidenţa anuală a aplicării amenajamentului                                                      262

|  | INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA” CUI: RO 34638446, J23/1947/2015 STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI EXPERIMENTARE - PRODUCŢIE PITEŞTI Str. Trivale, Nr. 82 bis, 110058 Piteşti, jud. Argeş Tel./Fax: 0248-220397, 0248-223077 http://www.icas.ro; e_mail: icas@icas.ro; icas.pitesti@ yahoo.com |  |
| --- | --- | --- |

SE APROBĂ,

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Florin Achim

PROCES VERBAL NR. 308/24.05.2016

Avizare şi recepţie

A. OBIECTUL AVIZĂRII: Amenajamentul Unităţii de producţie V Râmnicu Sărat din           Ocolul Silvic  RÂMNICU SĂRAT, Direcţia Silvică BUZĂU.

Beneficiar: REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR  - Romsilva

Faza de proiectare :- redactare în concept

Comanda: Programul de dezvoltare tehnologică pe anul 2016

Contract nr. 34/18.03.2016

B.  PARTICIPANŢI:

Expert CTAP: ing. Silviu Păunescu………………………………………..

Director staţiune: ing. Silviu Păunescu……………………………………

Şef proiect: ing. Ion Dumitrelea……………………………………………

Proiectant: ing. Nicuşor Enache……………………………………………

Reprezentant D.S.: ing. Aurel Stănciuc (şef O.S.)..……………………..

C. CONSTATĂRI - CONCLUZII:

Din analiza documentaţiei şi în urma discuţiilor purtate, au rezultat următoarele:

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului din U.P. V Râmnicu Sărat este de 509,56 ha şi este împărţită în 42 parcele şi 231 subparcele, suprafaţa medie a unităţii amenajistice este de 2,21 ha.

Suprafaţa fondului forestier a fost încadrată în grupa I funcţională – 472,68 ha (100%) cu următoarele categorii funcţionale:

- 2A – pădurile situate pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinarea mai mare de 35 grade, iar cele situate pe nisipuri sau pietrişuri, cu înclinarea mai mare de 30 grade (T. II)  –  34,95 ha;

- 2E – plantaţii forestiere executate pe terenuri degradate (T. II) – 91,90 ha;

- 2H – pădurile situate pe terenurile cu înmlăştinare permanentă (T. II) – 18,74 ha;

- 3A – pădurile de la limita dintre stepă şi silvostepă, cu excepţia zăvoaielor şi pădurilor de luncă din aceste zone (T. III) – 168,34 ha;

- 5K – pădurile din parcul  dendrologic (T. II) – 1,52 ha;

- 5C – pădurile din rezervaţia naturală „Balta Albă” (T. I) – 20,04 ha;

- 5M – pădurile cuprinse în situl „Natura 2000” (T. IV) – 155,93 ha.

FPS-01-01/01

La elaborarea amenajamentului s-au folosit planuri de bază cu curbe de nivel la scara 1:5.000,  cu echidistanţa de 5 m, elaborate de I.G.F.C.O.T. în anii: 1984, 1985 şi 1989, pentru suprafaţa de  503,10 ha şi la scara 1:10000, cu echidistanţa de 0,50 m, elaborate de I.S.P.I.F., Secţia Topografică, pentru suprafaţa de  6,46 ha.

Geografic, unitatea de producţie  este situată pe Câmpia Buzăului, respectiv          Câmpia Râmnicului.

Din punct de vedere fitoclimatic pădurile aparţin etajului fitoclimatic S.s – silvostepă – 472,68 ha (100%).

S-au identificat 5 subtipuri de sol, predominante fiind subtipurile:

- 0417 – aluviosolentic – 160,00 ha (33%);

- 1210 – cernoziom cambic – 139,63 ha (30%);

-  0420 – entic-salinic – 50,36 ha (19%).

S-au determinat 6 tipuri de staţiune, predominante fiind tipurile:

- 9.6.1.2.– Silvostepă-luncă de zăvoaie de plopi Bm, aluvial, temporar slab umed freatic în substrat, rar scurt inundabil – 160,00 ha (34%);

- 9.3.2.0.–  Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar brumăriu, Bs, cernoziom puternic levigat pe löess – 131,05 ha (28%);

- 9.6.5.2 – Silvostepă de frăsinete în luncă înaltă Bi, salinizat alcalin – 87,61 ha (19%);

- 9.1.2.0 – Silvostepă puternic erodat Bi, în sedimentar calcaros – 50,36 ha (11%)

S-au determinat 6 tipuri de pădure, predominante fiind tipurile:

- 911.2 – Zăvoi de plop alb de dealuri de productivitate mijlocie (m) – 160,00 ha (34%);

- 811.1 – Stejar brumăriu pur pe cernoziomuri puternic degradate cu substrat de löess (s)– 131,05 ha (28%);

- 911.5 – Zăvoi de plop alb de dealuri de productivitate inferioară din luncile apelor interioare (i)– 87,61 ha (19%);

- 841,4 – Rarişte de stejar brumăriu şi stejar pufos pe terenuri puternic degradate (i) – 50,36 ha (11%).

Structura fondului forestier pe U.P. sub raportul compoziţiei şi a claselor de producţie este următoarea:

- compoziţia (%):  49SC13SL9PLA8STB6PIN5FR5GL2DT3DM;

- cls. de producţie:  III6    III9   III6    II2      III7 III1  III1 III7   III2

Clasa de producţie medie este IV5, consistenţa medie 0,77, vârsta medie 22 ani, volumul mediu la ha 48 m3, fondul lemnos total 22395 m3.

În vederea gospodăririi raţionale a pădurilor s-au constituit următoarele subunităţi de producţie sau protecţie:

- S.U.P. „A” – codru regulat, sortimente obişnuite, pe suprafaţa de 61,84 ha cu ciclul de 80 ani, în care s-au prevăzut tăieri progresive în stejărete, tăieri rase în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere ecologic şi economic şi crângul simplu cu tăieri de jos în salcâmete şi plopişuri;

- S.U.P. „Q” – crâng simplu, salcâm, pe suprafaţa de 262,06 ha cu ciclul de 30 ani, în care s-au prevăzut crângul simplu cu tăieri de jos în salcâmete şi plopişuri de plop negru;

- S.U.P. „E” – rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii, pe suprafaţa de 20,04 ha;

- S.U.P. „M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită, pe suprafaţa de 125,56 ha, în care s-au prevăzut tăieri de conservare;

Pentru arboretele din S.U.P. „A” – codru regulat, sortimente obişnuite şi din S.U.P. „Q” – crâng simplu, salcâm s-a stabilit exploatabilitatea de protecţie, arboretele fiind încadrate în grupa I funcţională, exprimată prin vârsta medie a exploatabilităţii.

Vârsta medie a exploatabilităţii este de 80 ani pentru arboretele din S.U.P. „A” şi de 26 ani pentru arboretele din S.U.P. „Q”.

La reglementarea procesului de producţie lemnoasă s-au avut în vedere prevederile Codului silvic şi  Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor aflate în vigoare.

FPS-01-01/01

Posibilitatea de produse principale este de 530 m3/an (70 m3/an la S.U.P. „A” şi 460 m3/an la S.U.P. „Q”). Posibilitatea actuală este mai mică cu  1540 m3/an (74%) decât cea adoptată la amenajarea precedentă. Acest fapt se datorează, în principal, reconstituirii dreptului de proprietare asupra pădurilor, suprafaţa fondului forestier productiv reducându-se cu 223,40 ha (41%).

Pentru deceniul de aplicare al amenajamentului s-au prevăzut anual să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- curăţiri pe 10,07 ha, de pe care se vor recolta 22 m3;

- rărituri pe  11,46 ha, de pe care se vor recolta 86 m3.

Rezultă o posibilitate de produse secundare de 108 m3/an (22 m3/an din curăţiri şi          86 m3/an din rărituri).

Anual se va parcurge cu tăieri de igienă suprafaţa de 195,86 ha de pe care se va extrage un volum de 126 m3.

Se va parcurge anual cu lucrări de conservare suprafaţa de 0,52 ha de pe care se va recolta un volum de 67 m3.

Se vor executa împăduriri pe 11,13 ha (8,29 ha integrale şi 2,84 ha completări), revenind anual o cotă de 1,11 ha.

Densitatea actuală a reţelei de transport este de 7,5 m/ha, asigurând accesibilitatea de 80% a fondului forestier total, de 81% a fondului forestier productiv, de 69 % a posibilităţii de produse principale şi de 71% a posibilităţii de produse secundare.

C.T.E. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

FPS-01-01/01

D.S BUZĂU                                                                                  Anul aplicării 2016

O.S. RÂMNICU SĂRAT

U.P. V RÂMNICU SĂRAT

FIŞA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE

A

FONDULUI FORESTIER

| FOLOSINŢE |  | Suprafaţa (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gr. I | Gr. A II-A | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII SAU REÎMPĂDURIRII | 472,68 | - | 472,68 |
| A1 | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A1+A17), din care: | 327,08 | - | 327,08 |
| A1.1. A1.3 | Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială | 321,83 | - | 321,83 |
| A1.4 | Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze | 2,81 | - | 2,81 |
| A1.5 | Poieni sau goluri destinate împăduririi | 0,37 | - | 0,37 |
| A1.6. | Terenuri degradate prevăzute a se împăduri | - | - | - |
| A1.7 | Răchitării naturale sau create prin culturi | - | - | - |
| A2 | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A2.1-A2.5), din care: | 145,60 | - | 145,60 |
| A2.1 A2.2 | Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reuşită parţială | 145,60 | - | 145,60 |
| A2.3 | Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau altor cauze | - | - | - |
| A2.4 | Poieni sau goluri destinate împăduririi | - | - | - |
| A2.5 | Terenuri degradate destinate împăduririi | - | - | - |
| B | TERENURI AFECTATE GOSPODĂRIRII SILVICE | - | - | 3,76 |
| C | TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncării, nisipuri, râpe, ravene) | - | - | 32,62 |
| D | TERENURI OCUPATE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER | - | - | 0,50 |
| D1 | Transmise prin acte normative | - | - | 0,50 |
| D2 | Ocupaţii şi litigii | - | - | - |
| TOTAL U.P. |  | 472,68 | - | 509,56 |
| ENCLAVE - |  |  |  | - |

| REPARTIŢIA SUPRAFEŢELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNCŢIONALE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA | 2a | 2e | 3A | 5C | 5k | 5m | Total |
| SUPRAFAŢA (HA) | 34,95 | 91,90 | 168,34 | 20,04 | 1,52 | 155,93 | 472,68 |

| UNITĂŢI DE GOSPODĂRIRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitatea | a | q | E | M | TOTAL |
| Suprafaţa (ha) | 61,84 | 262,06 | 20,04 | 125,56 | 469,50 |
| Ciclul | 80 | 25 | - | - | - |

| DENSITATEA REŢELELOR DE DRUMURI |  |  | ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publice | Forestiere | Total | La începutul deceniului | La sfârşitul deceniului | În perspectivă |
| m/ha |  |  | % |  |  |
| 7,5 | - | 7,5 | 80 | 80 | 100 |

| ## INDICATORUL |  |  | U.M. |  | SPECII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Total |  | SC |  | SL | PLA |  | STB | PIN | FR |  | GL |  |  | DR | DT |  | DM |
| 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |
| Păduri pentru care se reglementează recoltarea de pro-duse principale (A1.1-A1.3) |  | Gr. I | ha |  | 323,90 |  | 191,39 |  | 17,34 | 33,26 |  | 35,34 | 0,43 | 24,75 |  | 4,87 |  |  | - | 4,50 |  | 12,02 |
|  |  | Total | ha |  | 323,90 |  | 191,39 |  | 17,34 | 33,26 |  | 35,34 | 0,43 | 24,75 |  | 4,87 |  |  | - | 4,50 |  | 12,02 |
| Total U.P. (A1+A2) |  |  | ha |  | 469,50 |  | 229,72 |  | 59,20 | 43,68 |  | 35,34 | 29,35 | 24,75 |  | 22,76 |  |  | 1,97 | 8,62 |  | 14,11 |
| Proporţia speciilor |  | A.1. | (%) |  | 100 |  | 59 |  | 5 | 10 |  | 11 | - | 8 |  | 2 |  |  | - | 1 |  | 4 |
|  |  | U.P. |  |  | 100 |  | 49 |  | 13 | 9 |  | 8 | 6 | 5 |  | 5 |  |  | - | 2 |  | 3 |
| Clasa de producţie medie |  | A.1. | - |  | III4 |  | III5 |  | III9 | III7 |  | II2 | III0 | III1 |  | III3 |  |  | - | III3 |  | III1 |
|  |  | U.P. |  |  | III5 |  | III6 |  | III9 | III6 |  | II2 | III7 | III1 |  | III4 |  |  | III9 | III7 |  | III2 |
| Consistenta medie |  | A.1. | - |  | 0,81 |  | 0,82 |  | 0,77 | 0,87 |  | 0,70 | 0,70 | 0,78 |  | 0,71 |  |  | 0,00 | 0,70 |  | 0,83 |
|  |  | U.P. |  |  | 0,77 |  | 0,81 |  | 0,72 | 0,86 |  | 0,70 | 0,66 | 0,78 |  | 0,71 |  |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,80 |
| Vârsta medie |  | A.1. | ani |  | 20 |  | 13 |  | 14 | 5 |  | 66 | 40 | 38 |  | 8 |  |  | - | 35 |  | 7 |
|  |  | U.P. |  |  | 22 |  | 15 |  | 20 | 7 |  | 66 | 35 | 38 |  | 19 |  |  | 46 | 31 |  | 14 |
| Fond lemnos total |  | A.1. | m³ |  | 16796 |  | 6492 |  | 406 | 370 |  | 6067 | 34 | 2585 |  | 61 |  |  | - | 337 |  | 444 |
|  |  | U.P. |  |  | 22690 |  | 7533 |  | 1266 | 896 |  | 6067 | 2373 | 2585 |  | 531 |  |  | 170 | 533 |  | 736 |
| Volum lemnos |  | A1. | ha/m3 |  | 51 |  | 40 |  | 23 | 11 |  | 172 | 79 | 104 |  | 13 |  |  | - | 75 |  | 37 |
|  |  | U.P. |  |  | 48 |  | 34 |  | 21 | 21 |  | 172 | 81 | 104 |  | 23 |  |  | 86 | 62 |  | 52 |
| Indice de creştere curenta |  | A.1. | m³/an/ ha |  | 4,9 |  | 5,9 |  | 2,0 | 3,7 |  | 1,4 | 7,0 | 6,3 |  | 4,1 |  |  | - | 4,0 |  | 2,9 |
|  |  | U.P. |  |  | 4,5 |  | 5,5 |  | 2,4 | 4,2 |  | 1,4 | 4,3 | 6,3 |  | 5,2 |  |  | 4,6 | 3,6 |  | 2,8 |
| Posibilitatea din produse principale |  |  | m³/an |  | 530 |  | 406 |  | 9 | - |  | 64 | - | 1 |  | 6 |  |  | - | 2 |  | 42 |
| Posibilitatea din produse secundare, din care : |  |  |  |  | 108 |  | 72 |  | 3 | 21 |  | 1 | - | 9 |  | - |  |  | - | - |  | 2 |
| Rărituri |  |  |  |  | 86 |  | 59 |  | 3 | 18 |  | - | - | 5 |  | - |  |  | - | - |  | 1 |
| Volum de rec. din T.C. |  |  |  |  | 98 |  | 64 |  | - | 23 |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | 11 |
| Total |  |  |  |  | 736 |  | 542 |  | 12 | 44 |  | 65 | - | 10 |  | 6 |  |  | - | 2 |  | 55 |
| Indici de recoltare |  |  | (m³/an/ha) |  | Principale |  |  | Secundare |  |  |  |  | T. de conservare |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| Lucrarea | Degajări |  |  | Curăţiri |  |  |  | Rărituri |  |  |  |  | Tăieri de igiena |  |  |  | Lucrări de conservare |  |  |  |  |  |
|  | ha |  |  | ha |  | m³ |  | ha |  |  | m³ |  | ha |  | m³ |  | ha |  |  |  | m³ |  |
| Total | - |  |  | 100,69 |  | 219 |  | 114,56 |  |  | 860 |  | 195,86 |  | 1263 |  | 5,20 |  |  |  | 670 |  |
| Anual | - |  |  | 10,07 |  | 22 |  | 11,46 |  |  | 86 |  | 195,86 |  | 126 |  | 0,52 |  |  |  | 67 |  |
| Lucrări de împădurire (ha) | Specia |  |  | Total |  | STB |  | ST |  |  | PLA/PLN |  | SA |  | GL |  | SC |  |  |  | DT |  |
|  | Integrale |  |  | 8,29 |  | 0,43 |  | 0,43 |  |  | 4,64 |  | 0,24 |  | - |  | 1,98 |  |  |  | 0,57 |  |
|  | Completări |  |  | 2,84 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 0,93 |  | 0,05 |  | 0,76 |  | 0,81 |  |  |  | 0,11 |  |
|  | Total |  |  | 11,13 |  | 0,52 |  | 0,52 |  |  | 5,57 |  | 0,29 |  | 0,76 |  | 2,79 |  |  |  | 0,68 |  |

PROGNOZA POSIBILITĂŢII DE PRODUSE PRINCIPALE

| Nivel prognoza | Suprafaţa în producţie (ha) | Volumul arboretelor exploatabile (mii m³) | Volumul arboretelor preexploatabile (mii m3) | Posibilitatea anuală (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2025 | 323,90 | 9 | 6 | 530 |
| 2026-2035 | 327,08 | - | - | 610 |
| 2036-2045 | 327,08 | - | - | 930 |
| 2046-2055 | 327,08 | - | - | 960 |

### S.U.P. „A” – Codru regulat,

sortimente obişnuite

###### Ciclul: 80 ani

FIŞA  INDICATORILOR  DE  BAZĂ

| Nr. crt. | Indicatorul |  | U.M. | Total | Specia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | STB | FR |  | SC | PA | ULC |  | PR | FRA | DT |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 10 |
| 1 | Păduri pentru care se reglemen-tează recoltarea de produse prin-cipale (A11-A13) | Gr. I | ha | 61,84 | 35,34 | 22,44 |  | 1,34 | 1,12 | 0,65 |  | 0,43 | 0,32 | 0,20 |
|  |  | Total |  | 61,84 | 35,34 | 22,44 |  | 1,34 | 1,12 | 0,65 |  | 0,43 | 0,32 | 0,20 |
| 2 | Proporţia speciilor |  | % | 100 | 57 | 36 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 3 | Cls. de producţie medie |  |  | II6 | II2 | III1 |  | IV0 | II1 | III0 |  | IV0 | IV0 | III0 |
| 4 | Consistenţa medie |  |  | 0.73 | 0.70 | 0.78 |  | 0.74 | 0.70 | 0.71 |  | 0.70 | 0.69 | 0.73 |
| 5 | Vârsta medie |  | ani | 55 | 66 | 41 |  | 21 | 42 | 56 |  | 50 | 60 | 35 |
| 6 | Fond lemnos total |  | m3 | 8795 | 6067 | 2403 |  | 65 | 131 | 42 |  | 39 | 39 | 9 |
| 7 | Volumul mediu |  | m3/ha | 142 | 172 | 107 |  | 49 | 117 | 65 |  | 91 | 122 | 60 |
| 8 | Indici de creştere curentă |  | m3/an/ha | 3,4 | 1,4 | 6,5 |  | 2,2 | 3,6 | 4,6 |  | 4,7 | 6,3 | 6,7 |
| 9 | Indici de creştere indicatoare |  |  | 2,3 | 2,2 | 2,7 |  | 0,0 | 2,7 | 1,5 |  | 2,3 | 3,1 | - |
| 10 | Posibilitatea de produse principale |  | m3/an | 70 | 64 | 1 |  | 3 | - | 2 |  | - | - | - |
| 11 | Posibilitatea de produse secundare, din care: |  |  | 9 | 1 | 8 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 12 | Rărituri |  |  | 5 | - | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 13 | T o t a l (rând 10+11) |  |  | 79 | 65 | 9 |  | 3 | - | 2 |  | - | - | - |
| 14 | Indici de recoltare |  | m3/an/ha | Principale |  |  | Secundare |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |

##### STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

| Clasa de vârstă | Total | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa (ha) | 61,84 | 7,07 | 11,36 | 13,31 | 24,49 | 3,61 | 2,00 |
| % | 100 | 11 | 18 | 22 | 40 | 6 | 3 |
| Volum (m³) | 8795 | 248 | 885 | 2230 | 4236 | 758 | 438 |
| % | 100 | 3 | 10 | 25 | 48 | 9 | 5 |

S.U.P. „Q” –  Crâng simplu,

salcâm

###### Ciclul: 25 ani

FIŞA  INDICATORILOR  DE  BAZĂ

| Nr. crt. | Indicatorul |  | U.M. | Total | Specia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SC | PLA | SL |  | PLN | GL |  | FR | PIN | DT |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Păduri pentru care se regle-mentează recol-tarea de produse principale (A1) | Gr, I | ha | 262,06 | 190,05 | 33,26 | 17,34 |  | 12,02 | 4,87 |  | 2,31 | 0,43 | 1,78 |
|  |  | Gr, a II a |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Total |  | 262,06 | 190,05 | 33,26 | 17,34 |  | 12,02 | 4,87 |  | 2,31 | 0,43 | 1,78 |
| 2 | Proporţia speciilor |  | % | 100 | 71 | 13 | 7 |  | 5 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Clasa de producţie medie |  |  | III5 | III5 | III7 | III9 |  | III1 | III3 |  | III1 | III0 | IV0 |
| 4 | Consistenţa medie |  |  | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,77 |  | 0,83 | 0,71 |  | 0,78 | 0,70 | 0,70 |
| 5 | Vârsta medie |  | ani | 12 | 13 | 5 | 14 |  | 7 | 8 |  | 15 | 40 | 15 |
| 6 | Fond lemnos total |  | m3 | 8001 | 6427 | 370 | 406 |  | 444 | 61 |  | 182 | 34 | 77 |
| 7 | Volumul mediu |  | m3/ ha | 29 | 34 | 11 | 23 |  | 37 | 13 |  | 79 | 79 | 43 |
| 8 | Ind. de creştere curentă |  | m3/ an/ha | 5,2 | 6,0 | 3,7 | 2,0 |  | 2,9 | 4,1 |  | 4,8 | 7,0 | 3,4 |
| 9 | Ind. de creşt. indicatoare |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 10 | Posibilitatea de pro-duse principale |  | m3/n | 460 | 403 | - | 9 |  | 42 | 6 |  | - | - | - |
| 11 | Posibilitatea de pro-duse secundare, din care: |  |  | 91 | 71 | 14 | 3 |  | 2 | - |  | 1 | - | - |
| 12 | Rărituri |  |  | 74 | 57 | 12 | 3 |  | 1 | - |  | 1 | - | - |
| 13 | T o t a l (rând 10+11) |  |  | 551 | 474 | 14 | 12 |  | 44 | 6 |  | 1 | - | - |
| 14 | Indici de recoltare |  | m3/ an/ha | Principale |  |  |  | Secundare |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 0.3 |  |  | 2.0 |  |  |  |

##### STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

| Clasa de vârstă | Total | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa (ha) | 262,06 | 107,56 | 132,66 | 17,53 | 4,31 |
| % | 100 | 41 | 50 | 7 | 2 |
| Volum (m³) | 7706 | 1696 | 4732 | 1160 | 413 |
| % | 100 | 21 | 60 | 14 | 5 |

S.U.P. „E” –  Rezervaţii pentru ocrotirea

integrală a naturii

FIŞA  INDICATORILOR  DE  BAZĂ

| Nr. crt. | Indicatorul |  | U.M. | Total |  | Specia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SC |  | SL |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (A11-A13) | Gr. I | ha | 20,04 |  | 19,37 |  | 0,67 |
|  |  | Total |  | 20,04 |  | 19,37 |  | 0,67 |
| 2 | Proporţia speciilor |  | % | 100 |  | 97 |  | 3 |
| 3 | Clasa de producţie medie |  | - | IV0 |  | IV0 |  | IV0 |
| 4 | Consistenţa medie |  |  | 0,74 |  | 0,75 |  | 0,70 |
| 5 | Vârsta medie |  | ani | 20 |  | 20 |  | 40 |
| 6 | Fond lemnos total |  | m3 | 480 |  | 463 |  | 17 |
| 7 | Volumul mediu la hectar |  | m3/ha | 24 |  | 24 |  | 25 |
| 8 | Indici de creştere curentă |  | m3/an/ha | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 9 | Posibilitatea de produse principale |  | m3/an | - |  | - |  | - |
| 10 | Posibilitatea de produse secundare, din care: |  |  | - |  | - |  | - |
| 11 | Rărituri |  |  | - |  | - |  | - |
| 12 | T o t a l (rând 9+10) |  |  | - |  | - |  | - |
| 13 | Indici de recoltare |  | m3/an/ha | Principale | Secundare |  | Total |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - |  |

##### STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

| Clasa de vârstă | Total | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa (ha) | 20,02 | 8,80 | 9,45 | 1,12 |
| % | 100 | 44 | 50 | 6 |
| Volum (m³) | 480 | 53 | 285 | 142 |
| % | 100 | 11 | 59 | 30 |

S.U.P. „M” – Păduri supuse regimului

de  conservare deosebită

FIŞA  INDICATORILOR  DE  BAZĂ

| Nr. crt. | Indicatorul |  | U.M. | Total | Specia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SL | PIN | SC |  | GL | PLA | PI | OT |  | SA | DT | DM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Păduri pentru care nu se reglementea-ză recoltarea de pro-duse principale (A11-A13) | Gr. I | ha | 125,56 | 41,19 | 28,92 | 18,96 |  | 17,89 | 10,42 | 1,97 | 1,61 |  | 0,81 | 2,51 | 1,28 |
|  |  | Total |  | 145,60 | 41,19 | 28,92 | 18,96 |  | 17,89 | 10,42 | 1,97 | 1,61 |  | 0,81 | 2,51 | 1,28 |
| 2 | Proporţia speciilor |  | % | 100 | 29 | 20 | 26 |  | 12 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Clasa de producţie medie |  | - | III8 | III9 | III7 | IV4 |  | III5 | III2 | III9 | V0 |  | IV0 | III6 | III6 |
| 4 | Consistenţa medie |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,70 |  | 0,71 | 0,82 | 0,70 | 0,70 |  | 0,51 | 0,70 | 0,66 |
| 5 | Vârsta medie |  | ani | 25 | 21 | 35 | 21 |  | 22 | 12 | 46 | 22 |  | 60 | 30 | 53 |
| 6 | Fond lemnos total |  | m3 | 5414 | 843 | 2339 | 578 |  | 470 | 526 | 170 | 32 |  | 103 | 164 | 189 |
| 7 | Volumul mediu la hectar |  | m3/ha | 43 | 20 | 81 | 30 |  | 26 | 50 | 86 | 20 |  | 127 | 65 | 148 |
| 8 | Indici de creştere curentă |  | m3/an/ha | 3,9 | 2,6 | 4,3 | 3,6 |  | 5,5 | 5,7 | 4,6 | 1,9 |  | 1,2 | 4,0 | 3,1 |
| 9 | Volum de rec. din T.C. |  | m3/an | 67 | - | - | 33 |  | - | 23 | - | - |  | 11 | - | - |
| 10 | Posibilitatea de produse secundare, din care: |  |  | 8 | - | - | 1 |  | - | 7 | - | - |  | - | - | - |
| 11 | Rărituri |  |  | 7 | - | - | 1 |  | - | 6 | - | - |  | - | - | - |
| 12 | T o t a l (rând 9+10) |  |  | 75 |  | - | 34 |  | - | 30 | - | - |  | 11 | - | - |
| 13 | Indici de recoltare |  | m3/an/ha | T. de conservare |  |  |  | Secundare |  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |

##### STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

| Clasa de vârstă | Total | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa (ha) | 125,56 | 43,12 | 70,82 | 10,10 | 1,52 |
| % | 100 | 34 | 57 | 8 | 1 |
| Volum (m³) | 5894 | 761 | 3162 | 1117 | 374 |
| % | 100 | 14 | 58 | 21 | 6 |

PARTEA   I

## MEMORIU   TEHNIC

1. SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT

4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

5. STABILIREA FUNCŢIILOR SOCIAL-ECONOMICE ŞI ECOLOGICE ALE PADURII

- ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ ŞI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE

7. VALORIFICAREA SUPERIOARA A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI

FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER

9. Conservarea biodiversităţii

10. INSTALAŢII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE

- ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE

11. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

12. DIVERSE

1. SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie

Unitatea de producţie V Râmnicu Sărat are o suprafaţă totală de 509,56 ha şi este administrată de Ocolul Silvic Râmnicu Sărat, din cadrul Direcţiei Silvice Buzău.

Geografic, unitatea de producţie este situată pe Câmpia Buzăului, respectiv          Câmpia Râmnicului. Arboretele acestei unităţi de producţie sunt situate în bazinele râurilor Buzău şi Râmnicu Sărat.

Din punct de vedere fitoclimatic pădurile aparţin etajului fitoclimatic S.s – silvostepă – 472,68 ha (100%).

Principalele căi de acces în cadrul unităţii de producţie sunt drumurile naţionale DN 2 (E85) Buzău-Rm. Sărat-Focşani şi DN 22 Râmnicu Sărat-Brăila şi drumurile judeţene DJ 203 Vl. Râmnicului-Robeasca, DJ 203K Gura Câlnău-Robeasca şi DJ 203A Vl. Râmnicului-Ghergheasa.

Unităţile administrativ-teritoriale pe a căror rază sunt situate pădurile unităţii de producţie, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 1.1.1.

| Nr. crt. | Judeţ | Unităţi administrativ-teritoriale | Parcele aferente | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Buzău | Mun. Râmnicu Sărat | 4-6, 7%, 8, 9%, 10%, | 54,64 |
| 2 |  | Com. Balta Albă | 38, 39, 50 | 20,04 |
| 3 |  | Com. Ghergheasa | 1-3 | 53,90 |
| 4 |  | Com. Puieşti | 11-15, 42-47 | 117,30 |
| 5 |  | Com. Robeasca | 27%,28%, 29%, 30-34 | 122,95 |
| 6 |  | Com. Săgeata | 26, 27%, 28%, 29% | 35,31 |
| 7 |  | Com. Topliceni | 9%, 52 | 21,71 |
| 8 |  | Com. Valea Râmnicului | 7%, 10%, 40, 41, 51S | 31,64 |
| 9 |  | Com. Vâlcelele | 35-37 | 51,57 |
| 10 |  | Com. Ziduri | 53F | 0,50 |
| Total U.P. |  |  |  | 509,56 |

Sediul ocolului silvic se află în municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Unitatea de producţie are legătură directă cu Rezervaţia naturală „Balta Albă” şi cu siturile de importanţă comunitară ROSCI 0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacu Sărat-Câineni, ROSCI 0103 Lunca Buzăului, şi ROSPA 0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, suprapunându-se parţial peste suprafaţa acestor situri.

În tabelul următor sunt prezentate coordonatele stereo 70 pentru suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului.

Tabelul 1.1.2.

| Nr. crt. | Parcele | Coordonate |  | Nr. crt. | Parcele | Coordonate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (nord) | Y (est) |  |  | X (nord) | Y (est) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 426875,3204 | 667531,8779 | 60 | 47 | 403526,0009 | 675207,7874 |
| 2 | 1 | 427147,7561 | 667179,1529 | 61 | 50 | 403526,0009 | 682139,4302 |
| 3 | 1 | 427415,3203 | 667385,3620 | 62 | 51 | 403526,0009 | 659363,4889 |
| 4 | 2 | 427529,5410 | 667386,6844 | 63 | 51 | 403526,0009 | 659375,8164 |
| 5 | 2 | 427649,1202 | 667966,3778 | 64 | 52 | 403526,0009 | 658605,4855 |
| 6 | 2 | 427115,2850 | 667809,8032 | 65 | 52 | 403526,0009 | 658299,4745 |
| 7 | 3 | 427653,0230 | 668380,9811 | 66 | 52 | 403526,0009 | 658184,7573 |
| 8 | 3 | 427030,6125 | 667869,5387 | 67 | 52 | 403526,0009 | 657955,8097 |
| 9 | 4 | 431482,7771 | 660696,8642 | 68 | 52 | 403526,0009 | 657779,2092 |
| 10 | 4 | 431170,8065 | 661263,4907 | 69 | 52 | 403526,0009 | 658080,5468 |
| 11 | 7 | 432147,5748 | 659028,9625 | 70 | 52 | 403526,0009 | 657753,1139 |
| 12 | 7 | 432466,6967 | 659233,7613 | 71 | 52 | 403526,0009 | 657973,6771 |
| 13 | 7 | 432981,4754 | 658845,9916 | 72 | 52 | 403526,0009 | 658074,6620 |
| 14 | 7 | 432569,2200 | 658490,3102 | 73 | 5-6 | 403526,0009 | 661823,6855 |

Continuare tabel 1.1.2.

| Nr. crt. | Parcele | Coordonate |  | Nr. crt. | Parcele | Coordonate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (nord) | Y (est) |  |  | X (nord) | Y (est) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 8 | 432800,1164 | 659288,9250 | 74 | 5-6 | 403526,0009 | 662143,9501 |
| 16 | 8 | 432445,7249 | 659251,2013 | 75 | 5-6 | 403526,0009 | 661348,3952 |
| 17 | 9 | 433280,3481 | 659441,9172 | 76 | 5-6 | 403526,0009 | 661563,2752 |
| 18 | 9 | 433362,8654 | 659055,1714 | 77 | 26A | 403526,0009 | 663941,8324 |
| 19 | 10 | 432508,2514 | 659555,2388 | 78 | 26D | 403526,0009 | 664671,2262 |
| 20 | 10 | 432896,5615 | 659488,0117 | 79 | 26E | 403526,0009 | 665936,4559 |
| 21 | 10 | 433332,1083 | 659589,9944 | 80 | 27A | 403526,0009 | 666719,4368 |
| 22 | 11 | 432503,6470 | 680046,4302 | 81 | 27B | 403526,0009 | 666887,5388 |
| 23 | 11 | 431771,3811 | 679690,3186 | 82 | 27C | 403526,0009 | 666485,5163 |
| 24 | 12 | 432722,6439 | 680098,0534 | 83 | 27C | 403526,0009 | 666683,7062 |
| 25 | 12 | 432556,0712 | 679823,0724 | 84 | 28A | 403526,0009 | 667114,2659 |
| 26 | 13 | 431745,6718 | 679900,7198 | 85 | 28A | 403526,0009 | 667208,2452 |
| 27 | 14 | 432354,8732 | 680588,5734 | 86 | 28B | 403526,0009 | 666908,1441 |
| 28 | 15 | 432505,9887 | 680073,4273 | 87 | 28D | 403526,0009 | 667117,4419 |
| 29 | 15 | 432796,2968 | 680227,1440 | 88 | 29-32 | 403526,0009 | 667717,1569 |
| 30 | 33 | 403526,0009 | 668518,2109 | 89 | 29-32 | 403526,0009 | 667819,6225 |
| 31 | 33 | 403526,0009 | 668594,9972 | 90 | 29-32 | 403526,0009 | 668728,3076 |
| 32 | 33 | 403526,0009 | 668492,4017 | 91 | 29-32 | 403526,0009 | 668458,4237 |
| 33 | 34 | 403526,0009 | 669251,2775 | 92 | 29-32 | 403526,0009 | 668188,1902 |
| 34 | 34 | 403526,0009 | 669054,6158 | 93 | 29-32 | 403526,0009 | 667732,8481 |
| 35 | 35 | 403526,0009 | 687476,4889 | 94 | 29-32 | 403526,0009 | 668528,8718 |
| 36 | 35 | 403526,0009 | 687011,7174 | 95 | 29-32 | 403526,0009 | 668465,5975 |
| 37 | 36 | 403526,0009 | 686858,0558 | 96 | 38A | 403526,0009 | 681144,4836 |
| 38 | 36 | 403526,0009 | 687273,0468 | 97 | 38B | 403526,0009 | 681219,9511 |
| 39 | 37 | 403526,0009 | 687965,6214 | 98 | 38B | 403526,0009 | 682123,7799 |
| 40 | 37 | 403526,0009 | 687719,7198 | 99 | 38B | 403526,0009 | 682944,6186 |
| 41 | 37 | 403526,0009 | 688098,4976 | 100 | 38D | 403526,0009 | 684241,3918 |
| 42 | 37 | 403526,0009 | 688411,8896 | 101 | 38D | 403526,0009 | 684292,4039 |
| 43 | 39 | 403526,0009 | 680904,9298 | 102 | 42A | 403526,0009 | 672401,6615 |
| 44 | 39 | 403526,0009 | 681139,6499 | 103 | 42B | 403526,0009 | 672472,4336 |
| 45 | 39 | 403526,0009 | 681254,7533 | 104 | 42D | 403526,0009 | 673800,8243 |
| 46 | 40 | 403526,0009 | 659307,1180 | 105 | 42NN1 | 403526,0009 | 672678,1002 |
| 47 | 40 | 403526,0009 | 659216,9052 | 106 | 42NN2 | 403526,0009 | 672528,2176 |
| 48 | 41 | 403526,0009 | 659378,7780 | 107 | 42NN2 | 403526,0009 | 673358,7256 |
| 49 | 41 | 403526,0009 | 659876,9335 | 108 | 42NN3 | 403526,0009 | 672535,7896 |
| 50 | 42 | 403526,0009 | 672492,0568 | 109 | 43NN | 403526,0009 | 674968,8280 |
| 51 | 43 | 403526,0009 | 673868,3268 | 110 | 43NN | 403526,0009 | 675170,5438 |
| 52 | 43 | 403526,0009 | 674611,8768 | 111 | 44A | 403526,0009 | 671991,7226 |
| 53 | 44 | 403526,0009 | 672652,7885 | 112 | 44D | 403526,0009 | 673018,6405 |
| 54 | 46 | 403526,0009 | 674176,0135 | 113 | 44NN1 | 403526,0009 | 672068,1887 |
| 55 | 46 | 403526,0009 | 673929,6479 | 114 | 45NN | 403526,0009 | 673949,7571 |
| 56 | 46 | 403526,0009 | 674048,7081 | 115 | 45NN | 403526,0009 | 673998,5168 |
| 57 | 46 | 403526,0009 | 674772,6588 | 116 | 53FF | 403526,0009 | 663449,2640 |
| 58 | 46 | 403526,0009 | 674560,1058 | 117 | 53FF | 403526,0009 | 663539,5452 |
| 59 | 47 | 403526,0009 | 674874,6423 | - | - | - | - |

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile,  limitele şi hotarele unităţii de producţie sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1.2.1.

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limitele U.P. |  | Hotarele pădurii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nord | O.S. Gugeşti | convenţională | Limite judeţ | Liziera pădurii,borne |
| Sud | O.S. Buzău | naturală | Râul Buzău | Liziera pădurii,borne |
| Est | O.S. Ianca | convenţională | Limite judeţ | Liziera pădurii,borne |
| Vest | U.P.I Câlnău, U.P.II Deduleşti | artificială | DN 2 (E85) Buzău-Rm. Sărat-Focşan, DJ 203K Gura Câlnău-Robeasca | Liziera pădurii,borne |

Toate hotarele sunt evidente şi sunt materializate cu semnele uzuale folosite la delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne de hotar.

1.3. Trupuri de pădure  componente

Trupurile de pădure ce compun unitatea de producţie, sunt evidenţiate în tabelul următor.

Tabelul 1.3.1.

| Nr. crt. | Denumirea trupului | Parcele componente | Suprafaţa ha | Localitatea pe teritoriul căruia se află pădurea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sălcioara | 1-3 | 53,90 | Ghergheasa |
| 2 | Abator | 4 | 11,06 | Râmnicu Sărat |
| 3 | Bărasca | 5-6 | 30,68 | Râmnicu Sărat |
| 4 | Dărâmaţi | 7% | 1,02 | Râmnicu Sărat |
|  |  | 7% | 16,19 | Valea Râmnicului |
|  |  | Total | 17,21 |  |
| 5 | Podul Râmnicului | 8 | 1,80 | Râmnicu Sărat |
|  |  | 9% | 4,71 | Topliceni |
|  |  | 9% | 2,48 | Râmnicu Sărat |
|  |  | 10% | 7,60 | Râmnicu Sărat |
|  |  | 10% | 8,97 | Valea Râmnicului |
|  |  | Total | 25,56 |  |
| 6 | Spărtăreasa | 11-15 | 66,09 | Puieşti |
| 7 | Baniţa | 26 | 20,17 | Săgeata |
| 8 | Moşeşti | 27%,28%,29% | 15,14 | Săgeata |
|  |  | 27%, 28%, 29%, 30-34 | 122,95 | Robeasca |
|  |  | Total | 138,09 |  |
| 9 | Suligatu de Sus | 35-36 | 29,15 | Vâlcelele |
| 10 | Suligatu de Jos | 37 | 22,42 | Vâlcelele |
| 11 | Balta Albă | 38-39, 50 | 20,04 | Balta Albă |
| 12 | Valea Râmnicului | 40, 41 | 6,38 | Valea Râmnicului |
| 13 | Puieşti | 42-47 | 51,21 | Puieşti |
| 14 | Râmnicu Sărat | 51S | 0,10 | Valea Râmnicului |
| 15 | Topliceni | 52 | 17,00 | Topliceni |
| 16 | Ziduri | 53F | 0,50 | Ziduri |
| TOTAL U.P. |  |  | 509,56 | - |

1.4. Administrarea fondului forestier

1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului

Administrarea fondului forestier în suprafaţă de 509,56 ha este asigurată de Regia Naţională a Pădurilor -  Romsilva, prin Ocolul Silvic Râmnicu Sărat, din cadrul Direcţiei Silvice Buzău, în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile privind protecţia mediului.

1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată

Pe teritoriul unităţii de producţie există 194,00 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice, păduri puse în posesie prin Legea nr. 1/2000 – 10,00 ha (10,00 ha puse în posesie anterior amenajării actuale) şi prin Legea nr. 247/2005 – 184,00 ha. Situaţia suprafeţelor puse în posesie în deceniul 2006-2015 este prezentată în tabelul 1E „Evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier” şi în anexa 1.

Administrarea fondului forestier proprietate privată se face de către proprietarii acestuia, în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile privind protecţia mediului.

1.5. Vegetaţia forestieră situată pe terenurile din afara

fondului forestier naţional

Pe teritoriul unităţii de producţie, în evidenţele ocolului silvic nu există vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unităţii de producţie

Unitatea de producţie a fost constituită în conformitate cu prevederile Conferinţei I de amenajare din data de 23.06.2015.

La actuala amenajare această unitate de producţie păstrează numărul, denumirea şi limitele teritoriale de la amenajarea precedentă.

În tabelul următor este prezentată componenţa veche şi nouă a unităţii de producţie.

Tabelul 2.1.1.

| Amenajament ediţia 2006 | Amenajament ediţia 2016 |
| --- | --- |
| U.P. V Râmnicu Sărat, parcelele: 1-47, 48L, 49L, 50, 51S, 52, 53S | U.P. V Râmnicu Sărat, parcelele: 1-15, 26-47, 50, 51S, 52, 53F |

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi

subparcelarului

La actuala amenajare s-a menţinut numerotarea parcelarului de la amenajarea precedentă, deoarece limitele parcelelor au fost bine alese (ape, drumuri, linii parcelare, liziera pădurii). În cadrul unităţii de producţie există un număr de 42, suprafaţa medie a parcelei fiind de 12,13 ha.

Subparcelarul a suferit modificări datorită lucrărilor executate între cele două amenajări şi a unei analize aprofundate a staţiunii şi a arboretului, pe baza cartării staţionale la scară mijlocie. Subparcelarul de la amenajarea precedentă s-a menţinut pe cât posibil, la actuala amenajare identificându-se un număr de 231 subparcele cu o suprafaţă medie de   2,21 ha.

Situaţia parcelelor şi a subparcelelor la vechea şi noua amenajare este redată în tabelul 2.2.3.1 „Corespondenţa între parcelarul şi subparcelarul precedent şi cel actual.

Limitele parcelare au fost materializate de către personalul ocolului silvic cu marcaj standardizat. Subparcelarul a fost delimitat şi materializat sub îndrumarea inginerului proiectant.

2.2.1. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Suprafaţa maximă, medie şi minimă a parcelarului şi subparcelarului este redată în tabelul următor.

Tabelul 2.2.1.1.

| Anul amenajării | Parcele |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Suprafaţa (ha) |  |  | Nr. | Suprafaţa (ha) |  |  |
|  |  | medie | maximă | minimă |  | medie | maximă | minimă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2006 | 53 | 12,90 | 39,70/32 | 0,10/51 | 338 | 2,02 | 15,50/52B | 0,20/1D |
| 2016 | 42 | 12,13 | 44,65/32 | 0,10/51 | 231 | 2,21 | 16,05/52B | 0,1/13O |

Parcelele cu numerele: 1, 26, 30, 32 şi 37 depăşesc suprafaţa maximă pentru zona de câmpie de 20 ha.

Aceste parcele s-au menţinut în actualele limite datorită inexistenţei unor detalii evidente pe teren (drumuri, văi), care ar putea fi folosite drept limită de parcelă.

2.2.2. Situaţia bornelor

În arboretele aparţinând Unităţii de producţie V Râmnicu Sărat sunt amplasate un număr de 165 borne situaţia lor pe trupuri de pădure este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 2.2.2.1.

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure (bazinetului) | Numerotarea bornelor | Numărul bornelor | Felul bornelor | Parcelele unde sunt amplasate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sălcioara | 1-10, 186, 187 | 12 | beton armat | 1-3 |
| 2 | Abator | 14-17 | 4 | beton armat | 4 |
| 3 | Bărasca | 18-20, 22-25 | 8 | beton armat | 5, 6 |
| 4 | Dărâmaţi | 21, 26, 29 | 3 | beton armat | 7 |
| 5 | Podu Râmnicului | 31-41 | 11 | beton armat | 8-10 |
| 6 | Spătăreasa | 42-52, 54-59 | 17 | beton armat | 11-15 |
| 7 | Baniţa | 79-82 | 4 | beton armat | 26 |
| 8 | Moşeşti | 83-114 | 32 | beton armat | 27-34 |
| 9 | Suligatu de Sus | 115-125 | 11 | beton armat | 35, 36 |
| 10 | Suligatu de Jos | 126-131 | 6 | beton armat | 37 |
| 11 | Balta Albă | 132-139, 175-177 | 11 | beton armat | 38, 39, 50 |
| 12 | Valea Râmnicului | 140 – 147 | 8 | beton armat | 40, 41 |
| 13 | Puieşti | 148-158, 160-174, 162 bis | 28 | beton armat | 42-47 |
| 14 | Rm. Sărat | 188 | 1 | beton armat | 51S |
| 15 | Topliceni | 178-185 | 8 | beton armat | 52 |
| 16 | Ziduri | 189 | 1 | beton armat | 53F |
| TOTAL |  |  | 165 | - | - |

Bornele sunt confecţionate din beton armat. Ele sunt amplasate la intersecţiile liniilor parcelare, la intersecţiile acestora cu limita pădurii, precum şi la limita pădurii, în punctele de contur caracteristice.

2.2.3. Corespondenţa între parcelarul şi subparcelarul precedent şi cel actual

Tabelul 2.2.3.1

| Numărul parcelei şi indicativul subparcelei din amenajamentul întocmit în anul: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2016 | 2006 | 2016 | 2006 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-2 | 1-2 | 16 | PREDAT | 38% | 38A |
| 3A | 3A | 17 | PREDAT | 38% | 38B |
| 3B | PREDAT | 18 | PREDAT | 38% | ## 38C |
| 3C | 3C | 19 | PREDAT | ## 38% | ## 38D |
| 3D | PREDAT | 20 | PREDAT | 39-42 | 39-42 |
| 3E | 3E | 21 | PREDAT | 43A | 43A |
| 3F | PREDAT | 22 | PREDAT | 43B | 43B |
| 3G | 3G | 23 | PREDAT | 43C | 43C |
| 3H | 3H | 24 | PREDAT | 43D% | 43D |
| 3I | 3F% | 25 | PREDAT | 43E | 43E |
| 3J | 3B% | 26-30 | 26-30 | 43D% | 43F |
| 3K | 3D | 31A | 31A | 44-47 | 44-47 |
| 4-12 | 4-12 | 31B | 31B | 48L | PREDAT |
| 13A-O | 13A-O | 31C% | 31C | 49L | PREDAT |
| 13VV | 13P | 31C% | 31G | 50A | 50 |
| 13AA | 13AA | 31C% | 31H | 50B | 50 |
| 14A-F,I,J | 14A-F,I,J | 31C% | 31I | 51S | 51S |
| 14G+H | 14G | 31D | 31D | 52A,B | 52A,B |
| 14K | 14H | 31E | 31E | 53S | 53F |
| 14C | K | 31F | 31F | - | - |
| 15 | 15 | 32-37 | 32-37 | - | - |

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru

reambularea planurilor de bază

2.3.1. Planuri de bază utilizate

Baza cartografică a prezentului amenajament este constituită din planuri de bază cu curbe de nivel, la scara 1:5000, cu echistanţa de 5 m, elaborate de I.G.F.C.O.T. în anii: 1984, 1985 şi 1989, pentru suprafaţa de  503,10 ha şi la scara 1:10000, cu echistanţa de 0,50 m, elaborate de I.S.P.I.F., Secţia Topografică, pentru suprafaţa de  6,46 ha. Situaţia planurilor de bază utilizate este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 2.3.1.1.

| Nr. crt. | Indicativul planului | Scara planului | Parcele componente | Suprafaţa fondului forestier (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | L-35-91-C-a-4-IV | 1:5000 | - | - |
| 2 | L-35-91-C-b-3-III | 1:5000 | - | - |
| 3 | L-35-91-C-c-1-III | 1:5000 | 52, 7% | 29,23 |
| 4 | L-35-91-C-c-1-IV | 1:5000 | 7%, 8%, 9, 10%, 51S | 25,80 |
| 5 | L-35-91-C-c-2-II | 1:5000 | - | - |
| 6 | L-35-91-C-c-3-I | 1:5000 | 7% | 1,71 |
| 7 | L-35-91-C-c-3-II | 1:5000 | 4, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 40, 41 | 27,68 |
| 8 | L-35-91-C-c-4-I | 1:5000 | 5%, 6% | 23,76 |
| 9 | L-35-91-C-d-1-I | 1:5000 | - | - |
| 10 | L-35-91-C-d-2-I | 1:5000 | 42%, 44% | 4,67 |
| 11 | L-35-91-C-d-2-II | 1:5000 | 42%, 43, 45 – 47 | 28,97 |
| 12 | L-35-91-C-d-2-III | 1:5000 | 42%, 44% | 14,03 |
| 13 | L-35-91-C-d-2-IV | 1:5000 | 42% | 3,40 |
| 14 | L-35-91-D-c-3-II | 1:5000 | 11 – 15 | 66,07 |
| 15 | L-35-91-D-d-3-I | 1:5000 | 35 – 37 | 51,59 |
| 16 | L-35-103-A-a-4-I | 1:5000 | 53F | 0,50 |
| 17 | L-35-103-A-b-1-I | 1:5000 | 1 – 3 | 53,87 |
| 18 | L-35-103-B-a-1-IV | 1:5000 | 38% | 1,18 |
| 19 | L-35-103-B-a-2-III | 1:5000 | 38% | 7,51 |
| 20 | L-35-103-B-a-2-IV | 1:5000 | 38% | 1,88 |
| 21 | L-35-103-B-a-3-II | 1:5000 | 39 - 50% | 2,99 |
| 22 | L-35-103-B-a-4-I | 1:10000 | 50% | 6,46 |
| 23 | L-35-103-C-a-4-II | 1:5000 | 27%, 28% | 23,80 |
| 24 | L-35-103-C-a-4-III | 1:5000 | 26% | 10,42 |
| 25 | L-35-103-C-a-4-IV | 1:5000 | 26%, 27% | 10,70 |
| 26 | L-35-103-C-b-3-I | 1:5000 | 28%, 29, 30%, 31, 32%, 33, 34 | 65,53 |
| 27 | L-35-103-C-b-3-III | 1:5000 | 30%, 32% | 47,81 |
| Total |  |  |  | 509,56 |

2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea

planurilor de bază

Limitele fondului forestier de pe planurile de bază, corespund cu realitatea de pe teren. Modificările survenite în parcelar şi subparcelar, au fost ridicate în plan cu aparatură G.P.S (5,0 km cu 27 puncte), după care au fost raportate la scara planurilor de bază şi transpuse pe acestea.

Planurile de bază astfel echipate au constituit materialul cartografic pe care s-au determinat suprafeţele unităţilor amenajistice şi s-au întocmit hărţile.

2.4.   Suprafaţa fondului forestier

Suprafaţa actuală a fondului forestier proprietate publică a statului este de 509,56 ha.

2.4.1. Determinarea suprafeţelor

Suprafaţa parcelelor şi subparcelelor a fost determinată analitic în cadrul Sistemului Geografic Informaţional (G.I.S.) realizat pentru această unitate de producţie.

Situaţia comparativă a suprafeţei Unităţii de producţie V Râmnicu Sărat la amenajarea anterioară şi actuală, este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 2.4.1.1.

| Suprafaţa la amenajarea actuală (ha) | Suprafaţa la amenajarea precedentă (ha) | Dife-renţe (ha) | Justificări (ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + |  | - |  |  |  |
|  |  | - | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători | Total | Reconsti-tuirea dreptului de proprietate | Ero-dări de maluri | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 509,56 | 683,0 | 173,44 | 21,17 | 21,17 | 184,00 | 4,94 | 5,67 | 194,61 |

- Tabel  2.4.2.  EVIDENŢA MIŞCĂRILOR DE SUPRAFAŢĂ DIN

- FONDUL FORESTIER

Tabelul 2.4.2.1.

| Nr. crt. | Documentul de aprobare |  |  |  | Scopul modificării efectuate, denumirea unităţii de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive ori temporare din fondul forestier | Unităţi ame-najis-tice | Modificări în suprafaţa fondului forestier |  |  | Ocupări temporare din fondul forestier |  |  | Defri-şări fără scoa-tere din fondul fores- tier (ha) | Sem-nătura şefului O.S. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felul docu-men-tului | Nr. |  | Data |  |  | Intrări (ha) | Ieşiri definitive din fond forestier (ha) | SOLD (ha) | Su-pra-faţa (ha) | Ter-men (ani) | Data repri-mirii |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Suprafaţa fondului forestier la amenajarea din anul 2006, parcelele 1-53 |  |  |  |  |  | - | - | 683,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 247/2005 (anexa 1) |  |  |  |  |  | - | 184,00 | 499,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Erodări de maluri |  |  |  |  | 33 | - | 0,37 | 498,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34 | - | 0,27 | 498,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 | - | 4,30 | 494,06 |  |  |  |  |  |
| 4 | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |  |  |  |  | 21,17 | 5,67 | 509,56 |  |  |  |  |  |
| 5 | Contract |  | 267820 | 2007 | Teren concesionat de S.C. AGRA S.R.L. | 53F | - | - | - | 0,50 | 49 |  | - |  |
| 6 | Suprafaţa fondului forestier la amenajarea din anul 2016, parcelele:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1-15; 26-53 |  |  |  |  |  | 21,17 | 194,61 | 509,56 |  |  |  |  |  |

Continuare tabel 2.4.2.1.

| Nr. crt. | Documentul de aprobare |  |  | Scopul modificării efectuate, denumirea unităţii de la care provine terenul sau beneficiarul ieşirii definitive ori temporare din fondul forestier | Uni-tăţi ame-najis-tice | Modificări în suprafaţa fondului forestier |  |  | Ocupări temporare din fondul forestier |  |  | Defri-şări fără scoa-tere din fondul fores-tier (ha) | Sem-nătura şefului O.S. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felul docu-men-tului | Nr. | Data |  |  | Intrări (ha) | Ieşiri definitive din fond forestier (ha) | SOLD (ha) | Su-pra-faţa (ha) | Ter-men | Data repri-mirii |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Continuare tabel 2.4.2.1.

| Nr. crt. | Documentul de aprobare |  |  | Scopul modificării efectuate, denumirea unităţii de la care provine terenul sau beneficiarul ieşirii definitive ori temporare din fondul forestier | Uni-tăţi ame-najis-tice | Modificări în suprafaţa fondului forestier |  |  | Ocupări temporare din fondul forestier |  |  | Defri-şări fără scoa-tere din fondul fores-tier (ha) | Sem-nătura şefului O.S. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felul docu-men-tului | Nr. | Data |  |  | Intrări (ha) | Ieşiri definitive din fond forestier (ha) | SOLD (ha) | Su-pra-faţa (ha) | Ter-men | Data repri-mirii |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Anexa 1

Situaţia punerii în posesie conform Legii nr. 247/2005

| Proprietar | P. V. de punere în posesie |  | u.a. | Suprafaţa pusă în posesie (ha) |  | Localitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Data |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Def. Ghica Şerban Al Garboiu Constantin | 2 | 15.11.2010 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 48L, 49L. | 164,00 |  | Sihlea |
| Zamfirescu Petre | F.N | 12.10.2010 | 3B, 3D, 3F, %3I, %3J | 20,00 |  | Ghergheasa |
| Total |  |  |  | 184,00 |  | - |
| RECAPITULAŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE |  |  |  |  |  |  |
| Fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice |  |  |  |  | 164,00 | Sihlea |
|  |  |  |  |  | 20,00 | Ghergheasa |
| Total |  |  |  |  | 184,00 | - |

# Anexa 2

Justificarea diferenţelor de suprafaţă

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1A | - 1A | - 2,10 | - 2,12 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,60 | - 0,58 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 4,00 | - 4,09 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,20 | - 0,22 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,50 | - 0,49 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 1,10 | - 1,11 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,70 | - 0,76 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 4,30 | - 4,30 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 3,00 | - 2,97 | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 0,60 | - 0,61 | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 2,80 | - 2,81 | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 0,80 | - 0,78 | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 0,90 | - 0,84 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 0,70 | - 0,71 | - | - | - | - | - |
| - O | - O | - 0,40 | - 0,35 | - | - | - | - | - |
| - P | - P | - 0,50 | - 0,54 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 1 |  | - 23,20 | - 23,28 | - | - | - | - 0,08 | - - |
| - 2A | - 2A | - 7,00 | - 6,92 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,50 | - 0,51 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 5,50 | - 5,52 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,50 | - 1,59 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,60 | - 0,59 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,90 | - 0,90 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,50 | - 0,40 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,40 | - 0,24 | - | - | - | - | - |
| - AA | - AA | - 0,60 | - 0,36 | - | - | - | - | - |
| - CC | - CC | - - | - 0,12 | - | - | - | - | - |
| - VV | - VV | - 0,40 | - 0,31 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 2 |  | - 17,90 | - 17,46 | - - | - | - | - | - 0,44 |
| - 3A | - 3A | - 0,40 | - 0,39 | - | - | - | - | - |
| - B |  | - 14,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 3,40 | - 3,39 | - | - | - | - | - |
| - D |  | - 1,20 | - - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,20 | - 1,15 | - | - | - | - | - |
| - F |  | - 2,00 | - - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 1,40 | - 1,35 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 2,50 | - 2,52 | - | - | - | - | - |
| - I | - F | - 2,40 | - 1,36 | - | - | - | - | - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - J | - B | - 3,40 | - 2,58 | - | - | - | - | - |
| - K | - D | - 0,50 | - 0,42 | - K | - | - | - | - |
| - TOTAL 3 |  | - 33,30 | - 13,16 | - - | - 20,00 | - | - | - 0,14 |
| - 4A | - 4A | - 4,90 | - 4,67 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,50 | - 1,32 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 1,60 | - 1,64 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 3,10 | - 3,43 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 4 |  | - 11,10 | - 11,06 | - | - | - | - | - 0,04 |
| - 5A | - 5A | - 4,00 | - | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 2,80 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 4,00 | - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 5 |  | - 10,80 | - 10,85 | - | - | - | - 0,05 | - - |
| - 6A | - 6A | - 4,30 | - 4,16 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,90 | - 0,94 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 5,40 | - 5,17 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,50 | - 1,48 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,00 | - 1,04 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 1,20 | - 1,23 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 5,70 | - 5,81 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 6 |  | - 20,00 | - 19,83 | - | - | - | - | - 0,17 |
| - 7A | - 7A | - 0,90 | - 0,81 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,10 | - 1,13 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 2,00 | - 1,99 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 6,10 | - 6,26 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,20 | - 0,62 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 1,00 | - 0,82 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,70 | - 0,75 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 4,90 | - 4,38 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 0,50 | - 0,45 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 7 |  | - 18,40 | - 17,21 | - | - | - | - | - 1,19 |
| - 8A | - 8A | - 1,40 | - 1,52 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,30 | - 0,28 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 8 |  | - 1,70 | - 1,80 | - | - | - | - 0,10 | - - |
| - 9A | - 9A | - 4,70 | - 4,69 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 2,30 | - 2,25 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 0,30 | - 0,25 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 9 |  | - 7,30 | - 7,19 | - | - | - | - | - 0,11 |
| - 10A | - 10A | - 1,50 | - 1,57 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 2,80 | - 2,64 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 1,00 | - 0,99 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 6,90 | - 6,79 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,90 | - 1,95 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 2,60 | - 2,63 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 10 |  | - 16,70 | - 16,57 | - | - | - | - | - 0,13 |
| - 11A | - 11A | - 3,00 | - 3,51 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,00 | - 0,94 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,80 | - 0,79 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,90 | - 1,94 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,30 | - 0,36 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 2,60 | - 2,72 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 1,00 | - 0,99 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 4,20 | - 4,31 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 0,50 | - 0,54 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 11 |  | - 15,30 | - 16,10 | - | - | - | - 0,80 | - - |
| - 12 | - 12 | - 2,30 | - 2,41 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 12 |  | - 2,30 | - 2,41 | - | - | - | - 0,11 | - - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 13A | - 13A | - 1,30 | - 1,37 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,40 | - 1,44 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 2,20 | - 2,20 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,50 | - 0,48 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,90 | - 1,90 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 2,10 | - 2,24 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,30 | - 0,27 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 1,40 | - 1,43 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 1,10 | - 1,07 | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 0,20 | - 0,29 | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 1,50 | - 1,48 | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 1,60 | - 1,64 | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 1,70 | - 1,64 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 1,00 | - 1,04 | - | - | - | - | - |
| - O | - O | - 0,10 | - 0,10 | - | - | - | - | - |
| - V | - P | - 0,30 | - 0,28 | - | - | - | - | - |
| - A | - A | - 0,60 | - 0,66 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 13 |  | - 19,20 | - 19,53 | - | - | - | - 0,33 | - - |
| - 14A | - 14A | - 4,80 | - 4,89 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,30 | - 1,22 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,90 | - 1,31 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,20 | - 1,28 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,50 | - 0,58 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 3,90 | - 3,93 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 1,00 | - 1,20 | - G+H | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,30 | - 0,23 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 1,40 | - 1,40 | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 0,40 | - 0,50 | - | - | - | - | - |
| - K | - H | - 0,20 | - - | - | - | - | - | - |
| - C | - K | - 0,40 | - 0,37 | - - | - | - | - | - |
| - TOTAL 14 |  | - 16,30 | - 16,91 | - | - | - | - 0,61 | - - |
| - 15A | - 15A | - 1,40 | - 1,36 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 7,40 | - 8,01 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 1,90 | - 1,77 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 15 |  | - 10,70 | - 11,14 | - | - | - | - 0,44 | - - |
| - 16A | - 16A | - 0,70 | - - | - - | - 17,10 | - | - | - |
| - B | - B | - 1,40 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 2,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 3,80 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 2,00 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,60 | - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,80 | - - | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,70 | - | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 0,80 | - - | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 0,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 1,70 | - | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - A | - A | - 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 16 |  | - 17,10 | - - | - - | - 17,10 | - | - | - |
| - 17A | - 17A | - 0,30 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,40 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 4,20 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,70 | - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,40 | - - | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 3,20 | - - | - | - | - | - | - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 17J | - 17J | - 0,80 | - - | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 0,90 | - | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 0,40 | - - | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| - A | - A | - 1,00 | - - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - V | - V | - 0,40 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 17 |  | - 15,80 | - - |  | - 15,93 | - - | - 0,13 | - - |
| - 18A | - 18A | - 0,20 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,10 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 4,00 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,90 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,60 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 18 |  | - 6,80 | - - | - - | - 7,02 | - | - 0,22 | - - |
| - 19A | - 19A | - 0,50 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 2,30 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,70 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,90 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 5,50 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,60 | - - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 3,50 | - - | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 0,40 | - - | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 2,60 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 19 |  | - 18,40 | - - | - - | - 19,33 | - | - 0,93 | - - |
| - 20A | - 20A | - 0,20 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,90 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,80 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,20 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,50 | - - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 2,10 | - - | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 1,60 | - - | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 2,10 | - | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 1,40 | - - | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 2,70 | - - | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 1,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 0,60 | - | - | - | - | - | - |
| - O | - O | - 0,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - P | - P | - 0,80 | - | - | - | - | - | - |
| - Q | - Q | - 1,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 20 |  | - 19,90 | - - | - - | - 21,64 | - | - 1,74 | - - |
| - 21A | - 21A | - 0,60 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 3,60 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 3,10 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,70 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 21 |  | - 8,40 | - - | - - | - 9,29 | - | - 0,89 | - - |
| - 22A | - 22A | - 0,50 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 2,20 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,50 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 3,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 0,80 | - - | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 0,50 | - - | - | - | - | - | - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - L | - L | - 1,70 | - - | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 1,20 | - | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 2,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - O | - O | - 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| - P | - P | - 1,50 | - - | - | - | - | - | - |
| - Q | - Q | - 0,60 | - - | - | - | - | - | - |
| - R | - R | - 1,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - S | - S | - 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| - V | - V | - 1,0 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 22 |  | - 22,40 | - - | - - | - 22,40 | - | - | - |
| - 23A | - 23A | - 19,30 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,60 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - V | - V | - 0,90 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 23 |  | - 23,40 | - - | - - | - 25,49 | - | - 2,09 | - - |
| - 24A | - 24A | - 5,00 | - - | - - | - - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,70 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 3,40 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,60 | - - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 2,70 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 24 |  | - 13,00 | - - | - | - 13,00 | - | - | - |
| - 25A | - 25A | - 2,70 | - - | - - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,20 | - | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 1,10 | - - | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,20 | - | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 3,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,30 | - - | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 25 |  | - 10,10 | - - | - | - 10,10 | - | - | - |
| - 26A | - 26A | - 2,10 | - 2,25 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 3,50 | - 3,43 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 3,30 | - 3,51 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,30 | - 1,17 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 9,40 | - 9,81 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 26 |  | - 19,60 | - 20,17 | - | - | - | - 0,57 | - - |
| - 27A | - 27A | - 7,80 | - 7,81 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 4,40 | - 4,23 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 2,00 | - 2,08 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,00 | - 1,03 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 27 |  | - 15,20 | - 15,15 | - | - | - | - | - 0,05 |
| - 28A | - 28A | - 11,40 | - 11,17 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,30 | - 0,25 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,20 | - 0,23 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,90 | - 1,72 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,70 | - 0,75 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 28 |  | - 14,50 | - 14,12 | - | - | - | - | - 0,38 |
| - 29A | - 29A | - 1,20 | - 1,59 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 2,20 | - 2,12 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,90 | - 0,73 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 3,40 | - 3,24 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 29 |  | - 7,70 | - 7,68 | - | - | - | - | - 0,02 |
| - 30A | - 30A | - 5,10 | - 6,43 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 15.00 | - 15,52 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 1,00 | - 1,05 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 0,60 | - 0,46 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 6,10 | - 5,78 | - | - | - | - | - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 30F | - 30F | - 0,60 | - 0,65 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 2,50 | - 2,49 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 1,30 | - 1,97 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 0,90 | - 0,66 | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 0,40 | - 0,28 | - | - | - | - | - |
| - A | - A | - 0,20 | - 0,14 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 0,10 | - 0,06 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 30 |  | - 33,80 | - 35,49 | - | - | - | - 1,69 | - |
| - 31A | - 31A | - 4,40 | - 4,50 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,40 | - 1,60 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 5,50 | - 1,73 | - %C | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,70 | - 1,70 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 1,90 | - 1,86 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 0,40 | - 0,40 | - | - | - | - | - |
| - - | - G | - - | - 2,47 | - %C | - | - | - | - |
| - - | - H | - - | - 0,36 | - %C | - | - | - | - |
| - - | - I | - - | - 0,74 | - %C | - | - | - | - |
| - A | - A | - 0,80 | - 0,68 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 31 |  | - 16,10 | - 16,04 | - | - | - | - | - 0,06 |
| - 32A | - 32A | - 0,30 | - 0,38 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 7,20 | - 7,45 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 5,70 | - 9,29 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 5,90 | - 4,58 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 0,60 | - 0,50 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 10,00 | - 10,49 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 1,30 | - 1,32 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 2,20 | - 2,40 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 1,00 | - 0,97 | - | - | - | - | - |
| - J | - J | - 0,60 | - 1,11 | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 0,70 | - 0,98 | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 1,20 | - 1,19 | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 0,40 | - 0,63 | - | - | - | - | - |
| - N | - N | - 0,50 | - 0,72 | - | - | - | - | - |
| - O | - O | - 1,60 | - 1,59 | - | - | - | - | - |
| - V | - V | - 0,50 | - 1,05 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 32 |  | - 39,70 | - 44,65 | - | - | - | - 4,95 | - |
| - 33A | - 33A | - 3,70 | - 3,33 | - Erozi-une | - | - | - | - |
| - N | - N | - 0,40 | - 0,40 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 33 |  | - 4,10 | - 3,73 | - | - | - 0,37 | - | - |
| - 34 | - 34 | - 1,50 | - 1,23 | - Erozi-une | - |  | - | - |
| - TOTAL 34 |  | - 1,50 | - 1,23 | - | - | 0,27 | - | - |
| - 35A | - 35A | - 11,50 | - 11,96 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 2,30 | - 2,81 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 1,20 | - 1,64 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 35 |  | - 15,00 | - 16,41 | - | - | - | - 1,41 | - - |
| - 36A | - 36A | - 0,50 | - 0,39 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 0,70 | - 0,66 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 8,30 | - 10,12 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,50 | - 1,57 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 36 |  | - 11,00 | - 12,74 | - | - | - | - 1,74 | - - |
| - 37A | - 37A | - 1,50 | - 1,43 | - | - | - | - | - |
| - B | - B | - 1,70 | - 2,14 | - | - | - | - | - |
| - C | - C | - 1,10 | - 1,36 | - | - | - | - | - |
| - D | - D | - 1,30 | - 1,16 | - | - | - | - | - |
| - E | - E | - 2,70 | - 2,20 | - | - | - | - | - |
| - F | - F | - 2,10 | - 2,07 | - | - | - | - | - |
| - G | - G | - 0,40 | - 0,54 | - | - | - | - | - |
| - H | - H | - 0,80 | - 0,79 | - | - | - | - | - |
| - I | - I | - 0,40 | - 0,66 | - | - | - | - | - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - J | - J | - 0,80 | - 1,16 | - | - | - | - | - |
| - K | - K | - 2,30 | - 2,18 | - | - | - | - | - |
| - L | - L | - 2,40 | - 2,33 | - | - | - | - | - |
| - M | - M | - 4,90 | - 4,40 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 37 |  | - 22,40 | - 22,42 | - | - | - | - 0,02 | - - |
| - 38 | - 38A | - 10,40 | - 0,67 | - % 38 | - | - | - | - |
| - - | - B | - - | - 6,51 | - % 38 | - | - | - | - |
| - - | - C | - - | - 1,12 | - % 38 | - | - | - | - |
| - - | - D | - - | - 2,29 | - % 38 | - | - | - | - |
| - TOTAL 38 |  | - 10,40 | - 10,59 | - | - | - | - 0,19 | - - |
| - 39 | - 39 | - 3,10 | - | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 39 |  | - 3,10 | - 2,75 | - | - | - | - | - 0,35 |
| - 40 | - 40 | - 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 40 |  | - 0,40 | - 0,40 | - | - | - | - | - - |
| - 41 | - 41 | - 5,40 | 5,98 | - | - | - | - | - |
| - TOTAL 41 |  | - 5,40 | - 5,98 | - | - | - | - 0,58 | - - |
| - 42A | - 42A | - 1,70 | - 1,46 | - | - | - | - | - - |
| - B | - B | - 1,10 | - 0,90 | - | - | - | - | - - |
| - C | - C | - 3,20 | - 3,15 | - | - | - | - | - - |
| - D | - D | - 2,40 | - 2,40 | - | - | - | - | - - |
| - E | - E | - 0,20 | - 0,21 | - | - | - | - | - - |
| - N1 | - N1 | - 2,00 | - 1,26 | - | - | - | - | - - |
| - N2 | - N2 | - 3,10 | - 3,22 | - | - | - | - | - - |
| - N3 | - N3 | - 1,00 | - 1,19 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 42 |  | - 14,70 | - 13,79 | - | - | - | - | - 0,91 |
| - 43A | - 43A | - 1,20 | - 1,42 | - | - | - | - | - - |
| - B | - B | - 1,80 | - 1,71 | - | - | - | - | - - |
| - C | - C | - 1,40 | - 1,44 | - | - | - | - | - - |
| - D | - D | - 4,40 | - 1,77 | - % D | - | - | - | - |
| - E | - E | - 3,30 | - 3,57 | - | - | - | - | - - |
| - F | - F | - - | - 3,33 | - % D | - | - | - | - |
| - N | - N | - 5,40 | - 5,37 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 43 |  | - 17,50 | - 18,61 | - | - | - | - 1,11 | - - |
| - 44A | - 44A | - 2,90 | - 2,81 | - | - | - | - | - - |
| - B | - B | - 1,10 | - 1,07 | - | - | - | - | - - |
| - C | - C | - 0,60 | - 0,65 | - | - | - | - | - - |
| - D | - D | - 2,10 | - 1,65 | - | - | - | - | - - |
| - N1 | - N1 | - 1,40 | - 1,05 | - | - | - | - | - - |
| - N2 | - N2 | - 1,10 | - 1,19 | - | - | - | - | - - |
| - N3 | - N3 | - 0,70 | - 0,65 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 44 |  | - 9,90 | - 9,07 | - | - | - | - | - 0,83 |
| - 45N | - 45N | - 0,90 | - 0,99 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 45 |  | - 0,90 | - 0,99 | - | - | - | - 0,09 | - - |
| - 46A | - 46A | - 0,70 | - 0,64 | - | - | - | - | - - |
| - N1 | - N1 | - 0,50 | - 0,79 | - | - | - | - | - - |
| - N2 | - N2 | - 3,20 | - 2,17 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL46 |  | - 4,40 | - 3,6 | - | - | - | - | - 0,80 |
| - 47A | - 47A | - 3,00 | - 3,00 | - | - | - | - | - - |
| - B | - B | - 0,60 | - 0,69 | - | - | - | - | - - |
| - C | - C | - 1,60 | - 1,46 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 47 |  | - 5,20 | - 5,15 | - | - | - | - | - 0,05 |
| - 48L | - - | - 1,60 | - - | - - | - - | - | - | - |
| - TOTAL 48 |  | - 1,60 | - - | - - | - 1,60 | - | - | - |
| - 49L | - - | - 1,10 | - - | - - | - - | - | - | - |
| - TOTAL 49 |  | - 1,10 | - - | - - | - 1,10 | - | - | - |
| - 50A | - 50 | - 10,00 | - 6,70 | - Erozi-une | - - | - - | - - | - - |
| - B | - - | - 1,00 | - - | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 50 |  | - 11,00 | - 6,70 | - | - | - 4,30 | - | - |

Continuare anexa 2

| U.A. |  | Suprafaţă |  | Obs. | Justificare diferenţă de suprafaţă (ha ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legea nr. 247 | Erozi-uni | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor, actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |
| Veche | Nouă | Veche | Nouă |  |  |  | Plus | Minus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 51S | - 51S | - 0,10 | - 0,10 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 51 |  | - 0,10 | - 0,10 | - | - | - | - | - - |
| - 52A | - 52A | - 1,20 | - 0,95 | - | - | - | - | - - |
| - B | - B | - 15,50 | - 16,05 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 52 |  | - 16,70 | - 17,00 | - | - | - | - 0,30 | - - |
| - 53S | - 53F | - 0,50 | - 0,50 | - | - | - | - | - - |
| - TOTAL 53 |  | - 0,50 | - 0,50 | - | - | - | - | - - |
| TOTAL U.P. V |  | 683,00 | 509,56 | - | 184,00 | 4,94 | 21,17 | 5,67 |

2.4.3. Utilizarea fondului forestier

Terenurile din fondul forestier au categoriile de folosinţă prezentate în tabelul următor.

Tabelul 2.4.3.1.

| Simbol | Categoria de folosinţă forestieră | Suprafaţa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gr. I | Gr. II | Total |  |
|  |  | ha | ha | ha | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P. | Fond forestier total | 472,68 | - | 509,56 | 100 |
| P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 469,50 | - | 469,50 | 92 |
| P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | - | - | 1,46 | - |
| P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră | - | - | 2,30 | - |
| P.I. | Terenuri afectate de împăduriri | 3,18 | - | 3,18 | 1 |
| P.N. | Terenuri neproductive | - | - | 32,62 | 6 |
| P.T. | Terenuri ocupate temporar din fond forestier şi nereprimite | - | - | 0,50 | - |

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 92%.

Modul de încadrare la o folosinţă sau alta poate să varieze de la an la an în funcţie de elementele noi ce apar în decursul amenajamentului. În acest sens ocolul silvic va analiza noile folosinţe şi va proceda la modificările corespunzătoare cu aprobările legale.

În vederea gospodăririi corespunzătoare a fondului forestier, ocolul silvic va analiza oportunitatea menţinerii tuturor categoriilor de terenuri, şi, în măsura în care o parte din aceste terenuri nu mai sunt necesare, vor fi de urgenţă împădurite. Se vor avea de asemenea în vedere împăduririle drumurilor de scos-apropiat, platformelor primare şi a altor categorii de terenuri care devin apte pentru împădurit.

2.4.4. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători

Tabelul 2.4.4.1.

| FF | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | TOTAL | M.M.A.P. | ALTI DETINATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | F O N D U L F O R E S T I E R - T O T A L | (P) | 509,56 | 509,56 | - |
| 1 | TERENURI ACOPERITE CU PĂDURE | (PD) | 469,50 | 469,50 | - |
| 101 | RĂŞINOASE | (PDR) | 31,32 | 31,32 | - |
| 102 | FOIOASE | (PDF) | 438,18 | 438,18 | - |
| 103 | RĂCHITĂRII (CULTIVATE ŞI NATURALE) | (PDS) | - | - | - |
| 2 | TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ | (PC) | - | - | - |
| 201 | PEPINIERE | (PCP) | - | - | - |
| 202 | PLANTAJE | (PCJ) | - | - | - |
| 203 | COLECŢII DENDROLOGICE | (PCD) | - | - | - |
| 3 | TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCŢIE SILVICĂ | (PS) | 1,46 | 1,46 | - |

Continuare tabel 2.4.4.1.

| FF |  | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | TOTAL | M.M.A.P. | ALTI DETINATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 301 |  | ARBUŞTI FRUCTIFERI (CULTURI SPECIALIZATE) | (PSZ) | - | - | - |
| 302 |  | TERENURI PENTRU HRANA VÂNATULUI | (PSV) | 1,36 | 1,36 | - |
| 303 |  | APE CURGĂTOARE | (PSR) | - | - | - |
| 304 |  | APE STĂTĂTOARE | (PSL) | - | - | - |
| 305 |  | PĂSTRĂVARII | (PSP) | - | - | - |
| 306 |  | FAZANERII | (PSF) | - | - | - |
| 307 |  | CRESCĂTORII ANIMALE CU BLANĂ FINĂ | (PSB) | - | - | - |
| 308 |  | CENTRE FRUCTE DE PĂDURE | (PSD) | 0,10 | 0,10 | - |
| 309 |  | PUNCTE ACHIZIŢIE FRUCTE, CIUPERCI | (PSU) | - | - | - |
| 310 |  | ATELIERE DE ÎMPLETITURI | (PSI) | - | - | - |
| 311 |  | SECŢII ŞI PUNCTE APICOLE | (PSA) | - | - | - |
| 312 |  | USCĂTORII ŞI DEPOZITE DE SEMINŢE | (PSS) | - | - | - |
| 313 |  | CIUPERCĂRII | (PSC) | - | - | - |
| 4 |  | TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADM. FORESTIERĂ | (PA) | 2,30 | 2,30 | - |
| 401 |  | SPAŢII DE PRODUCŢIE SILVICĂ ŞI CAZARE PERS. SILVIC | (PAS) | 0,46 | 0,46 | - |
| 402 |  | CĂI FERATE FORESTIERE | (PAF) | - | - | - |
| 403 |  | DRUMUIR FORESTIERE | (PAD) | - | - | - |
| 404 |  | LINII DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR | (PAP) | - | - | - |
| 405 |  | DEPOZITE FORESTIERE | (PAZ) | - | - | - |
| 406 |  | DIGURI | (PAG) | - | - | - |
| 407 |  | CANALE | (PAC) | - | - | - |
| 408 |  | ALTE TERENURI | (PAA) | 1,84 | 1,84 | - |
| 5 |  | TERENURI AFECTATE DE ÎMPĂDURIRI | (PI) | 3,18 | 3,18 | - |
| 501 |  | CLASA DE REGENERARE | (PIR) | 3,18 | 3,18 | - |
| 502 |  | TERENURI INTRATE CU ACTE LEGALE IN FD. FORESTIER | (PIF) | - | - | - |
| 6 |  | TERENURI NEPRODUCTIVE | (PN) | 32,62 | 32,62 | - |
| 601 |  | STÂNCĂRII, ABRUPTURI | (PNS) | - | - | - |
| 602 |  | BOLOVANIŞURI, PIETRIŞURI | (PNP) | 3,43 | 3,43 | - |
| 603 |  | NISIPURI (ZBURĂTOARE ŞI MARINE) | (PNN) | - | - | - |
| 604 | RÂPE – RAVENE |  | (PNR) | 13,01 | 13,01 | - |
| 605 | SĂRĂTURI CU CRUSTĂ |  | (PNC) | 14,41 | 14,41 | - |
| 606 | MOCIRLE - SMÂRCURI |  | (PNM) | 1,77 | 1,77 | - |
| 607 | GROPI DE ÎMPRUMUT ŞI DEPUNERI STERILE |  | (PNG) | - | - | - |
| 701 | FĂSII FRONTIERĂ |  | (PF) | - | - | - |
| 801 | TERENURI OCUPATE TEMPORAR DIN FD. FORESTIER SI NEREP |  | (PT) | 0,50 | 0,50 | - |

2.4.5. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii

Tabelul 2.4.5.1.

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | TOTAL | M.M.A.P. | ALTI DETINATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | F O N D U L F O R E S T I E R T O T A L (RIND 2+33) | 509,56 | 509,56 | - |
| 2 | S U P R A F A Ţ A P Ă D U R I L O R TOTAL (RÂND 3+10) | 469,50 | 469,50 | - |
| 3 | R A Ş I N O A S E | 31,32 | 31,32 | - |
| 4 | MOLID | - | - | - |
| 5 | - DIN CARE : ÎN AFARA AREALULUI | - | - | - |
| 6 | BRAD | - | - | - |
| 7 | DUGLAS | - | - | - |
| 8 | LARICE | - | - | - |
| 9 | PINI | 31,32 | 31,32 | - |
| 10 | F O I O A S E (RIND 11+12+15+21) | 438,18 | 438,18 | - |
| 11 | FAG | - | - | - |

Continuare tabel 2.4.5.1.

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | TOTAL | M.M.A.P. | ALTI DETINATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | STEJARI | 35,34 | 35,34 | - |
| 13 | - PEDUNCULAT | - | - | - |
| 14 | - GORUN | - | - | - |
| 15 | DIVERSE SPECII TARI | 345,05 | 345,05 | - |
| 16 | - SALCÂM | 229,72 | 229,72 | - |
| 17 | - PALTIN | 2,88 | 2,88 | - |
| 18 | - FRASIN | 25,07 | 25,07 | - |
| 19 | - CIREŞ | - | - | - |
| 20 | - NUC | - | - | - |
| 21 | DIVERSE SPECII MOI | 57,79 | 57,79 | - |
| 22 | - TEI | 0,46 | 0,46 | - |
| 23 | - PLOPI | 56,52 | 56,52 | - |
| 24 | - DIN CARE : PLOPI EURAMERICANI | 0,43 | 0,43 | - |
| 25 | - SĂLCII | 0,81 | 0,81 | - |
| 26 | - DIN CARE ÎN LUNCA ŞI DELTA DUNĂRII | - | - | - |
| 33 | A L T E T E R E N U R I TOTAL | 40,06 | 40,06 | - |
| 34 | TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ SILVICA | - | - | - |
| 35 | TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCŢIE SILVICĂ | 1,46 | 1,46 | - |
| 36 | TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRAŢIE FORESTIERĂ | 2,30 | 2,30 | - |
| 37 | TERENURI AFECTATE DE ÎMPĂDURIRI | 3,18 | 3,18 | - |
| 38 | - DIN CARE : ÎN CLASA DE REGENERARE | - | - | - |
| 39 | TERENURI NEPRODUCTIVE | 32,62 | 32,62 | - |
| 40 | FAŞII FRONTIERĂ | - | - | - |
| 41 | TERENURI OCUPATE TEMPORAR DIN FD. FORESTIER | 0,50 | 0,50 | - |

2.5. Enclave

Pe teritoriul Unităţii de producţie V Râmnicu Sărat nu există enclave.

2.6. Organizarea administrativă (districte, cantoane)

Unitatea de producţie este organizată administrativ într-un district şi 2 (două) cantoane. Această organizare este prezentată în tabelul următor.

##### Tabelul 2.6.1.

| District |  | Canton |  | Parcele componente | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire | Nr. | Denumire |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | Buda | 14 | Moşeşti-Valea Râmnicului | 1-2, %3, 4-10, 40-41, 52, 51S, 53F, 26-34 | 320,65 |
|  |  | 15 | Vâlcelele | 11-15, 35-39, 42-47, 50 | 188,91 |
|  |  | Total district |  |  | 509,56 |
| Total U.P. |  |  |  |  | 509,56 |

Organizarea administrativă este corespunzătoare pentru asigurarea pazei şi coordonarea lucrărilor silvotehnice necesare, potrivit prevederilor din amenajament.

Organizarea administrativă va fi revizuită ori de câte ori este necesar, în raport de dinamica lucrărilor silvotehnice şi de alte elemente.

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut

până la intrarea în vigoare  a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor

înainte de anul 1948

Până în anul 1948, pădurile Unităţii de producţie V Râmnicu Sărat au aparţinut diverşilor proprietari particulari, fiind gospodărite după interesul acestora, lucru ce se va reflecta şi în situaţia arboretelor de astăzi, din punct de vedere silvicultural.

Aceste păduri au fost gospodărite în crâng fără a li se întocmi amenajamente. Exploatarea arboretelor s-a făcut în funcţie de preferinţele şi necesităţile fiecărui proprietar, fără a se urmării regenerarea naturală din sămânţă. Aceasta a făcut ca toate pădurile particulare să se regenereze prin lăstari, speciile principale micşorându-şi procentul de participare ajungându-se în unele situaţii, la obţinerea de arborete total derivate, slab productive.

Scăderea procentului speciilor principale valoroase (stejar, stejar brumăriu, frasin, paltin, cireş, tei etc.) s-a datorat secătuirii cioatelor, prin regenerări repetate din lăstari şi prin neglijarea operaţiunilor culturale, pădurea regenerându-se, în general, la voia întâmplării. Aşa s-a ajuns la situaţia actuală, când o mare parte din arborete s-au îndepărtat mai mult sau mai puţin de tipul natural de pădure şi de clasa de producţie proprii tipurilor de staţiuni sau au fost înlocuite cu arborete artificiale de salcâm, plopi euramericani, plop alb, sălcioară şi pin.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948  până la

intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.2.1. Evoluţia constituirii unităţii de producţie şi a bazelor de amenajare

până la amenajarea anterioară

Prin actul de naţionalizare din anul 1848 pădurile au fost trecute în patrimoniul statului. Ele au fost amenajate unitar, pentru prima oară, în anul 1949, pădurile unităţii de producţie fiind încadrate în Unitatea de producţie VI Siblea.

Cel de al doilea amenajament a fost întocmit în anul 1967. La această amenajare parcelele 1-25 au fost arondate Unitatea de producţie VI Siblea, parcelele 26-35 în Anexa Baniţa-Suligatul; restul parcelelor au intrat în fondul forestier după anul 1967, preluate din sectorul agricol.

Unitatea de producţie a fost constituită în limitele actuale la amenajarea din anul 1976.

Următoarele amenajări ale pădurilor unităţii de producţie s-au făcut în anii 1986 şi 1996, 2006 şi 2016

Bazele de amenajare adoptate anterior sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 3.1.2.1.1.

| Anul ame-na- jării | Suprafaţa (ha) |  |  | Subunităţi de gospodărire |  |  | Regim | Compozi-ţia-ţel | Tratamentul | Exploa-tabilitatea Vârsta exploa-tabilităţii (ani) | ###### Ciclul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Pădure |  | Denu- mire | Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ha | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | Gr.I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1976 | 684,20 | 601,00 | 601,00 | Codru | 222,70 | 37 | Codru | 60ST25PL 15DT | T. combinate | De protecţie 100 | 100 |
|  |  |  |  | Crâng- salcâm | 1960,60 | 33 | Crâng |  | Crâng simplu | De protecţie 25 | 25 |
|  |  |  |  | Plea | 129,80 | 22 | Codru |  | T. rase | De protecţie 15 | 15 |
|  |  |  |  | Necultiv. | 51,90 | 8 | Codru |  | - | - | - |

Continuare tabel 3.1.2.1.1.

| Anul ame-na- jării | Suprafaţa (ha) |  |  | Subunităţi de gospodărire |  |  | Regim | Compoziţia-ţel | Tratamentul | Exploa-tabilitatea Vârsta exploa-tabilităţii (ani) | ###### Ciclul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Pădure |  | Denu- mire | Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ha | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | Gr.I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1986 | 694,70 | 580,80 | 580,80 | S.U.P. „T” | 260,30 | 45 | Crâng | 97SC 3DT | Crâng simplu | De protecţie 25 | 25 |
|  |  |  |  | S.U.P. „L” | 170,70 | 29 | Codru | 34STB21FR 23PI22DT | T. rase | De protecţie 97 | 100 |
|  |  |  |  | S.U.P. „W” | 149,80 | 26 | Codru | 64PLEA 36PLA | T. rase | De protecţie 15 | 15 |
| 1996 | 700,80 | 635,50 | 635,50 | S.U.P. „A” | 180,40 | 28 | Codru | 60STB20FR 20DT | T. progresive T. rase | De protecţie 75 | 80 |
|  |  |  |  | S.U.P. „Q” | 300,30 | 47 | Crâng | 95SC 5DT | Crâng simplu T. rase | De protecţie 25 | 25 |
|  |  |  |  | S.U.P. „X” | 300,30 | 16 | Crâng | 75PLA 20PLEA5DT | T. rase | De protecţie 20 | 20 |
|  |  |  |  | S.U.P. „M” | 52,60 | 9 | Codru | 45SC10PLA 10PI30SL5DT | - | - | - |

3.1.2.2. Evoluţia reglementării producţiei

Reglementarea producţiei este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 3.1.2.2.1

| Anul amena-jării | Subunitatea de gospodărire |  | Creşterea indicatoare (m3/an) | Posibilitatea (m3/an) | Indice de recoltare (m3/an/ha) | Indice de creştere curentă (m3/an/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | Suprafaţa (ha) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1976 | Codru | 222,70 | - | 600 | 2,6 | 4,4 |
|  | Crâng-salcâm | 196,60 | - | 920 | 4,7 | 4,7 |
|  | Plea | 129,80 | - | 870 | 6,7 | 8,0 |
|  | Total | 549,10 | - | 2390 | 4,3 | 4,9 |
| 1986 | S.U.P. „W” | 149,80 | - | 570 | 3,8 | 3,2 |
|  | S.U.P. „L” | 170,70 | - | 70 | 0,4 | 4,9 |
|  | S.U.P. „T” | 260,30 | - | - | - | 4,4 |
|  | Total | 580,80 | - | 640 | 1,1 | 4,2 |
| 1996 | S.U.P. „A” | 149,80 | 521 | 120 | 0,7 | 3,2 |
|  | S.U.P. „Q” | 170,70 | - | 930 | 3,1 | 3,5 |
|  | S.U.P. „X” | 260,30 | - | 450 | 4,4 | 4,9 |
|  | Total | 580,80 | - | 1500 | 2,6 | 3,7 |

3.1.2.3. Aplicarea prevederilor amenajamentelor

anterioare celui expirat

Modul în care au fost respectate prevederile amenajamentelor anterioare este prezentat în tabelul următor.

Tabelul 3.1.2.3.1.

| Dece-niul de apli- care | Denumirea lucrărilor | Suprafaţa (ha/an) |  |  | Volum (m3/an) |  |  | Indici de recoltare realizaţi (m3/an/ha) | Inten-sitatea inter-venţii-lor (m3/ha) | Specii utilizate la împădurit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preve-deri | Reali-zări | % | Preve-deri | Reali-zări | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1976-1985 | Împăduriri | 38,80 | 25,00 | 66 | - | - | - | - | - | STB, FR, SC, PLA, PLEA, GL, SL, PI |
|  | P. principale | 23,80 | 15,50 | 65 | 2390 | 1600 | 67 | 2,9 | 103 |  |

Continuare tabel 3.1.2.3.1.

| Dece-niul de apli- care | Denumirea lucrărilor | Suprafaţa (ha/an) |  |  | Volum (m3/an) |  |  | Indici de recoltare realizaţi (m3/an/ha) | Inten-sitatea inter-venţii-lor (m3/ha) | Specii utilizate la împădurit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preve-deri | Reali-zări | % | Preve-deri | Reali-zări | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1986-1995 | Împăduriri | 16,80 | 14,90 | 89 | - | - | - | - | - | STB, FR, SC, PLA, PLEA, GL, SL, PI |
|  | Curăţiri | 2,40 | 4,40 | 185 | 62 | 73 | 118 | 0,1 | 16 |  |
|  | Rărituri | 2,80 | 2,30 | 83 | 122 | 11 | 9 | - | 5 |  |
|  | T. igienă | 349,40 | 242,10 | 69 | 300 | 380 | 127 | 0,6 | 1 |  |
|  | P. principale | 24,00 | 5,00 | 21 | 640 | 320 | 50 | 0,6 | 64 |  |
| 1996-2005 | Împăduriri | 14,50 | 8,00 | 55 | - | - | - | - | - | STB, FR, SC, PLA, GL, SL, PI |
|  | Curăţiri | 4,60 | 3,90 | 85 | 18 | 16 | 89 | - | 4 |  |
|  | Rărituri | 10,90 | 6,50 | 60 | 229 | 142 | 62 | 0,2 | 22 |  |
|  | T. igienă | 214,10 | 203,40 | 95 | 143 | 133 | 93 | 0,2 | 1 |  |
|  | P. principale | 17,60 | 10,40 | 59 | 1500 | 935 | 62 | 1,6 | 90 |  |

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus se constată că prevederile amenajamentelor nu au fost respectate.

Nerespectarea prevederilor amenajamentelor s-a reflectat în mod negativ asupra structurii şi mărimii fondului forestier.

.

3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului

expirat

La amenajarea din anul 2006, în vederea gospodăririi raţionale a pădurii unităţii de producţie s-au constituit subunităţile de gospodărire şi s-au stabilit bazele de amenajare prezentate în tabelul următor.

Tabelul 3.2.1.

| Suprafaţa (ha) |  |  | Subunităţi de gospodărire |  |  | Regim | Compoziţia-ţel | Tratamente | Exploatabilitatea/ vârsta medie (ani) | Ci-clul (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totală | Pădure |  | Denumire | Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | Gr. I |  | ha | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 683,00 | 636,80 | 636,80 | S.U.P. „A” | 173,90 | 27 | codru | 60STB20ST 20DT | T. progresive T. rase | De protecţie 76 | 80 |
|  |  |  | S.U.P. „Q” | 373,40 | 59 | crâng | - | Crâng simplu | De protecţie 24 | 25 |
|  |  |  | S.U.P. „M” | 89,50 | 14 | codru | 34PLA 29STB23ST 14DT | T. conservare | - | - |

La amenajarea din 2006 suprafaţa fondului forestier a unităţii de producţie a scăzut faţă de amenajarea din 1996 cu 17,80 ha, datorită reconstituirii dreptului de proprietate asupra pădurilor, schimbării bazei cartografice şi erodării de maluri.

Reglementarea producţiei este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 3.2.2.

| Subunitate de gospodărire |  | Arborete exploatabile |  | Arborete preexploatabile |  | Creştere indica-toare (m3/an) | Posibi-litatea (m3/an) | Indice de recoltare (m3/an/ha) | Indice de creştere curentă (m3/an/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Supraf. (ha) | S (ha) | V (m3) | S (ha) | V (m3) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S.U.P. „A” | 173,90 | 30,30 | 6010 | 97,70 | 16164 | 441 | 300 | 1,7 | 3,6 |
| S.U.P. „Q” | 373,40 | 141,80 | 13953 | 112,10 | 4244 | - | 1770 | 4,7 | 4,6 |
| Total | 547,30 | 172,10 | 19963 | 209,80 | 20408 | 441 | 2070 | 6,4 | 8,2 |

Posibilitatea adoptată la amenajamentul din 2006 a fost mai mare cu 570 m3 (16%) faţă de cea adoptată la amenajarea din anul 1996.

În tabelul următor sunt prezentate realizările medii anuale din deceniul expirat comparativ cu prevederile din amenajament.

Tabelul 3.2.3.

| Dece-niul de aplicare | Denumirea lucrărilor | Suprafaţa (ha/an) |  |  | Volum (m3/an) |  |  | Indici de recoltare realizaţi (m3/an/ ha) | Inten-sitatea inter-venţiilor (m3/ha) | Specii utilizate la împă-durit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preve-deri | Reali-zări | % | Preve-deri | Reali-zări | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2006-2015 | Împăduriri | 59,2 | 1,16 | 2 | - | - | - | - | - | GL, SC, SL, PLA |
|  | Degajări | 7,2 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Curăţiri | 127,2 | 7,19 | 6 | 25 | 27 | 108 | 0,1 | 4 |  |
|  | Rărituri | 77,6 | 4,37 | 6 | 57 | 50 | 88 | 0,1 | 11 |  |
|  | T. igienă | 228,2 | 57,8 | 25 | 1710 | 136 | 8 | 0,2 | 2 |  |
|  | P. principale | 15,2 | 12,53 | 82 | 2070 | 1394 | 67 | 2,5 | 111 |  |
|  | T. conservare | 21,3 | 1,43 | 7 | 2383 | 146 | 6 | 1,6 | 102 |  |

Analizând datele din tabel observăm că prevederile amenajamentului nu au fost respectate.

Împăduririle au fost realizate în proporţie de 2%, cu speciile: GL, SC, SL, PLA. Nerealizarea suprafeţei propuse este justificată de faptul că, prin aplicarea tratamentelor prevăzute prin amenajament, s-au obţinut reuşite bune privind regenerările naturale.

Prevederile amenajamentului privind lucrările de îngrijire nu au fost respectate. Nu s-a realizat posibilitatea la curăţiri şi rărituri, fapt ce se va repercuta în mod negativ asupra evoluţiei dezvoltării arboretelor.

Posibilitatea de produse principale prevăzută de amenajament s-a realizat în proporţie de 82%.

Dinamica procesului de regenerare naturală în deceniul 2006-2015 este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 3.2.5.

| U.a. | Supra-faţa (ha) | Elemente de caracterizare a arboretului şi a seminţişului utilizabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trata-mentul aplicat | Nr. inter-ven-ţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amenajamentul din 2006 |  |  |  |  |  | Amenajamentul din 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arboret matur |  |  | Seminţiş utilizabil |  |  | Supra-faţa (ha) | Arboret matur |  |  | Seminţiş utilizabil |  |  |  |  |
|  |  | Vâr-sta (ani) | Compoziţia | Con-sis-tenţa | Compo-ziţia | Suprafaţa |  |  | Vâr-sta (ani) | Com-poziţia | Con-sis-tenţa | Compo-ziţia | Suprafaţa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |  |  |  |  |  | ha | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14G | 0,30 | 100 | 10STB | 0,5 | - | - | - | 1,20 | 55 | 8FR2STB | 0,7 | - | - | - | T. prog. p. lum. | 1 |
| 15A | 2,00 | 100 | 10STB | 0,6 | - | - | - | 2,00 | 110 | 10STB | 0,5 | 9STB1DT | 0,80 | 40 | T. prog. p. lum. | 1 |
| 35C | 1,64 | 75 | 10STB | 0,4 | - | - | - | 1,64 | 85 | 10STB | 0,6 | 10STB | 0,33 | 20 | T. prog. p. lum. | 1 |
| 36A | 0,39 | 90 | 10STB | 0,8 | - | - | - | 0,39 | 100 | 10STB | 0,7 | 8STB2DT | 0,08 | 20 | T. prog. p. lum | 1 |
| TOTAL | 4,33 | - | - | - | - | - | - | 5,23 | - | - | - | - | 1,21 | 23 | - | - |

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, se observă că în urma aplicării tratamentelor prevăzute prin amenajament, s-au obţinut regenerări bune.

3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

Până în anul 1948, gospodărirea pădurilor a avut mai mult caracter empiric, urmărind în primul rând satisfacerea necesităţilor de moment ale diverşilor proprietari.

Trecerea tuturor pădurilor în proprietatea statului în anul 1948 a creat cadrul unei gospodăriri unitare a acestora pe bază de amenajament. Cu toate acestea, prin măsurile silvotehnice ce s-au aplicat nu s-a mers spre normalizarea fondului de producţie. La ora actuală există excedent de arborete în clasa  a IV-a de vârstă şi deficit în celelalte clase ceea ce are repercusiuni negative asupra procesului de reglementare a producţiei lemnoase.

Analizând evoluţia bazelor de amenajare adoptate la amenajările anterioare, se observă că acestea au fost reactualizate de la o etapă la alta în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Nu s-a reuşit normalizarea fondului de producţie datorită următoarelor cauze:

- structura la nivelul anului 1948 era cu totul anormală;

- nerespectarea întocmai a prevederilor amenajamentelor anterioare, în ceea ce priveşte posibilitatea de produse principale;

- nerespectarea cerinţelor impuse de tăierile de îngrijire şi de tratamentele propuse pentru recoltarea masei lemnoase.

Pentru viitor se impune respectarea cu stricteţe a tuturor prevederilor amenajamentului în vederea normalizării treptate a structurii şi mărimii fondului forestier.

3.3.1. Evoluţia structurii pădurilor

Impactul măsurilor silviculturale, aplicate de-a lungul timpului asupra câtorva elemente definitorii ale structurii fondului forestier, este relevant în tabelele următoare.

Evoluţia claselor de vârstă:

Tabelul 3.3.1.1.

| Anul amenajării | Suprafaţa în producţie (ha) | Clasele de vârstă (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1996 | 635,5 | 54 | 30 | 13 | 2 | 1 | - |
| 2006 | 636,8 | 52 | 30 | 14 | 2 | 2 | - |
| 2016 | 469,50 | 35 | 48 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Clasa de vârstă medie |  | 25 |  |  |  |  |  |

Evoluţia pe clase de producţie:

Tabelul 3.3.1.2.

| Anul amenajării | Clasa de producţie medie | Clasele de producţie (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1996 | III1 | 1 | 6 | 23 | 49 | 21 |
| 2006 | III1 | 1 | 7 | 26 | 59 | 7 |
| 2016 | III5 | - | 6 | 42 | 45 | 6 |

Evoluţia compoziţiei:

Tabelul 3.3.1.3.

| Anul amenajării | Suprafaţa (ha) | Specii (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SC | QV | SL | PIN | FR | PLA | GL | DR | DT | DM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1996 | 635,5 | 49 | 11 | 5 | - | 8 | 7 | - | 6 | 4 | 10 |
| 2006 | 636,8 | 49 | 10 | 10 | - | 9 | 7 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2016 | 469,50 | 49 | 8 | 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | - | 2 | 3 |
| Compoziţia-ţel |  | - | 38 | - | - | - | 52 | - | - | 10 |  |

Evoluţia densităţii arboretelor:

Tabelul 3.3.1.4.

| Anul amenajării | Suprafaţa (ha) | Consistenţa medie | Categorii de consistenţă (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1-0,3 | 0,4-0,6 | 0,7 –1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 | 636,80 | 0,76 | 2 | 11 | 87 |
| 2016 | 469,50 | 0,77 | - | 4 | 96 |

Din analiza acestor tabele se observă că structura fondului forestier a fost şi a rămas anormală datorită situaţiei structurii fondului forestier la nivelul anului 1948 şi a nerespectării prevederilor amenajamentelor.

În privinţa evoluţiei claselor de vârstă, compoziţiei, claselor de producţie şi a densităţii arboretelor acestea au fluctuat de la o amenajare la alta, diferind însă mult faţă de structura normală a fondului forestier.

4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren

Lucrările de cartare staţională s-au executat la scară mijlocie şi s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile. S-a asigurat o densitate de două profile de sol principale la fiecare 100 ha pădure.

Cu ocazia studierii profilelor principale de sol, s-au recoltat  probe de sol pentru analize în laborator (o probă la 1000 ha fond forestier) din unitatea amenajistică 2A. Descrierea vegetaţiei s-a efectuat concomitent cu studiul staţional şi a constat în estimaţii şi măsurători. Datele culese au fost consemnate în fişele de descriere ale unităţilor amenajistice şi ulterior prelucrate la calculator.

Pentru a li se determina volumul, cu acurateţe sporită, arboretele exploatabile au fost inventariate (subcap. 16.1.2.).

4.2. Elemente generale privind cadrul natural, specifice unităţii de producţie

4.2.1. Geologia

Unitatea de producţie face parte din unitatea morfostructurală de orogen Câmpia Buzăului – Siret.

Substratul litologic este format din depozite aluviale cu granulometrie variabilă în lunci şi din depozite de nisipuri, argilă şi löessuri în câmpie.

4.2.2. Geomorfologia

Teritoriul în studiu este situat în regiunea geomorfologică Câmpia Buzăului respectiv, Câmpia Râmnicului.

Unităţile de relief caracteristice sunt lunca joasă şi câmpia medie cu configuraţie plană. Versanţii abrupţi, fragmentaţi apar la trecerea dintre câmpie şi luncă.

Panta variază de la 0 grade la 30 grade, panta medie şi cea mai frecventă fiind de             5 grade.

Pe categorii de înclinare situaţia se prezinte astfel:

- versanţi cu înclinarea mai mică de 16 grade: 448.54 ha (88%);

- versanţi cu înclinarea cuprinsă între 16-30 grade: 4.60 ha (1%);

- versanţi cu înclinarea cuprinsă între 31-40 grade: 56.42 ha (11%).

Din punct de vedere altitudinal unitatea de producţie este cuprinsă între 10 m (u.a. 43D) şi 150 m (u.a. 7C).

Pe categorii de altitudine situaţia se prezintă astfel:

- 100-200 m: 509.56 ha (100%).

Expoziţia generală este sudică, în detaliu existând toate expoziţiile datorită reţelei hidrografice.

Pe categorii de expoziţii situaţia este următoarea:

- versanţi cu înclinare însorită: 458,47 ha (90%);

- versanţi cu înclinare parţial însorită: 28,72 ha (6%);

- versanţi cu expoziţie umbrită: 22,37 ha (4%).

Expoziţiile constituie de cele mai multe ori, factori limitativi sau compensatori pentru vegetaţia forestieră.

4.2.3. Hidrologia

- Unitatea de producţie V Râmnicu Sărat este localizată în bazinele hidrografice ale râurilor Buzău şi Râmnicu Sărat.

Principalele pâraie care străbat unitatea de producţie sunt: Boldu, Ghergheasa, Pârâul Boului, Valea Sineştilor. Regimul hidrologic al pâraielor care străbat unitatea de producţie este variabil.

Pe teritoriul unităţii de producţie se află două bălţi: Balta Albă şi Balta Amara

4.2.4. Climatologia

Climatul teritoriului unităţii de producţie este specific câmpiei continentale.

Pentru caracterizarea teritoriului din punct de vedere climatologic s-au interpretat datele climatice de la staţia meteorologică Rm. Sărat, precum şi datele extrase din Atlasul Climatologic.

4.2.4.1.Regimul termic

Principalele date ce caracterizează regimul termic al zonei sunt prezentate în tabelul următor.

- Tabelul 4.2.4.1.1.

| Staţia meteo. (cota) | Temperatura medie lunară şi anuală °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Amplitudine (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anuală |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Rm. Sărat (140 m) | -2,8 | -0,9 | 4,4 | 10,5 | 16,2 | 19,7 | 22,1 | 22,0 | 17,6 | 11,4 | 5,0 | 0,0 | 10,4 | 24,8 |

Temperatura medie anuală este de 10,4oC, temperatura medie a lunii iulie este de 22,1oC, iar a lunii ianuarie este de (–2,8)oC.

Temperaturile  medii pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie sunt prezentate în tabelul următor.

- Tabelul 4.2.4.1.2.

| Staţia meteo. (cota) | Temperatura medie pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | iarna | primăvara | vara | toamna | perioada de vegetaţie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rm. Sărat (140 m) | -1,2 | 10,4 | 21,3 | 11,3 | 18,0 |

Temperatura medie în perioada de vegetaţie este de 18°C.

Începutul, sfârşitul şi durata perioadei bioactive (T≥0°C) şi a perioadei de vegetaţie (T≥10°C) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 4.2.4.1.3.

| Staţia meteo. (cota) | T≥0°C (perioada bioactivă) |  |  |  | T≥10°C (perioada de vegetaţie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Început | Sfârşit | Durata | ΣT≥0˚C | Început | Sfârşit | Durata | ΣT≥10˚C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rm. Sărat (140 m) | 20.II | 15.III | 299 | 3964 | 13.IV | 22.X | 193 | 3453 |

Numărul zilelor cu temperatură medie mai mare de 10oC este de 193.

Durata medie şi extremele primului şi ultimului îngheţ sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 4.2.4.1.4.

| Staţia meteo. (cota) | Primul îngheţ |  |  |  | Ultimul îngheţ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date medii |  | Date extreme |  | Date medii |  | Date extreme |  |
|  |  | Maxim ˚C | Cea mai timpurie | Cea mai târzie |  | Minim˚C | Cea mai timpurie | Cea mai târzie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rm. Sărat (140 m) | 29.X | 39,0 | 28.IX | 25.XI | 6.IV | -26,2 | 4.III | 6.V |

Referitor la îngheţ, cercetările de specialitate au evidenţiat complexitatea acestui fenomen, dependenţa lui faţă de grosimea stratului de zăpadă, variaţia altitudinii, de natura terenului (descoperit, cu vegetaţie), de expoziţia terenului ş.a.

Primul îngheţ se înregistrează în jurul datei de 29 octombrie, iar ultimul îngheţ în jurul datei de 6 aprilie, cel mai târziu înregistrându-se la 6 mai.

Comparând datele medii ale primului şi ultimului îngheţ cu începutul şi sfârşitul perioadei de vegetaţie rezultă că intervalul de suprapunere este foarte mic atât primăvara cât şi toamna. Acest fapt are implicaţii directe asupra dezvoltării normale a vegetaţiei, în sensul că, primăvara vegetaţia este surprinsă de îngheţurile târzii, iar toamna îngheţurile afectează creşterea anuală, aceasta neavând timp să se lignifice.

Perioade cu îngheţuri puternice se întâlnesc în lunile ianuarie-februarie, iar perioade calde în lunile iunie-august. Perioade fierbinţi nu sunt.

Perioada bioactivă este de 10 luni.

Comparând potenţialele termice (exprimate prin suma temperaturilor pozitive) cu arealele (intervalele termice) ale principalelor specii forestiere întâlnite în zonă se constată următoarele:

Potenţialul termic are o amplitudine mai mică (50%) şi valori mari (aproximativ 4000°C), corespunzător arealului termic optim al stejarului brumăriu, stejarului pufos. Potenţialul termic al zonei de câmpie este favorabil şi stejarului;

4.2.4.2.Regimul pluviometric

Principalele date ce caracterizează regimul pluviometric al zonei sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 4.2.4.2.1.

| Staţia meteorologică (cota) | Precipitaţii medii lunare şi anuale (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anu-ală |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Rm. Sărat (140 m) | 34,9 | 29,2 | 32,8 | 46,3 | 64,4 | 82,5 | 57,1 | 46,1 | 39,5 | 43,7 | 46,5 | 39,6 | 562,4 |

Precipitaţiile medii anuale sunt de 562,4 mm.

Cea mai secetoasă lună este februarie cu 29,2 mm, iar cea mai ploioasă este luna iunie cu 82,5 mm.

Cantităţile medii de precipitaţii pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie sunt prezentate în tabelul următor.

- Tabelul 4.2.4.2.2.

| Staţia meteo. (cota) | Precipitaţii medii pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | iarna | primăvara | vara | toamna | perioada de vegetaţie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rm. Sărat (140 m) | 103,7 | 143,5 | 185,7 | 129,7 | 335,9 |

Cel mai secetos anotimp este iarna (103,7 mm). În perioada de vegetaţie cad peste 60% din cuantumul precipitaţiilor, cantitatea de precipitaţii fiind 335,9 mm.

Precipitaţiile sub formă de zăpadă au un important rol ecologic, stratul persistent de zăpadă îndeplinind rolul unui strat termoizolant protector pentru sol şi culturile forestiere tinere. Primul strat de zăpadă apare în a doua decadă a lunii decembrie şi durează până în prima decadă a  lunii martie, grosimea medie a acestuia fiind de 5 cm.

Trebuie menţionat pericolul zăpezilor „moi” provenite din ninsorile timpurii şi târzii ce se produc în lunile în care temperatura aerului este pozitivă, zăpezi care pot provoca ruperea vârfurilor arborilor din arboretele pure şi echiene nerărite la timp.

Valoarea medie a umidităţii relative a aerului în timpul sezonului de vegetaţie este mai mare de 57%.

4.2.4.3. Evapotranspiraţia potenţială

Evapotranspiraţia potenţială medie anuală are valoarea de 694 mm.

În tabelul următor sunt prezentate date privind evapotranspiraţia potenţială lunară şi anuală.

Tabelul 4.2.4.3.1.

| Staţia meteo. (cota) | Evapotranspiraţia potenţială lunară şi anuală (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anu-ală |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Rm. Sărat (140 m) | 0 | 0 | 14 | 48 | 95 | 121 | 143 | 130 | 85 | 45 | 13 | 0 | 694 |

În cursul anului valorile evapotranspiraţiei realizează un maxim în luna august (143 mm) şi minime în lunile ianuarie, februarie şi decembrie.

4.2.4.4. Regimul eolian

Frecvenţa calmului în zona unităţii de producţie are valori de 23%, ceea ce arată că, circulaţia atmosferică este destul de intensă, aceasta fiind mai limitată spre partea nordică. Cel mai liniştit anotimp, la toate nivelele altitudinale, este toamna, când perioada de calm este de 31-39%. Cel mai agitat anotimp este primăvara, perioada de calm fiind de 16% în sudul ocolului silvic şi de 23-24% în jumătatea de nord a acestuia.

În ce priveşte frecvenţa medie a vânturilor pe direcţii se constată următoarele:

- în zona de sud a unităţii de producţie vânturile bat din direcţiile nord şi nord-est (40%) şi din direcţia vest (14%);

Cu mici abateri vânturile îşi menţin direcţiile şi frecvenţa în tot cursul anului şi perioadei de vegetaţie.

4.2.4.5. Indicatori sintetici ai datelor climatice

În tabelele următoare sunt prezentaţi indicii de ariditate de Martonne (Ia=P/(T+10) şi indicii de umiditate (R=P/T), lunari, anuali, pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie.

Tabelul 4.2.4.5.1.

| Staţia meteo. (cota) | Indici de ariditate lunari şi anuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anu-al |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Rm. Sărat (140 m) | 58,2 | 38,5 | 27,3 | 27,1 | 29,5 | 33,3 | 21,3 | 17,3 | 17,2 | 24,5 | 37,2 | 47,5 | 27,6 |

Tabelul 4.2.4.5.2.

| Staţia meteorologică (cota) | Indici de ariditate pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iarna | Primăvara | Vara | Toamna |  | Perioada de vegetaţie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Rm. Sărat (140 m) | 47,1 | 28,1 | 23,7 |  | 24,4 | 24,0 |

Tabelul 4.2.4.5.3.

| Staţia meteoro-logică (cota) | Indici de umiditate lunari şi anuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Anual |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rm. Sărat (140 m) | 89,4 | 52,9 | 47,7 | 50,2 | 31,0 | 25,1 | 26,9 | 46,0 | 111,6 | 54,1 |

Tabelul 4.2.4.5.4.

| Staţia meteorologică (cota) | Indici de umiditate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | primăvara | vara | toamna | perioada de vegetaţie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rm. Sărat (140 m) | 55,2 | 34,9 | 45,9 | 37,3 |

Indicele de ariditate anual are valoarea de 27,6. În cursul anului cel mai scăzut indice de ariditate se realizează în luna septembrie având valoarea de 17,2. În perioada de vegetaţie indicele de ariditate are valoarea 24,0.

Indicele de umiditate anual are valoarea 54,1. În perioada de vegetaţie are valoarea de 37,3.

Conform regionării climatice Kopen, unitatea de producţie este situată în provincia climatică D.f.a.x.

Unitatea de producţie face parte din etajul climei de câmpie (II.A.s.3).

Clima de câmpie se caracterizează printr-un regim termic omogen,aspru cu extreme termice mai pronunţate şi mai puţin favorabile creşterii şi dezvoltării vegetaţiei forestiere.

Datele climatice prezentate caracterizează un teritoriu mare, în cadrul căruia, microclimatul a determinat etajul fitoclimatic S.s – silvostepă.

Zona de silvostepă se caracterizează prin precipitaţii medii anuale de                 430-475 mm, temperatura medie anuală de 11,4oC şi indice de ariditate 21,7.

4.3. Soluri

4.3.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Situaţia solurilor din cadrul unităţii de producţie, pe clase, tipuri şi subtipuri,  precum şi suprafaţa ocupată de acestea este prezentată în tabelul următor.

- Tabelul 4.3.1.1.

| Nr. crt. | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol |  | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Protisoluri | Aluviosol |  | entic | 0417 | Ao.en-C | 169,29 | 36 |
| 2 |  |  |  | entic-salinic | 0420 | Ao.en.sc-Csc | 78,31 | 16 |
|  |  |  |  | Total tip |  |  | 247,61 | 52 |
|  |  | Total clasă |  |  |  |  | 247,61 | 52 |
| 3 | Cernisoluri | Cernoziom |  | cambic | 1210 | Am-Bv-C | 139,63 | 30 |
| 4 |  |  |  | cambic-gleic | 1216 | Ao-BvGr-CGr | 35,08 | 7 |
|  |  |  |  | Total tip |  |  | 174,71 | 37 |
|  |  | Total clasă |  |  |  |  | 174,71 | 37 |
| 5 | Antrisoluri | Erodosol | cambic |  | A202 | Ap-C | 50,36 | 11 |
|  |  |  | Total tip |  |  |  | 50,36 | 11 |
|  |  | Total clasă |  |  |  |  | 50,36 | 11 |
| Total U.P. |  |  |  |  |  |  | 472,68 | 100 |

Din analiza datelor prezentate în tabelul următor se constată că cele mai răspândite subtipuri de sol pe teritoriul unităţii de producţie sunt 0417 – aluviosolentic – 160,00 ha (33%), 1210 – cernoziom cambic – 139,63 ha (30%) şi 0420 – entic-salinic – 50,36 ha (19%).

4.3.2. Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol

Aluviosoluri

Aluviosolurile ocupă o suprafaţă de 247,61 ha (52%).

Sunt mai frecvente în relieful de luncă, cu roci neconsolidate formate din nisipuri, pietrişuri-aluviuni.

Elemente de diagnoză. Aluviosolurile au profil de tipul Ao-C, în care Ao are grosimi mai mari de 20 cm, urmat de materialul parental C, cu o grosime de cel puţin 50 cm, provenit din depozite fluviatile şi fluvio-lacustre recente.

Alcătuire şi caracterizare morfologica a profilului. Solurile aluviale tipice au formula pe profil Ao-C. Orizontul Ao, mai gros de 20 cm, putând atinge 40-50 cm, este de culoare brună, brună cenuşie până la brun închisă, funcţie de proporţia humus şi de natura materialelor pedogenetice sedimentare în luncă.

Proprietăţi. Prezintă textură variabilă, nediferenţiată sau contrastantă, în cazul unor depozite fluviatile neomogene. Structura este grăunţoasă sau poliedrică, moderat dezvoltată. Propietăţile fizice, fizico-mecanice şi hidrofizice sunt variabile în raport cu textura şi structura. Sunt soluri bine aprovizionate cu apă şi substanţe nutritive, reacţia şi gradul de saturaţie în baze diferă în funcţie de natura materialului parental.

Subtipuri: Subtipurile întâlnite în cadrul unităţii de producţie sunt: entic pe o suprafaţă de 169,29 ha (36%) şi entic-salinic pe o suprafaţă de 78,31 ha (16%).

Aluviosolul entic este asemănător celui tipic, având orizont Ao<20 cm, urmat de orizont C>50 cm. Are un profil de tipul Aoen-C. Aluviosolul entic-salinic este asemănător celui entic, dar cu orizont sc în primii100 cm. Are un profil de tipul Ao.en.sc-Csc.

Fertilitate. Solurile aluviale au fertilitate ridicată datorită conţinutului mai mare de humus, volumului edafic mare şi aprovizionării cu apă din pânza freatică, chiar şi vara limita superioară a franjei capilare nu coboară sub 1 m. Aceste soluri sunt indicate şi pentru culturi de PLEA, acestea ajungând să realizeze clasele I şi a II a de producţie.

Cernoziomuri

Cernoziomurile ocupă suprafaţa de 174,71 ha (37%).

Elemente de diagnoză. Aceste soluri se definesc printr-un orizont Amca care prezintă crome mai mici sau egale de 2 în stare umedă şi un orizont ACca având cel puţin în partea superioară crome şi valori < 3,5 la materialul în stare umedă.

Alcătuire şi caracterizare morfologica a profilului. Cernoziomurile tipice prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil: Amca-ACca-Cca.

Orizontul Amca este gros de 40-60 cm şi are culoare negricioasă cu structură glomerulară bine formată.

Orizontul ACca este gros de 20-25 cm, are un caracter de tranziţie, cu un conţinut ridicat de humus, conţine carbonaţi.

Orizontul Cca este format din depozite löessoide, marne, argile şi luturi.

Proprietăţi. Cernoziomurile tipice au un conţinut de humus ce variază între 3-6% (4%), cu o rezervă de 160-200 t/ha. Sunt soluri eubazice cu V > 90% în Am si 100% în A/C şi au reacţie neutră slab alcalină (pH=7,2-8,7). Activitatea microbiologică este foarte intensă; sunt soluri afânate, permeabile, cu o bună capacitate pentru aer şi apă şi bine aprovizionate cu elemente nutritive. Sunt soluri bine aprovizionate cu azot total 0,17-0,57 g%).

Subtipuri. Subtipurile întâlnite în cadrul unităţii de producţie sunt: cambic pe o suprafaţă de 139,63 ha (30%) şi cambic-gleic pe o suprafaţă de 35,08 ha (7%).

Cernoziomul cambic este asemănător celui tipic, dar cu orizont Bv. Are un profil de tipul Am-Bv-C. Cernoziomul cambic-gleic este asemănător celui tipic, dar cu orizont Bv şi cu orizont Gr între 50-100 cm. Are un profil de tipul Am-BvGr-CGr.

Fertilitate. Cernoziomurile  sunt cele mai fertile soluri pentru speciile forestiere.

Pe teritoriul unităţii de producţie se  întâlnesc erodisoluri cambice ce ocupă suprafaţa de 50,36 ha (11%).

4.3.3. Buletin de analiză

Tabelul 4.3.3.1.

| U.a., tip şi subtip de sol (cod,denumire) | Orizont de diag-nostic | Nivel orizont de diagnostic (cm) | Umidi-tate (%) | pH | Humus H (%) | Car-bonati (%) | Suma baze de schimb cationic SB (me %) | Hidro-gen de schimb SH (me %) | Capac. tot. de schimb T (me %) | Grad de saturaţie in baze V8.3 (%) | Azot total (g %) | Textu- ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 A, 1210 – cernoziom cambic | Am | 0-50 | 0,590 | 6,618 | 27,021 | 0,489 | 45,600 | 3,375 | 48,975 | 93,109 | 1,386 | l |
|  | Bv | 51-80 | 0,750 | 5,693 | 4,829 | - | 29,000 | 6,825 | 35,825 | 80,949 | 0,248 | l - a |

4.3.4. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri şi subtipuri de sol

Unităţile amenajistice pe tipuri şi subtipuri de sol sunt prezentate în tabelul următor.										                Tabelul 4.3.4.1.

S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E

2A 2C 2V 4N 6N 7N 8C 9N 10N 13A 15N 17C 30A 30C 31A 32V 33N 42N1 42N2 42N3 43N 44N1 44N2 44N3 45N 46N1 46N2 51S 53F

Total subtip sol: 29 UA 36.88 HA

Total tip sol: 29 UA 36.88 HA

04 Aluviosol (AS)

0417 entic 4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 6 A 6 B 6 C 6 D 6 E 6 F 7 D 7 E 7 G 8 A 9 A 9 B 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 27 B 28 A 28 C 28 D 29 A 30 B 30 C 30 D 30 J 31 A 31 B 31 D 31 E 31 F 32 B 32 C 32 E 32 F 32 G 32 H 32 J 32 K 32 L 32 M 32 O 33 A

Total subtip sol: 54 UA 169.29 HA

0420 entic - salinic

27 A 27 C 27 D 28 B 28 E 29 B 29 C 29 D 30 A 30 E 30 F 30 G 30 H 30 I 31 C 31 G 31 H 31 I 32 A 32 D 32 I 32 N 34 42 B 42 C 42 D 42 E 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 43 F 44 A 44 C 46 A 47 A 47 B 47 C

Total subtip sol: 39 UA 78.32 HA

Total tip sol: 93 UA 247.61 HA

12 Cernoziom (CZ)

1210 cambic

1 B 1 D 1 E 1 F 2 A 2 D 2 H 3 B 3 D 3 F 3 H 7 A 7 B 7 C 7 F 7 H 11 A 11 B 11 C 11 D 11 E 11 F 11 G 11 H 11 I 12 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F 13 G 13 H 13 I 13 J 3 K 13 L 13 M 13 N 13 O 13 P 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 14 J 14 K 15 A 15 B 35 A 35 B 35 C 36 A 36 B 36 C 36 D 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 37 I 37 J 37 K 37 L 37 M

Total subtip sol: 72 UA 139.63 HA

1216 cambic - gleic

1 A 1 C 1 G 1 H 1 I 1 J 1 K 1 L 1 M 1 N 1 O 1 P 2 B 2 C 2 E 2 F 2 G 3 A 3 C 3 E 3 G

Total subtip sol: 21 UA 35.08 HA

Total tip sol: 93 UA 174.71 HA

A2 Erodosol

A202 cambic

37 A 37 G 37 H 38 A 38 B 38 C 38 D 39 40 41 42 A 44 B 44 D 50 52 A 52 B

Total subtip sol: 16 UA 50.36 HA

Total tip sol: 16 UA 50.36 HA

Total UP: 231 UA 509.56 HA

4.4. Tipuri de staţiune

4.4.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de staţiune

În unitatea de producţie analizată au fost identificate tipurile de staţiuni prezentate în tabelul următor.

Tabelul 4.4.1.1.

| Nr. crt. |  | Tipul de staţiune |  |  | Suprafaţa |  | Categ. de bonitate (ha) |  |  | Tipul şi subtipul de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codul | Diagnoză |  | ha | % | Sup. | Mijl. | Inf. |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ss.-Silvostepă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9.1.2.0 |  | Silvostepă puternic erodat Bi, în sedimentar calcaros |  | 50,36 | 11 | - | - | 50,36 | Erodosol cambic |
| 2 | 9.3.1.0. |  | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar pufos, Bm, cernoziom slab levigat pe materiale löessoide şi alte luturi±argiloase |  | 8,58 | 2 | - | 8,58 | - | Cernoziom cambic |
| 3 | 9.3.2.0. |  | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar brumăriu, Bs, cernoziom puternic levigat pe löess |  | 131,05 | 28 | 131,05 | - | - | Cernoziom cambic |
| 4 | 9.5.4.0. |  | Silvostepă predominant mijlocie cu stejărete xerofile şi mezoxerofile Bm, cernoziom u-med±gleizat |  | 35,08 | 7 | - | 35,08 | - | Cernoziom cambic gleic |
| 5 | 9.6.1.2. |  | ##### Silvostepă-luncă de zăvoaie de plopi Bm, aluvial, temporar slab umed freatic în substrat, rar scurt inundabil |  | 169,29 | 36 | - | 169,29 | - | Aluviosol entic |
| 6 | 9.6.5.2. |  | Silvostepă de frăsinete în luncă înaltă Bi, salinizat alcalin |  | 78,32 | 17 | - | - | 78,32 | Aluviosol entic-salic |
| Total etaj |  |  |  |  | 472,68 | - | 131,05 | 212,95 | 128,68 | - |
| ##### Total U.P. |  |  |  | Ha | 472,68 | 100 | 131,05 | 212,95 | 128,68 | - |
|  |  |  |  | % | 100 | - | 28 | 45 | 27 | - |

##### Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus se constată că cele mai răspândite tipuri de staţiune sunt 9.6.1.2.– Silvostepă-luncă de zăvoaie de plopi Bm, aluvial, temporar slab umed freatic în substrat, rar scurt inundabil – 169,29 ha (36%) şi 9.3.2.0.–  Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar brumăriu, Bs, cernoziom puternic levigat pe löess – 131,05 ha (28%), 9.6.5.2 – Silvostepă de frăsinete în luncă înaltă Bi, salinizat alcalin – 78,32 ha (17%) şi 9.1.2.0 – Silvostepă puternic erodat Bi, în sedimentar calcaros –           50,36 ha (11%).

Pe categorii de bonitate situaţia se prezintă astfel: bonitate superioară – 131,05 ha (28%), bonitate mijlocie – 212,95 ha (45%) şi bonitate inferioară – 128,68 ha (27%).

4.4.2. Descrierea tipurilor de staţiuni cu factori limitativi

şi măsuri de gospodărire impuse de aceşti factori

Tabelul 4.4.2.1.

| Etajul fitoclimatic | Tip de staţiune |  | Factori ecologici şi factori – condiţie limitativi | Tip de pădure |  | Măsuri de gospodărire impuse de aceşti factori ecologici şi factorii – condiţie moderat limitativi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a tipului de staţiune |  | Cod | Diagnoză | Compoziţia ţel | Tratamente |
|  |  |  |  |  |  | Compoziţia de regenerare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ss. | 9.1.2.0 | Silvostepă puternic erodat Bi, în sedimentar calcaros. Soluri (erdosoluri tipice), superficiale cu volum edafic foarte mic. | - precipi-taţiile şi umiditatea în aer şi sol, estivale foarte deficitare | 841.4 | Rarişte de stejar brumăriu şi stejar pufos pe terenuri puternic degradate (i) | STB4STP2DT 4STB4STP2DT | T. conservare |
|  | 9.3.1.0. | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar pufos, Bm, cernoziom slab levigat pe materiale löessoide şi alte luturi±argiloase. -megatrofic, oligohidric accentuat, estival uscat-reavăn – uscat – Ss, st. b, st. p. Bm. TV. HI. Ue1-0. Staţiuni întâlnite pe câmpii tabu-lare, uneori uşor vălurate sau uşor înclinate, cu expoziţii însorite. Sub-straturi litologice fine de materiale löessoide sau alte luturi±argiloase. Soluri (cernoziomuri cambice), pro-funde cu volum edafic mare spre mijlociu. Condiţii climatice caracte-ristice silvostepei mijlocii de tip Bărăgan, cu net caracter continental. Deficit de precipitaţii faţă de evapotranspiraţia potenţială începând din aprilie şi culminând în perioada estivală. Bonitate mijlocie pentru stejar brumăriu şi stejar pufos. | Apa ac-cesibilă | 811.3 | Stejar brumăriu pur pe cernozio-muri puternic degradate cu substrat de nisip (m) | 8STB2DT 8STB2DT | T. progresive |

Continuare tabel 4.4.2.1.

| Etajul fitoclimatic | Tip de staţiune |  | Factori ecologici şi factori – condiţie limitativi | Tip de pădure |  | Măsuri de gospodărire impuse de aceşti factori ecologici şi factorii – condiţie moderat limitativi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a tipului de staţiune |  | Cod | Diagnoză | Compoziţia ţel | Tratamente |
|  |  |  |  |  |  | Compoziţia de regenerare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ss. | 9.3.2.0. | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofile de stejar brumăriu, Bm, cernoziom puternic levigat pe löess - megatrofic, oligohidric, estival uscat-reavăn- Ss, st. b. Bs. TV. HI. Ue1. Staţiuni întâlnite pe câmpii plane-orizontale sau cu uşoare depresiuni şi vâlcele sau văi largi. Substraturi de löess. Soluri (cernoziomuri cambice) cu volum edafic foarte mare. Condiţii climatice caracteristice silvostepei mijlocii de tip Bărăgan, cu net caracter continental. Deficit de precipitaţii faţă de evapo-transpiraţia potenţială începând din aprilie şi culminând în perioada estivală. Bonitate superioară pentru stejar brumăriu. | Apa ac-cesibilă | 811.1 | Stejar brumăriu pur pe cernozio-muri puternic degradate cu substrat de löess (s) | 8STB2DT 8STB2DT | T. progresive |
|  | 9.5.4.0. | Silvostepă predominant mijlocie cu stejărete xe-rofile şi mezoxerofile Bm, cernoziom u-med±gleizat. - eu- şi megatrofic, oligomezohidric, estival reavăn – Ss (d), st.b, st. P. Bm. TIV- V. HII. Ue2. Staţiuni întâlnite pe câmpii relativ joase cu apa freatică la 2-3 m adâncime. Substraturi litologice de löess. Soluri (cernoziomuri cambic-gleice), profunde şi foarte profunde cu volum edafic mare. Bonitate mijlocie pentru stejar brumăriu, stejar pufos şi şleauri de luncă. | Umiditatea freatică | 841.1 | Amestec normal de stejar brumăriu şi stejar pufos (m) | 4ST4STB2DT 4ST3STB1TE2DT | T. progresive |
|  | 9.6.1.2. | ##### Silvostepă-luncă de zăvoaie de plopi Bm, aluvial, temporar slab u-med freatic în substrat, rar scurt inundabil. - oligomezotrofic, oligo-mezohidric, estival uscat-reavăn – Ss (lz). Bm. TII. HII. Ue1. Soluri (aluviosoluri enti-ce), mijlociu profunde şi, mai rar, profunde cu volum edafic mijlociu. | Umiditatea freatică | 911.2 | Zăvoi de plop alb de dealuri de produc-tivitate mijlocie (m) | 10PLA 10PLA | Crâng simplu |
|  | 9.6.5.2. | Silvostepă de frăsinete în luncă înaltă Bi, salinizat alcalin. Soluri (aluviosoluri entic-salice), mijlociu profunde şi, mai rar, profunde cu volum edafic mijlociu. | - | 911.5 | Zăvoi de plop alb de dealuri de productivita-te inferioară din luncile apelor inte-rioare (i) | 10PLA 10PLA | Crâng simplu |

4.4.3. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune

Tabelul 4.4.3.1.

| TS | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0 | 2A 2C 2V 4N 6N 7N 8C 9N 10N 13A 15N 17C 30A 30C 31A 32V 33N 42N1 42N2 42N3 43N 44N1 44N2 44N3 45N 46N1 46N2 51S 53F |
|  | TOTAL TS 29 UA 36.88 HA |
| 9120 | 37 A 37 G 37 H 38 A 38 B 38 C 38 D 39 40 41 42 A 44 B 44 D 50 52 A 52 B |
|  | TOTAL TS 16 UA 50.36 HA |
| 9310 | 7 A 7 B 7 C 7 H 13 G |
|  | TOTAL TS 5 UA 8.58 HA |
| 9320 | 1 B 1 D 1 E 1 F 2 A 2 D 2 H 3 B 3 D 3 F 3 H 7 F 11 A 11 B 11 C 11 D 11 E 11 F 11 G 11 H 11 I 12 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F 13 H 13 I 13 J 13 K 13 L 13 M 13 N 13 O 13 P 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 14 J 14 K 15 A 15 B 35 A 35 B 35 C 36 A 36 B 36 C 36 D 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 37 I 37 J 37 K 37 L 37 M |
|  | TOTAL TS 67 UA 131.05 HA |
| 9540 | 1 A 1 C 1 G 1 H 1 I 1 J 1 K 1 L 1 M 1 N 1 O 1 P 2 B 2 C 2 E 2 F 2 G 3 A 3 C 3 E 3 G |
|  | TOTAL TS 21 UA 35.08 HA |
| 9612 | 4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 6 A 6 B 6 C 6 D 6 E 6 F 7 D 7 E 7 G 8 A 9 A 9 B 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 27 B 28 A 28 C 28 D 29 A 30 B 30 C 30 D 30 J 31 A 31 B 31 D 31 E 31 F 32 B 32 C 32 E 32 F 32 G 32 H 32 J 32 K 32 L 32 M 32 O 33 A |
|  | TOTAL TS 54 UA 169.29 HA |
| 9652 | 27 A 27 C 27 D 28 B 28 E 29 B 29 C 29 D 30 A 30 E 30 F 30 G 30 H 30 I 31 C 31 G 31 H 31 I 32 A 32 D 32 I 32 N 34 42 B 42 C 42 D 42 E 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 43 F 44 A 44 C 46 A 47 A 47 B 47 C |
|  | TOTAL TS 39 UA 78.32 HA |
|  | TOTAL UP 231 UA 509.56 HA |

4.4.4. Lista unităţilor amenajistice după tipuri de staţiune şi tipuri de sol

Tabelul 4.4.4.1.

| TS | SOL | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 |  | 2A 2C 2V 4N 6N 7N 8C 9N 10N 13A 15N 17C 30A 30C 31A 32V 33N 42N1 42N2 42N3 43N 44N1 44N2 44N3 45N 46N1 46N2 51S 53F |
|  |  | TOTAL SOL 29 UA 36.88 HA |
|  |  | TOTAL TS 29 UA 36.88 HA |
| 9120 | A202 | 37 A 37 G 37 H 38 A 38 B 38 C 38 D 39 40 41 42 A 44 B 44 D 50 52 A 52 B |
|  |  | TOTAL SOL 16 UA 50.36 HA |
|  |  | TOTAL TS 16 UA 50.36 HA |
| 9310 | 1210 | 7 A 7 B 7 C 7 H 13 G |
|  |  | TOTAL SOL 5 UA 8.58 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 8.58 HA |
| 9320 | 1210 | 1 B 1 D 1 E 1 F 2 A 2 D 2 H 3 B 3 D 3 F 3 H 7 F 11 A 11 B 11 C 11 D 11 E 11 F 11 G 11 H 11 I 12 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F 13 H 13 I 13 J 13 K 13 L 13 M 13 N 13 O 13 P 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 14 J 14 K 15 A 15 B 35 A 35 B 35 C 36 A 36 B 36 C 36 D 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 37 I 37 J 37 K 37 L 37 M |
|  |  | TOTAL SOL 67 UA 131.05 HA |
|  |  | TOTAL TS 67 UA 131.05 HA |
| 9540 | 1216 | 1 A 1 C 1 G 1 H 1 I 1 J 1 K 1 L 1 M 1 N 1 O 1 P 2 B 2 C 2 E 2 F 2 G 3 A 3 C 3 E 3 G |
|  |  | TOTAL SOL 21 UA 35.08 HA |
|  |  | TOTAL TS 21 UA 35.08 HA |
| 9612 | 0417 | 4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 6 A 6 B 6 C 6 D 6 E 6 F 7 D 7 E 7 G 8 A 9 A 9 B 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 27 B 28 A 28 C 28 D 29 A 30 B 30 C 30 D 30 J 31 A 31 B 31 D 31 E 31 F 32 B 32 C 32 E 32 F 32 G 32 H 32 J 32 K 32 L 32 M 32 O 33 A |
|  |  | TOTAL SOL 54 UA 169.29 HA |
|  |  | TOTAL TS 54 UA 169.29 HA |
| 9652 | 0420 | 27 A 27 C 27 D 28 B 28 E 29 B 29 C 29 D 30 A 30 E 30 F 30 G 30 H 30 I 31 C 31 G 31 H 31 I 32 A 32 D 32 I 32 N 34 42 B 42 C 42 D 42 E 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 43 F 44 A 44 C 46 A 47 A 47 B 47 C |
|  |  | TOTAL SOL 39 UA 78.32 HA |
|  |  | TOTAL TS 39 UA 78.32 HA |
|  |  | TOTAL UP 231 UA 509.56 HA |

4.5. Tipuri de pădure

4.5.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de pădure

Tipurile  naturale de pădure identificate în cadrul unităţii de producţie sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 4.5.1.1.

| Nr. crt. | T.S. | Tip de pădure |  |  | Suprafaţa totală |  | Productivitatea naturală (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Diagnoză |  | ha | % | S | M | I |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 9.1.2.0 | 841.4 | Rarişte de stejar brumăriu şi stejar pufos pe terenuri puternic degradate (i) |  | 50,36 | 11 | - | - | 50,36 |
| 2 | 9.3.1.0. | 811.3 | Stejar brumăriu pur pe cernoziomuri puternic degradate cu substrat de nisip (m) |  | 8,58 | 2 | - | 8,58 | - |
| 3 | 9.3.2.0. | 811.1 | Stejar brumăriu pur pe cernoziomuri puternic degradate cu substrat de löess (s) |  | 131,05 | 28 | 131,05 | - | - |
| 4 | 9.5.4.0. | 841.1 | Amestec normal de stejar brumăriu şi stejar pufos (m) |  | 35,08 | 7 | - | 35,08 | - |
| 5 | 9.6.1.2. | 911.2 | Zăvoi de plop alb de dealuri de productivitate mijlocie (m) |  | 169,29 | 36 | - | 169,29 | - |
| 6 | 9.6.5.2. | 911.5 | Zăvoi de plop alb de dealuri de productivitate inferioară din luncile apelor interioare (i) |  | 78,32 | 17 | - | - | 78,32 |
| TOTAL U.P. |  |  |  | ha | 472,68 | 100 | 131,05 | 212,95 | 128,68 |
|  |  |  |  | % | 100 | - | 28 | 45 | 27 |

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus se observă că cele mai întâlnite tipuri de pădure pe teritoriul unităţii de producţie sunt 911.2 – Zăvoi de plop alb de dealuri de productivitate mijlocie (m) – 169,29 ha (36%), 811.1 – Stejar brumăriu pur pe cernoziomuri puternic degradate cu substrat de löess (s) – 131,05 ha (28%), 911.5 – Zăvoi de plop alb de dealuri de productivitate inferioară din luncile apelor interioare (i) – 78,32 ha (17%) şi 841,4 – Rarişte de stejar brumăriu şi stejar pufos pe terenuri puternic degradate (i) – 50,36 ha (11%).

Pe categorii de productivitate naturală situaţia tipurilor de pădure se prezintă astfel: productivitate superioară – 131,05 ha (28%), productivitate mijlocie – 212,95 ha (45%) şi productivitate inferioară – 128,68 ha (27%).

4.5.2. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiuni şi păduri

Tabelul 4.5.2.1.

| TS | TP | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 2A 2C 2V 4N 6N 7N 8C 9N 10N 13A 15N 17C 30A 30C 31A 32V 33N 42N1 42N2 42N3 43N 44N1 44N2 44N3 45N 46N1 46N2 51S 53F |
|  |  | TOTAL TP 29 UA 36.88 HA |
|  |  | TOTAL TS 29 UA 36.88 HA |
| 9120 | 8414 | 37 A 37 G 37 H 38 A 38 B 38 C 38 D 39 40 41 42 A 44 B 44 D 50 52 A 52 B |
|  |  | TOTAL TP 16 UA 50.36 HA |
|  |  | TOTAL TS 16 UA 50.36 HA |
| 9310 | 8113 | 7 A 7 B 7 C 7 H 13 G |
|  |  | TOTAL TP 5 UA 8.58 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 8.58 HA |
| 9320 | 8111 | 1 B 1 D 1 E 1 F 2 A 2 D 2 H 3 B 3 D 3 F 3 H 7 F 11 A 11 B 11 C 11 D 11 E 11 F 11 G 11 H 11 I 12 13 A 13 B 13 C 13 D 13 E 13 F 13 H 13 I 13 J 13 K 13 L 13 M 13 N 13 O 13 P 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 14 J 14 K 15 A 15 B 35 A 35 B 35 C 36 A 36 B 36 C 36 D 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 37 I 37 J 37 K 37 L 37 M |
|  |  | TOTAL TP 67 UA 131.05 HA |
|  |  | TOTAL TS 67 UA 131.05 HA |
| 9540 | 8411 | 1 A 1 C 1 G 1 H 1 I 1 J 1 K 1 L 1 M 1 N 1 O 1 P 2 B 2 C 2 E 2 F 2 G 3 A 3 C 3 E 3 G |
|  |  | TOTAL TP 21 UA 35.08 HA |
|  |  | TOTAL TS 21 UA 35.08 HA |
| 9612 | 9112 | 4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 6 A 6 B 6 C 6 D 6 E 6 F 7 D 7 E 7 G 8 A 9 A 9 B 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 27 B 28 A 28 C 28 D 29 A 30 B 30 C 30 D 30 J 31 A 31 B 31 D 31 E 31 F 32 B 32 C 32 E 32 F 32 G 32 H 32 J 32 K 32 L 32 M 32 O 33 A |
|  |  | TOTAL TP 54 UA 169.29 HA |
|  |  | TOTAL TS 54 UA 169.29 HA |

Continuare tabel 4.5.2.1.

| TS | TP | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9652 | 9115 | 27 A 27 C 27 D 28 B 28 E 29 B 29 C 29 D 30 A 30 E 30 F 30 G 30 H 30 I 31 C 31 G 31 H 31 I 32 A 32 D 32 I 32 N 34 42 B 42 C 42 D 42 E 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 43 F 44 A 44 C 46 A 47 A 47 B 47 C |
|  |  | TOTAL TP 39 UA 78.32 HA |
|  |  | TOTAL TS 39 UA 78.32 HA |
|  |  | TOTAL UP 231 UA 509.56 HA |

4.5.3. Lista unităţilor amenajistice după caracterul actual al tipului de pădure

Tabelul 4.5.3.1.

CRT U N I T A T I A M E N A J I S T I C E

2A 2C 2V 4N 6N 7N 8C 9N 10N 13A 14 K 15N 17C 30A 30C 31A 32V 33N 42N1 42N2 42N3 43N 44 A 44N1 44N2 44N3 45N 46N1 46N2 51S 53F

TOTAL CRT 31 UA 40.06 HA

Natural fundamental prod. sup.

14 C 15 A 35 C 36 A 36 D

TOTAL CRT 5 UA 6.91 HA

Natural fundamental prod. mij.

3 C 13 G 32 B 32 C

TOTAL CRT 4 UA 20.40 HA

Total derivat de prod. inf.

42 B

TOTAL CRT 1 UA 0.90 HA

Artificial de prod. sup.

1 C 1 J 1 L 2 A 3 A 3 B 3 D 3 F 3 H 11 B 11 D 11 G 13 E 13 H 14 D

TOTAL CRT 15 UA 28.15 HA

Artificial de prod. mij.

1 A 1 B 1 E 1 G 1 I 1 K 1 M 1 O 2 B 2 C 2 D 2 E 2 G 3 E 4 A 5 A 5 C 6 A 6 D 6 E 6 F 7 D 7 E 8 A 10 C 11 A 11 F 11 H 12 13 B 13 C 13 D 13 F 13 I 13 J 13 K 13 M 13 N 13 P 14 A 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 14 J 15 B 26 D 28 A 31 C 31 G 31 H 31 I 32 O 35 A 36 B 36 C 37 B 37 C 37 E 37 F 37 H 37 I 37 J 37 K 37 L 38 B 38 D 42 C 42 E 43 A 43 F 44 B 44 C 46 A 47 A

TOTAL CRT 76 UA 175.04 HA

Artificial de prod. inf.

1 D 1 F 1 H 1 N 1 P 2 F 2 H 3 G 4 B 4 C 5 B 6 B 6 C 7 A 7 B 7 C 7 F 7 G 7 H 9 A 9 B 10 A 10 B 10 D 10 E 11 C 11 E 11 I 13 A 13 L 13 O 14 B 26 A 26 B 26 C 26 E 27 A 27 B 27 C 27 D 28 B 28 C 28 D 28 E 29 A 29 B 29 C 29 D 30 A 30 B 30 C 30 D 30 E 30 F 30 G 30 H 30 I 30 J 31 A 31 B 31 D 31 E 31 F 32 A 32 D 32 E 32 F 32 G 32 H 32 I 32 J 32 K 32 L 32 M 32 N 33 A 34 35 B 37 A 37 D 37 G 37 M 38 A 38 C 39 40 41 42 A 42 D 43 B 43 C 43 D 43 E 44 D 47 B 47 C 50 52 A 52 B

TOTAL CRT 99 UA 238.10 HA

TOTAL UP 231 UA 509.56 HA

4.5.4. Formaţiile forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure

Situaţia formaţiilor forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 4.5.4.1.

| Formaţii forestiere |  |  | Suprafaţa |  | Caracterul actual al tipului de pădure (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Cod | Denumire |  | ha | % | Natural fundam. | Total derivat | Artificial |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 81 | Stejărete pure de STB |  | 139,26 | 30 | 7,18 | - | 132,08 |
| 84 | Amestecuri de ST şi STB |  | 85,44 | 18 | 3,39 | - | 82,05 |
| 91 | Plopişuri pure de PLA |  | 244,80 | 52 | 16,74 | 0,90 | 227,16 |
| Total U.P. |  | ha | 469,50 | - | 27,31 | 0,90 | 441,29 |
|  |  | % | 100 | 100 | 6 | - | 94 |

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus  se observă că cele mai răspândite formaţii forestiere pe teritoriul unităţii de producţie, sunt 91 – plopişuri pure de PLA – 244,80 ha (52%), 81 – stejărete pure de STB  139,26 ha (30%) şi 84 – amestecuri de ST şi STB – 85,44 ha (18%).

După caracterul actual al tipului de pădure în cadrul unităţii de producţie există următoarele arborete: natural fundamentale – 6% şi artificiale – 94%.

4.6. Structura fondului de producţie şi protecţie

Structura fondului forestier pe specii, clase de vârstă şi de producţie este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 4.6.1.

| S. U. P. | Specii |  | Suprafaţa |  | Clase de vârstă (ha) |  |  |  |  |  | Clasa de producţie (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | QV |  | 35,34 | 57 | 2,59 | 0,99 | 8,53 | 17,75 | 3,48 | 2,00 | 1,36 | 26,58 | 7,40 | - | - |
|  | DT |  | 26,50 | 43 | 4,48 | 10,37 | 4,78 | 6,74 | 0,13 | - | - | 1,99 | 20,08 | 4,28 | 0,15 |
| Tot. | Ha | 61,84 |  | 100 | 7,07 | 11,36 | 13,31 | 24,49 | 3,61 | 2,00 | 1,36 | 28,57 | 27,48 | 4,28 | 0,15 |
|  | % | 100 |  | - | 11 | 18 | 22 | 40 | 6 | 3 | 2 | 46 | 44 | 7 | - |
| E | DT | 20,04 |  | 100 | 8,80 | 10,12 | 1,12 | - | - | - | - | - | 8,80 | 1,79 | 9,45 |
| Tot. | Ha | 20,04 |  | 100 | 8,80 | 10,12 | 1,12 | - | - | - | - | - | 8,80 | 1,79 | 9,45 |
|  | % | 100 |  | - | 44 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | 44 | 9 | 47 |
| M | DR | 30,89 |  | 21 | 1,07 | 26,33 | 2,88 | 0,61 | - | - | - | - | 8,69 | 22,20 | - |
|  | DT | 82,16 |  | 70 | 33,64 | 43,82 | 4,26 | 0,45 | - | - | - | - | 24,86 | 37,14 | 20,16 |
|  | DM | 12,51 |  | 9 | 8,41 | 0,67 | 2,97 | 0,46 | - | - | - | - | 8,87 | 3,64 | - |
| Tot. | Ha | 125,56 |  | 100 | 43,12 | 70,82 | 10,10 | 1,52 |  |  | - | - | 42,42 | 62,98 | 20,16 |
|  | % | 100 |  | - | 34 | 69 | 8 | 1 | - | - | - | - | 34 | 50 | 16 |
| Q | DR | 0,43 |  | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - | 0,43 | - | - |
|  | DT | 216,35 |  | 83 | 73,11 | 124,16 | 15,20 | 3,88 | - | - | - | - | 97,57 | 118,78 | - |
|  | DM | 45,28 |  | 17 | 34,45 | 8,50 | 2,33 | - | - | - | - | - | 21,81 | 23,43 | - |
| Tot. | Ha | 262,06 |  | 100 | 107,56 | 132,66 | 17,53 | 4,31 | - | - | - | - | 119,85 | 142,21 | - |
|  | % | 100 |  | - | 41 | 51 | 7 | 2 | - | - | - | - | 46 | 54 | - |
| U.P. | QV | 35,34 |  | 8 | 2,59 | 0,99 | 8,53 | 17,75 | 3,48 | 2,00 | 1,36 | 26,58 | 7,40 | - | - |
|  | DR | 31,32 |  | 7 | 1,07 | 26,33 | 2,88 | 1,04 | - | - | - | - | 9,12 | 22,20 | - |
|  | DT | 345,05 |  | 73 | 120,03 | 188,47 | 25,35 | 11,07 | 0,13 | - | - | - | 151,31 | 161,99 | 29,76 |
|  | DM | 57,79 |  | 12 | 42,86 | 9,17 | 5,30 | 0,46 | - | - | - | - | 30,72 | 27,07 | - |
| Tot. | Ha | 469,50 |  | 100 | 166,55 | 224,96 | 42,06 | 30,32 | 3,61 | 2,00 | 1,36 | 26,53 | 198,55 | 211,26 | 29,76 |
|  | % | 100 |  | - | 35 | 48 | 9 | 6 | 1 | - | - | 6 | 42 | 45 | 6 |

Principalii indicatori de caracterizare a fondului forestier sunt prezentaţi în tabelul următor.

Tabelul 4.6.2.

| Specificări | Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | SL | PLA | STB | PIN | FR | GL | DR | DT | DM |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Compoziţia (%) | 49 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | - | 2 | 3 | 100 |
| Clasa de producţie | III6 | III9 | III6 | II2 | III7 | III1 | III4 | III9 | III7 | III2 | III5 |
| Consistenţa | 0,81 | 0,72 | 0,86 | 0,70 | 0,66 | 0,78 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,77 |
| Vârsta medie (ani) | 15 | 20 | 7 | 66 | 35 | 38 | 19 | 46 | 31 | 14 | 22 |
| Volumul total (m3) | 5,5 | 2,4 | 4,2 | 1,4 | 4,3 | 6,3 | 5,2 | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 4,5 |
| Volumul mediu (m3/ha) | 32 | 21 | 21 | 172 | 81 | 104 | 23 | 86 | 62 | 52 | 48 |
| Creşterea curentă (m3/an/ha) | 7238 | 1266 | 896 | 6067 | 2373 | 2585 | 531 | 170 | 533 | 736 | 22395 |

În subcapitolul 16.2. paragraful 16.2.4.-16.2.10. este prezentată detaliat mărimea şi structura fondului forestier.

4.7. Arborete slab productive şi provizorii

Situaţia acestor arborete este  redată în tabelul 4.7.1.

Tabelul 4.7.1.

| Nr. crt. | Caracterul actual al tipului de pădure | Unităţi amenajistice | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Total derivat de productivitate inferioară | 42B | 0,90 | - |
| 2 | Artificial de productivitate inferioară | 1D, 1E, 1F, 1H, 1N, 1P, 2F, 2H, 3B, 3G, 4B, 4C, 5B, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7F, 7G, 7H, 9A, 9B, 10A, 10B, 10D, 10E, 11C, 11E, 11I, 13A, 13L, 13O, 14B ,26A, 26B, 26C, 26E, 27A, 27B, 27C, 27D, 28B, 28C, 28D, 28E, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 31A, 31B, 31D, 31E, 31F, 32A, 32D, 32E, 32F, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32M, 32N, 33A, 34, 35B, 37A, 37D, 37G, 37M, 38A, 38C, 39, 40, 41, 42A, 42D, 43B, 43C, 43D, 43E, 44, 47B, 47C, 50, 52A, 52B | 238,10 | 100 |
| TOTAL |  |  | 239,00 | 100 |

Arboretele slab productive şi provizorii ocupă suprafaţa de 239,00 ha (51% din suprafaţa fondului forestier). Această suprafaţă este repartizată astfel: arborete total derivate de productivitate inferioară – 0,90 ha şi arborete artificiale de productivitate inferioară – 238,10 ha (100%).

Existenţa arboretelor total derivate se datorează aplicării greşite a tratamentelor, fără a se urmări asigurarea regenerării speciilor principale de bază şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere, astfel că la ora actuală aceste arborete sunt alcătuite din specii de amestec.

Cauzele care au condus la existenţa arboretelor artificiale de productivitate inferioară sunt instalarea acestora pe staţiuni nefavorabile din punct de vedere ecologic (regim hidrologic nefavorabil), utilizarea la împădurire a unor specii necorespunzătoare condiţiilor ecologice oferite de staţiuni, neaplicarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi tratarea timp îndelungat în regim crâng.

În  subcapitolul 16.3.5. este prezentată detaliat situaţia arboretelor slab productive şi provizorii.

4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi

Factorii destabilizatori şi limitativi care au acţionat asupra arboretelor din Unitatea de producţie V Râmnicu Sărat sunt prezentaţi în subcapitolele următoare.

4.8.1. Situaţia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi

Tabelul 4.8.1.1.

| NATURA FACTORILOR |  | % | Suprafaţa afectată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | Grade de manifestare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Slabă |  | Moderată |  | Puternică |  | F. puternică |  | Excesivă |  |
|  |  |  | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Doborâturi de vânt | (V1 - 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uscare | (U1 - 4) | 2 | 10,79 | 100 | 9,73 | 90 | - | - | - | - | 1,06 | 10 | - | - |
| Atacuri de dăunători | (I1 - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incendieri | (K1 - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rupturi de zăpadă şi vânt | (Z1 - 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vătămări de exploatare | (E1 - 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vătămări produse de vânat | (C1 - 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poluare | ( 1 - 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alunecări | (A1 - 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Înmlăştinări | (M1 - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eroziune in suprafaţă | (S1 - 4) | - | 1,67 | 100 | 1,67 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eroziune in adâncime | (A1 - 5) | 4 | 20,83 | 100 | - | - | 20,83 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Eroziune total | ( 1 - 5) | 5 | 22,50 | 100 | 1,67 | 7 | 20,83 | 93 | - | - | - | - | - | - |
| Roca la suprafaţă total | (R1 - A) | 2 | 7,18 | 100 | 7,18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| din care pe:0.1-0.2S | (R1 - 2) | - | 7,18 | 100 | 7,18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3-0.5S | (R3 - 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| >=0.6S | (R6 - A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tulpini nesănătoase total | (T1 - A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| din care: 10-20% | (T1 - 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-50% | (T3 - 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| >=60% | (T6 - A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suprafaţa fd. forestier: |  | - | 472,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.8.2. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi

Tabelul 4.8.2.1.

| Natura | Intensitatea | Unităţi amenajistice |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| (U1 - 4) | slabă | 1 M 2 H 11 C 27 B 30 D 32 K 38 C 44 B |
|  |  | TOTAL U1 8 UA 9,73 HA |
|  | f. puternică | 1 N 1 O |
|  |  | TOTAL U4 2 UA 1,06 HA |
|  | Total | (U1 - 4) Uscare 10 UA 10,79 HA |
| (S1 - 4) | moderată | 42 A 42 E |
|  |  | TOTAL S1 2 UA 1,67 HA |
|  | Total | (S1 - 4) Eroziune in suprafaţă 2 UA 1,67 HA |
| (A1 - 5) | moderată | 7 H 40 52 B |
|  |  | TOTAL A2 3 UA 20,83 HA |
|  | Total | (A1 - 5) Eroziune in adâncime 3 UA 20,83 HA |
| (R1 - 2) | /0,1S | 7 A 7 C 7 H |
|  |  | TOTAL R1 3 UA 7,18 HA |
|  | Total | (R1 - 2) Roca la suprafaţă pe 0,1-0,2S 3 UA 7,18 HA |
|  | Total UP | 17 UA 36,09 HA |

4.9. Starea sanitară a pădurilor

Starea sanitară a pădurilor din cadrul unităţii de producţie  este în general bună.

Cu ocazia amenajării din anul 2016 s-a semnalat uscare anormală pe o suprafaţă de 10,79 ha (2% din suprafaţa fondului forestier), acţiunea acestui factor destabilizator fiind de la slabă la puternică.

S-a semnalat uscare anormală în arboretele artificiale de stejar brumăriu, frasin şi salcâm  intensitatea fenomenului fiind slabă pe 9,73 ha şi foarte puternică pe 1,06 ha.

În arboretele în care s-a semnalat uscarea anormală, au fost prevăzute măsuri silvotehnice necesare stopării sau ameliorării acţiunii acestui factor destabilizator (crâng simplu, tăieri de conservare, tăieri de îngrijire).

Ocolul silvic a procedat la măsuri deosebite, prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare şi regenerarea arboretelor în vârstă, care s-au rărit puternic şi în care s-a instalat seminţiş utilizabil şi lucrări de împădurire pentru completarea numărului de arbori la hectar în arboretele tinere.

Pentru păstrarea unei stări sanitare corespunzătoare a pădurii este absolut necesară interzicerea strictă a păşunatului în pădure. Păşunatul în pădure conduce la distrugerea subarboretului şi a păturii erbacee, a structurii solului prin tasare, la rănirea rădăcinilor arborilor, la distrugerea seminţişului utilizabil, influenţând în mod negativ mediul interior al pădurii.

Organele de teren au obligaţia să execute lucrările de depistare şi control a dăunătorilor conform instrucţiunilor în vigoare. Prin controlul fitosanitar al arboretelor trebuie să se identifice factorii dăunători, precum şi intensitatea atacului. Se va ţine evidenţa factorilor dăunători şi a intensităţii atacurilor pe unităţi amenajistice. Ca măsuri de protecţie pentru viitor, este necesar să se respecte prevederile amenajamentelor.

Este absolut necesară aplicarea complexului de măsuri silvotehnice propuse prin amenajamente, la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic şi ecologic.

Nu trebuie să se neglijeze executarea tăierilor de igienă şi a lucrărilor speciale de conservare, ori de câte ori igiena pădurii o cere.

4.10. Concluzii privind condiţiile staţionale

şi de vegetaţie

În tabelul 4.10.1. este prezentat modul în care arboretele valorifică potenţialul silvoproductiv al staţiunilor.

Tabelul 4.10.1.

| Bonitatea staţiunilor |  |  | Productivitatea arboretelor |  |  |  |  | Diferenţe (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Suprafaţa |  | Categoria | Caracterul actual |  | Suprafaţa |  | + | - |
|  | ha | % |  |  |  | ha | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Superioară | 130,68 | 28 | Superioară | Natural fundamental de productivitate superioară |  | 6,91 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate superioară |  | 22,28 | 5 | - | - |
|  |  |  | Mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie |  | 84,71 | 18 | - | 84,71 |
|  |  |  | Inferioară | Artificial de productivitate inferioară |  | 16,78 | 4 | - | 16,78 |
|  |  |  | Total |  |  | 130,68 | 28 | - | 101,49 |
| Mijlocie | 212,95 | 43 | Superioară | Artificial de productivitate superioară |  | 5,87 | 1 | 5,87 | - |
|  |  |  | Mijlocie | Natural fundamental de productivitate mijlocie |  | 20,40 | 4 | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate mijlocie |  | 61,97 | 13 | - | - |
|  |  |  | Inferioară | Artificial de productivitate inferioară |  | 124,71 | 27 | - | 124,71 |
|  |  |  | Total |  |  | 212,95 | 45 | 5,87 | 124,71 |
| Inferioară | 125,87 | 27 | Mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie |  | 28,36 | 6 | 28,36 | - |
|  |  |  | Inferioară | Total derivat de productivitate inferioară |  | 0,90 | - | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate inferioară |  | 96,61 | 21 | - | - |
|  |  |  | Total |  |  | 125,87 | 27 | 28,36 | - |
| Total U.P. | 469,50 | 100 | Total U.P. |  | ha | 469,50 | 100 | 34,23 | 226,20 |
|  |  |  |  |  | % | 100 | - | 7 | 48 |

Din datele prezentate în tabel se observă că arboretele constituite din specii introduse pe cale artificială, nu valorifică în mod corespunzător potenţialul silvoproductiv al staţiunilor. Arboretele care nu valorifică în mod corespunzător potenţialul silvoproductiv oferit de staţiuni ocupă suprafaţa de 226,20 ha (48%).

După caracterul actual al tipurilor de pădure 5% din arborete sunt natural fundamentale (1% natural fundamentale de productivitate superioară şi 4% natural fundamentale de productivitate mijlocie), şi 95% artificiale (43% artificiale de productivitate superioară şi mijlocie şi 52% artificiale de productivitate inferioară).

În ceea ce priveşte structura fondului forestier, aceasta este diferită faţă de structura normală.