- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 02.01.2023, ora 08.00 – 03.01.2023, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 03.01.2023, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș și Nera unde au fost în scădere.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Jiu, Bega, Buzău, Bistrița (afluent al Siretului), Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului și Dâmboviței, cursul superior al Prutului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, unii afluenți ai Oltului înferior și pe cele din Dobrogea.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente, izolat, pe râurile din Moldova au fost în diminuare, restrângere și eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș și Nera unde vor fi în scădere.

Izolat sunt posbile mici creşteri pe unele râuri din zonele de deal şi munte, în special din nordul, centrul şi vestul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe prognozate.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente vor fi în diminuare,  restrângere și eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 02.01.2023 – 03.01.2023 a fost în scădere, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia, în scădere pe sectorul Calafat – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6500 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Bechet – Tulcea şi în creştere la Calafat.

2. Situația meteorologică în intervalul 02.01.2023, ora 08.00 – 03.01.2023, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

În mare parte din țară valorile termice - cu precădere cele diurne - au continuat să fie cu mult mai ridicate comparative cu normele specifice acestei date (abateri pozitive de până la 15...17 grade în dealurile Munteniei și ale Moldovei). Astfel, au fost consemate 105 recorduri zilnice și 20 recorduri lunare la temperaturile maxime ce s-au situat între 2 grade la Joseni și Miercurea Ciuc și 21 de grade la Pătârlagele, Câmpina și Târgoviște. Excepție au făcut areale din sudul Moldovei, vestul, nord-vestul și parțial din zonele depresionare din estul Transilvaniei, unde în condițiile persistenței pe tot intervalul a ceții și nebulozității joase, temperaturile diurne s-au situat doar ușor peste mediile climatologice ale perioadei. În restul teritoriului cerul a fost variabil, mai mult senin în sud și est, cu înnorări noaptea în nord-vest, iar ceață s-a semnalat doar izolat. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, cu precădere ale Carpaților Orientali. Stratul de zăpadă era prezent local în zona montană înaltă și măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 39...42 cm în Munții Călimani și Bucegi. La ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între -3 grade la Întorsura Buzăului și 12 grade la Piatra Neamț.

Obseravație - de ieri de la ora 06 au fost în vigoare 20 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 11 emise de către SRPV Sibiu, 7 de către SRPV Bacău, 6 de către SRPV Cluj și 1 de către CNPM București.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost în continuare frumoasă, cu cer senin, iar valorile termice - mai ales cele diurne - s-au situat cu mult peste mediile climatologice ale începutului de ianuarie. Temperatura maximă a fost de 17 grade (abateri pozitive față de norme de până la 14 grade, fiind consemnate noi recorduri zilnice, dar și un record lunar pentru stația meteo Băneasa). Vântul a suflat slab până la moderat. La ora 06 temperatura aerului avea valori de 4 grade la Filaret și 5 grade la Afumați și Băneasa.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.01.2023, ora 08.00–04.01.2023, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice se vor menține cu mult peste mediile climatologice începutului de ianuarie, deși mai ales cele diurne vor fi în scădere față de intervalul precedent în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 16 grade, iar cele minime între 0 și 7 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, pe arii restrânse în vest, nord-vest, iar spre seară și noaptea și în centrul și nordul teritoriului. În zona montană înaltă, trecător, în a doua parte a intervalului vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane și în sud-vestul Olteniei. Local dimineața și pe alocuri noaptea, în zonele joase de relief, va fi ceață.

LA BUCUREŞTI

Regimul termic va fi în continuare mult mai ridicat decât cel caracteristic acestei date, deși valorile diurne vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil spre mai mult senin ziua și cu înnorări noaptea. La începutul și sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 2...4 grade.

- CALITATEA APELOR

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

Administratia Bazinala de Apă Prut-Bârlad

- Judetul Botosani: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosinta: S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei a III-a de restrictii. Se mentine Planul de restrictii in alimentarea cu apa - treapta a III-a, pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala Moldova Nord-U.A Botosani-Sistemul de irigatii Movileni-Hăvârna, sursa ac. Cal Alb - r. Baseu.

- Judetul Iasi: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura, la folosintele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iasi, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi prin incetarea livrarii apei din sursa r. Miletin - ac.Halceni.

* SC ACVACOM SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac.Sarca corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura prin reducerea debitului la sursa r. Ezareni - ac. Ezareni, corespunzator treptei III, incepand cu data de 01.09.2022, pentru Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Horpaz.

- Judetul Vaslui: Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, treapta a III-a, astfel:  S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti și A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri Funciare Vaslui – Amenajare de irigații Mânjești.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul solului și vegetației

Comisariatul Județean Argeș din cadrul Gărzii Naționale de Mediu informează despre producerea unei poluări accidentale a solului cu 10 litri țiței și 60 litri apă sărată di cauza coroziunii unei conducte de transport aparținând SC OMV Petrom SA, zona de producție Valahia, sector Poiana Lacului, Parc 10 Cocu, județul Argeș. A fost afectată o suprafață de 30 mp sol. Măsuri: oprirea pompării, izolarea zonei, realizarea săpăturilor de poziție, montarea unei șarniere. Vom reveni cu informații suplimentare..

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.