- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 02.09.2022, ora 08.00 – 03.09.2022, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 03.09.2022, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în creştere, ca urmare a precipitațiilor, importante cantitativ, căzute în interval scurt de timp şi propagării.

S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din sud-vestul, sudul și centrul țării din cauza precipitaţiilor, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, însemnate cantativ, înregistrate.

Debitele se situează, în general, la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari (in jurul si peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Crişul Repede, Bega, Timiş, în bazinele superioare ale Mureşului, Arieşului, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiței, pe cursurile superioare ale: Crasnei, Crișului Alb, Crişului Negru, Arieşului, Bârzavei, Bistriţei şi pe unii afluenți ai Buzăului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Tazlău, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Siretului și pe unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu și Argeșului superior.

În  interval  s-a  situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Lotru la stația hidrometrică Vl. lui Stan (195)-jud. VL și peste:

-  COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Monoroștia – Monoroștia (200+7)-jud. AR, Bega – Făget (220+10)-jud. TM, Gladna - Firdea (110+15)-jud. TM, Hăuzeasca – Firdea (180)-jud. TM, Pârâul Galben – Baia de Fier (220+4)-jud. GJ, Olănești – Olănești Băi (230+29)-jud. VL, Cheia – Vl. Cheii (175+5)-jud. VL, Otăsău – Păușești (100)—jud. VL, Bistricioara – Tomșani (100)-jud. VL, Cerna – Cerna (170+4)-jud. VL și Bistrița – Genuneni (150+5)-jud. VL;

Se situează peste:

-  COTA DE INUNDAŢIE  râul Olteț la stația hidrometrică Nistorești (160)-jud. GJ;

-  COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Latorița – Gura Latoriței (205+15)-jud. VL și Bistrița – Costești (40)-jud. VL.

În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. Este în vigoare AVERTIZAREA Hidrologică Nr. 60 din 02.09.2022

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor, însemnate cantitativ, căzute în interval, celor prognozate şi propagării.

Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici din nordul, vestul, sud-vestul, centrul şi estul țării și din zonele de deal și munte datorită precipitaţiilor, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, însemnate cantativ, prognozate.

Rămâne în vigoare AVERTIZAREA Hidrologică Nr. 60 din 02.09.2022.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 02.09.2022 – 03.09.2022 a fost în ușoară creștere, având valoarea de 2350 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (2450 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Corabia și Isaccea – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Tr. Măgurele – Galați.

2. Situația meteorologică în intervalul 02.09.2022, ora 09.00–03.09.2022, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea s-a răcit în toată țara, mai semnificativ în sud-vest şi centru (pe alocuri cu până la 8...12 grade) și s-au situate cu mult sub cele specifice perioadei. Excepție a făcut sud-estul, unde valorile termice s-au apropiat de normele climatologice. Înnorările au fost persistente în vest, sud-vest, centru și nord unde pe arii extinse a plouat, iar spre seară și noaptea nebulozitatea s-a accentuat și ploile s-au extins și în restul teritoriului. Au fost averse ce au avut și character torențial, însoţite pe alocuri în regiunile sudice de descărcări electrice. Cantitățile de apă au depăşit local 25...40 l/mp, pe arii restrânse 50...60 l/mp (72 l/mp la Lumina, 89 l/mp la Giurgiu, 90 l/mp Urziceni), iar în nordul Olteniei s-au acumulat peste 90...100 l/mp (până la 137 l/mp la Rânca și 118 l/mp la Horezu). Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime s-au încadrat între 12 grade la Toplița, Joseni și Miercurea Ciuc şi 29 de grade la Giurgiu, Oltenița, Călărași, Grivița și Hârșova, iar la ora 06.00, se înregistrau valori termice cuprinse între 10 grade la Toplița, Joseni și Miercurea Ciuc și 23 de grade la Sulina.

Observaţie - de ieri dimineață de la ora 06.00, au fost în vigoare 9 mesaje privind fenomene meteorologice periculoase imediate:

- 5 avertizări cod roșu emise după cum urmează, 3 de CNPM București pentru Muntenia și 2 de SRPV Constanța;

- 4 avertizări cod portocaliu emise de CNPM București pentru Muntenia.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice au continuat să scadă și s-au situat ușor sub normele climatologice specifice pentru început de septembrie. Înnorările s-au accentuat spre seară și noaptea, când au fost perioade cu averse, însoțite trecător de descărcări electrice. Cantitățile de apă au depășit 20...30 l/mp. Vântul a suflat în general moderat. Temperatura maximă a fost de 25 de grade la Afumați și Băneasa și 26 de grade la Filaret, iar la ora 06.00, se înregistrau 14 grade la toate stațile meteorologice.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.09.2022, ora 09.00–04.09.2022, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi mai rece decât în mod normal la începutul lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros în jumătatea de est a teritoriului și va prezenta înnorări temporare în rest. Cu precădere ziua, vor fi averse în regiunile sud-estice, estice, local în centru, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în rest. În Dobrogea și estul Munteniei aversele vor fi însoțite trecător de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși 20...40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est, dar îndeosebi pe litoral, unde la rafală vor fi viteze de peste 55...60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 25 de grade, iar cele minime între 7 grade în depresiunile intramontane şi 16 grade pe litoral. Izolat, în a doua parte a nopţii, se va forma ceaţă.

LA BUCUREŞTI

Vremea va deveni deosebit de rece pentru această dată. Cerul va fi noros ziua și va prezenta înnorări temporare noaptea. Trecător, în primele ore ale intervalului, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18...20 de grade, iar cea minimă de 10...12 grade. Spre dimineaţă vor fi condiţii de ceaţă.

- CALITATEA APELOR

Administrația Națională Apele Române revine cu informații suplimentare referitor la poluare accidentală produsă la data de 01.09.2022, ora 10.30, a apei râului Mureș-aval  de deversarea din stația de sortare-spălare aparținând SC NOVA TRUST GENERAL SRL, pe raza loc Sântuhalm, județul Mureș, menționând următoarele:

Au fost recoltate probe de apa în data de 02.09.2022

- din râul Mureș, amonte 50 m de deversarea apelor uzate provenite de la stație sortare–spălare agregate minerale

- din evacuarea în Mureș a apelor uzate rezultate de la spălarea agregatelor minerale

- din râul Mureș, aval 50 m de deversarea apelor provenite de la stație sortare –spălare agregate minerale.

REZULTATELE ANALIZELOR:

Proba nr 1 - râul Mureș, amonte 50 m de deversarea apelor uzate provenite de la stație sortare –spălare agregate minerale

| Nr Crt. | Indicatorul Analizat | UM | Valoare obtinuta | Documente de referinta dupa care se executa analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materii in suspensie | mg/l | 188 | SR EN 872/2005 , PSL3 05-13 |

Proba nr 2- din evacuarea în Mureș a apelor uzate rezultate de la spălarea agregatelor minerale

| Nr. Crt. | Indicatorul analizat | UM | Valoare obtinuta | Documente de referinta dupa care se executa analiza | Limita conform HG 188/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materii in suspensie | mg/l | 25466 | SR EN 872/2005, PSL3 05-13 | 60 |

Proba nr 3 – din râul Mureș, aval 50 m de deversarea apelor uzate provenite de la stație sortare –spălare agregate minerale

| Nr. Crt. | Indicatorul analizat | UM | Valoare obtinuta | Documente de referinta dupa care se executa analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materii in suspensie | mg / l | 270 | SR EN 872/2005, PSL3 05-13 |

Din rezultatele analizei probei de apa uzata provenita de la statia de sortare-spalare, se observa o valoare crescută a concentrației indicatorului MTS (materii totale în suspensii): 25466 mg/l, fata de cea de 60 mg/l - concentrația limită prevăzută în HG 188/2002.

Concentrația în MTS din proba recoltată din râul Mureș, aval de deversarea din stația de sortare-spălare, este de 270 mg/l, față de cea din amonte de 188 mg/l .

Datorită debitului mare al râului Mureț și a fenomenului de diluție, poluarea a avut caracter local.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

Se aplică prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare” astfel:

- treapta I-a pentru S.N.NUCLEARELECTRICA S.A. (jud Constanța). Menționăm că nivelul la mira de la stația hidrometrică Cernavodă, în data de 24.08.2022, a fost de -1.93 iar până la aplicarea treptei II de restricții există o diferență de nivel de 0.59 m. Conform prognozei INHGA până în data de 31.08.2022, nivelul se va menține în intervalul (-1.93,-1.46), cu un ΔH de 0.59 ÷ 1.06, ceea ce permite funcționarea celor două grupuri.

- treapta a III-a pentru: Sârme și Cabluri SA, ANIF SH Harsova, ANIF - Am. Topalu, ANIF - SH Seimeni, CN ACN SA Agigea, RAJA SA Constanta, ANIF - SH Cochirleni – Rasova, Danubiu Elite, Aquarome Elite, OUAI Ostrov-Babusa, OUAI Ostrov-Regie (jud Constanța); S.A.A.C. Daeni, SC TUMULT GRUP SRL, SC BALTA STAR SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am.Dăeni Ostrov-Peceneaga, SC FRAHER DISTRIBUTION SRL, CORCEA LOREDANA I.I., CORCEA VIOLETA I.I, SC RAI VERDE SRL, S.C. Piscicola Macin (Am. Turcoaia), A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Macin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin, Măcin, Comuna Smardan, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, SC Aquaserv SA - PL Grindu, SC CDL PRODCOM Isaccea - Am. Piatra Cãlcatã, SC Aquaserv SA - PL Isaccea, ANIF Tulcea Sist. Isaccea, Primăria Pardina, SC Anglo Rom (irigații Stipoc-Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir-Chilia Veche), SC Aquaprest Chilia Veche, SC Jip Est, SC Eldorado SRL, SC Selpop Fish, SC Piscicola Sofia&Gabriel EU, SC Gelmin (jud Tulcea).

Administrația Bazinala de Apă Ialomiţa-Buzău

Pentru sectoarele fluviului Dunărea aferente ABA Buzău Ialomița:

- Pe sectorul 4 Brăila-Galați, secțiunea Brăila, se menține treapta III de restricții pentru folosința irigații. Din fluviul Dunarea de pe acest sector se alimentează cu apă ANIF Brăila (UA Brăila Nord și Insula Mare a Brăilei). Aceasta instituție a solicitat Instituției Prefectului – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brăila o derogare de la Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare pentru bh Dunăre 2021 – 2025. Conform Hotărârii CJSU Brăila, nr. 81 din 03.08.2022, ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila a obținut o derogare temporară, valabilă pe termen limitat, cât timp se mențin condițiile hidrologice actuale, cu asigurarea debitelor necesare folosințelor din aval, cu prioritate pentru alimentarea cu apa a populației.

- Pe sectorul 6.1 Chiciu-Vadu Oii,  Dunăre și Brațul Borcea, secțiunea Călărași și secțiunea Fetești, se menține treapta III de restricții instituită pentru folosințele irigații, industrie. De menționat faptul că în prezent nu se aplică restricții pentru alimentarea cu apă a orașului Călărași, deoarece captarea apei din Dunăre se face atât prin criburi cât și prin stația plutitoare care asigură debitul necesar și la niveluri foarte mici ale Dunării.

- Pe sectorul 5.1 Vadu Oii - Brăila (ph Gropeni) rămâne în vigoare faza de atenționare – avertizare pentru folosințele irigații, piscicultura, agrozootehnie și populație.

- Pentru folosințele aferente râurilor interioare la data prezentei nu se impune aplicarea restricțiilor conform planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare cu excepția râului Ialomița, sectorul cuprins între ph Târgoviște și izvor/secțiunea de control Moroeni, unde se menține Treapta III instituită la data de 09.08.2022 pentru folosințele industrie. Pentru alimentarea cu apă a populației orașului Pucioasa se menține starea de atenționare/avertizare.

Administrația Bazinala de Apă Siret

- Se aplică prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta a II-a pentru: UAT Calafindesti (pr Horait-jud. Suceava) si treapta a III-a pentru SPAAC Pătrăuți (pr. Ciricău-jud. Suceava).

Administrația Bazinală de Apă Olt

- Se aplică prevederile din „Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta a I pentru: S.C. Compania Apă S.A. Braşov - Sector Rupea - Restricție de apă pentru comunele Racoș (satele Racoş şi Mateiaş) și com. Hoghiz (satele Bogata și Dopca) în loc Dopca, jud. Brașov și S.C. Agropisc S.R.L. Sânpaul - Amenajare piscicolă în loc. Sânpaul, com. Mărtiniș, jud. Harghita

Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad

- Județul Botoșani: Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosința: S.C. Pirania S.R.L. Botoșani - pepiniera piscicolă Havarna, prin reducerea debitelor la sursa r. Băseu - ac. Cal Alb corespunzător treptei a III-a de restricții. Se menține Planul de restricții în alimentarea cu apă - treapta a III-a, pentru A.N.I.F. Filiala Teritorială Moldova Nord-U.A Botoșani-Sistemul de irigații Movileni-Hăvârna, sursa ac. Cal Alb - r. Băseu.

- Județul Iași: Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură, la folosințele: S.C. CC & PES S.R.L., S.C. Noralex S.R.L., S.C. Piscicola S.R.L.; SC ACVACOM SRL și SC MIHPES SRL - corespunzător treptei a III-a de aplicare a restricțiilor; Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Stațiunea de cercetare dezvoltare Horpaz – piscicultură - corespunzător treptei I de aplicare a restricțiilor.

- Județul Vaslui: Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta a III-a, astfel:  S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești și A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri Funciare Vaslui – Amenajare de irigații Mânjești.

- Județul Galați: Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta a III-a, astfel: Liberty Galati S.A. - alimentare cu apă pentru industrie; C.J. Galați - Serviciul Public Județean de Administrare a dom. public și privat-Balta Zatun; Șantierul Naval DAMEN S.A. Galați; A.N.I.F.-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare - S.P.A. Dunăre și P.F. Ciomagă Viorel. Conform Hotărârii CJSU Galați nr.103/06.08.2022 s-a aprobat derogarea temporară de la Planul de restricții și folosirea apelor în perioade deficitare pentru bazinul hidrografic al Dunării, valabilă pe termen limitat, cât timp se mențin condițiile hidrologice actuale, cu asigurarea debitelor necesare folosințelor din aval, cu prioritate pentru alimentarea cu apa a populației astfel: s-a aprobat continuarea funcționării stației de captare a apei brute de suprafață Priza Dunăre aflată în proprietatea Liberty Galati SA  ce asigură redistribuirea debitului captat pentru alimentarea cu apă a Municipiului Galați; s-a aprobat continuarea funcționării stației de pompare de irigații SPA Dunăre aflată în administrarea ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați.

Administrația Bazinală de Apă Jiu

- Începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Pești din Priza Câmpu lui Neag (Buta), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj. Pe râul Jiu, județul Gorj, in prezent se înregistrează faza de atenționare-avertizare pentru folosința industrie, Termocentralele Rovinari și Turceni.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași informează despre producerea, la data de 03.09.2022, ora 03.15, unui incendiu, cu degajări mari de fum în atmosferă, la depozitul de deseuri Tutora, județul Iași, administrat de SC Salubris S.A. Izbucnit prin autoaprindere, incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aprox. 500 mp si au ars cca. 200 mc deseuri. Incendiul a fost stins în această dimineață. Nu s-au înregistrat victime.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE