- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 03.08.2024, ora 08.00 – 04.08.2024, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 04.08.2024, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei și Bistriței, au fost în ușoară creştere datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, căzute în interval și propagării.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-70%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Crișul Negru, Târnava Mică, Bega Veche, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Siret (exceptând Putna și cursurile superioare ale Buzăului, Bistriței și Moldovei), pe cursurile Ialomiței şi Prutului, pe afluenții Jiului, pe unii afluenți ai Argeșului, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe unele râuri din Dobrogea.

În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, din centrul şi estul țării, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.08.2024 – 04.08.2024 a fost în scădere, având valoarea de 3100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s) şi august (4300 mc/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 03.08.2024, ora 09.00 –04.08.2024 ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au fost în scădere față de ziua anterioară în cea mai mare parte a țării, local accentuat în nord-vest, însă vremea s-a menținut călduroasă cu precădere în regiunile intracarpatice, chiar caniculară în sud-est. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 de unități pe arii relativ extinse în Muntenia, în Dobrogea continentală și sudul Moldovei și pe spații mai mici în Oltenia. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate ziua în majoritatea zonelor, când au fost averse și descărcări electrice în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei și Dobrogei, local în Transilvania și Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Noaptea, înnorări și ploi s-au mai semnalat în primele ore în sud-est, apoi în regiunile nordice, centrale și nord-estice. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 15...20 l/mp, iar izolat în județul Vrancea au fost căderi de grindină. Vântul a suflat slab și moderat, local cu intensificări - pe parcursul zilei - atât în zona joasă de relief cu viteze în general de 45...55 km/h, cât și pe crestele montane cu rafale izolat de peste 65....70 km/h, dar și asociat averselor, astfel că pe raza localităților Buzău și Darabani au fost consemnate și vijelii. Temperaturile maxime s-au încadrat între 23 de grade la Săcuieni și Ocna Șugatag și 38 de grade la Slobozia, iar la ora 06.00, temperatura aerului avea valori cuprinse între 11 grade la Voineasa și 23 de grade la București-Filaret, Urziceni, Călărași, Sulina și Gura Portiței.

Observație - începând de ieri de la ora 6.00 au fost în vigoare 26 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate:

- 3 avertizări cod portocaliu, 2 emise de CNPM pentru Muntenia și 1 emisă de SRPV Bacău;

- 23 atenționări cod galben, 8 emise de CNPM pentru Muntenia, 6 de către SRPV Bacău, 4 de  SRPV Sibiu, 3 de SRPV Constanța și 2 de SRPV Cluj.

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a menținut caniculară, disconfortul termic a fost ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, când s-au atins viteze de până la 35...40 km/h. Temperatura maximă a fost de 36 de grade la Băneasa și Afumați și 37 de grade la Filaret, iar la 06.00 se înregistrau 19 grade la stația meteo Băneasa, 22 de grade la Afumați și 23 de grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.08.2024, ora 09.00 – 05.08.2024, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Valorile de temperatură, în special cele diurne, vor fi mai scăzute față de intervalul anterior în estul, sud-estul și centrul țării, iar în rest nu vor avea variații semnificative, însă cu toate acestea în regiunile sudice încă vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate și averse, mai ales după-amiaza și seara, local în zonele montane, în Transilvania, Muntenia și Moldova, pe arii restrânse în Dobrogea și doar izolat, posibil, în celelalte

regiuni. Pe alocuri se vor semnala descărcări electrice, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte, temporar în sudul Banatului și al Olteniei, precum și în Moldova, dar se va intensifica pentru scurt timp, pe spații mici, și asociat averselor.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 13 și 21 de grade.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior, însă vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și probabilitate mai ridicată - în a doua parte a zilei - pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite

  - Pe râurile interioare

Nu au fost evenimente deosebite

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

APM Dâmboviţa informează telefonic despre un incendiu izbucnit la depozitul de deşeuri nepericuloase Aninoasa, județul Dâmbovița, din data de 03.08.2024, ora 16:00. Au ars deșeuri pe o suprafaţă de 30 metri pătraţi.

La ora 16.20, ISU Dâmbovița a anunțat lichidarea incendiilor.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 01.08.2024, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu  a  fost depășită la staţiile de monitoring a calităţii aerului.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

APM Gorj a informat telefonic despre o alunecare a unei halde din frontul de lucru, din zona Sectorului Pinoasa, din cadrul Carierei Rovinari, aparţinând Complexului Energetic Oltenia, jud. Gorj, din data de 02.08.2024, ora 21:30. S-au antrenat blocuri mari de rocă peste treptele de lucru până în platforma de staționare și vehiculare a utilajelor de pe vatra carierei, astfel că 2 excavatoare, au surprinse de alunecarea de teren de circa 1 milion de metrii cubi de pământ din cariera de lignit (utilajele avariate erau retrase și staționate de aproximativ două săptămâni din lipsa frontului de lucru). În acest moment, chiar dacă producția de energie electrică a fost oprită la Complexul Energetic Oltenia,  situația este sub control, niciun lucrător nu a fost accidentat, şi se lucrează pentru evaluarea completă a pagubelor, cele două excavatoare avariate valorând cel puțin două milioane de lei, și pentru a asigura stabilitatea zonei afectate. Cariera Pinoasa alimenta cu cărbune termocentrala din Rovinari, iar în acest moment se caută soluții de procurare a cărbunelui din altă parte, pentru ca Termocentrala Rovinari să nu rămână fără materie primă.

IGSU informează telefonic că o cisternă încărcată cu 10 tone de petrol s-a răsturnat în data de 03.08.2024, orele 14:00, în satul Gornet, jud. Prahova. Nu sunt înregistrate scurgeri de petrol, însă traficul în zona accidentului este blocat. La locul intervenției este așteptată o altă cisternă care va prelua încărcătura celei răsturnate. În urma evenimentului rutier șoferul a fost rănit, însă este conștient și primește îngrijiri medicale la fața locului.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 01.08.2024 – 02.08.2024 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

- În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad:

Judeţul Botoşani:

- Se menţine situaţia de restricţii în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosinţa:

- S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la  sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei a III-a de restrictii.

- * treapta III -  pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala Moldova de Nord UA Botoșani – Amenajare de irigații Movileni – Havârna din sursa de apă acumulare Cal Alb;

Judeţul Iaşi:

- Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosintele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iasi, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Miletin – ac.Halceni corespunzator treptei I de aplicare a restrictiilor.

* SC ACVACOM SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi  corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac. Sarca corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* Se mentine situația de restricții în alimentarea cu apă la folosința:

* S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – ac. Pârcovaci corespunzator treptei III de aplicare a restricțiilor.

Judeţul Vaslui:

- Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti.

- treapta III - începand cu data de 01.07.2024 pentru  A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunatățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă  acumulare Mânjești.

A.B.A. Argeş-Vedea: Judeţul Braşov:

S.G.A. Braşov informează că la Compania APA Braşov S.A. s-a anunţat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Târlung cu 450 l/s şi începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Harman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brasov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

Nu s-au impus restricţii de alimentare cu apă la populaţie.

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

Notă: ABA Argeş-Vedea, informează că începând cu data de 20 mai 2024 la barajul Văcărești – de pe râul Dâmbovița, au fost demarate lucrările de decolmatare a frontului barajului, în vederea măririi capacității de tranzitare a debitelor mari prin șenalul de scurgere a apelor mari.

Aceste lucrări necesită scăderea controlată a nivelului în lacul de acumulare la 235.00 mdMN, începând cu data de 20 mai 2024 a fost oprită CHE Văcărești – r. Dâmbovița, fiind deschisă vana plană priza capitală pentru evacuarea unui debit de 5 mc/s.

În secțiunea NH Brezoaiele, debitul r. Dâmbovița va fi suplimentat cu 1.0 mc/s – derivația Mircea Vodă (Ilfov – Dâmbovița).

Pe perioada efectuării acestor manevre exista posibilitatea cresterii turbiditatii apei evacuata in aval de lacul de acumulare Vacaresti – r. Dambovita si tranzitata pana in sectiunea NH Brezoaiele.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa: judeţul Ialomiţa

Conform Planului de restrictii si folosire a apelor în perioadele deficitare, pentru BH Buzau si BH Calmatui 2021 – 2025, incepand cu data de 03.07.2024 s-a trecut la aplicarea treptei III pentru sectorul 1 raul Buzau - varsare – ph Banita și raul Calmatui - confluenta Dunare – izvor. Incepand cu data de 17.07.2024 s-a trecut la aplicarea treptei I de restrictii pentru sectorul sectorul 1 rau Ialomita - cf Dunare - p.h.  Slobozia.   Începand cu data de 26.07.2024 s-a instituit faza de atentionare/avertizare pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu-Vadu Oii- urmarit la P.H. Vladeni, secţiune Feteşti, conform Planului de restrictii și folosire a apei în perioade deficitare.

A.B.A. Dobrogea-Litoral

Datorită scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea – Braț Măcin, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor  în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025;

În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv:

-	în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan;

-	irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Macin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin;

-	piscicultură: S.C. Piscicola Macin (Am. Turcoaia).

DIRECȚIA COMUNICARE