- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 07.01.2023, ora 08.00 – 08.01.2023, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 08.01.2023, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Bistriței și cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnave, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinul superior și inferior al Mureșului și cursul superior al Oltului, debitele au fost în scădere.

Debitele se situează, în general, la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Jiu, Dâmbovița, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, cursurile superioare ale Trotușului, Moldovei, Sucevei, Prutului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad și pe afluenții Prutului.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+34) – jud. SM (sector îndiguit).

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând cursul său inferior), Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș (exceptând cursul său inferior), unde vor fi în scădere.

Pe cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului, debitele vor fi în creștere prin propagare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din centrul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ.

Se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+5), jud. SM (sector îndiguit).

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 07.01.2023 – 08.01.2023 a fost în scădere, având valoarea de 5300 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 07.01.2023, ora 08.00 – 08.01.2023, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au caracterizat o vreme caldă pentru prima decadă a lunii ianuarie în aproape toată țara, chiar deosebit de caldă în vest și în sud unde abaterea pozitivă față de mediile multianuale a fost de până la 8...12 grade. Astfel, temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade la Darabani și 15 grade la Lugoj, Caransebeș și Băile Herculane. Cerul a fost mai mult noros în jumătatea de nord-est și variabil la senin în restul teritoriului. Au fost precipitații slabe local în Maramureș și în Transilvania și pe spații mici în Moldova și în nordul Crișanei, iar noaptea și în Dobrogea; au predominant ploile, însă trecător s-au semnalat și fulguieli sau lapoviță. La munte local au fost precipitații mixte, iar la altitudini mari a nins slab. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele au atins izolat 70...80 km/h, determinând transport de zăpadă. Este strat de zăpadă local în zona montană înaltă și aseară la ora 20 măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 46 cm în Munții Bucegi, la peste 2000 m altitudine. La ora 06.00, se înregistrau valori termice între -5 grade la Târgu Logrești și 9 grade la Constanța și Constanța Dig. În special la sfârșitul intervalului, s-a semnalat ceață pe arii restrânse în sudul și în centrul țării.

OBSERVAȚII: de ieri de la ora 6 au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate emise de SRPV Constanța, SRPV Sibiu și SRPV Cluj-Napoca.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne, deși ușor mai scăzute decât în ziua anterioară, au continuat să caracterizeze o vreme deosebit de caldă pentru prima decadă a lunii ianuarie, astfel că temperatura maximă a fost de 11 grade (cu aproximativ 8 grade peste media multianuală a datei). Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat în general slab. La ora 06.00 se înregistrau -1 grad la stația meteo Băneasa și 1 grad la Afumați și Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.01.2023, ora 08.00–09.01.2023, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice datei, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, mixte în Moldova unde pot favoriza depunerile de polei și ploi sau burniță în Dobrogea și nord-estul Munteniei. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar în sud, noaptea, se va forma nebulozitate stratiformă, trecător asociată cu burniță. Local, mai ales dimineața și noaptea, și cu precădere în regiunile extracarpatice, pe văi și în depresiuni, va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în a doua parte a intervalului, la munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și a Munților Banatului, unde la rafală se vor depăși 70...80 km/h și pe arii mai restrânse în vest, în est și în extremitatea de sud-est în general cu 40....50 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 1 grad în jumătatea de nord a Moldovei până spre 12...13 grade în Banat și Crișana, iar cele minime în general între -3 și 5 grade.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Nebulozitatea stratiformă va fi prezentă în prima parte a zilei și noaptea, când vor fi condiții și pentru ceață, iar după-amiaza cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade.

- CALITATEA APELOR

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

Administratia Bazinala de Apă Prut-Bârlad

- Judetul Botosani: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosinta: S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei a III-a de restrictii. Se mentine Planul de restrictii in alimentarea cu apa - treapta a III-a, pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala Moldova Nord-U.A Botosani-Sistemul de irigatii Movileni-Hăvârna, sursa ac. Cal Alb - r. Baseu.

- Judetul Iasi: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura, la folosintele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iasi, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi prin incetarea livrarii apei din sursa r. Miletin - ac.Halceni.

* SC ACVACOM SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac.Sarca corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura prin reducerea debitului la sursa r. Ezareni - ac. Ezareni, corespunzator treptei III, incepand cu data de 01.09.2022, pentru Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Horpaz.

- Judetul Vaslui: Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, treapta a III-a, astfel:  S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti și A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri Funciare Vaslui – Amenajare de irigații Mânjești.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul solului și vegetației

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării informează telefonic că incendiul izbucnit în 06.01.2023 în zona Ceamurlia, județul Tulcea, s-a stins de la sine astazi-07.01.2023, la ora 08.00. Au ars stuf, papura și rogoz, pe aproximativ 18 ha. Nu s-au înregistrat mortalități la păsări, animale și reptile. Nu au fost obiective socio-economice afectate.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA CONUNICARE