- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 08.07.2024, ora 08.00 – 09.07.2024, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 09.07.2024, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.

Creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din Maramureș, nordul Transilvaniei și nordul Moldovei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat însemnate cantitativ.

Debitele se situează, în general, la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-70%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Bega, Suceava, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, cursul Mureșului, cursurile superioare ale Buzăului, Bistriței, Moldovei, Siretului și Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Jiului, pe unii afluenți ai Oltului, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului, pe cursul inferior al Ialomiței și pe unele râuri din Dobrogea.

În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și șapte ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița – Cârlibaba (150+15)-jud. SV și Sarișorul Mare – Panaci (80+20)-jud. SV.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi staționare. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.07.2024 – 09.07.2024 a fost staţionar, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s).

Pe tot aval de Porţile de Fier, debitele au fost staționare la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat - Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 08.07.2024, ora 09.00 – 09.07.2024 ora 06.00

A.N.M. a emis o Atenţionare Meteorologică, cod Portocaliu şi galben – 2 Mesaje, valabilă la data de 08.07.2024 şi 09.07.2024, vizând val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat, conform căreia:

Cod Galben, MESAJ 1: Valul de căldură se va extinde și intensifica ușor în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală și jumătatea de sud a Moldovei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și local va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cod Galben, MESAJ 2: Valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală, local în Moldova și Maramureș, precum și în sud-vestul Transilvaniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade și local 38...39 de grade în regiunile sudice, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Local, minimele nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Notă: Valul de căldură va continua treptat să se extindă și să se intensifice în toată țara.

Acest mesaj de atenţionare meteorologică a fost transmis de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și către următoarele Comite Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă:

Către Prefecturile Judeţelor: Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Galaţi, Gorj,  Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi Municipiul Bucureşti (26 de Prefecturi) Cod Galben – Atenţionare- Mesaj 1.

Către Prefecturile Judeţelor: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi Municipiul Bucureşti   (30 de Prefecturi) Cod Galben – Atenţionare- Mesaj 2.

ÎN ŢARĂ

Vremea s-a menținut călduroasă, caniculară în orele amiezii în vestul, sudul, local în estul și izolat în centrul țării, unde și disconfortul termic a fost ridicat, astfel că indicele temperatură - umezeală (ITU) a atins și a depășit pragul critic de 80 de unități în Banat, Crișana, pe arii relativ extinse în Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Moldova și pe arii mai restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime s-au încadrat între 29 de grade la Constanța-Dig și Mangalia și 37 de grade la Sânnicolau Mare, Calafat, Craiova, Slatina, Caracal, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, București-Filaret, Fetești, Cernavoda și Tecuci. Cerul a fost variabil, mai mult senin în sud și est, însă după-amiaza și la începutul nopții au fost înnorări temporar accentuate, averse și frecvente descărcări electrice pe alocuri la munte, în Crișana, Transilvania, nordul Moldovei, iar din date satelitare, radar și ale rețelei de fulgere și în Maramureș. Ploile au avut și caracter torențial, astfel că în zona nordică a Carpaților Orientali, cantitățile de apă au depășit 25...35 l/mp, până la 73 l/mp la Toplița în județul Harghita, unde au fost consemnate și căderi de grindină, iar din surse externe și pe raza județelor Satu Mare și Suceava. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări asociate ploilor. La ora 6.00, valorile termice erau cuprinse între 12 grade la Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 27 de grade la Sulina.

Observație -începând de ieri de la ora 6.00, au fost în vigoare 36 de mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate,

- 2 avertizări cod roșu 1 emis de SRPV Cluj și 1 de SRPV Sibiu;

- 9 avertizări cod portocaliu, 4 emise de SRPV Bacău, 2 emise de SRPV Cluj, 2 emise de SRPV Timișoara și 1 emisă de SRPV Sibiu;

- 25 atenționări cod galben, 8 emise de SRPV Cluj, câte 6 emise de SRPV Bacău și de SRPV Sibiu și 5 emise de SRPV Timișoara.

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a menținut caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umzeală (ITU) a atins și a depășit pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost mai mult senin și vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 35 de grade la Afumați, 36 de grade în Băneasa și 37 de grade la Filaret, iar la ora 6.00 se înregistrau 18 grade în Băneasa și 22 de grade la Afumați și Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 09.07.2024, ora 09.00 – 10.07.2024, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Valul de căldură se va extinde și intensifica ușor, astfel încât vremea va fi caniculară și disconfortul termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități local în nord și centru și pe arii extinse în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când vor fi averse slabe, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului, local în Carpații Occidentali și Meridionali, precum și în nordul Carpaților Orientali și izolat în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 32 și 38 de grade, iar cele minime între 12...13 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23...26 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

LA BUCUREŞTI

Valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 38...39 de grade, iar cea minimă de 19...22 de grade.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite

  - Pe râurile interioare

APM Alba şi ABA Mureş revin cu informaţii suplimentare referitoare la poluarea accidentală  din data de 07.07.2024, ora 12.00, cu substanțe necunoscute a apei râului Galda, afluent de dreapta al râului Mureș. S-a înregistrat mortalitate piscicolă (1-2 kg de peşte de diferite dimensiuni, disparați). Reprezentanții SGA Alba s-au deplasat in teren pentru investigații și recoltare  de probe. Se va reveni cu informații suplimentare.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

A.P.M. Dâmbovița revine cu informaţii suplimentare referitoare la poluarea accidentală din data de 05.07.2024, la ora 20:30, un incendiu care s-a manifestat pe o suprafaţă de 3000 mp pe raza localităţii Bărbuceanu, în care au ars vegetaţie uscată, cca 500 kg de deșeuri menajere, o plasă de protecţie a unui gard, un gazon sintetic și 5 cutii de depozitare seminţe ale unui utilaj agricol. Echipajele I.S.U. Dâmbovița au reușit să localizeze incendiul la ora 20:40, care a fost lichidat la ora 21:20. Au fost generate emisii de pulberi şi alţi poluanţi rezultanţi din arderea incompletă a deşeurilor.

A.P.M. Dâmbovița revine cu informaţii suplimentare referitoare la poluarea accidentală din data de 07.07.2024, ora 13:05, unui incendiu care s-a manifestat pe o suprafață de 2000 mp pe raza localității Valea Mare, județul Dâmbovița în care au ars cca 0,5 de tone de diverse tipuri, depozitate ilegal. Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum în atmosferă. Echipajele I.S.U. Dâmbovița au intervenit pentru lichidarea incendiului care a fost lichidat la ora 13:10. Au fost generate emisii de pulberi şi alţi poluanţi rezultanţi din arderea incompletă a deşeurilor.

A.P.M. Dâmbovița revine cu informaţii suplimentare referitoare la poluarea accidentală din data de 07.07.2024, ora 14:48, unui incendiu care s-a manifestat pe o suprafață de 400 mp pe raza localității Băleni-Români, comuna Băleni, județul Dâmbovița în care au ars cca 20 de tone de diverse tipuri, depozitate ilegal. Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum în atmosferă. Echipajele I.S.U. Dâmbovița au intervenit pentru lichidarea incendiului care mai fumega în data de azi, 08.07.2024, ora 07:16. Au fost generate emisii de pulberi şi alţi poluanţi rezultanţi din arderea incompletă a deşeurilor.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în datele de 05-06-07.07.2024, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a  fost depășită la staţiile de monitoring a calităţii aerului.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

Garda Forestieră Ploieşti informează că la data de 06.07.2024, la ora 15.00, s-a produs un incendiu forestier în zona localităţii Topoloveni, pe raza Ocolului Silvic Topoloveni, jud Argeş. Acesta a afectat o suprafaţă de 1,5 ha de litieră și a fost stins în data de 06.07.2024, ora 17.30, de 5 silvicultori, 12 Pompieri militari, 4 Agenţi de Poliţie şi 7 cetăţeni, cu 3 autospeciale şi mijloace de intervenţie specifice, bătătoare, măturoaie, lopeţi, topoare, bidoane cu apă. Cauza incendiului este propagare din zone limitrofe datorită extinderii de la deşeuri de gunoi menajer incendiate. Pe un 1 hectar s-au înregistrat pagube, o plantaţie cu stejar şi frasin cu vârsta de 8 ani pentru regenerare, a fost distrusă complet în incendiu.

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea informează că la data de 04.07.2024, la ora 17.00, s-a produs un incendiu forestier în zona localităţii Svinita, pe raza Ocolului Silvic Orsova, jud Mehedinti. Acesta a afectat o suprafaţă de 4 ha de litieră și a fost stins în data de 05.07.2024, ora 08.00, de 6 silvicultori si 5 pompierii militari. Nu se cunosc cauzele declanșatoare.

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea informează că la data de 06.07.2024, la ora 14.00, s-a produs un incendiu forestier în zona localităţii Sârbii Măgura, pe raza Ocolului Silvic Slatina, jud Olt. Acesta a afectat o suprafaţă de 4 ha de litieră din zonă de cîmpie, și a fost stins în data de 06.07.2024, ora 18.00, de 1 silvicultor, 4 pompieri militari, 3 pompieri civili, 3 Agenţi de Poliţie şi 2 cetăţeni, cu 2 autospeciale de pompieri. Cauza incendiului este propagare din zone limitrofe datorită arderilor cu scop agricol.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 05.07.2024 – 08.07.2024 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad:

Judeţul Botoşani:

- Se menţine situaţia de restricţii în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosinţa:

- S.C. Pirania S.R.L. Botoșani - pepiniera piscicola Hăvarna, prin reducerea debitelor la  sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzător treptei a III-a de restricții.

Judeţul Iaşi:

- Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosințele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iași și S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Miletin – ac.Hălceni, corespunzător treptei I de aplicare a restricțiilor.

* SC ACVACOM SRL Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi, corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac. Sarca corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

* Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă la folosința:

* S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – ac.Pârcovaci corespunzator treptei III de aplicare a restricțiilor.

Judeţul Vaslui:

- Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti.

- treapta III - începand cu data de 01.07.2024 pentru  A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunatățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă  acumulare Mânjești.

A.B.A. Argeş-Vedea: Judeţul Braşov:

S.G.A. Braşov informează că la Compania APA Braşov S.A. s-a anunţat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Târlung cu 450 l/s şi începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Harman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brasov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

Nu s-au impus restricţii de alimentare cu apă la populaţie.

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

Notă: ABA Argeş-Vedea, informează că începând cu data de 20 mai 2024 la barajul Văcărești – de pe râul Dâmbovița, au fost demarate lucrările de decolmatare a frontului barajului, în vederea măririi capacității de tranzitare a debitelor mari prin șenalul de scurgere a apelor mari.

Aceste lucrări necesită scăderea controlată a nivelului în lacul de acumulare la 235.00 mdMN, începând cu data de 20 mai 2024 a fost oprită CHE Văcărești – r. Dâmbovița, fiind deschisă vana plană priza capitală pentru evacuarea unui debit de 5 mc/s.

În secțiunea NH Brezoaiele, debitul r. Dâmbovița va fi suplimentat cu 1.0 mc/s – derivația Mircea Vodă (Ilfov – Dâmbovița).

Pe perioada efectuării acestor manevre exista posibilitatea creșterii turbidității apei evacuata în aval de lacul de acumulare Văcărești – r. Dambovita si tranzitata pana in sectiunea NH Brezoaiele.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa: judeţul Brăila

Conform Planului de restricţii şi folosire a apelor în perioadele deficitare, pentru BH Buzău si BH Calmățui 2021 – 2025, începând cu data de 03.07.2024 s-a trecut la aplicarea treptei III pentru sectorul 1, râul Buzău - vărsare – ph Banița și râul Călmățui - confluență Dunăre – izvor.

DIRECȚIA COMUNICARE