- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 17.10.2022, ora 08.00 – 18.10.2022, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 18.10.2022, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș şi Timiș, unde au fost în scădere.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someș (exceptând Lăpușul), Crișuri, Mureș, Bega, Bârzava, bazinul superior și mijlociu al Jiului, Bistriței, pe unii afluenți din bazinele superioare ale Argeșului şi Ialomiței, pe cursul mijlociu al Timișului, cursul superior al Trotușului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri şi Mureș, unde vor fi în scădere.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.10.2022 – 18.10.2022 a fost în scădere, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 mc/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 17.10.2022, ora 09.00 – 18.10.2022, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea a fost frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, local în est și sud și izolat în centrul țării. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 14 grade la Toplița și Miercurea Ciuc și 23 de grade la Gurahonț, Vărădia de Mureș și Tebea. La ora 6 temperatura aerului avea valori cuprinse între - 1 grad la Întorsura Buzăului și Negrești și 14 grade la Șiria și Dumbrăvița de Codru. S-a semnalat ceață pe arii restrânse în Transilvania și izolat în celelalte regiuni, iar în Dobrogea, pe spații mici s-a semnalat brumă.

Observație: de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 12 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 5 de către SRPV Sibiu, 4 de către SRPV Craiova, 2 de către SRPV Cluj-Napoca și 1 de către SRPV Bacău.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 20 de grade la Afumați și Filaret și 21 de grade la stația meteo Băneasa, iar la ora 6 se înregistrau 0 grade la stația meteo Băneasa, 2 grade la Afumați și 4 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 18.10.2022, ora 09.00 – 19.10.2022, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări spre sfârșitul intervalului în nordul și nord-vestul țării, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile subcarpatice din Moldova, iar cele minime vor fi cuprinse între - 1 și 11 grade. Dimineața și noaptea, local în Transilvania și pe arii mai restrânse în rest, se va semnala ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

  - Pe râurile interioare

ABA Someş-Tisa şi APM Bistriţa Năsăud revin cu informaţii suplimentare referitoare la poluarea accidentală din 13.10.2022, orele 17.55, a apei râului Sălăuța, pe raza localității Romuli, județul Bistrița Năsăud, colorație roz intens fără miros specific. Nu s-a înregistrat mortalitate piscicola. Au fost prelevate probe de apa si au fost avertizați utilizatorii din aval.

O echipă mixtă APM-GNM-CJ Bistriţa Năsăud s-a deplasat la faţa locului şi a identificat un cetăţean care a spălat mai multe butoaie cu substanţă neidentificată, de culoare roşie, care a condus la poluarea pârâului Repedea şi ulterior a râului Sălăuţa.

Tabel cu valorile indicatorilor de calitatea din probele recoltate din râul Sălăuţa, aval 100m distanţă de confluenţa cu râul Repedea

| Nr. crt | Indicatorul de calitate | Valoare măsurată | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,49 | Unit. pH. |
| 2 | RFU – Reziduu filtrabil | 149 | Mg/l |
| 3 | amoniu | 0,816 | Mg/l |
| 4 | Conductivitate | 258 | microS/cm |
| 5 | CCO-Mn substanţe organice | 2,71 | mgO2/litru |
| 6 | Fier | 0,257 | Mg/l |

Tabel cu valorile indicatorilor de calitatea din probele recoltate din râul Sălăuţa, la intrarea în localitatea Romuli dinspre loc. Fiad

| Nr. crt | Indicatorul de calitate | Valoare măsurată | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,38 | Unit. pH. |
| 2 | RFU – Reziduu filtrabil | 159 | Mg/l |
| 3 | amoniu | 0,202 | Mg/l |
| 4 | Conductivitate | 212 | microS/cm |
| 5 | CCO-Mn substanţe organice | 1,19 | mgO2/litru |
| 6 | Fier | 0,095 | Mg/l |

Notă: limitele admise conform cu Ordinul 161/2006, conform clasei de calitate a II-a, pentru Oxigen dizolvat, limita minimă la pH de 6.5 – 8.5, amoniu - 0.8 mg/l, Reziduu filtrabil uscat la 105ºC – 750 mg/l, Fier dizolvat- 0,1 mg/l, pentru protecţia ecosistemului acvatic (cu bold depăşiri).

S-a aplicat amendă contravenţională conform OUG 195/2005, alin. 1, art. 26, pentru deversarea de ape uzate fecaloid menajere în apele de suprafaţă sau subterane.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 16.10.2022, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nici o staţie din teritoriu, cu exceptia statiei de monitorizare cu indicativul:

GJ-2, oraş Rovinari, jud. Gorj,

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

G.N.M.-C.J. Olt revine cu informaţii suplimentare referitoare la incendiul din zona serelor municipiului Slatina din data de 16.10.2022, ora 08:20, de pe un teren din vecinătatea sediului Serviciului de Dezvoltare Urbană. Au ars mocnit deșeuri vegetale provenite din igienizarea spaţiilor verzi, fiind afectată o suprafaţă de cca 2000 mp. Echipajele I.S.U. Olt au intervenit cu 3 autospeciale, incendiul fiind stins ulterior în aceeaşi zi.

ARBDD Tulcea revine cu informaţii suplimentare referitoare la incendiul din data de 14.10.2022, în jurul orei 16.00, a unui incendiu de vegetație uscată în zona Lacului Tătaru, Canal Ivancea, Canal Cordon Litoral, județul Tulcea, pe o suprafață de cca 1 ha. Incendiul este în desfăşurare spre braţ Sfântu Gheorghe. Arde stuf, papură, iarbă uscată. Nu sunt obiective economice în zonă. Incendiul este activ, se va reveni la stingerea lui.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 14.10.2022 – 17.10.2022 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

În urma incendiului de la centrala nucleară Zaporojie, Ucraina, din data de 05.03.2022, monitorizarea permanentă derulată până la acest moment de către Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), coordonată de Laboratorul Național de Referință Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) nu a semnalat creșteri ale radioactivității mediului. Valorile înregistrate sunt normale pentru această perioadă şi nu prezintă un risc pentru mediu sau populaţie.

LNRR-ANPM a identificat și analizat diverse scenarii de monitorizare a radioactivității mediului, coroborate cu posibila evoluție a situației actuale pe plan geopolitic. Aceste scenarii au directă aplicabilitate în modul de răspuns al RNSRM în situații de urgență, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

Datele staţiilor automate sunt disponibile online pe site-ul ANPM, respectiv pe platforma EURDEP (European Radiolocical Data Exchange Platform), site-ul comisiei Europene.

4. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad: In județul Iași, se menține Treapta III de restrictii:

- Acumularea Hălceni, localitatea Vlădeni, s-a impus încetarea livrării apei pentru piscicultură;

- Acumularea Plopi, localitatea Munteni, comuna Belcesti, folosință piscicultură;

- Acumularea Sârca, localitatea Sarca, comuna Baltati, folosinta piscicultură;

- Acumularea Ezăreni, municipiul Iași, Statiunea de cercetare dezvoltare Horpaz - folosință piscicultură. Treapta de restrictii se va aplica atunci  cind beneficiarul solicita apa  bruta.

Situatia secarii  fântânilor in localitatile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa, în jud. Botosani, Iasi, Vaslui, Galati – 316 localități.

- În județul Botoșani se menține Treapta III de restricții:

- Acumularea Cal Alb, localitatea Hudești, comuna Hudești, folosinta piscicultură. Treapta de restrictii se aplica cand beneficiarul solicita apa bruta.

- Acumularea Cal Alb, localitatea Hudesti, folosință irigații, sistemul de irigații Movileni-Havarna. Treapta de restrictii se aplica cand beneficiarul solicita apa bruta.

- In județul Vaslui se menține Treapta III de restricții :

- Acumularea Solești, folosinta alimentarea cu apă pentru Municipiul Vaslui, localitățile Lipovat, Corbu, Muntenii de Jos, Bacaoani, Secuia. Precizăm că există surse alternative de alimentare cu apă priza Rediu și Acumularea Puscasi care asigură necesarul de apă conform abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă.

- Acumularea Mânjești, localitatea Mânjești, comuna Muntenii de Sus, pentru folosința Irigații.

Administrația Bazinală de Apă Olt:

In județul Brașov, se menține aplicarea Treptei I pentru folosinta alimentare cu apă a populație din acumularea Dopca pentru comuna Racoș, satele Racoș și Mateiaș, și comuna Hoghiz, satele Bogata și Dopca.

La acumularea Săcele, pârâul Târlung se menține Treapta II de restricții pentru Operatorul Compania de Apă SA Brașov. Nu s-au impus restricţii de alimentare cu apă la populaţie în municipiul Brașov deoarece debitul necesar este suplimentat din sursa subterană (front de captare zona Hărman-Prejmer -ANIF).

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița :

Pentru sectoarele fluviului Dunarea aferente ABA Buzau Ialomita: nu mai sunt restricţii. Ramân in faza de atentionare/avertizare folosintele care se alimenteaza cu apa din bratul Borcea (SC Meridian SRL, SC Condrag SA Calarasi, SC PREFAB SA Bucuresti, Nitramonia BC SRL (fost SC Chemgas Holding SRL), ANIF Ialomita-Calmatui - am. Terasa Calarasi, ANIF Ialomita-Calmatui - am. Terasa Jegalia, ANIF Ialomita-Calmatui - am. Pietroiu Stefan cel Mare, Ocol Silvic Fetesti, I.I. Suican Razvan, PF Iatan Adrieana, SC Agroiatin SRL Bordusani, O.U.A.I. Bordusani Balta Ialomitei, ANIF - SPE Bordusani km 28 - Borcea se Sus, ANIF RA UAT Ialomita Terasa Bordusani, ANIF RA UAT Ialomita Sistem Facaeni Vladeni, ANIF RA U.A.T. Ialomita Sistem Luciu-Giurgeni.

- Administrația Bazinală de Apă Siret :

La nivelul localitatilor din b.h. Siret, au fost luate masuri de restrictionare a consumului de apă, ca urmare a debitului insuficient la sursă (subterană) în 1 UAT cu sistem centralizat de alimentare cu apă:  jud. Buzau -1  (Bazin Siret).

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

A.B.A. Dobrogea-Litoral - Pentru sectoarele fluviului Dunarea nu mai sunt restricţii.

6. Blocaje pe cursurile de apă :

ABA Siret, revine cu următoarele precizări referitor la evenimentul din data de 09.06.2022, ora 14:15, produs pe DJ 207 A, loc. Lutca, com. Sagna, jud. Neamţ:

- podul de pe DJ 207 A este prabusit in totalitate in albia raului Siret, acesta nu blocheaza momentan scurgerea apei (debitul raului Siret in sectiunea Nicolae Balcescu-aval pod, este de 22,7 mc/s), circulatia este redirecţionată pe o variantă ocolitoare;

- în Provesul Verbal de constatare din data de 10.06.2022, intocmit de Comisia mixta constituita prin ordinul prefectului, nr. 223/09.06.2022, s-a dispus CJ Neamt efectuarea in regim de urgenta de expertize tehnice (a proiectului de executie a lucrarilor executate, a modului de respectare a proiectului si reglementarilor tehnice) si stabilirea conditiilor de dezafectare a podului;

- SGA Neamţ a atentionat CJ Neamt privind luarea masurilor de degajare a albiei raului Siret, avand in vedere ca podul prabusit este obstacol in albie si poate bloca scurgerea apei la debite mari;

- SGA Neamţ a informat CJSU Neamţ, ISUJ Neamţ şi CLSU Sagna, pentru monitorizarea zonei şi avertizarea riveranilor în cazul creşterii debitului râului Siret în zonă;

Menţionăm că  prognoza hidrologică de scurtă durată emisă de INHGA, nu prevede creşteri  semnificative de debite pentru perioada următoare.

- Alte Evenimente

- Măsuri și intervenții în zona lacului Tăul Mare (aflat în administrarea UAT Roșia Montană) și a pârâului Roșia Montană (afluent de dreapta al râului Abrud), județul Alba, din data de 12.10.2022:

- ANAR-SGA Alba revine cu informaţii suplimentare referitoare la apariţia unei fisuri, în data de 01.10.2022, în jurul orei 16:00, în zona barajului lacului de acumulare Tău Mare de pe pârâul Roșia, afluent de dreapta al râului Abrud, din zona localității Roșia Montană, județul Alba.

- Nivelul apei din baraj este de -5.42 m fata de NNR, scăderea totală din data de 01.10.2022 din momentul monitorizării, din 17.10.2022, ora 08:30, fiind de 501 cm.

- În pâlnia de eroziune nu se observă deplasări sau infiltrații.

- Pompele din subordinea ISU nu funcționează, fiind oprite momentan.

- Pe Paramentele amonte și aval nu se observă fisuri.

- Pe Paramentul aval nu se observă exfiltratii.

- Prin grija Primăriei Roșia Montană va fi asigurată monitorizarea nivelelor în acumulare, a infiltrațiilor în galeria golirii de fund și se va asigura amorsarea conductelor de sifonare, ori de câte ori este necesar în perioada următoare.

- În şedinţa din cursul zilei de 07.10.2022, la orele 10:00, cu reprezentanți ai Apelor Române, expert, 2 constructori, un proiectant, mineri de la RMGC, s-a stabilit ca în termen de maxim 2 săptămâni, se vor prezenta variante posibile de stabilizare a situatiei în regim de urgenţă.

Direcția Comunicare