- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 20.03.2025, ora 08.00 – 21.03.2025, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 21.03.2025, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinele inferioare al Jiului şi Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, afluenții Prutului, cursul mijlociu și inferior al acestuia și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, iar pe cursul  inferior al Mureșului (aval Radna) au fost în creștere prin propagare.

Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi) existente în bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și Bistriței au fost în în restrângere, diminuare si eliminare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-70%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului și Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Jiului, Buzăului, Trotușului și Moldovei, pe cursul superior al Prutului şi mai mici (sub 30% din mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Caraș, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului și pe unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului și Argeșului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinele inferioare al Jiului şi Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, afluenții Prutului, cursul mijlociu și inferior al acestuia și pe cele din Dobrogea unde vor fi relativ staționare.

Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi) existente, vor fi restrângere, diminuare și eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.03.2025 – 21.03.2025 a fost în creștere, având valoarea de 5400 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 mc/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în creștere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.

2. Situația meteorologică în intervalul 20.03.2025, ora 09.00 – 21.03.2025 ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea a fost frumoasă, dar s-a menținut rece dimineața și noaptea în majoritatea zonelor; în schimb valorile termice diurne au continuat să crească și s-au situat în jurul normelor perioadei și local, în special în estul țării, peste acestea. Cerul a fost variabil în Dobrogea și senin în celelalte regiuni, iar vântul a suflat slab și moderat. Mai este strat de zăpadă în zona montană înaltă unde măsura, în platformele stațiilor meteorologice, până la 75 cm în Munții Bucegi. Temperaturile maxime s-au încadrat între 9 grade la Târnăveni și Întorsura Buzăului și 16 grade la Băile Herculane; la ora 6.00, valorile termice erau cuprinse între -7 grade la Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe (CV) și Toplița și 7 grade la Mahmudia. Spre dimineață, s-a produs brumă pe suprafețe extinse în Transilvania și Maramureș și local în restul regiunilor, exceptând Dobrogea unde s-a semnalat izolat, iar pe spații mici a fost și îngheț la sol.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă, dar s-a menținut rece dimineața și noaptea; în schimb valorile termice diurne au continuat să crească și s-au situat ușor peste normele perioadei. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 14 grade la Afumați și Băneasa și 15 grade la Filaret; la ora 6.00, se înregistrau -3 grade la stația meteo Băneasa și 2 grade la Afumați și Filaret. Spre dimineață, în zona periurbană s-a produs brumă.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 21.03.2025, ora 09.00 – 22.03.2025, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor continua să crească în cea mai mare parte a țării, astfel că se vor situa peste mediile multianuale specifice datei, însă dimineața și noaptea va fi în continuare rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar cele minime între   -6 și 6 grade, mai scăzute, spre -9 grade în estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea va fi brumă în centrul teritoriului și pe arii mai restrânse în rest, iar izolat se va semnala îngheț la sol. Pe areale foarte mici vor fi condiții de ceață.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice vor continua să crească, astfel că cele diurne se vor situa peste mediile multianuale specific datei, însă dimineața și noaptea va fi mai rece decât în mod normal. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 17 grade, iar cea minimă de -1...3 grade. Dimineața vor fi condiții de brumă.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 20.03.2025, ora 20.00 - 24.03.2025, ora 20.00

TABEL RISCURI DE AVALANŞE

| Masive: | PESTE 1800 m | SUB 1800 m |
| --- | --- | --- |
| MUNŢII FĂGĂRAŞ | RISC MODERAT (2) | RISC REDUS (1) |
| MUNŢII BUCEGI | RISC MODERAT (2) | RISC REDUS (1) |
| Munţii Parâng-Şureanu | RISC MODERAT (2) | petice |
| Munții Țarcu-Godeanu | RISC REDUS (1) | petice |
| MUNȚII RODNEI- | RISC MODERAT (2) | petice |
| CĂLIMANI BISTRIȚEI- Ceahlau- CĂLIMANI | RISC MODERAT (2) | petice |
| Munții Vlădeasa – Muntele Mare, Gilău | petice | petice |

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor :

- Temperaturi în creștere, zăpadă umedă.

CARPAȚII MERIDIONALI - FĂGĂRAȘ, BUCEGI, RISC MODERAT (2)

La peste 1800 m: în partea superioară a stratului se întâlnește stratul de zăpadă recent acumulat, ce mai are pe alocuri grosimi de peste 10 cm și care s-a umezit ușor de la insolație și de la creșterea de

temperatură din ultimele ore. Alternanța temperaturilor diurne, pozitive, cu cele nocturne, negative, va duce la formarea unor cruste de gheață la suprafața stratului la primele ore ale dimineții. În profunzime se întâlnește zăpada mai veche, umezită și parțial înghețată. În apropierea crestelor regăsim unele plăci de vânt, mai ales pe versanții sudici. Pe fondul temperaturilor în creștere și al insolației, pot apărea curgeri pe tot intervalul estimat, în special pe pantele cu acumulări mai consistente.

Pe anumite pante stratul recent-depus de zăpadă e incomplet stabilizat, iar declanșarea avalanșelor, în general de dimensiuni mici și izolat medii, va fi posibilă atât spontan, pe pantele mai înclinate, cât și la supraîncărcări ale stratului, prin angrenarea stratului recent-depus sau prin ruperea plăcilor de vânt din zona crestelor - RISC MODERAT (2).

Ninsori importante s-au semnalat și la altitudini mai mici de 1800 m, local de peste 10-15 cm, în general peste sol, stratul vechi de zăpadă fiind în mare parte topit sub această altitudine. Stratul s-a redus însă semnficativ în ultimele 24 de ore. Pe anumite pante sau văi pot apărea unele avalanșe de mici dimensiuni - RISC REDUS (1).

CARPAȚII MERIDIONALI - PARÂNG-ȘUREANU, MASIVUL RODNEI și CĂLIMANI, BISTRIȚEI CEAHLĂU - RISC MODERAT (2)

CARPAȚII ORIENTALI  - ȚARCU – GODEANU, - RISC REDUS (1).

La peste 1700 m stratul cu rezistență redusă, acumulat în ultimele zile, e relativ redus, pe alocuri de 5..10 cm, fiind depus peste zăpada veche și înghețată. În apropierea crestelor se întâlnesc unele plăci subțiri de vânt. Sub acțiunea insolației și a temperaturilor diurne în creștere, de valori pozitive, pot apărea unele curgeri. La supraîncărcări ale stratului se pot declanșa unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada proaspătă sau plăcile vânt din zona crestelor, îndeosebi pe pantile înclinate - RISC MODERAT (2).

În masivul Țarcu stratul e discontinuu și la altitudini de peste 1700 m, iar riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni e RISC REDUS (1).

La altitudini mai mici de 1700 m ninsorile au fost în general slabe, stratul vechi de zăpadă fiind în mare parte topit sub altitudinea de 1700 m. Pe fondul creșterii temperaturilor diurne și al insolației, pe anumite pante sau văi apropiate de altitudinea de 1700 m pot apărea în cazuri izolate curgeri nesemnificative.

MUNȚII VLĂDEASA, MUNTELE MARE

La suprafață mai întâlnim câțiva centimetri de zăpadă proaspătă, dar vremea în încălzire și insolația vor duce la topirea parțială a stratului de zăpada și la umezirea lui. Pe fondul temperaturilor negative din cursul nopților și dimineților se vor mai forma cruste temporare de gheață. Pe anumite pante sau văi, pot apărea unele curgeri nesemnificative.

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE:

Vremea a fost rece pentru această dată, cu temperaturi în creștere în cursul zilei de astăzi. Cerul a fost noros în cursul nopții de 17/18 martie, când în toate masivele a nins, iar în cursul zilei de 18 în special în Carpații Meridionali, unde a continuat să ningă, devenind variabil, spre senin în zilele de 19-20 martie. Cantități de precipitații au fost moderate, depășind pe alocuri 10...15 l/mp în Carpații Meridionali și Orientali și izolat de 20 l/mp pe rama nordică a Carpaților Meridionali, acolo unde și stratul de zăpadă a înregistrat creșteri mai importante. Vântul a prezentat intensificări temporare asociate ninsorilor în întreaga arie montană, care au atins 50-70 km/h în toate masivele, viscolind ninsoarea, și 70-90 km/h în zonele înalte, iar ulterior doar intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele înalte, în special din masivele estice și sud-estice. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

La data de 20.03.2025, la ora 14.00, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpaţii Meridionali: 75 cm la Vf. Omu, 54 cm la Bâlea-Lac, 9 cm la Păltiniș, 6 cm la Sinaia, 12 cm la Vf. Țarcu.

Carpaţii Orientali: 69 cm la Vf. Călimani, 65 cm la Ceahlău-Toaca, 46 cm la Vf.Lăcăuți, 27 cm la Iezer, 18 cm la Penteleu, 4 cm la Bucin.

Carpaţii Occidentali: 8 cm la Vf.Vlădeasa, petice la Stâna de Vale și Semenic.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 20.03.2025 – 24.03.2025, ora 20.00

Vremea se va încălzi treptat, cu temperaturi în creștere ușoară de la o zi la alta. Cerul va fi mai mult senin în primele 48 de ore ale intervalului și va prezenta înnorări temporare din partea a doua a zilei de 22 martie, după-amiaza în masivele vestice, iar spre seară și în rest, înnorări care vor persista până la sfârșitul intervalului. Local se vor semnala ploi la altitudini joase și precipitații mixte în zonele mai înalte. Lapoviță și ninsoare se va semnala în cursul nopții de 22/23 martie local la peste 1600 m, duminică trecător la peste 2000 m, iar luni doar în zona crestelor. Vântul va sufla slab și moderat în primele 48 de ore, cu ușoare intensificări doar în zona crestelor, iar în ultimele zile va avea intensificări de 50-70 km/h în toate masivele, din sector predominant sudic, cu rafale ce vor atinge trecător 70-90 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentali. Trecător va fi ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 20.03.2025, ora 20.00 - 24.03.2025, ora 20.00:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -7…-2 grade în primele 3 zile, -3..2 în dimineața de luni, 24 martie.

temperaturi maxime: în creștere graduală de la -2… 5 grade spre 3 … 8 grade spre finalul intervalului.

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în creștere graduală de la -4… 0 grade spre -1 … 5 grade spre finalul intervalului.

temperaturi maxime: în creștere graduală de la 4… 10 grade spre 8 … 13 grade spre finalul intervalului.

Vânt la peste 2000 m: intensificări de 30-40 km/h în primele 48 de ore, apoi de 70-90 km/h din sector sudic.

Izoterma de 0 grade: în creștere lentă de la 1500-1800 m la 2000-2500 m.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanşe:

RISC FOARTE MARE - cod roşu (5) ■- Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) – cod roşu (4) ■ - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1) ■: stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite

  - Pe râurile interioare

A.B.A. Buzău-Ialomiţa monitorizează în continuare prezenţa fenomenului de infiltraţie a apei sărate în albia pârâului Slănic. Se monitorizează din punct de vedere calitativ atat apele evacuate din Salina Slănic cât şi râurile: Slanic, Vărbilau şi Teleajen, din jud. Prahova (legat de fenomenul de diapirism) şi tasare a solului din zona orasului Slanic-Prahova, ca urmare a infiltraţiilor de apă sărată din Mina Victoria, din data de 12.06.2024.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de 19.03.2025, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nici o staţie de monitoring a calităţii aerului din teritoriu.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

RNP, Direcția Silvică Mehedinti, informează despre stingerea unui incendiu de litieră de pădure, de foioase, izbucnit în data de 19.03.2025, ora 16:30, care a afectat circa 3,7 hectare, în zona localitatii Imoasa, jud. Caras Severin, în Ocolul Silvic Corcova, zonă de deal. Incendiul a fost stins în data de 19.03.2025, ora 18:00, prin intervenția a 3 personal silvic cu 1 mijloc de transport, saci cu apa si lopeti. Cauza incendiului este datorita curatirii vegetatiei cu utilizarea focului in loc deschis. S-au inregistrat pagube de circa 2000 bucati puieti, in valoare de 5576 lei.

ARBDD informează despre stingerea incendiilor de vegetație (stuf) din zona:

- între canal Gâscova- canal Dunavăț- canal Dranov, județul Tulcea, districtul ecologic Murighiol-Sf. Gheorghe, izbucnit în data de 19.03.2025, ora 14.30, s-a stins de la sine, in data de 20.03.2025, ora 02.30. A ars cca 150 ha vegetatie uscata, stuf, zalog. Nu se cunosc cauzele declansatoare. Nu s-au inregistrat mortalitati la speciile de pasari, mamifere si reptile.

- zona Nord lac Gorgova, județul Tulcea, districtul ecologic Murighiol-Sf. Gheorghe, izbucnit în data de 18.03.2025, ora 11:00, s-a stins de la sine, in data de 20.03.2025, ora 06.30. A ars cca 400 ha vegetatie uscata, stuf, papura. Nu se cunosc cauzele declansatoare. Nu s-au inregistrat mortalitati la speciile de pasari, mamifere si reptile.

- zona nordul lacului Isac, pe raza UAT Murighiol, județul Tulcea, districtul ecologic Murighiol-Sf. Gheorghe, izbucnit în data de 18.03.2025, ora 18:40, s-a stins de la sine, in data de 20.03.2025, ora 03.00. A ars cca 150 ha vegetatie uscata, stuf, papura. Nu se cunosc cauzele declansatoare. Nu s-au inregistrat mortalitati la speciile de pasari, mamifere si reptile.

ARBDD informează despre izbucnirea unor incendii de vegetație (stuf si papura) în zona:

- malul de nord al lacului Sinoe, perdeaua de stuf a lacului, extravilanul UAT Istria, jud. Constanta, izbucnit in data de 20.03.2025, ora: 14.00, direcția de propagare a incendiului: S-N;

- nordul Brațului Sulina, în apropierea zonei Prospect a orașului Sulina, Districtul ecologic Sulina, jud. Tulcea, izbucnit in data de 20.03.2025, ora: 14.00, direcția de propagare a incendiului: S-N;

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 19.03.2025 – 20.03.2025 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) precizează referitor la incidentul care a avut loc în data de 14.02.2025, ora 01:20, la Cernobîl, după ce o dronă a lovit învelișul din beton care protejează rămășițele Reactorului 4 al fostei centrale nucleare, din Ucraina, nu reprezintă un pericol pentru România. Se precizează că Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și coordonată de ANPM, monitorizează permanent evoluția radioactivității mediului la nivel național, iar valorile înregistrate după acest eveniment se situează în limitele obișnuite, specifice acestei perioade.

- În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

A.B.A. Olt: Jud. Braşov:

Se aplică Planul de restricții și folosirea apei în perioade deficitare, pentru Compania Apă sector Rupea și Brașov (pr.Valea Mare, pr.Tarlung), SC Lehoczky SRL și Călărețul SRL (R.Olt).

A.B.A. Argeş-Vedea: Judeţul Braşov:

S.G.A. Braşov informează că la Compania APA Braşov S.A. s-a anunţat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Târlung cu 450 l/s şi începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Harman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brasov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

Notă: ABA Argeş-Vedea informează că începând cu data de 20 mai 2024 la barajul Văcărești – de pe râul Dâmbovița, au fost demarate lucrările de decolmatare a frontului barajului, în vederea măririi capacității de tranzitare a debitelor mari prin șenalul de scurgere a apelor mari.

Aceste lucrări necesită scăderea controlată a nivelului în lacul de acumulare la 235.00 mdMN, începând cu data de 20 mai 2024 a fost oprită CHE Văcărești – r. Dâmbovița, fiind deschisă vana plană priza capitală pentru evacuarea unui debit de 5 mc/s.

În secțiunea NH Brezoaiele, debitul r. Dâmbovița va fi suplimentat cu 1.0 mc/s – derivația Mircea Vodă (Ilfov – Dâmbovița).

Pe perioada efectuării acestor manevre exista posibilitatea cresterii turbiditatii apei evacuata in aval de lacul de acumulare Vacaresti – r. Dambovita si tranzitata pana in sectiunea NH Brezoaiele.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa

- din data de 18.09.2024 se mentine faza de atentionare/avertizare pe sectorul 1 rau Buzau - varsare – P.H. Banita;

- din data de 06.09.2024 se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 2 rau Buzau - intre P.H.  Banita - P.H.  Magura;

- din data de 05.06.2024 se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 3 rau Buzau – P.H. Magura – izvor;

A.B.A. Prut-Bârlad

-date privind aplicarea sau nu a "planului de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare":

Jud. Iași:

- Se menține situația de restricții și încetarea livrării apei în alimentarea cu apă pentru piscicultură la următoarele folosințe:

* S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iași si S.C. CC & PES S.R.L. Iași r. Miletin – acumulare Hălceni.

* S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – acumulare Pârcovaci.

Jud. Vaslui:

- Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui care se alimentează cu apă brută pentru populație și industrie din acumularea Solești.

- Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui care se alimentează cu apă brută pentru populație şi industrie din acumularea Puşcaşi.

A.B.A. Someş-Tisa – judeţul Maramureş

Din cauza perioadei de secetă prelungită, în localităţile Şomcuta Mare (cu satele aferente), Vişeu de Sus şi Târgu Lăpuş (cu satele aferente), cantitatea de apa brută la sursă s-a diminuat considerabil, fiind necesară introducerea de restricţii şi anume:

- pentru localităţile Vişeu de Sus şi Târgu Lăpuş se intră în treapta I de restricţii, respectiv se reduce consumul de apă cu cel puţin 10%, iar pentru localitatea Şomcuta Mare se intră în treapta II de restricţii, respectiv se reduce consumul de apă cu cel puţin 25%.

- În urma situaţiei hidrometeorologice înregistrate în perioada iulie - 21.08.2024 (pentru seceta hidrologică), localitatea Vişeu de Jos (Zona Podurile Zvaski), a semnalat apariţia fenomenului de secetă (fântâni secate), cu efect asupra unei populaţii de circa 100 locuitori, Sighetul Marmaţiei, strada Şugău (fântâni secate 150).

- Din cauza perioadei de seceta prelungita, în localitatile Somcuta Mare (cu satele aferente) si 
Târgu Lapus (cu satele aferente), cantitatea de apa bruta la sursa, este diminuata 
considerabil, fiind necesara mentinerea de restrictii si anume: se intra în treapta I de restrictii, respectiv se reduce consumul de apa cu cel putin 10%.

A.B.A. Crişuri

Captarea Criscior, pentru Apa Prod Deva SA filiala Brad, a intrat în Faza de Atenţie conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare in Bazinul Crişuri pentru intervalul 2021-2025.

Notă: ABA Argeş-Vedea informează că la data de 10 octombrie 2024, urmare a unui incident la CHE Lerești, aceasta a devenit indisponibilă pentru o perioadă mai lungă de timp. În vederea asigurării volumelor de apă necesare pentru operatorul regional de apă EDILUL CÂMPULUNG, începând cu data de 10 octombrie 2024 ora 15.00 a fost deschisă 7 cm vana segment de la golirea de semiadâncime a barajului Râușor pt. evacuarea unui debit de aproximativ 2,0 mc/s.  În data de 16 octombrie 2024 a fost închisă total vana segment de la golirea de semiadâncime, fiind deschisă total golirea de by-pass pentru evacuarea unui debit de aproximativ 1,5 mc/s. Debitul deversat din acumularea Râuşor este dirijat din polderul Pojorâta spre polderul Lerești, unde este situată priza de alimentare a EDILUL CÂMPULUNG. În această perioadă de timp, până la repunerea în funcțiune a CHE Lerești, CHE Voinești va funcționa doar pentru menținerea nivelului constant în polderul Lerești.

A.B.A. Dobrogea Litoral

La data de 20.03.2025 fl.Dunărea în Secțiunea Cernavodă a înregistrat un debit de 929 mc/s, respectiv un nivel  de -8 cm.

În acest sens se trece la încetarea aplicării fazei de atenționare / avertizare la folosințele care se alimentează   cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE