- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 23.06.2022, ora 08.00 – 24.06.2022, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 24.06.2022, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor și Mureșului unde au fost în ușoară scădere.

Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din Banat.

Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-60%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Olt, Siret (exceptând cursurile superioare ale Buzăului și Trotușului), Prut, bazinul superior al Argeșului și cursul superior și inferior al Timișului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare.

Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele deal și munte din jumătate de nord – est a țării datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.06.2022 – 24.06.2022 a fost în scădere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scӑdere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 23.06.2022, ora 09.00 – 24.06.2022, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne s-au situat în jurul mediilor caracteristice datei în cea mai mare parte a țării. Cerul a fost variabil, cu înnorări în est și nord-est, iar în prima parte a intervalului și în sud-vest și sud. Au fost averse slabe local în Banat și Oltenia și izolat în Crișana, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări în extremitatea de est și sud-est a teritoriului, rafale de până la 55...60 km/h, precum și pe crestele Carpaților Meridionali, până la 65...70 km/h. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade la Suceava și 29 de grade la Drobeta-Turnu Severin, București-Băneasa, Buzău, Ianca, Sânnicolau Mare, Săcuieni, Urziceni, Arad, Ploiești și Chișineu-Criș, iar la ora 06 se înregistrau temperaturi între 4 grade la Miercurea Ciuc și 21 de grade la Constanța, Constanța-dig și Focșani.

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a menținut predominant frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil, cu unele înnorări după-amiaza, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Filaret și Afumați și 29 de grade la Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau 12 grade la stația meteo Băneasa și 15 grade la Filaret și Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 24.06.2022, ora 09.00 – 25.06.2022, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, iar în rest se va menține apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua în jumătatea de nord-est a teritoriului, unde pe alocuri, cu precădere la munte, vor fi averse slabe, iar spre sfârșitul intervalului, cu totul izolat și în extremitatea vestică. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în prima parte a intervalului în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 25 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 20 grade, mai scăzute în depresiuni.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai ales la începutul intervalului, dar probabilitate de ploaie redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 14...17 grade.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

  - Pe râurile interioare

ABA Argeş-Vedea revine cu informaţii suplimentare referitoare la urmările incendiului produs ca urmare a propagării unui incendiu de pe DN23, din data de 09.06.2022, ora 20:00, de pe amplasamentul unui operator, o societate  ce depoziteaza deseuri periculoase, SC Enviro Eco Business SRL, din zona localităţii Bradu, judeţul Argeş, care a cuprins intreaga fabrica si peste 5000 mp zona imprejur, unde o cantitate necunoscută de substanţe periculoase dintr-un depozit de substanţe periculoase, s-a descărcat într-un canal care deversează prin intermediul pârâului Neajlovel 1, afluent de stânga al râului Neajlov, în râul Argeş, în jud. Giurgiu.

- Pe canalul râului Rogoz, în aval s-a decolmatat si curăţat  folosind autovidanja si manual in jur de 50 m. A rezultat apa uzată 6 mc, pământ 500 kg. S-a actionat şi in zona centrului de piese Oarja.

- În cursul zilei de 23.06.2022 s-a continuat decolmatarea si curatarea cu buldoexcavatorul la podetul din DC503.

- Din data de 16.06.2022, pe cursul râului Neajlovel sunt montate baraje absorbante de către FIR SGA Argeș în următoarele secțiuni, acestea fiind verificate permanent si schimbate atunci cand sunt imbibate :

- -	Secțiunea 1 : Zona Martur / Piese de Schimb DACIA RENAULT – 3 secțiuni de baraje (aproximativ 5 km aval de zona incendiului);

- -	Secțiunea 2 : Zona Coșeri – 2 secțiuni de baraje (aproximativ 11 km aval de zona incendiului);

- -	Secțiunea 3 : Zona Gruiu – 1 secțiune de baraje – secțiune nouă montată în data de 16.06.2022 (aproximativ 14 km aval de zona incendiului).

  - Pe Marea Neagră

GNM-CJ Constanta informează despre o poluare a acvatoriului portuar de la Midia Marine Terminal SRL, jud. CT, in data de 23.06.2022, ora 11:34, ca urmare a incarcarii cu motorina a barjei Dobra, s-a scurs circa 100 litri motorina, pe punte si o cantitate redusa in apa Marii Negre. S-a stopat scurgerea ca urmare a opririi incarcarii barjei. S-a amenajat un baraj de protectie si de retinere. S-a aplicat absorbant pentru neutralizarea irizatiilor. Nu au fost victime si niciun risc de incendiu. Fenomenul este minor.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 22.06.2022, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nici o staţile din teritoriu, cu excepţia staţiei cu indicativul:

- B-9, B-12, B-14 (municipiul București),

- B-30 (comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov),

- DJ-2 (municipiul Craiova).

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

GNM-CJ Giurgiu şi APM Giurgiu informează ca in data de 23.06.2022 ora 10:50, a avut loc o poluare a solului, in zona comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu, la circa 5km de statia de pompare Cartojani, la conductele de transport titei ale Conpet SA. Cauza posibila coroziune a conductei. Suprafata afectata cca 60 mp sol cultivat cu floarea soarelui. Se va ecologiza zona de catre o societate specializata.

Garda Forestieră Focşani, Direcţia Silvică Buzău, OS Cislău, informează despre un incendiu de litieră, cu autor neindentificat, izbucnit in data de 21.06.2022, ora 14:10, care a afectat 0,1 ha, fond forestier de Stat, in zona com. Patarlagele, jud. Buzău. Incendiul a fost stins în aceeaşi zi, 21.06.2022, ora 16:00, prin intervenţia a 3 personal silvic, 5 pompieri militari, 5 pompieri voluntari, 5 cetăţeni, cu unelte specifice, vermorele, mături, lopeţi, bidoane cu apă, cu un ATV ISU. Cauza incendiului este propagare din teren agricol învecinat.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 22.06.2022 – 23.06.2022 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

În urma incendiului de la centrala nucleară Zaporojie, Ucraina, din data de 05.03.2022, monitorizarea permanentă derulată până la acest moment de către Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), coodonată de Laboratorul Național de Referință Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) nu a semnalat creșteri ale radioactivității mediului. Valorile înregistrate sunt normale pentru această perioadă şi nu prezintă un risc pentru mediu sau populaţie.

LNRR-ANPM a identificat și analizat diverse scenarii de monitorizare a radioactivității mediului, coroborate cu posibila evoluție a situației actuale pe plan geopolitic. Aceste scenarii au directă aplicabilitate în modul de răspuns al RNSRM în situații de urgență, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

Datele staţiilor automate sunt disponibile online pe site-ul ANPM, respectiv pe platforma EURDEP (European Radiolocical Data Exchange Platform), site-ul comisiei Europene.

4. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

- A.B.A. Prut-Bârlad: În judetul Vaslui: se menţin prevederile „Planului de restricţii şi folosire a apei in perioade deficitare”, astfel: * treapta a III-a - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Soleşti.

-	Judetul Iasi: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la

folosintele: * S.C. PISCICOLA S.RL. Iasi, S.C. Noralex S.A. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Miletin – ac. Halceni corespunzător treptei a III-a de aplicare a restrictiilor.

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

- ABA Mureş informează că începând cu data de 23.06.2022, orele 06,00,  ApaProd Hunedoara  a trecut la alimentarea cu apa din acumularea Cincis, in vederea remedierii avariei pe sursa principala de alimentare cu apa Hobita/r.Barbat.

6. Blocaje pe cursurile de apă :

ABA Siret, revine cu  cu urmatoarele precizari referitor la evenimentul din data de 09.06.2022, ora 14:15, produs pe DJ 207 A, loc. Lutca, com. Sagna, jud. Neamţ:

- podul de pe DJ 207 A este prabusit in totalitate in albia raului Siret, acesta nu blocheaza momentan scurgerea apei (debitul raului Siret in sectiunea Nicolae Balcescu-aval pod, este de 22,7 mc/s), circulatia este redirecţionată pe o variantă ocolitoare;

- în Provesul Verbal de constatare din data de 10.06.2022, intocmit de Comisia mixta constituita prin ordinul prefectului, nr. 223/09.06.2022, s-a dispus CJ Neamt efectuarea in regim de urgenta de expertize tehnice (a proiectului de executie a lucrarilor executate, a modului de respectare a proiectului si reglementarilor tehnice) si stabilirea conditiilor de dezafectare a podului;

- SGA Neamţ a atentionat CJ Neamt privind luarea masurilor de degajare a albiei raului Siret, avand in vedere ca podul prabusit este obstacol in albie si poate bloca scurgerea apei la debite mari;

- SGA Neamţ a informat CJSU Neamţ, ISUJ Neamţ şi CLSU Sagna, pentru monitorizarea zonei şi avertizarea riveranilor în cazul creşterii debitului râului Siret în zonă;

Menţionăm că  prognoza hidrologică de scurtă durată emisă de INHGA, nu prevede creşteri  semnificative de debite pentru perioada următoare.