- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

ÎN INTERVALUL 27.05.2022, ora 08.00 – 28.05.2022, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 28.05.2022, ora 07.00

RÂURI

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Mureşului, Timișului și Trotușului unde vor fi în creștere datorită propagării.

Sunt posibile creşteri izolate de debite şi niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, centrul și nordul țării, ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, temporar accentuate, mai însemnate cantitativ, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Arieș, Cerna, Jiu, cursurile superioare ale Crișurilor, Timișului, Argeșului, afluenții de stânga ai Mureșului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de averse.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide, precum şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul și sudul țării precum și în zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.05.2022 – 28.05.2022 a fost staţionar, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 mc/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 27.05.2022, ora 09.00 – 28.05.2022, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea a fost caldă. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare și averse - ziua cu totul izolat în nord-vest și în sud-est, iar noaptea local în vest și sud-vest unde pe alocuri au fost descărcări electrice. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, în nord-vest și pe arii restrânse în estul teritoriului. Temperaturile maxime s-au încadrat între 19 grade la Mangalia și 32 de grade la Calafat, iar la ora 06.00, valorile de temperatură se încadrau între 5 grade la Întorsura Buzăului și 20 de grade la Oravița.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost caldă. Cerul a fost variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Afumați și Băneasa și de 29 de grade la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 12 grade la Băneasa, 13 grade la Afumați și 15 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 28.05.2022, ora 09.00 – 29.05.2022, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

În vestul, centrul, nordul și nord-estul ţării, valorile termice vor scădea față de ziua anterioară, cerul va fi mai mult noros, iar local vor fi averse. În restul teritoriului, vremea se va menține caldă, însă din a doua parte a zilei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată care se va manifesta prin înnorări, frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări ale vântului, și pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, pe arii restrânse acestea depășind 15...20 l/mp și izolat 30 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 32 de grade, iar cele minime între 8 și 17 grade.

LA BUCUREŞTI

Vremea se va menține caldă, însă din a doua parte a zilei gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin accentuarea temporară a înnorărilor, frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări ale vântului, posibil vijelii și grindină. Temperatura maximă Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade.

4. Buletin nivometeorologic valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic)

la altitudini mai mari de 2000m.

- Evoluția stratului de zăpadă și a riscului de avalanșă:

Topire accelerată a zăpezii.

Tabel cu riscurile la avalanşă pe masivele din România – Carpaţii Meridionali

| Masive: | PESTE 2000 m |
| --- | --- |
| FĂGĂRAŞ | Arii discontinue |
| BUCEGI | Arii discontinue |
| PARÂNG - ȘUREANU | Arii discontinue |
| ȚARCU – GODEANU | Arii discontinue |

1.a.: Evoluția vremii în ultimele zile

Vremea a fost relativ caldă și a plouat sub formă de averse. Vântul a prezentat intensificări temporare, până la tare.

Stratul de zăpadă a continuat să scadă accelerat. Zăpada care mai persistă pe firul văilor și în depozitele mari formate în cursul iernii este puternic tasată şi umezită. La majoritatea stațiilor meteorologice stratul de zăpadă este discontinuu, exceptând zonele mai înalte din Făgăraș și Bucegi, unde se mai întâlnesc troiene de zăpadă mai consistente.

1.b. Evoluția riscului de avalanșă

CARPAŢII MERDIONALI: MUNȚII FĂGĂRAȘ, MUNȚII BUCEGI, PARÂNG-ȘUREANU, ȚARCU-GODEANU

- arii discontinue la peste 2000m

Zăpada va continua să se topească accelerat, depozitele încă însemnate care mai persistă îndeosebi în Munții Bucegi și Făgăraș, pe versanții umbriți, vor diminua, iar stratul va deveni discontinuu în majoritatea zonelor. Cu totul izolat, din zonele adăpostite unde au rămas depozitele mai mari de zăpadă, se mai pot desprinde bulgări sau bucăţi de zăpadă umedă.

1.b. Prognoza vremii în intervalul următor

În zilele ce urmează, vremea va deveni în general instabilă. Cerul, variabil în cursul zilei de vineri, va prezenta apoi înnorări temporar accentuate. Se vor semnala ploi cu caracter de aversă, ce vor fi însoţite de descărcări electrice și izolat de grindină. Cantitățile de apă cumulate vor fi însemnate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în cursul averselor, mai susținute în zonele înalte. Se va semnala trecător ceaţă, îndeosebi în zonele de creastă.

Notă: Aceasta este ultima informare nivometeorologică din sezonul de iarnă 2021-2022, pe care îl considerăm încheiat.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

  - Pe râurile interioare

- ABA Siret-Bacău revine cu informaţii suplimentare referitoare la poluarea accidentală cu ape uzate din data de 26.05.2022, în zona mun. Oneşti pe malul drept al râului Trotuş (între podul rutier şi podul CF) aval postul hidrometric Oneşti, unde dintr-o evacuare pluvială curgea o substanţă de culoare albă. Au fost prelevate probe de apă de personalul de la ABA Siret şi UAT Oneşti.

Referitor la rezultatul analizelor fizico-chimice a probelor de apa prelevate din sectiunile (conform tabel alaturat):

1.Rau Trotus din canalul de evacuare ape pluviale;

2.Rau Trotus amonte confluenta cu canalul pluvial la cca. 50 m;

3.Rau Trotus aval confluenta cu canalul pluvial la cca. 50 m;

4.Rau Trotus intre pod rutier si pod C.F.R. aval 200 m p.h. Onesti, mal drept - conducta de evacuare ape pluviale;

5.Rau Trotus intre pod rutier si pod C.F.R. aval 150 m p.h. Onesti, mal drept - amonte 50 m;

conducta de evacuare ape pluviale;

6.Rau Trotus intre pod rutier si pod C.F.R. aval 250 p.h. Onesti, mal drept - aval 50 m conducta de evacuare ape pluviale;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pH          CCO-Cr       Amoniu         Dioxid de             Azotat         Detergenti        Suspensii    Reziduu fix    Fosfor      Cloruri   	Calciu			    		  azot                                 				           total         total

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

(unit.pH)   (mg/l)      (mg N-NH4/l)   (mg/l NO2)         (mg/l NO3)    (mg/l)               (mg/l)           (mg/l)           (mg/l)       (mg/l)         (CaO mg/l)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   7.7         100.7              0.112            0.230           2.530             1.144               95.2             268             0.39                41.9         49.8

2.   8,5	    10,69               4,882	  0,075	        1,443	   0,05	         7,6	             505            0,004	           135	-

3.   8,5	    14,48	            0,102            0,057            2,013             0,089	        20,4	             280            0,008	           143	-

4.   7,6	    453,9	           11,91	  0,049	         2,033	 2,688	         122	             280            1,03	           38,8         46,5

5.   8,0	    11,18	            0,119	  0,049	        1,258               0,125	          22	            515             0,004	           133             -

6.   7.6         558.3              7.519          0.046            2.296               2.181               203           320            0.76                  50.3            -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- În urma analizării probelor de apă prelevate la data de 26.05.2022 și a rezultatelor obținute se constată următoarele:

- Din primele trei probe recoltate de biroul Hidrologie Onești -ABA Siret, rezultă că apa uzată evacuată prin conducta de ape pluviale aparținând UAT Onești nu se încadrează în limitele HG188/2002, cu modificările și completările ulterioare NTPA 001, la indicatori CCO-CR, NH4, detergenți, râul Trotuș în secțiunile monitorizate se încadrează în clasa a V-a de calitate.

- Din probele recoltate ulterior în prezența SGA Bacău, se constată o diminuare o concentrațiilor la indicatorii analizați, constatându-se ca apele uzate evacuate prin conducta de canalizare pluvială, prezintă depășiri față de NTPA 001, la indicatorul detergenți, iar râul Trotuș încadrându-se în clasa a II-a de calitate.

- Reprezentanți ai SGA Bacău, GNM-CJ Bacău, UAT Onești, R.A.J.A. Constanța, vor continua investigațiile în vederea depistării eventualelor racorduri ilegale la conducta de evacuare  ape pluviale.

- Au fost informate: G.N.M.-C.J. Bacău și I.S.U. Bacău.

  - Pe Marea Neagră

ABA Dobrogea-Litoral şi GNM-CJ Constanţa revin cu informaţii suplimentare referitoare la scufundarea de la data de 10.05.2022, la ora 16:45, a unei barje sub pavilion Germania (armator/proprietar Serbia), încărcată cu o cantitate de 1500 tone de antracit, s-a scufundat integral în dana 99 a portului Constanţa, judeţul Constanţa, din cauze necunoscute până în prezent.

Barja nu era dotată cu sistem propriu de propulsie. Nu au fost înregistrate victime. La momentul inspecţiei la faţa locului, pe suprafaţa apei Mării Negre s-au observat uşoare irizaţii. S-au montat baraje limitatoare prin intermediul navei Depol a CN APM Constanţa.

În urma finalizării analizelor pentru probele de apă prelevate din acvatoriul danei 98 port Constanţa, din zona barjei scufundate, se constată că indicatorii de calitate ai apei prezintă valori caracteristice secţiunilor monitorizate de către ABADL în zona Danelor din Portul Constanta în anul 2021, neînregistrându-se modificări la indicatorii analizaţi.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

APM Timiş informează că s-a produs o poluare accidentală a aerului atmosferic, cu o cantitate de aproximativ 6000 mc gaze au fost emise în atmosferă, într-un interval de timp de aproximativ 30 de minute la data de 25.05.2022, ora 17.15, cauzată de coroziunea colectorului de distribuţie gaze Calacea–Sânnicolau Mare, tronson 10 ” – zona Nerău, județul Timiș, aparținând EXPERT PETROLEUM.

S-a izolat tronsonul de colector avariat, la ora 17:45 şi au început lucrările de remediere. Suprafaţa afectată în urma reparaţiei colectorului este de 40 mp. Colectorul a fost remediat  cu forţe proprii prin montare şarnieră la data de 26.05.2022, ora 12:35.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de 26.05.2022, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nici o staţile din teritoriu, cu exceptia staţiilor de monitorizare cu următoarele indicative:

- B-12, Municipiul Bucureşti.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

Garda Forestieră Timişoara informează despre producerea unui incendiu de pădure, cu autor necunoscut, din cauze accidentale, de la data de 26.05.2022, ora 14:30, incendiul fiind stins în 26.05.2022, ora 20:30, prin intrervenţia a 10 personal silvic, 10 cetăţeni, 4 pompieri militari cu o autospecială de pompieri, în zona OS Berzasca, DS Caraş-Severin, UP VIII Sirina Nord, zona loc. Berzasca, jud Caraş-Severin, zona de deal, arboret de vârsta 80 ani, fiind afectată suprafaţa de 0,8 ha, de litieră.

Garda Forestieră Râmnicu-Vâlcea informează despre producerea unui incendiu de pădure, cu autor necunoscut, ca urmare a neglijenţei în utilizarea focului deschis,  de la data de 26.05.2022, ora 12:00, incendiul fiind stins în 26.05.2022, ora 14:00, prin intrervenţia a 2 personal silvic, 5 cetăţeni, 8 pompieri militari şi 8 pompieri civili, cu 2 mijloace de intervenţie, în zona OS Corabia, DS Olt, UP VII Perdele, zona loc. Ianca, jud. Olt, zona de câmpie, arboret de vârsta 21 ani, fiind afectată suprafaţa de 0,43 ha, de litieră.

APM Timiş informează că s-a produs o poluare accidentală a 6 mp sol, cu o cantitate de aproximativ 50 litri apă sărată de zăcământ și 10 litri de țiței, la data de 24.05.2022, ora 19.20, ca urmare a coroziunii Colectorului bloc PC 1 Varias – Parc 2 Varias, tronson 6", jud. Timiş, aparţinând de EXPERT PETROLEUM.

S-a izolat tronsonul de colector avariat, la data de 25.05.2022, la ora 09:35 şi au început lucrările de remediere. Suprafaţa afectată în urma scurgerii a fost curăţată prin decopertare cu forţe proprii rezultând o cantitate de aproximativ 0,6 mc sol contaminat. Solul contaminat a fost transportat şi depozitat la Punctul de colectare deşeuri periculoase situat la Depozit Satchinez urmând ca, de acolo, să fie preluat de către contractorul SC Stilo Evora SRL în vederea tratării şi eliminării prin depozitare.

S-a prelevat probă de sol dupa curăţirea zonei afectate, în vederea efectuării analizelor chimice la indicatorii TPH şi cloruri. Suprafaţa afectată în urma reparaţiei colectorului este de 15 mp. Colectorul a fost remediat  cu forţe proprii prin montare şarnieră, în data de 24.05.2022, ora 21:00.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 26.05.2022 – 27.05.2022 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

În urma incendiului de la centrala nucleară Zaporojie, Ucraina, de la data de 05.03.2022, monitorizarea permanentă derulată până la acest moment de către Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), coodonată de Laboratorul Național de Referință Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) nu a semnalat creșteri ale radioactivității mediului. Valorile înregistrate sunt normale pentru această perioadă şi nu prezintă un risc pentru mediu sau populaţie.

LNRR-ANPM a identificat și analizat diverse scenarii de monitorizare a radioactivității mediului, coroborate cu posibila evoluție a situației actuale pe plan geopolitic. Aceste scenarii au directă aplicabilitate în modul de răspuns al RNSRM în situații de urgență, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

Datele staţiilor automate sunt disponibile online pe site-ul ANPM, respectiv pe platforma EURDEP (European Radiolocical Data Exchange Platform), site-ul comisiei Europene.

4. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

- A.B.A. Prut-Bârlad: În județul Vaslui: se menţin prevederile „Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare”, astfel: * treapta a III-a - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Soleşti.

-	Județul Iași: Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la

folosințele:

* S.C. PISCICOLA S.RL. Iași, S.C. Noralex S.A. Iași și S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Miletin – ac. Hălceni corespunzător treptei a III-a de aplicare a restricțiilor.

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

DIRECȚIE DE COMUNICAR, TRANSPARENȚĂ ȘI IT