- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 30.12.2022, ora 08.00 – 31.12.2022, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 31.12.2022, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele superioare ale Vişeului, Izei, Turului, Lăpuşului, Someşului, Crişurilor şi Arieşului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.

Pe râurile din bazinul Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Vişeului, Izei, Turului, Lăpuşului, Someşului, Crişurilor şi Arieşului, debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Jiu, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, bazinul  superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Sucevei şi Prutului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, Rm. Sărat, Bârlad și pe afluenții Prutului.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente pe râurile din Moldova s-au menținut fără modificări importante, iar cele prezente în bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, au fost în restrângere, diminuare și eliminare.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 85 din 29.12.2022.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri și Mureș, unde vor fi în scădere.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente, vor fi în diminuare,  restrângere și eliminare.

Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din vestul, nord – vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 85 din 29.12.2022, până la ora 09:00.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.12.2022 – 31.12.2022 a fost în creştere, având valoarea de 7200 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Călărași – Tulcea și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Oltenița.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scadere (7100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele şi Cernavodă – Tulcea şi în creştere pe sectorul Zimnicea - Călărași.

2. Situația meteorologică în intervalul 30.12.2022, ora 09.00 – 31.12.2022, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au fost în creștere față de ziua anterioară îndeosebi în regiunile extracarpatice și s-au situat peste mediile specifice perioadei. Cerul a avut înnorări în vestul, nord-vestul, nordul și centrul țării, unde local a plouat, iar în rest a fost variabil. La munte, la altitudini mari, au fost precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Stratul de zăpadă era prezent local în zona montană înaltă și măsura, în platformele stațiilor meteorologice, până la 44...47 cm în Munții Călimani și Bucegi. Temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade la Brașov și 16 grade la Moldova Nouă, Bozovici, Pătârlagele și Mangalia, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între -2 grade la Bechet și Brașov și 10 grade la Caransebeș. Dimineața și noaptea, izolat în sud, sud-vest, vest și centru, s-a semnalat ceață.

Observație: de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 3 mesaje de atenționare cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate: 1 emis de către SRPV Sibiu, 1 emis de către SRPV Cluj și 1 emis de către CNPM pentru Muntenia.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă, iar valorile termice s-au situat peste cele specifice perioadei. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 11 grade la Filaret și 12 grade la Afumați și Băneasa, iar la ora 6 se înregistrau 2 grade la Băneasa, 3 grade la Filaret și 4 grade la Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 31.12.2022, ora 09.00 – 01.01.2023, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 8 și 14 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării și izolat mai ales în nordul Crișanei, Maramureș și în zonele montane aferente va ploua slab. În noaptea dintre ani, cerul va fi variabil și doar în zonele joase din centru, sud și est, probabilitatea pentru nebulozitate joasă sau ceață va fi ridicată. Minimele termice se vor situa peste normalul perioadei și vor fi cuprinse între -1 și 8 grade. Pe tot parcursul intervalului vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane, îndeosebi ale Carpaților Orientali.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar spre dimineață va crește probabilitatea de ceață. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

  - Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 29.12.2022, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nici o staţie din teritoriu, cu excepţia următoarelor staţii de monitoring:

B-9 mun. Bucuresti

B-27 com Afumati, jud. IF

B-28 com. Glina, jud. IF

B-30 oras Buftea, jud. IF

MS-2 mun. Targu Mures

MS-1 mun. Targu Mures

BV-6 oras Codlea

AB-2 mun. Sebes

BC-1 mun. Bacau

CJ-4 mun. Cluj Napoca

CJ-2 mun. Cluj Napoca

CJ-3 mun. Cluj Napoca

GR-1 mun. Giurgiu

GR-2 mun. Giurgiu

DJ-2 mun. Craiova

GJ-3 oras Turceni.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 29.12.2022 – 30.12.2022 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad: In județul Iași, se menține Treapta III de restrictii:

Judetul Botosani:

- Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosinta:

* S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la  sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei a III-a de restrictii.

- Se mentine Planul de restrictii in alimentarea cu apa - treapta a III-a, pentru A.N.I.F.  Filiala Teritoriala Moldova Nord-U.A Botosani-Sistemul de irigatii Movileni-Havarna,   sursa ac. Cal Alb - r. Baseu.

Judetul Iasi:

- Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosintele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iasi, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi  prin incetarea livrarii apei din sursa r. Miletin - ac.Halceni.

* SC ACVACOM SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi  corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac.Sarca  corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

- Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura prin reducerea debitului  la sursa r. Ezareni - ac. Ezareni,corespunzator treptei III, incepand cu data de 01.09.2022, pentru  Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Horpaz.

Judetul Vaslui:

- Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti.

* treapta III - ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Vaslui-Amenajare de irigatii Manjesti, sursa acumularea Manjesti.

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.