[image: image1.png]MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR






RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI
în intervalul 05.07.2026, ora 08.00 – 06.07.2026, ora 08.00

I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 06.07.2026, ora 07.00
RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu al Oltului și cursurile inferioare ale Siretului, Putnei și Buzăului, unde au fost în creștere datorită propagării.

Pe râurile din bazinul Bârlad, pe afluenții Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale acestuia, debitele au fost, relativ, staționare. 

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu,  Vedea, Ialomița, bazinele superioare ale Oltului și Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Bistriței,  unii afluenți din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% )pe râurile din bazinele: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, Prut și pe unii afluenți din bazinul inferior al Jiului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Bârlad și Prut, unde vor fi staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, cu o probabilitate mai mare în jumătatea de vest a țării, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05 – 06.07.2026 a fost staționar, având valoarea de 2100 m3/s, sub media multianuală a lunii Iulie (4700 m3/s) și iunie (6400 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (2100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.
2. Situația meteorologică în intervalul 05.07.2026, ora 09.00 – 06.07.2026, ora 06.00
Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 05.07.2026, la ora 10:00, Atenționarea Meteorologică nr. 10, vizând: intensificări ale vântului, conform căreia:

În intervalul 5 iulie, ora 12 – 5 iulie, ora 21, în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Această Atenționare Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:

- CARAŞ-SEVERIN, DOLJ și MEHEDINŢI ( 3 prefecturi) – COD GALBEN - ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ.
ÎN ŢARĂ:

Vremea a fost ușor instabilă, iar valorile termice diurne au crescut ușor în majoritatea zonelor și s-au apropiat de cele specifice datei. Cerul a fost variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice după-amiază și noaptea, local în Maramureș, Moldova și la munte și pe arii restrânse în Crișana, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei, local în vestul, sud-vestul, nord-estul și centrul țării, precum și pe crestele montane (viteze de 40...65 km/h), iar în județul Vaslui (Negrești) a fost consemnată vijelie. Temperaturile maxime s-au încadrat între 21 de grade la Ocna Șugatag și 30 de grade la Săcuieni, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Drobeta-Turnu Severin și Turnu-Măgurele, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între 9 grade la Câmpeni, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc și Voineasa și 19 grade la Calafat, Cotnari, Mahmudia, Sfântu Gheorghe-Deltă, Sulina, Gura Portiței, Constanța și Constanța-dig.
Observație - de ieri de la ora 6 au fost emise 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise de către SRPV Bacău.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă și valorile termice diurne au crescut ușor. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade la Afumați și Băneasa și 29 de grade la Filaret, iar la ora 6 se înregistrau 13 grade la Băneasa și 16 grade la Filaret și Afumați.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 06.07.2026, ora 09.00 – 07.07.2026, ora 09.00

ÎN ŢARĂ
Vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și noaptea când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și cu totul izolat de peste 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în restul teritoriului, asociate ploilor (rafale de 40...60 km/h). Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.
LA BUCUREŞTI

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile averse slabe (1...3 l/mp) după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.   

1.2.. Pe râurile interioare

ABA Someș-Tisa, revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală din data de  03.06.2026, în jurul orei 13:30, a râului Someșul Mic ca urmare a unei evacuări de ape uzate insuficient epurate, de culoare maronie și spume la suprafața apei, de la staţia de epurare a municipiului Cluj-Napoca, Compania de Apă Someș SA Cluj. Nu a fost semnalată mortalitate piscicolă. La faţa locului s-a deplasat personalul S.G.A. Cluj pentru investigaţii și prelevare de probe de apă.

Poluarea a fost sistată în data de 28.06.2026, ora 10:00. A fost afectat râul Someșul Mic, până la pod Fier, din loc. Apahida, com. Apahida, jud. Cluj, la o distanță de 2,5 km față de punctul inițial de producere al poluării.

Evenimentul  a avut un impact local și limitat, doar cu modificarea bruscă a aspectului apei, cursului Râul Someșul Mic.

1.3. Pe Marea Neagră 

Mass-media informează că în data de 05.07.2026, ora 05:30, a fost semnalată prezența a 2 delfini eșuați pe plaja din stațiunea Efoie Sud, jud. Constanța. Au fost informate conform protocolului de colaborare INCDM Grigore Antipa şi ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei. A fost anunţat S.G.A. Constanța pentru a fi ridicati de pe plajă.

III. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 02.07.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stația de monitoring a calității aerului din jud. Constanța, cu indicativul CT-5, cu valoarea de 63.85 µg/m³.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.
2. În domeniul solului și vegetației 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în dimineata zilei de 05.07.2026, după finalizarea programului de oprire planificată.

În perioada opririi planificate, au fost efectuate activităţi din următoarele programe:

*Programul de mentenanță preventivă;

*Programul de mentenanță corectivă;

*Programul de inspecții;

*Programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate;

*Programul de implementare modificări de proiect.

*Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă.

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Probleme la construcțiile hidrotehnice

ABA Dobrogea-Litoral revine cu informații suplimentare, că urmare ploilor însemnate cantitativ, cumulate până la această dată, începând din luna aprilie, pe sectorul amonte al cursului de apă Topolog, care descarcă în acumularea permanentă Hazarlâc            ( acumulare ce nu se afla in administrarea ABA Dobrogea Litoral și în care se descarcă trei cursuri de apa: Topolog, Bentu și Dovrigelu), au condus la creșterea nivelului apei în această acumulare, cota înregistrată în data de 05.07.2026 fiind de 8.84 m MN75, cu 14 cm peste Faza I a barajului Hazarlâc (Barajul Hazarlâc se află în administrarea S.G.A. Constanța).                                                                                                                                                                           *Barajul Hazarlâc lucrează în parametrii proiectați. Nu există pericol asupra stabilității barajului. 

*Se va monitoriza evoluția nivelului apei în acumularea Hazarlâc precum și  comportarea barajului, de către personalul de supraveghere din cadrul S.H. Dunăre- Cernavoda.

6. Alimentări cu apă

A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          *Având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru (Valea lui Stan, Arefu, Limpedea) este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare SC AQUATERM AG 98 SA pentru alimentarea cu apă a populației din municipiul Curtea de Argeș, începând cu data de 25.06.2026 ora 17.00 la barajul Vidraru este deschisă 4 % vana plană aferentă GF1, debitul deversat fiind de 2,3 mc/s.  

A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 29.06.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

*Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  

                                                                                                                                                *Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.

A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 06.07.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, în data de, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
Conform Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare - BH Dunăre 2021 – 2025 debitele caracteristice pentru perioada de vară ale acestui sector sunt:

- debit atenție/avertizare (Qat) este 3487.0812 mc/s;

- debit de restricție treapta I este 2467.59 mc/s;

- debit de restricție treapta II este 2466.328 mc/s;

- debit de restricție treapta III este 2465.777 mc/s;   

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, va fi instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni  

· Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/ avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  

· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA  Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish  (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin  (Am Obretin 1 ), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL  - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
       DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE
Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 


