- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 07.08.2025, ora 08.00 – 08.08.2025, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 08.08.2025, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general, staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Mureş, bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Prutului, cursul superior al Siretului, unde au fost în scădere.

Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Trotușului debitele au fost în creştere prin propagare.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare multianuale) pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Târnava Mare, Moldova, bazinul superior al Jiului și bazinul superior și mijlociu al Bistriței și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Bârlad, pe unii afluenți din bazinele Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului, Prutului și pe râurile din Dobrogea.

În interval au fost emise o AVERITZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate şi patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Suceava, Moldova, Bistrița, bazinul superior al Prutului unde vor fi în scădere.

Pe cursul inferior al Siretului debitele vor fi în creștere datorită propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 07.08.2025-08.08.2025 a fost în scădere, la valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s) si august (4300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 07.08.2025, ora 09.00 – 08.08.2025, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au fost în scădere față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării, dar s-au situat în jurul mediilor multianuale specifice perioadei, cu abateri ușor negative (2...4 grade) față de norme doar în Moldova. În zonele de câmpie din sud, sud-est vremea a fost călduroasă, astfel că maximele termice s-au încadrat între 22 de grade la Suceava și 33 de grade la București-Filaret, Turnu Măgurele, Giurgiu, Băilești, Bechet, Medgidia, Caracal, Calafat și Zimnicea. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate după orele amiezii în nordul și vestul Munteniei, în estul Olteniei și în sudul Transilvaniei, unde au fost averse și frecvente descărcări electrice.

Aversele au avut și caracter torențial, astfel că pe arii restrânse cantitățile de apă au depășit 25...20 l/mp, iar în nordul Munteniei au fost de peste 30...40 l/mp (48 l/mp la Chiojdu - județul Buzău). Punctiform a cazut grindină în zona de munte a județului Brașov. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze în general de 50...55 km/h. La ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între 9 grade la Miercurea Ciuc, Satu Mare, Joseni, Chișineu Criș, Supuru de Jos, Holod și Vărădia de Mureș și 24 de grade la Mangalia. Dimineața și în a doua parte a nopții, izolat s-a format ceață în depresiuni.

OBSERVAȚIE - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 28 de mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate astfel;

- 1 avertizare cod ROȘU emisă de către CNPM pentru Muntenia.

- 10 avertizări cod PORTOCALIU (9 emise de către CNPM pentru Muntenia și 1 emisă de către SRPV Craiova).

- 17 atenționări cod GALBEN (14 emise de către CNPM pentru Muntenia, 2 emise de către SRPV Craiova, 1 emisă de către SRPV Sibiu).

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne au fost în scădere față de ziua precedentă, dar au caracterizat o vreme călduroasă, astfel maxima termică a fost de 31 de grade la Afumați și Băneasa și 33 de grade la Filaret. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei cu viteze la rafală de până la 43 km/h. La ora 06 temperatura aerului era de 19 grade la stația meteo Băneasa și 20 de grade la Afumați și Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.08.2025, ora 09.00 – 09.08.2025, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, iar îndeosebi în vestul și sudul țării va fi călduroasă. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și în zona de munte și mai mult senin în rest. În Carpații Meridionali vor fi înnorări temporare mai ales după-amiaza, când izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în estul Dobrogei, unde vor fi viteze de 35...45 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 26 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre 35 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali unde se vor situa în jurul a 8 grade. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni va fi ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.

- CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite.

1.2.	Pe râurile interioare

- SGA Hunedoara revine cu informatii suplimentare referitoare la producerea în data de 03.07.2025, în jurul orei 12.30, unei posibile poluări accidentale, a râului Mureș, mal drept, în zona localității Balata-Șoimuș, amonte pod peste râului Mureș, jud Hunedoara, cu apă de culoare maronie.

- Personal de specialitate din cadrul SGA Hunedoara s-a deplasat în teren pentru investigații și prelevări de probe de apă.

- Reprezentanți ai L.C.A., G.R.R.A., I.T.A. Mureș si ai Garzii de Mediu s-au deplasat pe teren, constatând că se deversa apă uzata tehnologică din stația de sortare aparținând SC NovaTrust General SRL, apa fiind încărcată cu  suspensii.

- Stația de sortare a SC NovaTrust General SRL este amplasată pe mal stâng r.Mureș,  amonte cca 800m de confluența râului Cerna cu râul Mureș.

- S-au prelevat trei probe de apă: din râul Mureș amonte 250m de evacuarea SC Nova Trust General SRL, din efluentul stației de sortare si aval 350m din râul Mureș.

- La solicitarea reprezentanților ITA Mureș, in canalul de deversare al  decantorului au fost puse sorturi de diferite dimensiuni, cu rol de filtrare și a fost oprită activitatea stației de sortare. Poluarea a fost stopată.

- A fost întocmit procesul de constatare nr. nr.44/04.07.2025 înregistrat la A.B.A. Mureș cu nr. 12581/04.07.2025  și  s-au dispus următoarele măsuri:

- decolmatarea decantorului stației de sortare-spălare, cât și canalul de deversare a apelor uzate tehnologice;

- întocmirea Planului de prevenire si combatere poluări accidentale si transmiterea la SGA Hunedoara si la GNM Hunedoara.

- Termenul pentru executarea măsurilor este 07.07.2025, răspunde S.C. NOVA TRUST GENERAL S.R.L.

- S-a aplicat  amenda de către reprezentanții GNM Hunedoara în cuantum de 40.000 lei, iar reprezentanții I.B.A  - A.B..A Mureș au sancționat societatea S.C. NOVA TRUST GENERAL S.R.L. cu AMENDĂ pentru abaterea de la prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, conform art.88, al.1, litera b.

- Cheltuielile ocazionate de deplasarea pe teren și monitorizarea calității apelor se facturează  către S.C. NOVA TRUST GENERAL S.R.L., conform  devizului întocmit.

- Evenimentul produs a avut caracter local, a fost de scurtă durată  și nu a afectat consumatorii  din aval (au fost prelevate probe de apă în data de 03.07.2025, analizate în laboratorul  SGA Hunedoara, în secțiunile:

- Concluzii  :

- -	Valoarea  concentrației suspensiilor (3798 mg/l) din apele tehnologice provenite din  stația de sortare-spălare agregate minerale, se situează mult peste limita admisă, de 60 mg/l din autorizația de gospodărire a apelor nr. 361/28.09.2022 valabilă până in 28.09.2027.

- -	Valoarea  concentrației de substanțe extractibile din apele efluentului decantorului este sub limita de cuantificare a metodei de determinare.

- -	În apele râului Mureș, aval 350m de evacuarea din decantor, se constantă o ușoară creștere a concentrației suspensiilor, față de valoarea din amonte de sursa de poluare.

- Poluarea a avut caracter local și de scurtă durată.

- S-au luat masuri de Investigații pe teren, prelevări probe, sistarea activității unității și amplasarea de material filtrant pentru stoparea poluării.

- ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

- In data de 07.08.2025 monitorizarea s-a realizat astfel:

- - O dată pe zi (la ora 6:00), la un număr de 16 secțiuni, amplasate pe 4 râuri: r. Corund (2 secțiuni), r. Târnava Mică (6 secțiuni), r. Târnava Mare (o secțiune) și r. Mureș (7 secțiuni).

- - Cu o frecvență de două ori pe zi (la ora 6:00 și la ora 18:00), la un număr de 8 secțiuni (dintre cele 16 secțiuni), amplasate pe 4 râuri: r. Corund (o secțiune), r. Târnava Mică (5 secțiuni), r. Târnava Mare (o secțiune) și r. Mureș (o secțiune).

- - O data pe săptămână pentru o secțiune r. T-va Mică- amonte localitatea Praid (priza).

- - Măsurători efectuate in situ (5 secțiuni dintre cele 17): În data de 07.08.2025 monitorizarea s-a realizat astfel:

- - Cu o frecvență orară, 24/24, în 3 secțiuni amplasate pe 3 râuri: r. Corund amonte conflueță cu r. Târnava Mica, r. Târnava Mică aval loc. Praid și r. Mureș Nădlac;

- - Cu o frecvență orară, de 16/zi (interval 6-22) pe r. Tva Mare Mihalț;

- - Cu o frecvență orară, de 8/zi (interval 14-22) pe r. Mureș Radna (Lipova).

- - Râul Corund: Concentrația clorurilor, pe probele de apă prelevate în secțiunea amonte de confluența cu r.Tva Mică, în data de 07.08 ora 06:00 a crescut cu 500 mg/l față de 1690 mg/l valoare înregistrată în data de 06.08 ora 18:00. Conform măsurătorilor cu frecvență orară, in-situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea în secținea r. Corund amonte confl r. Tva Mică, a variat între 5430μS/cm și 7900 μS/cm.

- - Calitatea râului Târnava Mică, este, în continuare, influențată de aportul r. Corund. În data de 07.08.2025 ora 06:00, în secțiunea Târnăveni priză, concentrația clorurilor a înregistrat o creștere cu 15 mg/l față de valoarea de 448 mg/l înregistrată în data de 06.08 ora 18:00. Conform măsurătorilor cu frecvență orară, in -situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea în secțiunea Tva Mică aval loc Sovata (amonte localitate Sărățeni), a variat între 1410 μS/cm și 1630 μS/cm.

- - Râul Târnava Mare- secțiunea Mihalț: Conform analizelor efectuate pe probele de apă prelevate, realizate în intervalul 06.08 ora 06:00 - 07.08 ora 06:00, la indicatorul cloruri, s-au înregistrat variații mici, de la o prelevare la alta. Concentrația clorurilor în data de 07.08 ora 06:00 a crescut cu 21 mg/l față de 219 mg/l înregistrată în 06.08 ora 18:00. În lunile august, din perioada 2022-2024, în secțiunea Mihalț, la indicatorul conductivitate s-au înregistrat valori cuprinse între min. 360 μS/cm și max. 1698 μS/cm, conform monitorizării planificate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring la nivelul Bazinului Hidrografic Mureş, valori relativ comparabile cu cele înregistrate în această perioadă. Conform măsurătorilor cu frecvență orară, in situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea a variat între 1164 μS/cm și 1282 μS/cm.

- - Râul Mureș: Conform analizelor efectuate pe probele de apă prelevate, realizate în intervalul 06.08 – 07.08, la indicatorul cloruri, pe râul Mureș s-au înregistrat variații mici, de la o prelevare la alta, în toate cele 7 secțiuni monitorizate. În data de 07.08.2025 ora 06:00, în secțiunea Nădlac, concentrația clorurilor a scăzut cu 2,8 mg/l față de 66,4 mg/l înregistrată în 06.08 ora 06:00. În lunile august, din perioada 2022-2024, în secțiunea Nădlac, la indicatorul cloruri s-au înregisrat valori cuprinse între min. 20,5 mg/l și max. 87,1 mg/l, conform monitorizării planificate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring la nivelul Bazinului Hidrografic Mureş, valori relativ comparabile cu cele înregistrate în această perioadă. Conform a măsurătorilor cu frecvență orară, in - situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea pe râul Mureș în secțiunea Nădlac a variat între 496 μS/cm și 580 μS/cm.

- Este de menționat faptul că până în prezent, potrivit observațiilor din teren nu s-a constatat mortalitatea faunei piscicole pe r. Mureș.

- În continuare, pe lângă măsurile la nivel local în zona minei, în vederea limitării poluării în secțiunea Alba Iulia (râul Mureș), respectiv scăderea valorilor ridicate ale conductivității și ale concentrațiilor de cloruri, se evacuează, în scopul asigurării diluției, apă din acumulările Bezid (râul Târnava Mică), acumulările Zetea (râul Târnava Mare), acumulările Mihoiești (râul Arieș). În același timp, pentru asigurarea diluției în aval de secțiunea Alba Iulia, se evacuează apă de calitate bună din acumulările de pe râurile Sebeș, Cugir, Cerna și Strei. Diluția asigurată prin evacuarea de apă din acumulările anterior menționate reprezintă un debit suplimentar de circa 18 mc/s.

- Apele Române Mureș intensifică prelevarea de probe în zonele afectate și va extinde monitorizarea, dacă va fi necesar, până la revenirea parametrilor la valori normale.

- ANAR va continua informarea periodică privind evenimentul de calitate din zona Salinei Praid, pentru Subcomisia româno-ungare de calitate a apei, către (ATIVIZIG) Ungaria.

- 1.3.Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de: 06.08.2025, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nicio staţie de monitoring a calităţii aerului din teritoriu.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului și vegetației

IGSU revine cu informatii suplimentare tel, referitoare la o fostă mină de sare din anii 1700, s-a prăbușit iar din data de 24.07.2025, alte 22 de case din localitatea Coștiui, județul Maramureș, si DJ186A, sunt în pericol din cauza fisurilor. Oamenii evacuați și-au găsit locuri provizorii în care să stea, la rude, sau la vecini, după ce, în urmă cu câteva zile, în locul fostei galerii de acces a salinei a apărut un crater cu un diametru de 30 de metri şi o adâncime de aproximativ 10-15 metri. Alunecările de teren au continuat în urma unei ploi torențiale. Inițial fuseseră evacuați doar 7 oameni. Din cauză că mina este foarte veche, autoritățile nu știu exact lungimea galeriilor și amplasamentul lor exact. Zona este considerată un pericol activ pentru locuitori.

Se propune alocarea sumei de 1.176.400 lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru realizarea lucrarilor urgente complexe generate de prabusirea de teren din satul Costui nr. 323, com. Rona de Sus, jud. Maramures, care cuprind printre altele: investigarea multidisciplinara a fenomenului, prin monitorizare topografica, Topo, Lidar, SAR, foraje geotehnice si geologice pana la 50m adancime, analize hidrogeologice si masuratori de salinitate, umplerea surprarii de teren, a sufoziei, prin montarea unei geomembrane, pentru protejarea intregii zone impotriva infiltratiilor de ape, delimitarea precisa a zonei de risc, pe baza monitorizarii continue, realizarea de expertize de specialitate in domeniile, mecanica rocilor, geotehnica, constructii si protectia mediului, stabilirea perimetrelor de evacuare si a masurilor de prevenire a efectelor catastrofale.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) precizează referitor la incidentul care a avut loc în data de 14.02.2025, ora 01:20, la Cernobîl, după ce o dronă a lovit învelișul din beton care protejează rămășițele Reactorului 4 al fostei centrale nucleare, din Ucraina, nu reprezintă un pericol pentru România. Se precizează că Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și coordonată de ANPM, monitorizează permanent evoluția radioactivității mediului la nivel național, iar valorile înregistrate după acest eveniment se situează în limitele obișnuite, specifice acestei perioade.

- În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5.Restricții la captările de apă centralizate

Notă: ABA Dobrogea Litoral informează că în conformitate cu prevederile Planului de restricții și folosire a apelor  în perioadele deficitare, pentru B.H. Dunăre 2021-2025, se aduc la cunoștință următoarele:

- Din cauza scăderii în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere în următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025.

- În data de 23.06.2025 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 892 mc/s, respectiv un nivel = -16 cm;      	Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

- debitul de atenție/avertizare   Qat    = 859.536 mc/s;

- debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative    QN    = 716.28 mc/s;

- debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate    QNPCA = 324 mc/s;

- Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/ avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.

Din cauza scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea – Braț Tulcea și Braț Sulina, pe sectorul Tulcea – Partizani - Maliuc – Crișan - Sulina, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, se  vor aplica prevederile Planului de restricții și folosire a apelor  în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025;

- În data de 25.06.2025 nivelul Dunării, respectiv debitul, a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea Mm 32 s-a înregistrat un nivel de 87 cm, respectiv un debit de 744 mc/s;

- În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Tulcea – Partizani - Maliuc – Crișan - Sulina, respectiv:

- în scop potabil: S.C. Aquaserv SA  Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA – P.L. Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L.Sulina;

- industrie: S.C. Alum SA Tulcea;

- irigații: SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL;

- piscicultură: SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin  (Am Obretin 1 ), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL  - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.

- Din cauza scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea – Braț Măcin, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025;

- În acest sens, se instituie aplicarea treptelor 1, 2 și 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre – Braț Măcin, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv:

- în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan;

- irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin;

- piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).

- În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe, respectiv:

- în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe;

- irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

- În data de 07.07.2025 în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 333 mc/s, respectiv un  nivel = -143 cm;

Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

- debitul de atenție/avertizare                      Qat    = 859.536 mc/s;

- debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative   QN    = 716.28 mc/s;

- debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate      QNPCA = 324 mc/s;

- În acest sens, se va aplica treapta 3 de restricții  la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv:

  - în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;

  - transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;

  - industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;

  - irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie

  - piscicultură: SC Aquarom Elite Distribution Buc.–Am. pisc. Oltina și SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni .

-piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).

Se trece la încetarea aplicării treptei 1 de restricții, la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, și revenirea la faza de avertizare/atenționare.

A.B.A. Jiu:

Pentru aductiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, jud. Hunedoara, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta - Baraj, funționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor.

ABA Argeș Vedea informează că începând cu data de 15 iunie 2025, urmare a scăderii accentuate a nivelului în lacul de acumulare Văcărești – r. Dâmboviţa, s-a dispus oprirea centralei hidroelectrice și deschiderea vanei plane priză capitală pentru evacuarea unui debit de 4,5 mc/s. În secțiunea NH Brezoaele, debitul necesar funcționării Stației de tratare Arcuda este suplimentat cu 0,3 mc/s prin derivația Micea Vodă (Ilfov – Dâmbovița).

Sunt retrase din exploatare pentru reparații:

- Stavila nr.2 – Baraj Pitești  – r. Argeș;

- Vana segment nr. 3 – Baraj Mihăilești – r. Argeș;

- Clapet nr. 1 + Vana priză capitală nr.1 - Baraj Văcăreşti - r. Dâmboviţa.

Nota: CJSU Bacau informează despre pagube produse în data de 06.08.2025, în urma scurgerilor de pe versanți, în 2 com. 2 comune, Brusturoasa si Palanca, albie colmatată 6,2km baraje reținere 5km aluviuni colmatate, 4 poduri DN 12A avariate, 4 poduri CFR avariate, 0,06 km apărare de mal din gabioane avariata  (CFR), 0,5 km apărare de mal distrusă (UAT), 1,65 km străzi distruse, 2,97 km străzi avariate, 2,5 km drum comunal avariat, 0,35 km drum vicinal avariat, 1 buc podețe avariate, 1  curte inundată, 0,2 ha fânețe inundate. SVSU au intervenit pentru decolmatarea podețelor, rigolelor și degajarea stratului de nămol.

CJSU Alba informează despre pagube produse în data de 06.08.2025, în urma scurgerilor de pe versanți, în com. Vințu de Jos, 1 casa inundata, 9 curti, 2 anexe, 6 Podețe și traversări pietonale, 16 km DC, 3 km drum forestier, 2 ha teren arabil, 3 ha pasuni.  CLSU Vintu de Jos a intervenit cu personalul angajat în cadrul S.V.S.U. Vințu de Jos și Compartimentul gospodărire comunală și cu utilajele din dotare: motopompă, buldoexcavator. SGA Alba a transmis către factorii interesați toate Atenționările și Avertizările Meteorologice și Hidrologice, au fost monitorizate și supravegheate râurile aflate sub incidența Atenționărilor Hidrologice și evoluția fenomenelor hidrometeorologice.