RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 15.12.2025, ora 08.00 – 16.12.2025, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 16.12.2025, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând râurile din bazinul Bârladului), bazinul inferior al Oltului, cursurile inferioare ale Mureşului, Argeşului şi Ialomiței şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Siret (exceptând cursul superior al acestuia, cursul Buzăului și cursul inferior al Bistriței), în bazinul superior al Jiului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Nera, Bârlad, cursul inferior al Bistriței și pe unii afluenți ai Prutului.

Nivelurile pe râuri, la stațiile hidrometrice, se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând râurile din bazinul Bârladului), bazinul inferior al Oltului, cursurile inferioare ale Mureşului, Argeşului şi Ialomiței şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.

Nivelurile pe râuri, la stațiile hidrometrice, se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 15 – 16.12.2025 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul          Calafat – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 15.12.2025, ora 08.00 – 16.12.2025, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au scăzut față de intervalul anterior în cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia și Dobrogea și izolat în vestul Banatului, însă au crescut în celelalte regiuni, iar raportat la mediile multianuale specifice datei, au fost în general ușor sub norme local în vest și sud și peste acestea în rest, cu cele mai mari abateri în Moldova, de până la 6...9 grade. A fost nebulozitate stratiformă în zona joasă a Olteniei și Munteniei, care a persistat pe tot intervalul, dar și în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde s-a restrâns spre orele prânzului, astfel încât cerul s-a degajat treptat. În restul zonelor cerul a fost variabil ziua, cu înnorări seara și în prima parte a nopții, apoi a devenit mai mult senin. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă (rafale de 50...70 km/h). Este strat de zăpadă la peste 1800 m la munte și măsura la ora 20 în platformele stațiilor meteorologice- până la 128 cm la Vf. Omu. Temperaturile maxime s-au încadrat între -2 grade la Voineasa și 11 grade la Botoșani și Bacău, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între -7 grade la Toplița, Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 6 grade la Dumbrăvița de Codru și Șiria. A fost ceață care pe alocuri a persistat, izolat asociată și cu burniță în regiunile sudice, iar mai ales noaptea, pe arii restrânse și în vest, centru și est. OBSERVAȚIE - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 23 de atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 8 emise de către SRPV Craiova, 5 emise de către SRPV Bacău, 4 emise de către SRPV Timișoara și câte 3 emise de către SRPV Constanța și de către CNPM pentru Muntenia.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne au fost apropiate de cele normale pentru a doua decadă a lunii decembrie. Nebulozitatea stratiformă a persistat și a fost ceață dimineața și din nou noaptea. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 3 grade în Băneasa și 4 grade la Afumați și Filaret, iar la ora 6 se înregistrau 0 grade la toate stațiile meteorologice.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 16.12.2025, ora 08.00 – 17.12.2025, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Va fi nebulozitate stratiformă în general persistentă și ceață, trecător asociată cu burniță, în zonele joase de relief din sud, sud-est și pe arii mai restrânse în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului, iar noaptea și în Moldova. Valorile termice diurne se vor situa în marea lor majoritate peste cele specifice datei, cu precădere în zonele deluroase și montane, iar la nivel național maximele vor fi între 3 și 15 grade și minimele între -9 grade în depresiuni, cu precădere din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral și în zonele deluroase din vest.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi noros și cu precădere dimineața și noaptea va fi ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad.

- CALITATEA APEI

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că, din rezultatele analizelor efectuate în intervalul 12-14.12.2025 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative: DB-1 (53 microgr/mc), GJ-2 (125 microgr/mc), GJ-1 (115 microgr/mc) si DJ-3 (54 microgr/mc)-in data de 12.12.2025; B-27 (77 microgr/mc), B-13 (58 microgr/mc), B-15 (55 microgr/mc), B-25 (53 microgr/mc), B-26 (52 microgr/mc), GJ-2 (99 microgr/mc), GJ-1 (119 mcrogr/mc), MH-1 (55 microgr/mc), TM-2 (microgr/mc)-in data de 13.12.2025; B-27 (52 microgr/mc), GJ-2 (68 microgr/mc), GJ-1 (69 microgr/mc)-in data de 14.12.2025. Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE