RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 25.02.2026, ora 08.00 – 26.02.2026, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.02.2026, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând bazinele Turului, Moraviței, bazinele superioare ale râurilor: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, unde au fost în scădere.

Pe râurile din bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, bazinul inferior al Oltului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează, în general, la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, unde se situează la valori cuprinse între 30–90% din acestea, precum și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bârlad și unele râuri din bazinul Jijiei, unde se situează la valori sub 30%.

Formațiunile de gheață (gheață la mal, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova au fost în diminuare, restrângere și eliminare.

În interval s-au situat peste:

- COTA DE INUNDAȚIE râul Pogăniș la stația hidrometrică Valea Pai (250+7)-jud. CS;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nera – Sasca Montană (190+17)-jud. CS, Dâmbovnic – Slobozia (80+13)-jud. AG, Teleorman – Tătărăști (160+24)-jud. TR.

Se situează peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râul Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (200)-jud. GR;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoș (50+58)-jud. TM, Călmățui - Crângu (80+14)-jud. TR, Urlui - Furculești (150+5)-jud.TR, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+12), cotă transmisă la ora 00:00-jud. TR, Neajlov – Moara din Groapă (100+27)-jud. DB, Glavacioc – Crovu (200+21)-jud. GR și Miletin – Șipote (150+47)-jud. IS.

În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 25 din 25.02.2026.

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele Prutului, Bârladului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Mureș, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele inferioare ale Târnavelor, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău și pe cursul Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare.

Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova, vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte din centrul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.

Ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă și a precipitațiilor prognozate, se vor situa peste COTELE DE APĂRARE unele râuri din bazinele hidrografice inferioare: Bârzava, Urlui, Călmățui, Neajlov și Miletin.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 25 din 25.02.2026, până la ora 12:00.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 25 - 26.02.2026 a fost staționar, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (6800 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Oltenița – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Giurgiu.

2. Situația meteorologică în intervalul 25.02.2026, ora 08.00 – 26.02.2026, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au scăzut local în vest, nord-vest, centru și sud-est, au crescut pe arii restrânse în sud, iar în rest nu au avut variații semnificative față de intervalul anterior, astfel că s-au situat în majoritatea zonelor peste cele specifice datei. Cerul a fost temporar noros, cu intervale de înseninare mai ales după-amiaza în sudul teritoriului. Au fost precipitații predominant sub formă de ninsoare în Moldova și la munte, mixte în Transilvania și local în Muntenia, mai ales ploi în Maramureș și pe alocuri în Dobrogea și doar ploi pe suprafețe mici în Oltenia și Crișana. Izolat în zonele montane cantitățile de apă au depășit 10...15 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze în general de 70...85 km/h, iar la altitudini de peste 1500 m rafalele au atins 80...100 km/h, astfel că a fost viscol, zăpada troienită și vizibilitatea redusă. Intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h, au fost și în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei, în nordul Dobrogei și pe arii restrânse în Muntenia. Stratul de zăpadă măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 194 cm la munte (Munții Făgăraș și Bucegi), local în Muntenia (până la 9 cm) și pe spații mici în Moldova și estul Transilvaniei (până la 4 cm). Temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade la Joseni, Târgu Secuiesc și Întorsura Buzăului și 14 grade la Slatina și Drăgășani, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între -6 grade la Joseni și 4 grade la Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Izolat dimineața și noaptea s-a format ceață. OBSERVAȚIE - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 1 de către SRPV Timișoara și 1 de SRPV Bacău.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice au crescut și s-au situat peste cele specifice datei. Cerul a fost variabil, cu perioade de înseninare mai ales după-amiaza, dar cu înnorări noaptea când au fost precipitații slabe mixte. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 10 grade la Filaret și Afumați și 11 grade la Băneasa, iar la ora 6 se înregistrau 2 grade. Stratul de zăpadă măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 9 cm la Filaret, 7 cm la Băneasa și 2 cm la Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.02.2026, ora 08.00 – 27.02.2026, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Vremea se va ameliora semnificativ, iar regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor specifice datei, totuși noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în prima parte a zilei nord-estul, sud-estul și sud vestul țării unde vor fi înnorări. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...50 km/h), în prima parte a intervalului, în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 9 grade, iar cele minime între -9 și 1 grad, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre valori în jurul a -15 grade unde va fi ger. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă, mai scăzută decât cea specifică datei, va fi de -7...-4 grade.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

A.B.A. Arges-Vedea

Referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Bâiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești. Conform ultimelor informații primite din partea operatorului regional de alimentare cu apă, calitatea apei brute asigurate în secțiunea prizei a scăzut semnificativ, nemaiputând fi tratată la o calitate care să o facă potabilă pentru populație, fiind furnizată doar apă menajeră.

Alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti:

r.Arges: 52.0 mc/s

r.Dambovita :b.Vacaresti: 15.0 mc/s

deriv. CA2:  0.0 mc/s

deriv. M Voda: 0.6 mc/s

- CALITATEA APEI

Administrația Națională Apele Române revine cu informații suplimentare referitor la poluarea ccidentală produsă în data de 20.02.2026, ora 15.00, a apelor raului Jiu, in zona canalului de evacuare a S.E. Isalnita, judetul Dolj, manifestatata prin irizatii de produs petrolier cu culoare galbenă. Poluarea s-a produs din cauză caă reprezentanții S.E. Ișalnița au efectuat manevre de verificare a instalațiilor din incinta unității si au golit uleiul din instalația avariată.

Măsuri intreprinse:

- a fost colectată o cantitate de ulei de cca. 60-70 l;

- au mai fost montate de către S.E. Ișalnița, baraje absorbante pentru hidrocarburi suplimentare;

- la solicitarea reprezentanților A.B.A. Jiu, angajații S.E. Ișalnița au procedat la colectarea peliculei de material absorbant îmbibat cu ulei, cantonată ulterior în zona ultimului baraj absorbant situat aval.

În zona cercetată nu a existat vizibil mortalitate piscicolă.

REZULTATUL ANALIZELOR DE LABORATOR:

1. Amonte canal evacuare ape de răcire - casa sitelor (în incinta S.E. Ișalnița):

1. pH = 7,71;

2. MTS = 153 mg/l;;

3. Substanțe extractibile = 6,4 mg/l

4. Indice Total de Hidrocarburi = 0.52 mg/l.

2. Canal evacuare ape de răcire (în incinta S.E Ișalnița):

1. pH = 7,91;

2. MTS = 671 mg/l;

3. Substanțe extractibile = 1039,3 mg/l;

4. Indice Total de Hidrocarburi = 10.4 mg/l.

3. Canal evacuare ape de răcire la ieșirea din incinta S.E Ișalnița:

1. pH = 7,94;

2. MTS = 147 mg/l;

3. Substanțe extractibile = 45,1 mg/l;

4. Indice Total de Hidrocarburi = 0.97 mg/l.

În urma interpretării rezultatelor analizelor de laborator pentru cele 3 secțiuni, se poate concluziona faptul că, se confirmă poluarea cu produs petrolier (ulei), pe canalul de evacuare a apelor de răcire al S.E. Ișalnița, amonte de confluența cu râul Jiu.

A.B.A. Mureş

Monitorizare eveniment Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 24.02.2026 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la staţia automata de monitorizare a calitatii aerului cu următorul indicativ: GJ-2 (51 µg/m3, Rovinari, judetul Gorj). Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE