RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 17.08.2026, ora 08:00 – 18.08.2026, ora 08:00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 18.08.2026, ora 07:00

RÂURI

Debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Bârlad, în bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, pe cursul superior al Prutului și pe unii afluenți ai acestuia, pe afluenții Jiului mijlociu și pe unii afluenți din bazinele Oltului și Argeșului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș și bazinul superior al Mureșului, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor, sub forma de aversă, prognozate și propagării.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte din nordul și nord-vestul țării, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 17 – 18.08.2026 a fost staționar, având valoarea de 1350 m3/s, sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în scădere ușoară.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (1350 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi relativ staționare.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 17.08.2026, ora 09:00 –18.08.2026, ora 06:00

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 17.08.2026, la ora 10:00, Atenționarea Meteorologică nr. 139, conform căreia:

- MESAJ 1, COD GALBEN: „Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.”

- MESAJ 2, INFORMARE METEOROLOGICĂ: „Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni / marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 60...70 km/h, îndeosebi la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15...20 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10...12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.”

- MESAJ 2, COD GALBEN: „Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50....70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...90 km/h.”

- MESAJ 2, COD GALBEN: „Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maximele vor fi de 35...36 de grade.”

Această Atenționare Meteorologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:

- ALBA, ARAD, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BOTOŞANI, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, DOLJ, HUNEDOARA, IAŞI, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU și TIMIŞ (17 prefecturi) – COD GALBEN (MESAJ 1);

- ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BOTOŞANI, BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CĂLARAŞI, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIŢA, IAŞI, ILFOV, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SĂLAJ, SATU MARE, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIŞ, TULCEA, VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA şi Municipiul BUCUREŞTI (42 prefecturi) – INFORMARE METEOROLOGICĂ (MESAJ 2);

- ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BOTOŞANI, BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, CARAŞ-SEVERIN, CĂLARAŞI, CLUJ, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, HUNEDOARA, IALOMIŢA, IAŞI, ILFOV, MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, OLT, PRAHOVA, SĂLAJ, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIŞ, TULCEA, VASLUI, VÂLCEA, VRANCEA şi Municipiul BUCUREŞTI (41 prefecturi) – COD GALBEN (MESAJ 2).

ÎN ŢARĂ

Vremea a continuat să fie călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, vestul și sud-vestul Olteniei și izolat în nordul Moldovei a fost caniculă. Pe parcursul zilei cerul a fost mai mult senin în sud, sud-est, centru și est și variabil în restul țării. Noaptea, înnorările s-au accentuat treptat în vest, nord și centru și au fost averse slabe în Crișana și Maramureș, local în Banat și izolat în nord-vestul Transilvaniei, iar în restul regiunilor a fost mai mult senin. Ziua vântul a suflat slab și moderat, iar pe parcursul nopții a avut și intensificări în vestul și nord-vestul teritoriului (viteze de 40...50 km/h), iar în zona montană înaltă din Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali au fost rafale în general de 60...80 km/h (până la 94 km/h la Vlădeasa 1800). Temperaturile maxime s-au încadrat între 25 de grade la Mangalia și 36 de grade la Chișineu-Criș, Arad, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Lugoj, Banloc și Moldova Nouă. La ora 6.00, valorile termice erau cuprinse între 9 grade la Întorsura Buzăului, Miercurea Ciuc și Toplița și 25 de grade la Moldova Nouă.

Observație: de ieri, de la ora 6.00, a fost în vigoare o atenționare cod galben emisă de către SRPV Cluj.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost călduroasă. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 33 de grade în Băneasa și de 34 de grade la Afumați și Filaret. La ora 6 se înregistrau 13 grade în Băneasa, 16 grade la Afumați și 18 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 18.08.2026, ora 09:00 –19.08.2026, ora 09:00

ÎN ŢARĂ

În vestul, centrul și nordul țării se va răci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea va fi călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni caniculară cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile maxime vor fi de la 20...23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și până la 35...36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 grade pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50....70 km/h, iar la munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...90 km/h. Noaptea vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură (rafale de 60...70 km/h), dar și pe litoral (viteze în general de 40...45 km/h). Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, iar mai ales în primele ore ale zilei și în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15...20 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp), descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Astfel de fenomene vor fi izolat și în celelalte regiuni.

LA BUCUREŞTI

Vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara, când vor fi viteze la rafală în general de 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade.

- CALITATEA APELOR

1.	Pe fluviul Dunărea

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### 2.	Pe râurile interioare

###### Administrația Națională „Apele Române” informează că la data de 17.08.2026, la ora 12:55, a fost semnalată o poluare accidentală a râului Valea Iadului, în zona localității Bulz, județul Bihor, manifestată prin modificarea culorii apei în nuanțe roșiatice. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă. Au fost prelevate probe de apă.

###### Se va reveni cu informații suplimentare.

###### Administrația Națională „Apele Române” informează că la data de 17.08.2026, la ora 09:00, a fost semnalată o poluare accidentală a râului Nadăș, în zona industrială Prodvinalco-Napolact, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, manifestată prin apariția unui aspect alb-opalescent pe toată lățimea cursului de apă, în secțiunea identificată. A fost constatată mortalitate piscicolă. Personalul de specialitate din cadrul S.G.A. Cluj s-a deplasat la fața locului pentru investigații și prelevare de probe.

###### Se va reveni cu informații suplimentare.

Administrația Națională „Apele Române” revine cu informații despre poluarea accidentală a râului Jiu, semnalată la data de 10.08.2026, la ora 09:10, în zona municipiului Târgu Jiu, județul Gorj. Reprezentanții A.B.A. Jiu, S.G.A Gorj, G.N.M Gorj și I.P.J Gorj s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe canalul deschis de evacuare a apelor uzate generate de stația de epurare a municipiului Târgu Jiu, administrată de operatorul regional S.C. Aparegio Gorj S.A.– C.E.D. Tg-Jiu, se evacua un debit constant de apă cu miros specific apelor uzate menajere neepurate.

Au fost recoltate trei probe de apă.

În urma analizării probelor de apă prelevate și interpretării rezultatelor, s-au constatat următoarele:

- în secțiunea Evacuare stație epurare mun.Tg Jiu - receptor râul Jiu valorile determinate depășesc limitele maxime admise stabilite prin Anexa 3 – NTPA 001 din HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, la următorii indicatori: materii în suspensie, CCOCr, amoniu și CBO5, apa evacuată având caracter de apă uzată neepurată corespunzator;

- deprecierea stării de calitate a râului Jiu în aval față de amonte, aceasta trecând din stare ecologică bună în stare ecologică moderată, ca urmare a valorilor indicatorilor din grupa condiții de oxigenare (CCOCr), grupa nutrienţi (azotul din amoniu) și grupa poluanților specifici (detergent).

Nu s-a constatat mortalitate piscicolă și nu există operatori afectați în aval de evacuare.

###### 3.	Pe Marea Neagră

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

###### Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că, din rezultatele analizelor efectuate pentru perioada 14.08.2026-16.08.2026 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) și nici ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

A fost înregistrată depășirea valorii limită zilnice pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului cu următoarele indicative: CL-2 (mun. Călărași) – la data de 15.08.2026 și 16.08.2026. Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate – D.J.M. Prahova informează despre producerea, la data de 17.08.2026, în jurul orei 15:50, a unui incendiu la o hală de prelucrare și depozitare mase plastice (operator: SC Pacos Eco Colectare SRL) din localitatea Băicoi, județul Prahova. ISU Prahova a intervenit pentru stingerea incendiului. A fost avertizată populația din zonă prin sistemul de mesaje Ro-Alert.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea informează despre producerea, la data de 12.08.2026, la ora 15:25, a unui incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Voineasa, în zona localităţii Voineasa, judeţul Vâlcea. A fost afectată o suprafață de 0,04 ha în fond forestier proprietate publică a statului. Incendiul a fost stins în data de 13.08.2026, la ora 09:26, de către personalul silvic și pompieri. Nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului.

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Comana R.A. informează despre producerea, la data de 14.08.2026, la ora 14:00, a unui incendiu de vegetație în Parcul Natural Comana, în zona localităţii Comana, judeţul Giurgiu. Incendiul a fost stins în data de 14.08.2026, la ora 16:00, de către personalul silvic, pompieri și cetățeni. Nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului.

Garda Forestieră Timișoara informează despre producerea următoarelor incendii:

- la data de 15.08.2026, la ora 13:00, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Lugoj, în zona localităţii Știuca, judeţul Timiș, care a afectat o suprafață de 1,0 ha în fond forestier privat, stins în data de 15.08.2026, la ora 18:00; cauzele incendiului: curățarea vegetației;

- la data de 15.08.2026, la ora 16:00, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Dobra, în zona localităţii Roșcani, judeţul Hunedoara, care a afectat o suprafață de 20,0 ha în fond forestier privat, în curs de stingere; cauzele incendiului: necunoscute;

- la data de 09.08.2026, la ora 06:30, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Măru, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 20,0 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 10.08.2026, la ora 20:00; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- la data de 10.08.2026, la ora 22:30, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Măru, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 10,4 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 11.08.2026, la ora 11:00; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- la data de 11.08.2026, la ora 10:30, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Măru, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 16,9 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 11.08.2026, la ora 21:00; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- la data de 11.08.2026, la ora 15:45, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Măru, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 11,3 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 11.08.2026, la ora 23:40; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- la data de 12.08.2026, la ora 07:45, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Măru, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 11,3 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 12.08.2026, la ora 20:50; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- la data de 12.08.2026, la ora 17:05, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Măru, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 30,8 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 13.08.2026, la ora 21:30; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- la data de 12.08.2026, la ora 12:05, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Copăcele, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 18,0 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 12.08.2026, la ora 16:30; cauzele incendiului: extindere din proprietăți particulare;

- kla data de 12.08.2026, la ora 15:00, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Copăcele, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 1,0 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 12.08.2026, la ora 19:30; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- în data de 12.08.2026, la ora 18:05, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, în zona localităţii Copăcele, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 1,2 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 12.08.2026, la ora 19:40; cauzele incendiului: extindere din zona limitrofă;

- în data de 09.08.2026, la ora 10:30, incendiu de litieră și coronament pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, în zona localităţii Băile Herculane, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 30,0 ha în fond forestier proprietate publică a statului, în curs de stingere; cauzele incendiului: trăsnet;

- la data de 12.08.2026, la ora 13:00, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Păltiniș, în zona localităţii Rugi, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 54,0 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 14.08.2026, la ora 19:00; cauzele incendiului: utilizarea focului deschis, curățarea vegetației;

- la data de 15.08.2026, la ora 08:45, incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Mehadia, în zona localităţii Pârvova, judeţul Caraș-Severin, care a afectat o suprafață de 2,0 ha în fond forestier proprietate publică a statului, stins în data de 15.08.2026, la ora 20:45; cauzele incendiului: necunoscute.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE