RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 18.02.2026, ora 08.00 – 19.02.2026, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 19.02.2026, ora 07.00

RÂURI

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis la data de 18.02.2026, la ora 10:30, Atenţionarea Hidrologică nr. 18 – COD GALBEN, valabilă în intervalul 18.02.2026, ora 11:00 – 19.02.2026, ora 16:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice: Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE.

Această Atenţionare Hidrologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate, astfel:

- ARGEŞ, DOLJ, MEHEDINTI, OLT si TELEORMAN (5 prefecturi) – COD GALBEN.

Debitele au fost în creștere, datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, pe afluenții Oltului inferior, pe râurile din Dobrogea, iar pe celelalte au fost, în general în scădere.

Debitele se situează, în general, la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crișuri, Târnave, Bega, Timiș, Caraș, Vedea, Rm. Sărat, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Argeșului, din bazinul superior și mijlociu al Oltului și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30–90 % din acestea, precum și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Bârlad și unele râuri din bazinul Jijiei, unde se situează la valori sub 30% din acestea.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, sloiuri, năboi) existente, au fost în ușoară extindere și intensificare.

În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stații hidrometrice Jiu - Răcari (330)-jud.DJ și Teslui - Teslui (250+33)-jud. Olt.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculești (150)-jud.TR.

În interval a fost emisă o ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 18.02.2026.

Debitele vor fi în creștere, datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, pe râurile din bazinele inferioare ale râurilor: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, pe afluenții Oltului inferior, iar pe celelalte vor fi, în general în scădere.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, sloiuri, năboi) existente vor fi în extindere și intensificare.

Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, din Banat, Crișana și Maramureș, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedări apei din stratul de zăpadă și propagării.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 18.02.2026, până la ora 16:00.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.02.2026 – 19.02.2026 a fost în crestere, având valoarea de 6000 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 mc/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în crestere (6500 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 18.02.2026, ora 08.00 – 19.02.2026, ora 08.00

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 17.02.2026, la ora 10:00, Avertizarea Meteorologică nr. 28, conform căreia:

- MESAJ 1/3, INFORMARE METEOROLOGICĂ: pentru intervalul: 18.02.2026, ora 10:00-19.02.2026, ora 10:00, vizand: vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol: „Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între     -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10...20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

- MESAJ 2/3, COD GALBEN: în intervalul: 18.02.2026, orele 10:00-23:00, vizand: ninsori viscolite, strat de zăpadă, „În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70...90 km/.”

- MESAJ 2/3, COD GALBEN: in intervalul: 18.02.2026, orele 10:00-23:00, vizând: intensificări ale vântului, „În intervalul menționat, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h..”.

- MESAJ 2/3, COD PORTOCALIU: in intervalul: 18.02.2026, orele 10:00-16:00, vizând: ninsoare, strat consistent de zăpadă, „În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm .”

- MESAJ 2/3, COD PORTOCALIU: in intervalul: 18.02.2026, orele 10:00-23:00, vizând: ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic: „În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20...25 cm (echivalent în apă de 20...25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60...80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.”

- MESAJ 3/3, COD GALBEN: în intervalul: 18.02.2026, orele 23:00-19.02.2026, orele 10:00, vizand: ninsori viscolite, În intervalul menționat, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge viscolit, condiții în care vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70...90 km/h..”

Această Avertizare Meteorologică a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:

- Către Toate Prefecturile: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si Municipiul Bucureşti (42 De Prefecturi) -Informare Meteorologică - (Mesaj 1/3);

Către Prefecturile Judeţelor: Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caras-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Vaslui, Vrancea si Vâlcea (18 Prefecturi) – Avertizare Cod Galben (Mesaj 2/3).

Către Prefecturile Judeţelor: Dolj, Mehedinţi, Olt si Teleorman (4 Prefecturi) - Avertizare Cod Galben (Mesaj 2/3).

Către Prefecturile Judeţelor: Ilfov si Municipiul Bucureşti (2 Prefecturi) - Avertizare Cod Portocaliu (Mesaj 2/3).

Către Prefecturile Judeţelor: Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea (5 Prefecturi) - Avertizare Cod Portocaliu (Mesaj 2/3).

Către Prefecturile Judeţelor: Argeş, Braşov, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Prahova si Vrancea (7 Prefecturi) - Atentionare Cod Galben (Mesaj 3/3).

ÎN ȚARĂ

Valorile termice diurne au scăzut în estul și centrul țării, iar în rest au fost în creștere față de intervalul precedent.

Pe parcursul zilei cerul a fost noros în jumătatea vestică a teritoriului, iar în restul timpului și al teritoriului a avut înnorări temporare. Au fost precipitații sub formă de ninsoare în Moldova și la munte, predominant ninsori în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și Maramureș, mixte pe spații mici în Banat și Crișana și doar ploi pe alocuri în Oltenia. În regiunile sud-estice cantitățile de apă au depășit 10...15 l/mp și pe arii restrânse 20 l/mp.

Izolat în estul Dobrogei s-a format polei. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, Oltenia, în jumătatea sudică a Moldovei, local în Muntenia și izolat în rest, cu viteze în general de 55...85 km/h, iar la altitudini mari la munte rafalele au atins 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, troienind zăpada și determinând scăderea vizibilității sub 50 m. Este strat de zăpadă la munte și măsura la ora 20.00 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 186 cm în Munții Bucegi, în Moldova (până la 21 cm), în cea mai mare parte a Munteniei (până la 37 cm) și Dobrogei (până la 19 cm), local în Transilvania (până la 26 cm) și pe spații mici în Oltenia (până la 5 cm).

Temperaturile maxime s-au încadrat între -4 grade la Stânca-Ștefănești și 11 grade la Apa-Neagră, iar la ora 6.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -12 grade Târgu Ocna și 2 grade la Craiova, Sebeș și Râmnicu Sărat. Pe alocuri s-a format ceață, dimineața în Banat, Crișana și Transilvania, iar noaptea în Muntenia și în sudul Moldovei.

Observație - de ieri dimineață de la ora 6.00 a fost în vigoare 9 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, după cum urmează:

- 3 avertizări cod portocaliu emise de SRPV Craiova;

- 6 atenționări cod galben, dintre care 4 emise de CNPM București pentru Muntenia, 1 de SRPV Cluj-Napoca și 1 de SRPV Bacău.

La Bucureşti, valorile termice diurne au crescut ușor. Pe parcursul zilei au fost înnorări și până spre orele după-amiezii au fost precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Seara și noaptea cerul a devenit mai mult senin, însă s-a format ceață. Vântul a suflat slab până la moderat. Este strat de zăpadă și măsura la ora 20.00 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 37 cm la Băneasa, până la 32 cm la Filaret și până la 31 cm la Afumați. Temperatura maximă a fost de 4 grade la Afumați, 5 grade la Filaret și 6 grade la Băneasa, iar la ora 6.00 se înregistrau -4 grade la Băneasa, -3 grade la Filaret și -2 grade la Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 19.02.2026, ora 08.00 - 20.02.2026, ora 08.00

ÎN ȚARĂ

Valorile termice vor crește și se vor apropia de cele specifice datei în regiunile estice, iar în rest se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil în sudul și sud-estul țării, iar în rest va avea înnorări temporare. Pe parcursul zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Crișana și în Maramureș, mixte pe alocuri la munte, iar în Moldova izolat va fulgui. Noaptea vor fi mai ales ploi în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar în zonele montane aferente vor fi precipitații mixte. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-vest și în extremitatea de sud-est a teritoriului, cu viteze de 45...60 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi în general de 70...90 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 14 grade, iar cele minime între -10 și 7 grade. Pe arii restrânse va fi ceață.

La Bucureşti, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 18.02.2026, ora 20.00 - 20.02.2026, ora 20.00

TABEL RISCURI DE AVALANŞE

| Masive: | PESTE 1800 m | SUB 1800m |
| --- | --- | --- |
| MUNTII FAGARAS si MUNTII BUCEGI | RISC 4 - MARE | RISC 3 - INSEMNAT |
| CARPATII MERIDIONALI: TARCU-GODEANU, PARANG-SUREANU | RISC 4 - MARE | RISC 3 - INSEMNAT |
| CARPATII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI | RISC 3 - INSEMNAT | RISC 2 - moderat |
| CARPATII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLAU | RISC 2 - moderat | RISC 2 - moderat |
| CARPAȚII OCCIDENTALI |  | RISC 2 - moderat |

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor:

Ninsori viscolite. Alunecarea întregului strat.

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI MUNȚII BUCEGI, RISC 4 - MARE

La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de zăpadă proaspătă și instabilă, cu grosimi de 20...40 cm și local mai mult pe văile unde a fost transportată de vânt, cu rezistență scăzută și coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente. În următorul interval se vor semnala ninsori în general slabe, ce vor mai depune local câțiva centimetri de zăpadă. În zona crestelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, friabile și de grosimi importante, pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. În profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona crestelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă proaspătă, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele din profunzime - risc mare(4).

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă proaspătă e consistent, depășind local 25..35 cm, chiar și la altitudini joase. Se vor mai semnala trecător ninsori slabe, dar tendința de creștere a temperaturilor diurne la valori ușor pozitive va determina tasarea treptată a stratului. Se pot declanșa curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500-1800 m și izolat chiar mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc însemnat (3).

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU RISC 3 - INSEMNAT

La peste 1800 m: În partea superioară a stratului s-au depus local 20..30 cm de zăpadă proaspătă, peste un strat relativ recent de zăpadă depus în zilele precedente, în medie de 10 cm grosime și chiar mai mult în masivele Țarcu și Godeanu. În următorul interval va continua să ningă și se vor mai depune local 10 cm de zăpadă proaspătă, în special pe parcursul zilei de vineri. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în primii 30..40 cm, iar în profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra.

Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșărilor de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime - risc mare(4).

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este consistent și înspre altitudini joase, crescând pe alocuri cu peste 20 cm în ultima zi, cu acumulări mai importante pe unele văi în care vântul a transportat zăpada din altitudine. Temporar va mai ninge. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi însemnat(3).

CARPAȚII ORIENTALI, MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI RISC 3 - INSEMNAT

La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de de zăpadă recent acumulată, local de peste 10 cm, iar dedesubt un strat mai vechi, incomplet stabilizat în primii 20-30 cm. Se vor mai semnala ninsori slabe și moderate, ce vor depune local 5..10 cm de zăpadă proaspătă. În profunzime regăsim cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite (N, NE, E, SE, S). Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona crestelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, inclusiv cel ce de pulver acumulat în ultimele zile și care se va mai depune, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini. - risc însemnat(3).

Sub 1800 m: deși a nins spre altitudini joase, stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi se întâlnesc depozite însemnate. Temporar se vor semnala ninsori slabe și moderate cantitativ, ce vor mai depune local 5-10 cm de zăpadă proaspătă. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc moderat(2).

CARPAȚII ORIENTALI, MASIVUL CEAHLĂU RISC 2 - moderat

Ultimele ninsori au adus local 5..10 cm de zăpadă proaspătă, iar ninsorile ce vor urma vor fi în general slabe.

Stratul de zăpadă acumulat în ultima perioadă este depus pe anumite pante peste vechea zăpadă, întărită, cu care are coeziune redusă. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă și pe alocuri a celui subiacent, incomplet stabilizat, riscul fiind prezent la supraîncărcări. Riscul de avalanșă va fi risc moderat(2).

CARPAȚII OCCIDENTALI RISC 2 - moderat

Stratul de zăpadă este în continuare consistent, depășind pe alocuri 30-35 cm și izolat mai mult ca grosime, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite și pe versanții nordici. Temporar se vor mai semnala ninsori moderate pe parcursul zilei de vineri, 20 februarie, iar stratul va înregistra unele creșteri.

Pe pantele înclinate va exista riscul apariției unor curgeri sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada proaspătă din partea superioară, precum și unele plăci de vânt din apropierea crestelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi moderat(2).

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE 48 de ORE

Vremea a fost caracterizată de temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei, fiind vântoasă în zonele înalte din Meridionali. Cerul a fost noros și pe arii extinse s-au semnalat ninsori, însemnate cantitativ în Carpații Meridionali și în sudul celor Orientali și în general slabe în rest. Cantitățile de precipitații au depășit local 15-20 l/mp și pe arii restrânse 25-30 l/mp în masivul Bucegi și în Carpații de Curbură. Vântul a suflat slab și moderat, intensificări temporare de 45-70 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada și cu rafale ce au atins și depăși trecător 80-100 km/h pe crestele Meridionalilor. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut în semnificativ în Carpații Meridionali și de Curbură, local cu 15-20 cm și pe arii restrânse 30-40 cm în masivul Bucegi și în medie cu 2-5 cm în restul masivelor. O parte din zăpada căzută în zona crestelor a fost transportată de vânt pe văi.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 18.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 183 cm la Vârful Omu, 166 cm la Bâlea-Lac, 140 cm la Țarcu, 45 cm la Cuntu, 66 cm la Sinaia, 39 cm la Parâng, 41 cm la Păltiniș, 39 cm la Predeal, 40 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 72 cm la Lăcăuți, 79 cm la Călimani, 45 cm la Bucin, 44 cm la Ceahlău, 36 cm la Iezer-Rodnei, 31 cm la Penteleu, 8 cm la Poiana Stampei.

Carpații Occidentali: 78 cm la Semenic, 59 cm la Băișoara, 34 cm la Vlădeasa 1800, 31 cm la Stâna de Vale, 12 cm la Roșia Montană.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 18.02.2026, ora 20.00 - 20.02.2026, ora 20.00

Vremea se va încadra în limite termice normale pentru această dată și va fi vântoasă în zonele înalte ale Carpaților Meridionali. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge în toate masivele, mai consistent pe parcursul zilei de vineri, 20 februarie. La altitudini joase se poate semnala trecător lapoviță. Cantitățile de precipitații vor putea depăși izolat 10 l/mp, iar local stratul de zăpadă va înregistra creșteri ușoare, local de 5...10 cm în masivele vestice. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, cu rafale ce vor atinge și depăși trecător 80-90 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va semnala ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 18.02.2026 - 20.02.2026:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -16...-11 grade spre -10...4 grade.

temperaturi maxime: în creștere de la -7…-2 grade spre -5...0 grade.

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -12...-7 grade spre -6...0 grade.

temperaturi maxime: în creștere de la -5…1 grade spre -3...3 grade.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanşe:

RISC FOARTE MARE - cod roşu (5) ■- Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) – cod roşu (4) ■ - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1) ■: stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

II. CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

PIAC-08, România, Centrul Principal de Alarmare a Poluarilor Accidentale din cadrul DGA - MMAP, a actualizat zilnic din data de 13.01.2026, mesajele de atenționare în cadrul sistemului AEWS-sistemul de alarmare la poluări accidentale a țărilor Dunărene, din aval României: Bulgaria, PIAC Sofia, Republica Moldova, PIAC Chișinau și Ucraina, Piac-Izmail, dar și Republicii Serbia, PIAC-Belgrad, Republicii Ungaria, PIAC Budapesta și Republicii Croația, PIAC Zagreb, cât și Secretariatului Permanent al Convenției Dunării cu Sediul la Viena, PIAC PS, cu privire la barja cu fertilizanți, eșuată în zona portului Zimnicea de la data de 21.12.2025 și scufundată la data de 09.01.2026, și la măsurile luate de autoritățile române pentru gestionarea situației, respectiv DSP a anunțat toate direcțiile de sănătate publică ale județelor riverane Dunării, situate in aval de Zimnicea, referitor la informații despre calitatea apei potabile de la captarile din Fluviul Dunărea,  se recoltează probe de apă de SGA Teleorman din dreptul barjei, aval și amonte, pentru monitorizarea calității apei curgătoare.

1.2.	Pe râurile interioare

###### ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

###### Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni (1 pe r. Corund, 1 pe r. Tarnava Mica, 1 pe r. Tarnava Mare, 2 pe r. Mures).

###### - Începând cu data de 01.08.2025, au fost reduse transmisiile de conductivitate și de debit înaintate de către Dispeceratul ABA Mures pe grupurile din aplicația WhatsApp, la 2 transmisii/zi (orele 8 și 20).

###### - Conform adresei ABA Mures nr. 18402/01.09.2025, începând cu data de 01.09.2025, monitorizarea calitativă în cele 17 secțiuni (2 pe r. Corund, 7 pe r. Târnava Mică, 1 pe r. Târnava Mare și 7 pe r. Mureș), continuă cu o frecvență de 2 ori/săptămână (luni, joi).

A.B.A. Buzău-Ialomiţa - S.G.A. Prahova monitorizează permanent calitatea apei amonte și aval de zona afectată, pe cursurile de apă Slănic, Vărbilău și Teleajen.

S.G.A. Vrancea revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentala de la data de 13.02.2026, în jurul orei 16:30, cu ape uzate neepurate a râului Siret în zona municipiului Adjud ca urmare a unei defecțiuni la stația de epurare a societății S.C. Vrancart S.A.

La fața locului s-a deplasat o echipă de la S.G.A. Vrancea pentru investigații și prelevare de probe de apă.

Personalul S.C. Vrancart S.A. intervine pentru repunerea stației în stare de funcționare.

S-a identificat cauza poluarii: impurificarea cursului de apă de suprafață, râu Siret, cu materii în suspensie şi substanţe consumatoare de oxigen ( CCO Cr).

La deplasarea în teren s-a confirmat incidentul semnalat, în sensul defectării podului raclor aflat pe decantorul suspensional nr.2 din cadrul staţiei de epurare de pe platforma industrială a  SC Vrancart din  Municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr.17, jud. Vrancea. Ca urmare, apele uzate evacuate în r. Siret sunt epurate doar partial.

Urmare a verificării la teren din data de 13.02.2026, în zona reclamată s-au constatat următoarele:

-	apa râului Siret în zona aferentă evacuării prezintă turbiditate ridicată.

-	SC Vrancart a demarat lucrări de reparare a podului raclor.

- nu au fost afectate folosințe de apă în aval;

- nu s-a constatat mortalitate piscicolă.

În timpul monitorizării fenomenului au fost prelevate  din trei secţiuni, probe de apă de către reprezentantul Laboratorului SGA, în vederea analizării din punct de vedere chimic, dupa cum urmează:

Conform analizelor de laborator, din cele 3 secţiuni de  prelevare, s-au constatat următoarele:

-	în secțiunea amonte de incident, apa de suprafață se încadrează după indicatorul CCOCr în clasa a II-a de calitate,

-	în zona de impact, la confluenţă râu Siret cu conducta de evacuare ape uzate din staţia de epurare, concentrația indicatorilor CCOCr  şi suspensii au depășit limitele maxim admise

-	la 1 km aval de zona de impact, concentrația indicatorilor suspensii şi CCOCr nu a fost depăşită, apa de suprafață încadrându-se după indicatorul CCOCr în clasa a IV-a de calitate.

-	 În urma rezultatelor analizelor fizico-chimice a probelor prelevate în perioada 13.02.2026 – 17.02.2026 s-a contatat o uşoară creştere a indicatorilor determinaţi.

Concluzie:

Deversarea de suspensii şi substanţe organice consumatoare de oxigen a avut un impact local  asupra   tronsonului cursului de apă, fapt  ce a determinat o degradare a calității apei râului Siret.

Specialiştii SGA Vrancea continuă monitorizarea indicatorilor până la încadrarea în starea bună de calitate a apei râului Siret.

SC Vrancart estimează ca termen de finalizare a reparaţiei podului raclor data de 18.02.2026.

1.3. Pe Marea Neagră

GNM-CJ Constanta și ABA Dobrogea Litoral, revin cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală cu produs petrolier, motorină, produsă lan data de, 14.02.2026, ora 08:30, în incinta portului Constanța, Dana 73, dana de operare a Oil Terminal SA.

Neoperarea corespunzătoare a Barjei UBC Samoilovici, sub pavilion Slovacia, este cauza poluării, care a produs irizații în acvatoriul portuar, care era în curs de încărcare cu motorină la Dana 73. S-a observat deversarea de motorină pe puntea barjei, care provenea dintr-unul dintre tancurile aflate la încărcare și s-a solicitat imediat oprirea pomparii și închiderea tancului respectiv.

S-au deversat cca. 400 litri de motorină pe puntea principală în bordul babord prin gura de sondă a tancului nr. 6 din pupa babord și ulterior în acvatoriul danei 73 port Constanța, cantitatea estimată deversată în mare fiind de cca. 100 litri, în interiorul barajului antipoluare montată în jurul navei. Barja tanc UBC Samoilovich a oprit încărcarea. Căpitanul B/T UBC Samoilovich, de naționalitate ucraineană a fost sancționat contravențional cu suma de 40000 lei pentru poluarea apelor naționale navigabile cu hidrocarburi în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Hotararea nr. 1704 din 18 decembrie 2024 -  pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor maritim si pe caile navigabile interioare, precum si pentru mdificarea unor acte normative.

Reprezentanții SC Oil Terminal SA, au intervenit cu personal propriu, din cadrul Secției Platforma Port, pentru montarea unui baraj pentru limitarea extinderii poluării. Ulterior s-a intervenit cu nava de depoluare de serviciu, pentru a colecta produsul petrolier colectat în bazin.

Operațiunile de depoluare au fost finalizate la data de 14.02.2026.

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de: 17.02.2026, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la staţiile automate de monitorizare a calitatii aerului din teritoriu.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

ABA Buzau Ialomita a continuat monitorizarea forajelor de observatie din zona terenurilor agricole fertilizate cu uree de pe raza UAT Ziduri, ca  urmare a identificarii, in data de 05.02.2026, existenței unei cantități mari de substanță albă – îngrășământ chimic uree – pe un teren arabil cultivat”, în zona UAT Ziduri.

Rezultatele analizelor la indicatorii nitrati si nitriti indica valori mai mici decat limitele prevazute de normele in vigoare, OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România si HG 53/2009 modificat si actualizat privind Planul National de protectia apelor subterane împotriva poluarii si deteriorarii.

A.B.A. Buzău–Ialomița va continua monitorizarea apelor din zonă și va furniza rezultatele acesteia către instituțiile cu rol de control și inspecție, în vederea aplicării Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme la alimentări cu apă

A.B.A. Prut-Barlad

Jud. Vaslui:

- Se aplica prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”

* treapta I - începand cu data de 01.07.2025 pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunatățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă ac. Mânjești.

ABA JIU

Jud. Hunedoara:

- Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta- Baraj, funționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor.

ABA OLT

Jud.Harghita:

Din acumularea Frumoasa se livrează un debit de 0.117 m3/s pentru alimentarea cu apă a orașului Mc.Ciuc.

Din acumularea Mesteacănul, Bălan, se livrează un debit total de 0.040 m3/s pentru alimentarea cu apă a orașului Bălan.

Jud.Sibiu

Alimentarea cu apa a municipiului Sibiu din sursa Gura Raului, 520 l/s.

ANAR revine cu informații referitoare la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), din jud. Argeș, de la data de, 18.02.2026.

SC AQUATERM AG 98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite din partea operatorului regional de alimentare cu apă, calitatea apei brute asigurate în secțiunea prizei a scăzut semnificativ, nemaiputând fi tratată la o calitate care să o facă potabilă pentru populație, fiind furnizată doar apa menajeră.

Informare referitor activități - acumularea Paltinu

ANAR revine cu informații referitoare la alimentarea cu energie electrică, din zona Câmpina - Valea Doftanei, jud. Prahova, de la data de, 18.02.2026, întreruptă parțial, din cauza fenomenelor meteorologice din ultima perioadă. Alimentarea cu energie electrică a STA Voila - Stația de Tratare a Apei, a fost reluată la ora 14:45, apa potabilă fiind livrată beneficiarilor industriali și populației, în parametrii normali, în condițiile cerute de DSP Prahova.

6. Pagube produse de inundații

ANAR informeaza despre pagube produse la inundații: pe fondul căderii de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare (20,5 l/mp) și a topirii zăpezii, la data de 18.02.2026 – ora 19.00, s-a informat telefonic de reprezentanții I.S.U. Argeș, despre o creștere semnificativă a nivelului apei din lacul Gura Scroafei (S=10,1 ha) amplasat pe un curs de apă necadastrat, situat în partea de sud a orașului Costești, județul Argeș.

Administratorul lacului de acumulare este Consiliul Local al orașului Costești, județul Argeș.

Urmare a informației primite, conducerea A.B.A. Argeș Vedea și reprezentantul S.H.I. Olt s-au deplasat în teren unde au constatat următoarele:

-      apa din lac era evacuată printr-un descărcător lateral din pământ situat pe malul stâng;

-   albia văii necadastrate era obturată cu resturi de betoane provenite de la construcții;

-      au fost inundate 2 case și 2 anexe gospodărești;

-      au fost evacuate 8 persoane;

-      reprezentanții I.S.U. Argeș intervin pentru deblocarea văii necadastrate.

ABA Jiu informează despre pagube ca urmare a topirii zăpezii:

- ABA Jiu revine cu informații referitoare la acțiunea de eliminare a blocajelor pe cursul de apă Vlașca, dar acesta fiind sub Cota de Atenție, în zona localității Lăcrița, U.A.T. Robănești, jud. Dolj, care s-a încheiat.

- Au participat 5 muncitori și 1 personal tesa din cadrul Formației S.H. Baraj Ișalnița-Jiu-Amaradia, s-au folosit un buldoexcavator și un autoturism ale S.G.A. Dolj.

- Toți cei 14 muncitori din Formația S.H. Baraj Ișalnița-Jiu-Amaradia, continuă monitorizarea cursurilor de apă Jiu, Cârnești, Fratoștița, Teslui, Vlașca.

- Circulația rămâne închisă în zona podului C.F. pe drumul județean care face legătura între Pielești și satul Pârșani, din cauza inundării șoselei.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE