- STABILIREA FUNCŢIILOR SOCIAL – ECONOMICE ŞI  ECOLOGICE ALE PĂDURII ŞI  A  BAZELOR

DE AMENAJARE

5.1.   Stabilirea  funcţiilor social-economice

şi  ecologice ale pădurii

5.1.1.   Obiective social-economice şi ecologice

Obiectivele social-economice şi ecologice, definite în raport cu cerinţele societăţii actuale, avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a pădurilor din cuprinsul U.P. în studiu sunt următoarele :

- producerea unei game variate de sortimente lemnoase pentru industria lemnului ;

- asigurarea unor efecte de protecţie.

În cazul primului aspect, cerinţele economice de masă lemnoasă se polarizează în jurul cererii de lemn de dimensiuni mari – lemn gros şi foarte gros pentru cherestea şi alte utilizări. În ceea ce priveşte asigurarea efectelor de protecţie, în cazul acestei U.P. apar o serie de obiective cum ar fi protecţia terenurilor şi solurilor, protecţia pădurilor de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier.

Obiectivele social-economice şi ecologice stabilite pădurii, dacă nu satisfac concomitent cerinţele societăţii, devin concurente pentru acordarea uneia sau alteia dintre priorităţi (producţia de lemn, efectele de protecţie sau menţinerea echilibrului ecologic).

Alegerea uneia sau alteia dintre priorităţi revine amenajamentului şi se realizează prin zonarea funcţională. Deci, fiecărui arboret îi este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice şi ecologice, dintre care unul este prioritar, acestea fiind prezentate în tabelul 5.1.2.1.1.

5.1.1.1.   Obiective  social-economice  şi  ecologice

Tabelul  5.1.1.1.1.

| Nr. Crt. | Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat (realizat) sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protecţia terenurilor şi a solurilor | - protejarea solurilor. |
| 2 | Protecţia pădurilor de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | - protejarea pădurilor stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi conservării genofondului forestier; - protejarea pădurilor destinate ocrotirii unor specii rare din fauna indigenă (zonele de rotire a cocoşului de munte). |
| 3 | Produse lemnoase | - producerea de arbori groşi pentru cherestea ; - producerea de arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări. |
| 4 | Produse accesorii | - vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor şi vopselelor, materii prime pentru produse artizanale etc. |

5.1.2.   Funcţiile pădurii

În vederea satisfacerii obiectivelor social-economice şi ecologice stabilite, s-a realizat zonarea funcţională a arboretelor, pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, conform criteriilor din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”, ediţiile 1986 şi 2000, prevederilor temei de proiectare şi proceselor verbale întocmite la Conferinţele I şi a II-a de amenajare.

Repartizarea suprafeţelor şi unităţilor amenajistice pe categorii funcţionale este prezentată în subcapitolul 15.2.2. şi, sintetic, în raport cu funcţia prioritară, în tabelul 5.1.2.1.1.

#### 5.1.2.1.  Repartiţia  suprafeţelor  pe  grupe  şi  categorii  funcţionale

Tabelul  5.1.2.1.1.

| G r u p a, s u b g r u p a ş i c a t e g o r i a f u n c ţ i o n a l ă |  |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Cod | D e n u m i r e |  | ha | % |
| Grupa 1. Păduri şi terenuri destinate împăduririi cu funcţii speciale de protecţie |  |  |  |  |
| Subgrupa 1.2. - Păduri cu funcţii de protecţie a solului |  |  |  |  |
| 1.2.L | Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu pante până la 30 grade. | T IV | 251,03 | 18 |
| T o t a l s u b g r u p a 1.2. |  |  | 251,03 | 18 |
| 1.5.H | Pădurile stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi pentru conservarea genofondului forestier . | T II | 16,68 | 1 |
| 1.5.L | Pădurile constituite în zone de protecţie (zone tampon) a rezervaţiilor din parcurile naţionale şi a altor rezervaţii. | T III | 27,01 | 2 |
| T o t a l s u b g r u p a 1.5. |  |  | 43,69 | 3 |
| T o t a l g r u p a I |  |  | # 294,72 | 21 |
| Grupa 2. Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie |  |  |  |  |
| 2.1.B | # Păduri şi terenuri de împădurit, destinate să producă, în principal, arbori groşi de calitate superioară pentru lemn de cherestea | T VI | # 1010,63 | 71 |
| 2.1.C | # Păduri şi terenuri de împădurit, destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări. | T VI | # 118,95 | 8 |
| # T o t a l g r u p a a II - a |  |  | # 1129,58 | 79 |
| T O T A L U. P. |  |  | 1424,30 | 100 |

În raport cu funcţiile atribuite arboretelor, în cuprinsul U.P se diferenţiază mai multe tipuri de categorii funcţionale, prezentate în tabelul 5.1.2.2.1.

#### 5.1.2.2.   Tipuri  de  categorii  funcţionale

Tabelul  5.1.2.2.1.

| Tipul de categ. funcţ. | Categ. funcţ. | Ţ e l u r i d e g o s p o d ă r i r e | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| II | 1.5H | Protejarea pădurilor stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi conservării genofondului forestier | 16,68 | 1 |
|  | T o t a l T II |  | 16,68 | 1 |
| III | 1.5L | Protejarea pădurilor constituite în zone de protecţie (zone tampon)a resurselor genetice forestiere | 27,01 | 2 |
|  | T o t a l T III |  | 27,01 | 2 |
| IV | 1.2L | Protecţia terenurilor cu substrate litologice foarte vulnerabile la eroziune şi alunecări | 251,03 | 18 |
|  | T o t a l T II |  | 251,03 | 18 |
| VI | 2.1B | Obţinerea de lemn gros şi de calitate superioară, pentru cherestea. | 1010,63 | 71 |
|  | 2.1C | Obţinerea de lemn mijlociu şi subţire pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări | 118,95 | 8 |
|  | T o t a l T VI |  | 1129,58 | 79 |
| T o t a l U. P. |  |  | 1424,30 | 100 |

Tipul funcţional grupează toate categoriile funcţionale pentru care sunt indicate măsuri silviculturale similare. Astfel :

Tipul II (T II) – păduri cu funcţii speciale de protecţie, situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arborete în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

Tipul III (T III) – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care nu se admit, de regulă, decât tratamente intensive - grădinărit, cvasigrădinărit;

Tipul IV (T IV) – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise, pe lângă grădinărit şi cvasigrădinărit, şi alte tratamente, cu impunerea unor restricţii speciale în aplicare;

Tipul VI (T VI) – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie, la care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice.

5.1.3.   Subunităţi de  producţie sau  de protecţie  constituite

Subunitatea de gospodărire cuprinde suprafeţele de pădure, grupate sau dispersate, în care este necesar şi justificat, sub raport ecologic şi social-economic, să se aplice un regim de gospodărire diferit de cel al celorlalte porţiuni de pădure.

În U.P. în studiu au fost constituite următoarele subunităţi de gospodărire :

- S.U.P. „A“ – codru regulat, sortimente obişnuite, în suprafaţă de 862,25 ha, cuprinzând arborete încadrate în grupa I, categoriile funcţionale 2L şi 5L şi în grupa a II-a funcţională, categoria funcţională 1B;

-     S.U.P. „K“ – rezervaţii de seminţe, în suprafaţă de 16,68 ha, cuprinzând arborete încadrate în grupa I, categoria funcţională 5H;

-     S.U.P. „O“ – terenuri ce urmează a fi scoase din fondul forestier proprietate publică de stat, în suprafaţă de 212,20 ha, cuprinzând arborete din grupa a II-a funcţională (categoria funcţională 1B şi 1C).

- S.U.P. „Q“ – crâng simplu - salcâm, în suprafaţă de 333,17 ha, cuprinzând arborete încadrate în grupa I, categoriile funcţionale 2L şi 5L şi grupa a II-a funcţională, categoria funcţională 1C;

5.1.3.1.  Constituirea  unităţilor  de  gospodărire

Tabelul  5.1.3.1.

5.1.4.   Ariile naturale protejate din cuprinsul unităţii de producţie

În cuprinsul U.P. II Hobana nu există arii naturale protejate.

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor şi ale pădurii

Structura arboretelor şi a pădurii în ansamblul său, atât cea normală cât şi cea corespunzătoare diferitelor etape intermediare, se defineşte prin stabilirea bazelor de amenajare la nivel de U.P.: regim, compoziţie-ţel, tratament, exploatabilitate şi ciclu. Centralizat, situaţia acestora este prezentată în tabelul 5.2.0.1., în care suprafeţele includ C.R.

5.2.0. Situaţia bazelor de amenajare

Tabelul  5.2.0.1.

| ##### S. ##### U. ##### P. | Supra-faţa [ ha ] | Regim de gospod. | Compoziţia actuală | Compoziţia ţel | Tratamente | Exploatab. vârsta exploat. [ ani ] | Ciclul [ ani ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### A | 862,25 | codru | 54GO 20TE 9FR 3CA 3ST 1PIN 1JU 1ULC 8DT | 48GO 31ST 10TE 10DT 1PLA | T. progresive T. rase | Tehnică şi de protecţie 110 | 110 |
| ##### K | 16,68 | codru | 70TE 20GO 10DT | 40GO 40ST 10TE 10DT | - | Protecţie. - | - |
| ##### O | 212,20 | codru | 41GO 16SC 16SC 9FR 7ST 4CA 4DT 3GI | 44GO 33ST 3STR 9TE 11DT | T. crâng | Tehnică. 97 | 100 |
| ##### Q | 333,17 | crâng | 96SC 3PIN 1DT | 56GO 8ST 16STR 2TE 18DT | T. crâng T. rase | Tehnică şi de protecţie 26 | 25 |

5.2.1.   Regimul

Regimul, sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere. Ţinând cont de obiectivele economico-sociale stabilite, de necesitatea folosirii cât mai corespunzătoare a capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor, de cerinţele ecologice ale speciilor corespunzătoare tipurilor naturale fundamentale de pădure, de compoziţia actuală şi de perspectivă a arboretelor, precum şi de faptul că arboretele pot fi conduse la vârste când se pot regenera din sămânţă.

Pentru U.P. II Hobana s-a adoptat regimul codru pentru S.U.P. A, K, şi O şi crâng pentru S.U.P. Q. Acest regim a fost impus de compoziţia arboretelor subunităţii de producţie.

5.2.2.   Compoziţia - ţel

Compoziţia-ţel reprezintă asocierea şi proporţia speciilor din cadrul unui arboret, care îmbină, în orice moment al existenţei lui, în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-economice.

Cu ocazia lucrărilor de descriere parcelară a fost stabilită compoziţia-ţel pentru fiecare arboret în parte, în funcţie de condiţiile staţionale existente, de exigenţele biologice ale speciilor, de cerinţele societăţii şi ţinând cont de prevederile normelor tehnice, astfel :

- pentru arboretele exploatabile s-a stabilit compoziţia de regenerare ;

- pentru arboretele preexploatabile şi neexploatabile s-a fixat compoziţia-ţel la exploatabilitate, urmărindu-se realizarea celei mai favorabile compoziţii la care pot ajunge arboretele, în funcţie de compoziţia actuală şi de posibilităţile de modificare a acesteia prin intervenţiile ce se vor face ;

- în cazul terenurilor goale, destinate împăduririi, se vor stabili compoziţii de împădurire.

Pentru subunităţile de producţie şi de protecţie constituite şi pentru total U.P. sunt redate (tabelul 5.2.2.1.1.) compoziţiile-ţel pe tipuri de pădure şi suprafeţe. Menţionăm că situaţia prezentată trebuie privită ca realizabilă într-un viitor mai îndepărtat (ţel), perioada de aplicare a prezentului amenajament fiind doar o etapă intermediară în procesul de apropiere de compoziţia-ţel din tabel.

      - Compoziţii  ţel  pe  subunităţi  de  producţie/protecţie  şi  total

Tabelul  5.2.2.1.1.

| S. U. P. |  | Tip staţiune | Tip pădure | Compoziţia-ţel | Supraf.  ha  | S u p r a f a ţ a p e s p e c i i ha  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | GO | ST | STR | TE | DT | PLA |
| A |  | 6131 | 5132 | 6GO,2STR,2DT | 9,88 | 5,92 |  | 1,98 |  | 1,98 |  |
|  |  | 6152 | 5113 | 8GO2TE,DT | 124,66 | 99,72 |  |  | 12,47 | 12,47 |  |
|  |  |  | 5121 | 8GO,ST2TE,DT | 1,34 | 0,54 | 0,54 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  |  |  | 5323 | 8GO,ST2TE,DT | 546,54 | 218,62 | 218,62 |  | 54,65 | 54,65 |  |
|  |  |  | 5324 | 8GO,ST2TE,DT | 69,88 | 27,95 | 27,95 |  | 6,99 | 6,99 |  |
|  |  |  | 5411 | 8GO,ST2TE,DT | 43,89 | 17,55 | 17,56 |  | 4,39 | 4,39 |  |
|  |  | 6153 | 5111 | 8GO2TE,DT | 11,26 | 9,00 |  |  | 1,13 | 1,13 |  |
|  |  |  | 5321 | 8GO2TE,DT | 22,98 | 18,38 |  |  | 2,30 | 2,30 |  |
|  |  |  | 5322 | 8GO2TE,DT | 20,21 | 16,17 |  |  | 2,02 | 2,02 |  |
|  |  | 6263 | 9112 | 10PLA | 11,61 |  |  |  |  |  | 11,61 |
|  | Total |  | ha |  | 862,25 | 413,85 | 264,67 | 1,98 | 84,08 | 86,06 | 11,61 |
|  |  |  | % |  | 100 | 48 | 31 |  | 10 | 10 | 1 |
|  | Compoziţia actuală: 54GO 20TE 9FR 3CA 3ST 1PIN 1JU 1ULC 8DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  | 6152 | 5323 | 8GO,ST2TE,DT | 16,68 | 6,67 | 6,67 |  | 1,67 | 1,67 |  |
|  |  | Total | ha |  | 16,68 | 6,67 | 6,67 |  | 1,67 | 1,67 |  |
|  |  |  | % |  | 100 | 40 | 40 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | Compoziţia actuală: 70TE 20GO 10DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  | 6131 | 5132 | 6GO,2STR,2DT | 30,94 | 18,56 |  | 6,19 |  | 6,19 |  |
|  |  | 6152 | 5113 | 8GO2TE,DT | 5,20 | 4,16 |  |  | 0,52 | 0,52 |  |
|  |  |  | 5121 | 8GO,ST2TE,DT | 1,27 | 0,50 | 0,51 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  |  |  | 5323 | 8GO,ST2TE,DT | 124,39 | 49,75 | 49,76 |  | 12,44 | 12,44 |  |
|  |  |  | 5411 | 8GO,ST2TE,DT | 50,40 | 20,16 | 20,16 |  | 5,04 | 5,04 |  |
|  |  | Total | ha |  | 212,20 | 93,13 | 70,43 | 6,19 | 18,13 | 24,32 |  |
|  |  |  | % |  | 100 | 44 | 33 | 3 | 9 | 11 |  |
|  |  | Compoziţia actuală: 41GO 16SC 16SC 9FR 7ST 4CA 4DT 3GI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qqqqqq Q |  | 6131 | 5132 | 6GO,2STR,2DT | 260,60 | 156,36 |  | 52,12 |  | 52,12 |  |
|  |  | 6152 | 5113 | 8GO2TE,DT | 6,69 | 5,35 |  |  | 0,67 | 0,67 |  |
|  |  |  | 5323 | 8GO,ST2TE,DT | 61,96 | 24,78 | 24,78 |  | 6,20 | 6,20 |  |
|  |  |  | 5324 | 8GO,ST2TE,DT | 1,80 | 0,72 | 0,72 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  | 6263 | 6142 | 7ST,3TE,DT | 2,12 |  | 1,48 |  | 0,32 | 0,32 |  |
|  |  | Total | ha | - | 333,17 | 187,21 | 26,98 | 52,12 | 7,37 | 59,49 |  |
|  |  |  | % | - | 100 | 56 | 8 | 16 | 2 | 18 |  |
|  |  | Compoziţia actuală: 96SC 3PIN 1DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total U.P. |  | U.P. | ha | - | 1424,30 | 700,86 | 368,75 | 60,29 | 111,25 | 171,54 | 11,61 |
|  |  |  | % | - | 100 | 49 | 26 | 4 | 8 | 12 | 1 |
|  |  | Compoziţia actuală: 38GO 25SC 16TE 7FR 3ST 3CA 1PIN 1JU 6DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DT=FR, FA, PA, CI, CA

Din analiza tabelului 5.2.2.1.1. se observă că există diferenţe între compoziţiile actuale şi cele considerate ideale (ţel), atât pe subunităţi de producţie/protecţie, cât şi la nivel de U.P. Situaţia se datorează rezultatelor nu tocmai bune ale gospodăririlor anterioare.

5.2.3.   Tratamentul

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti.

Pentru arboretele exploatabile din cuprinsul U.P., ţinându-se cont de caracteristicile acestor arborete, de obiectivele social-economice şi ecologice urmărite şi în concordanţă cu prevederile din „Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor”, s-au adoptat următoarele tratamente:

- tratamentul tăierilor progresive pentru arborete de gorun şi stejar în amestec cu diverse tari care se pot regenera din sămânţă;

- tratamentul tăierilor rase pentru arborete mici, ca suprafaţă, cu specii derivate, necorespunzătoare din punct de vedere staţional;

-tratamentul tăierilor în crâng de jos –  pentru arborete de salcâm.

5.2.4.   Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă, în cazul codrului regulat, prin vârsta exploatabilităţii.

Vârsta exploatabilităţii s-a stabilit în raport cu funcţiile social-economice şi ecologice atribuite fiecărui arboret în parte, în aşa fel încât să se asigure îndeplinirea acestora în condiţii optime. Deoarece fiecărui arboret îi este dat să îndeplinească o anumită funcţie, îi corespunde o anumită exploatabilitate. Au rezultat astfel diferite valori medii ale realizării în timp a exploatabilităţii.

Pentru arboretele din S.U.P. „A“, s-a adoptat exploatabilitarea tehnică şi de protecţie. Din calcule a rezultat o vârstă medie a exploatabilităţii de 110 ani.

Pentru arboretele încadrate în S.U.P. „K“ (excluse de la reglementarea procesului de producţie lemnoasă) s-a avut în vedere exploatabilitatea de protecţie, fără să se stabilească vârste ale exploatabilităţii, ele urmând să fie gospodărite prin tăieri de igienă.

Pentru arboretele din S.U.P. „O“, s-a adoptat exploatabilitarea tehnică. Din calcule a rezultat o vârstă medie a exploatabilităţii de 97 ani.

Pentru arboretele din S.U.P. „Q“, s-a adoptat exploatabilitarea tehnică şi de protecţie. Din calcule a rezultat o vârstă medie a exploatabilităţii de 26 ani.

5.2.5.   Ciclul

Ca principală bază de amenajare, ciclul determină mărimea şi structura pădurii în ansamblul său, în raport cu vârsta arboretelor componente.

Luându-se în considerare speciile şi formaţiunile forestiere care compun pădurea, starea actuală a arboretelor, obiectivele social-economice şi ecologice de realizat şi media vârstei exploatabilităţii, s-a adoptat  - ciclul de 110 ani pentru S.U.P. „A“;

- ciclul de 100 ani pentru S.U.P. „O“;

- ciclul de 25 ani pentru S.U.P. „Q“;

                  

         

