3.   GOSPODĂRIREA  DIN  TRECUT  A  PĂDURILOR

3.1.   Istoricul  şi  analiza  modului  de  gospodărire  a  pădurilor,                                 din  trecut  şi  până  la  intrarea  în  vigoare                                                                         a  amenajamentului  expirat

3.1.1.   Evoluţia  proprietăţii  şi  a  modului  de  gospodărire  a  pădurilor

înainte  de  anul  1948

În trecutul îndepartat, arboretele acestei unităţi au aparţinut în mare parte mânăstirii Adam, iar în rest la diverşi proprietari mici sau mari.

Prin legea pentru secularizarea averilor mânăstireşti din 1864, pădurile ce au aparţinut mânăstirilor au trecut în administrarea statului.

După naţionalizarea din 1948 toate pădurile au trecut în proprietatea şi administrarea statului.

În ce priveşte modul de gospodărire până la naţionalizarea, se pot distinge două perioade:

- prima pînă în 1881, cînd a apărut primul cod silvic;

- a doua pînă la naţionalizare, cînd apar şi se dezvoltă primele concepţii de cultură silvică şi se întocmesc primele amenajamente.

În prima perioadă nu se executau exploatări regulate ci se extrăgeau exemplare de cvercinee cele mai frumoase pentru diverse întrebuinţări.

Legea Moldoveană din 1843, pentru cruţarea pădurilor a stabilit reguli după care urma să se facă exploatarea pădurilor mănăstireşti.

Prin codul silvic din 1881 s-au prevăzut pentru prima dată ca pădurile ce urmau sa fie exploatate trebuiau să aibă amenajamente întocmite.

În această perioadă, gospodărirea pădurilor diferă după natura proprietarilor. Pădurile administrate de stat au fost amenajate prima oară în 1927 iar revizuirea s-a făcut în 1935. Aceste amenajamente au prevăzut regimul crângului simplu.

    - Modul  de  gospodărire  a  pădurilor  după  anul  1948,  până  la  intrarea

în  vigoare  a  amenajamentului  expirat

După naţionalizarea din anul 1948, toate pădurile din raza acestui U.P. au fost amenajamente în mod unitar  în anii 1952, 1966, 1976, 1986 şi 1996.

Organizarea a fost făcută prima dată în vara anului 1952, în baza instrucţiunilor de amenajare elaborate în 1949 pe bazine hidrografice şi grupe de păduri şi care prevedeau respectarea principiului continuităţii şi ideea conservării şi normalizării structurii fondului forestier.

Arboretele făceau parte din U.P.XI Jerdia-Banciu şi U.P.XII Ghidigeni-Cerţeşti, iar ambele  din M.U.F.G Bîrlad, fiind administrate de Ocolul Silvic Griviţa.

Ele aveau funcţia principală de producţie, fiind destinate să asigure in principal cu material lemnos, atît industria de prelucrare a lemnului, cât si alte nevoi ale economiei naţionale.

Datorita faptului că majoritatea arboretelor erau provenite din lăstari si neexistând arborete vîrstnice pentru asigurarea continuitaţii în recoltarea lemnului, s-a adoptat conversiunea treptată.

În cadrul ciclului de 120 ani au fost constituite şase suprafeţe periodice, cu o durata de 20 ani fiecare si cu întinderi practic egale.

Arboretele provenite din lăstari, cu cioate viabile, au fost incluse in ultimele trei suprafeţe periodice.

Primele trei, erau constituite din arborete slab productive, ce urmau sa fie exploatate in crâng încă 60 ani, pîna când cele de la codru, vor ajunge la vârste când vor fructifica, asigurând în continuare regenerarea naturală.

La taierile în crâng, era indicat să se lase câte 60 de rezerve la ha, care prin fructificaţie, vor completa regenerarea naturală a viitoarelor arborete.

În acest interval s-a urmarit mai mult substituirea arboretelor degradate, lucrare ce s-a facut mai mult cu salcâm. Împaduriri cu cvercinee, s-au executat pe suprafeţe restrânse.

Tăierile de îngrijire au fost executate cu rezultate corespunzatoare in ce priveşte ameliorarea compoziţiei arboretelor.

Posibilitatea de produse principale a fost 2230 mc, iar cea de produse secundare 2340 mc.

Posibilitatea de produse principale a fost realizata într-un procent de 87% pe când cea de produse secundare a fost depaşita cu 13 %.

Împăduririle s-au facut mai mult în poieni şi nu pe întreaga suprafaţa prevăzută, ca urmare a predării unor terenuri si constituirii pădurilor comunale.

Următorul amenajament a fost realizat in 1965.

Dupa noile instrucţiuni, unitatea de bazä în gospodarirea şi amenajarea pădurilor, era considerat ocolul silvic.

Toate unitaţile din raza Ocolului Silvic Grivita au fost rearondate si renumerotate.

Actualele arborete au format UP II Jerdia.

Suprafaţa unităţii s-a redus ca urmare a constituirii a două păduri comunale (P.C. Bălăbänesti şi P.C. Griviţa) şi schimburilor efectuate cu sectorul agricol. Întregul parcelar a fost renumerotat.

Au fost amplasate 157 de borne de beton armat.

Organizarea producţiei s-a facut oarecum diferit în sensul ca arboretele provenite din samânţă cât şi cele din lăstari cu cioate sănătoase şi compoziţia corespunzătoare, au format o subunitate de refacere.

A fost adoptata o durata de conversiune de 110 ani, iar pentru salcâmete şi plop euramerican un ciclu de 20 ani.

Comparând prevederile amenajamentului întocmit în 1966, cu cantităţile realizate în deceniul de aplicare rezultă unele diferenţe. Astfel posibilitatea de produse principale s-a realizat într-un procent de numai 62%. Volumul la hectar mediu prevazut a fi extras prin tăieri de regenerare era de 50 mc/ha, realizându-se în medie circa 54 mc/ha, deci în limitele toleranţei.

Nerealizările se datoresc precomtărilor făcute pe ocol a volumului mare de  produse accidentale din UP VI Ghidigeni, rezultate în urma uscărilor masive de după 1970. Tăierile rase au fost executate în arboretele de plop euramerican de pe Valea Hobanei, urmate de butăşiri tot cu plop.

Tăierile rase în crâng executate în salcâmete, au fost urmate de o uşoară mobilizare a solului, cu zdrelirea rădăcinilor, în vederea stimulării drajonării.

Täierile de refacere şi substituire au fost urmate de o mobilizare a solului în benzi orientate pe curbele de nivel, cu lăţimea de 1 m şi împădurirea lor cu salcâm şi pin negru. La tăierile de îngrijire, pe total suprafaţă, planul a fost depăşit.

La amenajrea din 1976, în cadrul Conferinţei I de amenajare s-a stabilit ca denumirea unităţii să fie Hobana după numele pârâului ce o străbate. Reglementarea procesului de producţie a fost făcută prin trei subunităţi de producţie şi anume:

- conversiune prin îmbătrânire cu un ciclu de 110 ani, în cadrul căreia s-au executat tăieri combinate şi tăieri rase.

- subunitatea de refacere cu un ciclu de 20 ani, în care s-au executat täieri de refacere şi substituire.

- crâng simplu cu un ciclu de 25 ani, în care s-au executat tăieri în crâng şi tăieri de refacere şi substituire.

Exploatabilitatea:

- de regenerare prin sămânţă şi tehnică la SUP de conversiune;

- de regenerare prin lăstari la SUP"Q".

Pentru subunitatea de conversiune a fost întocmită o schemă cu patru suprafeţe periodice de 20 ani pe toată durata de 80 ani, de întinderi aproximativ egale constituite din arborete provenite din lăstari şi sămânţă. În cadrul subunităţii de crâng au fost constituite suprafeţele decenale de întinderi apropiate de cele normale, corespunzătoare ciclului adoptat de 25 ani.

Posibilitatea prevăzutä de 2090 mc a fost realizată în procent de 70% recoltîndu-se în medie, anual 1470 mc.

Principala cauză care a determinat nerealizarea posibilităţii de produse principale a fost precomptarea făcută in cadrul ocolului, ca urmare a volumului mare de recoltat în UP VI Ghidigeni ca urmare a fenomenului de uscare.

Pe ansamblu nici tăierile de îngrijire nu au fost realizate, nici la curăţiri (34%) şi nici la rărituri (26%).

Lucrările de împăduriri au depăşit prevederile amenajamentului, ca urmare a masivelor plantaţii executate cu salcâm în terenurile degradate, preluate.

Pentru amenajamentul din 1986 reglementarea procesului de producţie s-a făcut pentru trei subunităţi de gospodărire:

- "C" - conversiune cu un ciclu de 120 ani.

- "Q" - crîng - salcâm cu un ciclu de 30 ani.

-  "H" - protecţie absolută.

Tratamentul:

- pentru SUP "C" subunitatea de conversiune: tăieri progresive, tăieri de refacere şi substituire.

- pentru SUP "Q" - crâng simplu cu tăieri de jos.

Exploatabilitatea - tehnică pentru "C" şi "Q".

Posibilitatea de produse principale a fost de 300 mc, iar de produse secundare 1750 mc.

În ceea ce priveşte modul de gospodărire a pădurilor în perioada 1996-2007, se pot spune următoarele:

- reglementarea procesului de producţie s-a făcut pentru trei subunităţi de gospodărire:

- "A" – codru regulat cu un ciclu de 110 ani.

- "Q" - crîng - salcâm cu un ciclu de 25 ani.

-  "K" – rezervaţii de seminţe.

- prevederile la lucrări de împădurire s-au executat doar pe  84% din suprafaţă datorită regenerărilor naturale ;

- degajări – s-au realizat în proporţie de 100%  ;

- curăţiri  s-au realizat în proporţie de 209% pe suprafaţă şi 139% pe volum;

- la rărituri realizările pe suprafaţă sunt de 59% iar cele pe volum 57%;

- la tăierile de produse principale planul s-a realizat în proporţie de 88% pe suprafaţă şi 93 % pe volum. Atât suprafaţa cât şi volumul sunt mai mici decât cele prevăzute datorită precomptării făcute in cadrul ocolului, ca urmare a volumelor mari recoltate in alte U.P.- uri;

- la tăieri de igienă realizările pe suprafaţă sunt de 21% iar cele pe volum 99%.

Indicele total de recoltare pe ansamblul UP a fost de 1,6 mc/an/ha mai mic decât cel prevăzut (2,1 mc/an/ha) şi mai mic decât indicele de creştere curentă (5,6 mc/an/ha) ceea ce a dus la o importantă acumulare de masă lemnoasă (3,5 mc/an/ha) acumulare necesară în viitor pentru normalizarea structurii pe clase de vârstă a fondului forestier.

În perioada de aplicare a acestui amenajament nu s-au făcut tăieri cu regenerare naturală din sămânţă.

3.1.2.1.   Evoluţia  constituirii  U.P.  şi  a  bazelor  de  amenajare  până  la

amenajarea  anterioară  (inclusiv)

În tabelul 3.1.2.1.1.este prezentată evoluţia constituirii U.P. şi a bazelor de amenajare până la amenajarea anterioară.

Situaţia  bazelor  de  amenajare  anterioare

Tabelul  3.1.2.1.1.

| Ame- naja-mentul din anul .... | Suprafaţa U.P. [ha] |  | Subunităţi de gospodărire |  |  | Re- gimul | Compoziţia ţel | Trata-mentul | Exploatabili- tatea şi vârsta medie a ei | Ci-clul [ani] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Grupa I | Denu- mirea | Supra- faţa [ha] | % |  |  |  |  |  |
| 1953 | 1737,1 | 1606,8 | Conversiune prin îmbătrânire | 1606,8 | 100 | - | 39GO9ST 12TE8 FR 1SC31DT | T.în crâng T. progresive | - | 120 |
| 1967 | 1482,5 | 1376,8 | Conversiune prin îmbătrânire | 1376,8 | 100 | - | 48GO10ST14TE 7FR 3SC18DT | T. combinate T. de refacere | - | 120 |
| 1977 | 1519,3 | 1489,8 | Conversiune prin îmbătrânire | 1008,9 | 80 | - | 56GO5ST 19TE 1PLEA 19DT | T. combinate T. rase | - | 110 |
|  |  |  | Crâng salcâm | 250,4 | 20 | Crâng | 62SC14GO1ST 9TE14DT | T. de refacere T.în crâng | - | 25 |
|  |  |  | S - refacere | - | - | - | 30GO 17STB4ST 9SC11GI 3TE26DT | T. de refacere T. de substituire | - | 20 |
| 1987 | 1848,8 | 1776,1 | Conversiune prin îmbătrânire | 1409,3 | 79 | - | 49GO17TE6FR6ST 4CA2STB 13DT 2DR1DM | T. progresive T. de refacere T. de substituire | - | 120 |
|  |  |  | Q - Crâng salcâm | 366,8 | 20 | Crâng | 98SC1ST 1DT | T. în crâng simplu | - | 30 |
|  |  |  | H - protecţie absolută | 16,6 | 1 | - | 70TE30GO | - | - | - |
| 1997 | 1742,1 | 290,8 | A - codru regulat | 1309,4 | 78 | Codru | 63GO19TE2PI 1PLEA 15DT | T. rase, împăduriri | 107 | 110 |
|  |  |  | K-rezervaţii de seminţe | 16,6 | 1 | Codru | 70TE30GO | - | - | - |
|  |  |  | Q - Crâng salcâm | 357,0 | 21 | Crâng | 100SC | T. în crâng de jos | 25 | 25 |
| 2007 | 1432,5 | 269,2 | A - codru regulat | 1031,9 | 74 | Codru | 58GO11ST24TE5FR 1PLA1PI | T. progresive | 107 | 110 |
|  |  |  | K-rezervaţii de seminţe | 17,0 | 1 | Codru | 70GO30TE | - | - | - |
|  |  |  | Q - Crâng salcâm | 350,8 | 25 | Crâng | 60GO3ST 5TE1FR 31PI | T. rase, împăduriri T. în crâng de jos | 25 | 25 |

Din analiza datelor din tabel, privind bazele de amenajare, putem concluziona urmatoarele:

- Subunităţile s-au constituit în funcţie de starea de fapt din UP – suprafaţa arboretelor încadrate în SUP "A" a crescut datorită substituirii arboretelor slab productive sau provizorii cu specii de codru, conform tipului de pădure natural fundamental;

- Regimul ales pentru speciile de codru a fost conversiunea prin refacere sau substituire la amenajamentele anterioare şi crâng în salcâmete şi zăvoaie. Ulterior s-a trecut la regimul codru în cvercinee;

- Compoziţia ţel reflectă tendinţele temporale existente în silvicultură;

- Tratamentele adoptate sunt şi au fost în concordanţă cu starea arboretelor şi condiţiile staţionale. Tratamentele aplicate cu precădere au fost tratamentul tăierilor rase de refacere - substituire, dar şi   tăieri  progresive, pentru arboretele cu regim de codru şi tratamentele tăierilor în crâng pentru salcâm. În cazul refacerilor şi substituirilor s-au aplicat tăierile rase pe parchete mici;

- Vârsta exploatabilităţii a înregistrat variaţii de la o perioadă la alta în funcţie de ţelul de gospodărire;

- Ciclul s-a ales în funcţie de vârsta exploatabilităţii şi de posibilităţile de creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor şi a pădurii în ansamblul său.

      - Evoluţia  reglementării  producţiei

Intensitatea intervenţiei antropice în dezvoltarea fondului forestier este caracterizată, alături de lucrările de îngrijire şi regenerare şi de posibilitatea de produse principale adoptată.

Tabelul 3.1.2.2.1. conţine date referitoare posibilitate, creşteri şi indici de recoltare.

Evoluţia reglementării producţiei

Tabelul  3.1.2.2.1.

| Anul ame- najării | Subunitatea de producţie | Arborete exploatabile |  | Arborete preexploatabile |  | Indice de creşteri indicatoare m3/an/ha | Posibili- tatea [m3/an] | Indice de recoltare [m3/an/ha] | Indice de creştere curentă [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafaţa [ha] | Volum (mii m3)* | Suprafaţa [ha] | Volum (mii m3)* |  |  |  |  |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1953 | Conversiune treptată | - | - | - | - | - | 2230 | 1,4 | - |
| 1967 | Conversiune prin îmbătrânire | - | - | - | - | - | 660 | 0,5 | 4,1 |
| 1977 | Conversiune prin îmbătrânire | - | - | - | - | - | 170 | 0,2 | 6,3 |
|  | Crâng salcâm | - | - | - | - | - | 1230 | 4,9 | 5,6 |
|  | S - refacere | - | - | - | - | - | 690 | 3,9 | 3,3 |
| 1987 | Conversiune prin îmbătrânire | - | - | - | - | - | 100 | 0,1 | 6,1 |
|  | Q - Crâng salcâm | - | - | - | - | - | 200 | 0,6 | 4,6 |
|  | H - protecţie absolută | - | - | - | - |  | - | - | 8,3 |
| 1997 | A - codru regulat | 24,0 | 2,5 | 197,6 | 35,9 | 2,8 | 237 | 0,2 | 5,9 |
|  | K-rezervaţii de seminţe | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
|  | Q - Crâng salcâm | 197,6 | 15,7 | 133,7 | 4,9 | - | 1846 | 5,2 | 4,4 |
| 2007 | A - codru regulat | 77,1 | 16,1 | 123,9 | 15,9 | 2,3 | 300 | 0,3 | 5,1 |
|  | K-rezervaţii de seminţe | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 |
|  | Q - Crâng salcâm | 162,6 | 12,5 | 95,5 | 2,0 | - | 1403 | 4,0 | 4,4 |

Subunităţile de producţie constituite au evoluat ca număr de la una în anul 1953 (SUP„C") la trei la amenajamentele anterior şi cel precedent (SUP "A", SUP "K", SUP "Q");

Posibilitatea totală a pădurilor a scăzut de la 2230 m3/ha în 1953 la 1703 m3/ha în anul 2007. Scăderea posibilităţii a însemnat şi scăderea indicelui de recoltare pentru produse principale şi este determinată de scăderea suprafeţei unităţii de producţie şi protecţie în urma aplicării legilor funciare.

Valoarea indicelui de creştere indicatoare calculat pentru subunitatea de codru regulat avea valoarea de 2,8 m3/an/ha la nivelul anului 1996, ajungând la 2,3 la amenajamentul precedent.

3.1.2.3.   Aplicarea  prevederilor  amenajamentelor  anterioare  (celui  precedent)

În tabelul 3.1.2.3.1. este prezentată, în limita datelor de care s-a dispus, aplicarea prevederilor  amenajamentelor  anterioare  celui  precedent  (întocmit  în  anul  2003).

Aplicarea  prevederilor  amenajamentelor  anterioare

Tabelul  3.1.2.3.1.

| Amenaj. din anul ... ... | Preve-deri ( P ) | Împă-duriri [ha/ /an] | Dega-jări [ha/an] | Curăţiri |  | Rărituri |  | Acci-den-tale II | Produse princi-pale |  | Acci- den- tale I | Tăieri de conser- vare |  | Tăieri de igienă |  | Indici de recoltare [ m3/an/ha] | Indici de creştere curentă [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reali-zări ( R ) |  |  | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | m3/an | ha/an | m3/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987 | P | 4,8 | - | 22,7 | 77 | 60,6 | 1122 | - | 2,9 | 300 | - | - | - | 80,5 | 50 | 1,2 | 5,6 |
|  | R | 4,2 | 0,3 | 35,0 | 84 | 58,8 | 1461 | - | 2,9 | 245 | - | - | - | 100,0 | 96 | 1,0 |  |
|  | % | 88 | - | 154 | 109 | 97 | 130 | - | 100 | 82 | - | - | - | 124 | 192 | 83 |  |
| 2007 | P | 65,8 | 0,8 | 8,8 | 33 | 73,8 | 1368 | - | 20,1 | 2083 | - | - | - | 624,3 | 590 | 2,1 | 5,6 |
|  | R | 55,0 | 0,8 | 18,4 | 46 | 43,8 | 778 | - | 17,7 | 1929 | - | - | - | 134,0 | 583 | 1,6 |  |
|  | % | 84 | 100 | 209 | 139 | 59 | 57 | - | 88 | 93 | - | - | - | 21 | 99 | 76 |  |

In tabel s-au trecut ultimele două perioade de amenajare deoarece pentru cele anterioare nu sunt date.

Amenajamentul din 1987 a avut următoarele realizări:

Produse principale: deşi suprafaţa prevăzută în plan a fost parcursă, volumul prevăzut a fi recoltat a fost mai mic cu 55 m3/an.

Produse secundare: curăţirile au fost depăşite atât ca volum recoltat (109% faţă de prevederi) cât şi suprafaţa de parcurs (154%). Răriturile au fost executate pe un procent de 97% faţă de suprafaţa prevăzută dar volumul realizat a fost cu 30%  mai mare decât cel prevăzut a se recolta.

Lucrări de împăduriri: datorită dinamicii regenerării naturale cantităţile propuse  s-au realizat în proporţie de 88%;.

Produse din tăieri accidentale şi de igienă: produse accidentale nu au existat, iar la igienă prevederile au fost depăşite, asigurând astfel o stare fitosanitară corespunzătoare arboretelor.

Amenajamentul din 2007 a avut următoarele realizări:

Produse principale: suprafaţa prevăzută în plan nu a fost parcursă integral (88%) la fel şi volumul realizat a fost mai mic faţă de cel prevăzut (93%).

Produse secundare: răriturile nu au fost executate conform prevederile amenajamentului (57% din volum şi 59% din suprafaţă) dar în schimb a fost parcursă o suprafaţă foarte mare cu curăţiri (18,4ha faţă de 8,8ha prevăzute), volumul rezultat depăşind de asemena prevederile. Această măsură a fost luată de personalul de la ocol, deoarece s-a constatat că o parte din arboretele în care au fost prevăzute rărituri erau mai subţiri în stadiul de dezvoltare corespunzător intervenţiei cu lucrări de curăţire.

Lucrări de împăduriri:  au fost efectuate în proporţie de 84% faţă de prevederi, datorită creşterii suprafeţei regenerate natural cu specii de valoare în unitatea de producţie.

Produse din tăieri accidentale şi de igienă: Produse accidentale nu au existat, iar la igienă realizările au fost mai mici (21%)pe suprafaţă, dar egale în ceea ce priveşte volumul, datorită subestimării volumului la arbortele propuse pentru lucrări de igienă, asigurând astfel o stare fitosanitară corespunzătoare arboretelor.

3.2.   Analiza  critică  a  amenajamentului  expirat

Prevederile  şi  realizările  amenajamentului  anterior

Tabelul  3.2.1.

| Anul ... ... | Preve-deri ( P ) | Împă-duriri [ha] | De-ga-jări [ha] | Curăţiri |  | Rărituri |  | Acci-denta-le II | Produse principale |  | Acci- den- tale I | Tăieri de conser- vare |  | Tăieri de igienă |  | Indici de recoltare [ m3/an/ha] | Indici de creştere curentă [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reali-zări ( R ) |  |  | ha | m3 | ha | m3 | m3 | ha | m3 | m3 | ha | m3 | ha | m3 |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | R | 8,30 | - | - | - | 106,90 | 1486 | - | 11,70 | 1223 | 52 | - | - | 154,40 | 105 | 2,0 | 4,9 |
| 2008 | R | 2,30 | - | 30,1 | 59 | - | - | - | 22,20 | 1351 | 154 | - | - | 327,40 | 408 | 1,4 |  |
| 2009 | R | - | - | 14,50 | 29 | 53,10 | 1273 | - | 28,20 | 1791 | - | - | - | 72,70 | 115 | 2,3 |  |
| 2010 | R | 2,20 | - | 23,30 | 54 | 59,80 | 1454 | 86 | 16,10 | 877 | - | - | - | 292,00 | 506 | 2,1 |  |
| 2011 | R | 1,4 | - | 24,30 | 50 | 23,40 | 974 | - | 22,40 | 1654 | - | - | - | 118,30 | 238 | 2,1 |  |
| 2012 | R | 0,20 | - | 23,90 | 67 | 42,90 | 1505 | - | 16,70 | 1325 | 86 | - | - | 29,50 | 31 | 2,1 |  |
| 2013 | R | - | - | 23,40 | 64 | 49,50 | 790 | 13 | 17,00 | 673 | 918 | - | - | 210,50 | 478 | 2,1 |  |
| 2014 | R | - | - | 34,30 | 111 | 45,50 | 1292 | - | 15,20 | 1267 | 297 | - | - | 120,20 | 289 | 2,3 |  |
| 2015 | R | - | - | 44,50 | 158 | 57,60 | 410 | - | 24,10 | 1404 | 414 | - | - | 191,00 | 437 | 2,0 |  |
| 2016 | R | - | - | 33,90 | 88 | 128,40 | 2108 | - | 14,1 | 874 | 101 | - | - | 200,00 | 600 | 2,7 |  |
| Total | R | 14,40 | - | 252,20 | 680 | 576,10 | 11292 | 99 | 187,70 | 12439 | 2022 | - | - | 1716,00 | 3207 | 2,1 |  |
| Total anual | P | 9,60 | - | 182 | 490 | 498 | 6540 | - | 165 | 17030 | - | - | - | 618,30 | 5510 | 2,1 | 4,9 |
|  | R | 14,40 | - | 252,20 | 680 | 567,10 | 11292 | 99 | 187,70 | 12439 | 2022 | - | - | 171,60 | 3207 | 2,1 |  |
|  | % | 150 | - | 139 | 139 | 114 | 173 | - | 114 | 73 | - | - | - | 28 | 58 | 100 |  |

La produse principale prevederile s-au depăşit pe suprafaţă cu 14 % însă nu au fost atinse pe volum, datorită produselor accidentale. Adunate produsele principale cu accidentalele I, posibilitatea de produse principale s-ar apropia de posibilitatea prevăzută de amenajament (prevăzut 17030 m3 ; realizat 14461 m3).

Împăduririle s-au executat pe o suprafaţă mai mare decât cea prevăzută datorită plantării unor terenuri folosite pentru hrana vânatului care nu au fost prinse la împăduriri.

Prevederile  şi  realizările  lucrărilor de împădurire

Tabelul  3.2.2.

| An amenaj | Prevederi (P) Realizãri (R) % | Specii - ha |  |  |  |  |  | Total ha/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GO | TE | PLA | PLZ | SC | GL |  |
| 2007 | P | 1,50 | 0,60 | 2,20 | 0,30 | 4,90 | 0,10 | 9,6 |
|  | R | 1,60 | - | - | - | 12,80 | - | 14,40 |
|  | % | 107 | - | - | - | 261 | - | 150 |

Provenienţa speciilor forestiere folosite la împăduriri

Tabelul  3.2.3.

| Specia | Cod provenienţă sămânţă | Ocolul silvic |
| --- | --- | --- |
| Gorun | SC-H280-5 | Griviţa |
| Salcâm | GO.TEP-H150-2 |  |

Curăţirile s-au executat o suprafaţă mai mare decât cea propusă datorită efectuării de curaţiri şi în arboretele ce s-au  împădurit, fiind arboerte de salcâm.

Suprafaţa parcursă cu rărituri a fost depăşită cu 14% pe suprafaţă şi în proporţie de 73% pe volum faţă de prevederile amenajamentului pentru că au fost u.a.-uri care au necesitat două intervenţii în deceniu.

Cu tăieri de igienă s-a parcurs doar 28% din suprafaţa prevăzută şi s-a extras 58% din volumul prevăzut, fapt datorat stării pădurilor.

Referitor la drumurile forestiere, nu a fost prevăzută construirea de drumuri forestiere noi, transportul materialului lemnos fiind efectuat pe drumurile comunale şi publice existente.

În tabelul 3.2.3. este prezentată dinamica procesului de regenerare naturală pe perioada            de  aplicarea  a  amenajamentului  din  anul  2007.

Dinamica  procesului  de  regenerare  naturală  în  perioada  2007-2016

Tabelul  3.2.3.

| u. a. | Supr. [ ha ] | Elemente de caracterizare a arboretului şi seminţişului utilizabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamentul aplicat | Numărul de intervenţii | Lucrări de împădu-rire [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amenajamentul din 2007 |  |  |  |  | Amenajamentul din 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arboret matur |  |  | Seminţiş utilizabil |  | Arboret matur |  |  | Seminţiş utilizabil |  |  |  |  |
|  |  | vârsta [ ani ] | compoziţia | consis-tenţa | compoziţia | supr. [ % ] | vârsta [ ani ] | compoziţia | consis-tenţa | compoziţia | supr. [ % ] |  |  | Formula de împăd. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 36 | 8,20 | 105 | 6GO 2TE 1FR 1DT | 0,9 | 6GO4FR | 40 | 115 | 7GO 1TE 1FR 1DT | 0,5 | 6GO 2FR 2TE | 40 | Prog. însăm. | 1 | - |
| 52C | 6,10 | 90 | 5ST 4GO 1DT | 0,8 | - | - | 100 | 3ST 3FR 2GO 2TE | 0,6 | 5FR 3GO 1TE 1DT | 40 | Prog. însăm. | 1 | - |
| 62D | 8,10 | 95 | 5TE 3GO 2FR | 0,9 | 6GO2TE2FR | 20 | 105 | 6TE 2GO 2FR | 0,5 | 3TE 3GO 3FR 1DT | 50 | Prog. însăm. | 1 | - |

În tabelul 3.2.3., în cazul tăierilor definitive, în coloanele 8, 9, şi 10 ale aceluiaşi tabel, s-a            descris  arboretul  tânăr  instalat.

3.3.   Concluzii  privind  gospodărirea  pădurilor

3.3.1.   Evoluţia  structurii  pădurilor

Din datele prezentate în tabelele acestui capitol, privind evoluţia reglementării producţiei şi aplicarea prevederilor amenajamentelor se desprinde concluzia că în gospodărirea pădurilor din cadrul unităţii de producţie II Hobana au existat mai multe perioade, cu specific determinat de condiţiile economice, tehnice şi politice din vremea respectivă.

Evoluţia  claselor  de  vârstă

Tabelul  3.3.1.1.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | S.U.P | C l a s e l e d e v â r s t ă [ % ] |  |  |  |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII |  |
| 1997 | A | 11 | 13 | 62 | 8 | 6 | - | - | 1309,4 |
|  | Q | 11 | 53 | 36 | - | - | - | - | 357,0 |
| 2007 | A | 3 | 13 | 37 | 40 | 6 | 1 | - | 1031,9 |
|  | Q | 47 | 12 | 38 | 3 | - | - | - | 350,8 |
| 2017 | A | 2 | 11 | 13 | 64 | 4 | 6 | - | 862,25 |
|  | Q | 42 | 45 | 9 | 4 | - | - | - | 333,17 |

Pentru S.U.P.A clasele de vârstă sunt de 20 de ani iar pentru S.U.P.Q de 10 ani.

Pentru amenajamentele anterioare celui din 1997 nu avem date referitoare la clasele de vârstă pentru fondul productiv.

Evoluţia  compoziţiei

Tabelul  3.3.1.2.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | S p e c i i [ % ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | SC | TE | FR | ST | CA | DR | GÎ | DT | DM |  |
| 1997 | 38 | 21 | 15 | 5 | 4 | - | 1 | - | 15 | 1 | 1683,00 |
| 2007 | 38 | 25 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1399,70 |
| 2017 | 38 | 25 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | - | 1424,30 |

Pe parcursul perioadelor de amenajare se observa păstrarea compoziţiei.

În viitor, prin substituirea cărpinetelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire corespunzătoare şi promovarea speciilor cu valoare economică ridicată (gorun, fag, paltin, frasin, cireş), se poate ajunge la o valorificare maximă a potenţialului staţional din unitatea de producţie II Hobana, ajungând în acelaşi timp exercitarea optimă a funcţiilor de protecţie stabilite arboretelor.

Evoluţia  claselor  de  producţie

Tabelul  3.3.1.3.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | C l a s e d e p r o d u c ţ i e [ % ] |  |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1997 | - | 7 | 48 | 30 | 15 | 1683,00 |
| 2007 | - | 2 | 42 | 42 | 14 | 1399,70 |
| 2017 | - | 2 | 50 | 47 | 1 | 1424,30 |

Condiţiile pedoclimatice existente pe teritoriul unităţii sunt reflectate de repartizarea suprafeţelor cu pădure pe categorii de productivitate. În U.P. în studiu predomină arboretele de productivitate mijlocie şi inferioară (clasa a III-a şi a IV-a de producţie), ceea ce face ca valoarea clasei de producţie  pe  întreaga  unitate  să  fie medie  (III5).

Evoluţia  densităţii  arboretelor

Tabelul  3.3.1.4.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | C a t e g o r i i d e c o n s i s t e n ţ ă [ % ] |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 – 0,3 | 0,4 – 0,6 | 0,7 – 1,0 | Cons. medie |  |
| 1997 | 1 | 2 | 97 | 0,85 | 1683,00 |
| 2007 | - | - | 100 | 0,85 | 1399,70 |
| 2017 | - | 4 | 96 | 0,83 | 1424,30 |

La amenjarea din 2007 se poate observa o creştere a suprafeţei arboretelor în categoria de consistenţa 0,7-1,0, prin lichidarea arboretelor cu consistenţa 0,4-0,6 (tăieri progresive de racordare), a crescut proporţia arboretelor cu consistenţa 0,7-1,0 (au fost întemeiate arborete arborete noi tinere, cu consistenţă mare).

Concluzionând, putem afirma că gospodărirea silvică a avut, în general, un efect benefic asupra stării pădurilor, deşi ar fi existat posibilitatea obţinerii unor rezultate mai bune, prin aplicarea mai exactă a prevederilor amenajamentelor anterioare, ceea ce ar fi dus la o ameliorare a compoziţiei

Pentru etapele viitoare se impune, de asemenea, o atenţie maximă în gospodărirea pădurilor, astfel încât condiţiile staţionale bune şi foarte bune  existente  în  cuprinsul  U.P. II Hobana  să  fie  valorificate  cu  o  eficienţă  superioară.

                   

         

