4. STUDIUL STAŢIUNII  ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

4.1.   Metode  şi  procedee  de  culegere  şi  prelucrare  a  datelor  de  teren

Datele privind întocmirea prezentului amenajament au fost culese pe teren în conformitate cu „Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor – teren” ediţia 1984, „Norme tehnice pentru  amenajarea  pădurilor”, ediţia  1986  şi  2000  şi  recomandările  Conferinţei  I  de  amenajare.

Descrierea parcelară a avut un caracter de revizuire aprofundată a arboretului şi staţiunii, pe bază de cartări la scară mijlocie. Datele au fost culese prin măsurători directe şi estimări, iar înregistrarea lor în carnetele de teren s-a făcut codificat, pe formulare – tip. Notaţiile privind caracterizarea tipurilor de pădure şi de staţiune au fost actualizate şi puse în acord  cu  lucrarea  „Staţiuni  forestiere”,  de  C.  Chiriţă,  ediţia  1977.

Amplasarea şi studiul profilelor principale de sol s-a făcut concomitent cu descrierea parcelară. Practic, după studierea unui profil principal, în unitatea amenajistică următoare s-a executat numai un profil de control. În situaţia în care în profilele de control s-au schimbat orizonturile superioare, acestea s-au adâncit şi s-au studiat ca profile principale. S-au executat                şi studiat 12 de profile principale (u.a. 13B, 18A, 25A, 27, 28A, 29A, 30, 31D, 47B, 50C, 57H, 63NN-fost B). Dintr-un profil principal (63NN) s-au luat probe, care au fost analizate la laboratorul din I.N.C.D.S. Staţiunea Braşov. Rezultatul analizelor este prezentat în subcapitolul 4.3.3., iar în tabelul 4.3.2. se prezintă repartiţia u.a. pe tipuri şi subtipuri  de  sol.

În vederea determinării elementelor taxatorice s-au executat măsurători cu clupa şi metrul-panglică (pentru diametre) şi cu hypsometrul Suunto pentru înălţimi, cu o toleranţă  de ± 5 %, în puncte de sondaj caracteristice, amplasate în teren în raport cu vârsta arboretului, cu suprafaţa şi variabilitatea lui, cu ponderea elementului de arboret, urmărind surprinderea diverselor variaţii staţionale şi de arboret din cuprinsul subparcelei. În cadrul pieţelor de probă, fiecare arbore măsurat a fost însemnat cu un punct de vopsea roşie. În arboretele exploatabile propuse pentru tăieri s-au executat inventarieri integrale şi inventarieri statistice, în cercuri de 500 m2 cu raza variabilă, de  către  personalul  I.N.C.D.S.  Staţiunea  Roman  (subcapitolul  16.1.2.).

Ridicările în plan s-au făcut cu aparatură GPS Garmin, prin metoda drumuirilor. Lungimea totală a drumuirilor efectuate este de 112,85 km  cu  5558  puncte.

Descrierea u.a. este prezentată în partea a III-a a amenajamentului, în subcapitolul           16.1. –  „Evidenţe  privind  descrierea  unităţilor  amenajistice”.

4.2.   Elemente  privind  cadrul  natural,                                                                     specifice  unităţii  de  producţie  şi  protecţie

    - Geologie

Unitatea de producţie V Bereşti face parte din Podişul Covurluiului, parte integrantă a Podişului Bârladului, subdiviziune a Podişului Moldovei, având la bază un fundament de vârstă pliocen (Ponţian – Dacian) alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de vârstă levantină- reprezentate prin argile, marne, nisipuri roşii şi plăci de gresii.

Marea majoritate a suprafeţei acestei unităţi de producţie este situată pe nisipuri cu adaosuri carbonatice.

Pe teren au fost întâlnite numeroase intercalaţii şi întrepătrunderi între rocile de bază (nisipuri, loessuri, argile şi marne), observându-se o localizare a argilelor pe locurile aşezate şi pe versanţii cu pantă mică, ceea a generat soluri cu o textură fină şi o stagnare a apei la baza apei la baza orizontului B.

Aceste roci corespund neogenului şi sunt caracterizate de trei orizonturi:

1. un orizont bazal (50-70 m) alcătuit din alternanţe de argile, argile nisipoase si nisipuri;

2. un orizont mediu (40-50 m) format aproape numai din nisipuri, caracteristic acestuia fiind un orizont de fragipan;

3. un orizont superior de argile si argile nisipoase (5 - 10m), cu grosimi mici.

Aluviunile nisipoase, corespunzătoare Cuaternarului superior, au fost întâlnite numai pe fundul văilor.

Materialul parental fiind constituit din roci mai uşor dezagregabile, a favorizat formarea unor soluri destul de profunde, lipsite de schelet, cu un volum edafic de la mijlociu la mare, propice dezvoltării sistemului radicelar. În zona de luncă materialul parental este format din depozite aluviale recente.

4.2.2.   Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul acestei unităţi de producţie, face parte din ţinutul Podişului Moldovei, subţinutul culmilor deluroase pliocene, din districtul Fălciului, cu un relief de eroziune mai evoluat, caracterizat şi prin prezenţa crestelor determinate de fragmentarea subsecventă a afluenţilor de pe stânga Bârladului.

În complexul geomorfologic existent domină versanţii cu diverse înclinări                               şi expoziţii, pe suprafeţe restrânse întâlnindu-se şi alte forme de relief cum ar fi: lunca şi  platoul.

În tabelele 4.2.2.1., 4.2.2.2. şi 4.2.2.3. este prezentată, sumar, repartiţia suprafeţelor pe categorii de înclinare, expoziţie şi altitudine, cu specificarea că date mai detaliate cu privire la relief sunt evidenţiate, la fiecare u.a. în parte, în descrierea parcelară, şi în partea a III-a a amenajamentului –  subcapitolul 16.3. („Evidenţe privind condiţiile naturale de  vegetaţie”).

| Repartiţia suprafeţelor pe categorii de înclinare Repartiţia suprafeţelor în funcţie de expoziţie Înclinarea grade | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| 0 – 15 | 476,74 | 53 |
| 16 – 30 | 326,83 | 36 |
| 31 – 40 | 102,13 | 11 |
| >40 | - | - |
| Total | 905,70 | 100 |

Tab.  4.2.2.1.                                                                        Tab.  4.2.2.2.

| Expoziţia | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Însorită | 227,90 | 25 |
| Parţial însorită | 636,52 | 70 |
| Umbrită | 41,28 | 5 |
| Total | 905,70 | 100 |

Repartiţia  suprafeţelor  pe  categorii  de  altitudine

Tab.  4.2.2.3.

| Altitudinea [m] | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| 1-200 | 545,78 | 60 |
| 201-400 | 359,92 | 40 |
| Total | 905,70 | 100 |

Altitudine minimă din cadrul acestei unităţi de producţie este 110 m (u.a. 53A), iar cea maximă este de 310 m (u.a. 25E).

4.2.3.   Hidrologie

Principalul curs de apă ce străbate unitatea de producţie este reprezentat de pârâul Chineja, ce trece printre trupurile de pădure neudând însă nici unul dintre acestea.

Alt curs de apă important din interiorul fondului forestier ce se varsă în pârâul Chineja este pârâul Meria.

Celelalte pâraie ca Sasei, Băneasa, Tornici, Slivna, prezintă o importanţă mai mică datorită debitului foarte variabil: primăvara după topirea zăpezilor, debitul lor atinge maximul, iar vara în perioadele de secetă, seacă complet.

Alimentarea apelor din reţeaua hidrografică este mixtă (pluvio-nivală), iar regimul hidrologic are un caracter continental. În aceste condiţii arboretele beneficiază de un grad de umiditate estivală uscat până la uscat reavăn, iar în prima lună a perioadei de vegetaţie (grad de umiditate vernală) solurile sunt reavăn-jilav până la jilave.

Pe lunci, datorită condiţiilor locale specifice, solurile beneficiază de un plus de umiditate permanent.

Caracteristice zonei, sunt ploile torenţiale de scurtă durată, care generează fenomene de eroziune.

În cadrul U.P. V Bereşti aprovizionarea cu apă accesibilă este deficitară pentru cea mai mare parte a teritoriului iar aceasta acesta se datorează faptului că aprovizionarea cu apă se face numai din precipitaţii care în lunile de vară sunt foarte reduse.

4.2.4.   Climatologie

După „Monografia Geografică a R.S.R.” teritoriul U.P.V Bereşti se încadrează în se încadrează în ţinutul climatic al Câmpiei Române şi anume în districtul estic II.A.s.3 (Câmpia Siretului inferior şi Bărăganul). Acest district se caracterizează prin preponderenţa timpului senin uscat şi călduros.

Climatul de pe teritoriul U.P.V Bereşti este caracteristic celor două etaje fitoclimatice,  deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal               (FD2 = 415,58 ha) şi silvostepă (Ss = 485,68 ha) etaje cărora le aparţin pădurile din cadrul unităţii de producţie. Astfel, acesta se defineşte ca un climat continental de deal şi câmpie cu veri de la moderate la foarte calde şi ierni reci şi foarte reci, amplitudinile termice mari fiind consecinţa invaziei aerului arctic în timpul iernii şi cel de tip tropical în timpul verii.

În caracterizarea condiţiilor climatice s-au folosit datele furnizate de staţia meteorologică Bârlad, adaptate la situaţia concretă a unităţii de producţie V Bereşti.

În continuare se prezintă sintetic principalele elemente ce caracterizează climatul din această zonă.

4.2.4.1.    Regimul termic

Din punct de vedere termic se observă o temperatură medie anuală de 9,80 C. Verile sunt călduroase, iar temperatura medie a lunilor de iarnă nu este foarte scăzută. În timpul verii se înregistrează zile în care temperatura depăşeşte 300 C, cu consecinţe directe asupra vegetaţiei forestiere. De asemenea se poate observa că în lunile de iarnă temperaturile medii nu sunt foarte coborâte. Nu s-au constatat geruri târzii sau timpurii care să fi avut influenţe negative asupra vegetaţiei forestiere, ele având loc de regulă înainte şi după terminarea sezonului de vegetaţie. Se poate trage concluzia că perioada de vegetaţie este destul de lungă şi regimul termic este favorabil vegetaţiei forestiere.

În tabelul 4.2.4.1.1 se prezintă sintetic principalele valori (date) referitoare la               regimul  termic  din  această  zonă.

Principalele  valori  ( date ) referitoare  la  regimul  termic

Tabelul  4.2.4.1.1.

| Nr. crt. | S p e c i f i c ă r i | V a l o r i ( d a t e ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura aerului - medii lunare şi anuale [ oC ] | I | II | III |  | IV |  | V |  | VI | VII |  | VIII |  | IX | X |  | XI |  | XII | Anuală |
|  |  | -3,6 | -1,7 | 3,6 |  | 10,1 |  | 16,0 |  | 19,7 | 21,7 |  | 21,1 |  | 16,6 | 10,4 |  | 4,4 |  | -0,8 | 9,8 |
| 2 | Amplitudinea temperaturilor medii anuale [ oC ] | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Temperatura maximă abs. [oC] | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Temperatura minimă abs. [oC] | - 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Temperatura medie pe anotim-puri şi în perioada de vegetaţie [oC] | Iarna |  |  | Primăvara |  |  |  | Vara |  |  |  |  | Toamna |  |  | Perioada de vegetaţie |  |  |  |  |
|  |  | - 2,0 |  |  | 9,9 |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 17,5 |  |  |  |  |
| 6 | Începutul, sfârşitul, durata medie, şi suma temperaturii medii ≥00 C (perioada bioactivă) | Începutul |  |  |  |  | Sfârşitul |  |  |  |  | Durata medie (zile) |  |  |  |  |  |  | Suma temp. cu medii ≥ 00 C |  |  |
|  |  | 23.III |  |  |  |  | 12. XI |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  | 3510 |  |  |
| 7 | Începutul, sfârşitul, durata medie, şi suma temperaturii medii ≥100 C (perioada de vegetaţie) | Începutul |  |  |  |  | Sfârşitul |  |  |  |  | Durata medie (zile) |  |  |  |  |  |  | Suma temp. cu medii ≥ 100 C |  |  |
|  |  | 15. IV |  |  |  |  | 18.X |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  | 3130 |  |  |
| 8 | Data medie şi datele extreme ale primului îngheţ | Data medie : 25. X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datele extreme : 20. IX - 17. XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Data medie şi datele extreme ale ultimului îngheţ | Data medie : 10. IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datele extreme : 17. III - 03. V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4.2.   Regimul  pluviometric

În această zonă precipitaţiile atmosferice prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere climatic cantatitatea redusă a acestora fiind un factor limitativ.

În tabelul 4.2.4.2.1. sunt prezentate principalele valori (date) referitoare la                      regimul  pluviometric.

Principalele  valori  ( date ) referitoare  la  regimul  pluviometric

Tabelul  4.2.4.2.1.

| Nr. crt. | S p e c i f i c ă r i | V a l o r i ( d a t e ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precipitaţiile atmosferice me-dii lunare şi anuale [ mm ] | I | II | III |  | IV | V |  | VI | VII |  |  | VIII | IX | X |  | XI | XII | Anual |
|  |  | 23,7 | 21,0 | 24,7 |  | 35,7 | 48,9 |  | 67,2 | 46,6 |  |  | 42,4 | 35,6 | 36,2 |  | 28,7 | 36,6 | 437,3 |
| 2 | Precipitaţii medii pe anotim-puri şi în per. de veget. [ mm ] | Iarna |  |  | Primăvara |  |  | Vara |  |  |  | Toamna |  |  |  | Perioada de vegetaţie |  |  |  |
|  |  | 71,3 |  |  | 109,3 |  |  | 156,2 |  |  |  | 100,5 |  |  |  | 265,5 |  |  |  |
| 3 | Data medie a primei şi ultimei ninsori | Prima ninsoare |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultima ninsoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 XI |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Data medie a primului şi ultimului strat de zăpadă | Primul strat de zăpadă |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultimul strat de zăpadă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 XI |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Umiditatea atmosferică (%) | Iarna |  |  | Primăvara |  |  | Vara |  |  |  | Toamna |  |  |  | Umiditatea anuală |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  | 84 |  |  | 64 |  |  |  | 68 |  |  |  | 72 |  |  |  |

Din analiza regimului pluviometric se observă că există un deficit hidric anual de 240 mm, el fiind maxim în lunile de vară. Precipitaţiile medii anuale sunt de 437,3 mm, maximele lunare fiind la începutul verii (mai-iulie).

Din cantitatea anuală de precipitaţii, cca 25–35% (110–150 mm) cad sub                        formă de zăpadă. Primele ninsori s-au semnalat în prima decadă a lunii noiembrie                                   (15.XI),  iar  ultimele  pot  ajunge  până  în  luna  aprilie  (25.IV).

Stratul  de  zăpadă  persistă  în medie timp de 44  zile şi nu prejudiciază vegetaţia forestieră.

Situaţia  evapotranspiraţiei  potenţiale

Tabelul  4.2.4.2.2.

| Evapo-transpiraţie potenţială | L u n i l e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medie anuală [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Medie lunară [ mm ] | 0 | 0 | 15 | 52 | 95 | 122 | 135 | 119 | 81 | 44 | 14 | 0 | 677 |

4.2.4.3. Regimul eolian

Direcţia predominantă a vânturilor este din sectorul nordic. Crivăţul ca vânt uscat, agravează mult deficitul de umiditate din sol prin reducerea umidităţii relative a aerului şi prin mărirea evapotranspiraţiei. Vânturile din alte direcţii nu prezintă importanţă mare fiind cu frecvenţe mai mici sau cu intensitate slabă.

Principalele  valori  ( date )  referitoare  la  regimul  eolian

Tabelul  4.2.4.3.1.

| Nr. crt. | S p e c i f i c ă r i | V a l o r i ( d a t e ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Direcţia şi frecvenţa vânturilor dominante [ % ] | N | NE |  | E | SE | S | SV |  | V | NV |  | Calm |
|  |  | 32,0 | 8,3 |  | 1,9 | 4,2 | 13,6 | 9,5 |  | 4,3 | 6,6 |  | 19,6 |
| 2 | Direcţia şi viteza vântului dominant [ m/s ] | 3,2 | 2,3 | 1,3 |  | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,0 |  | 2,4 |  |  |

Conform datelor din tabelul 4.2.4.3.1., regimul eolian nu prezintă o periculozitate deosebită pentru vegetaţia forestieră din zonă.

În medie anual, frecvenţa cea mai mare, de 32 % o au vânturile din nord, Crivăţul şi cele din sud, cu o pondere de 13,6 %. Iarna, vânturile din nord sunt aducătoare de zăpadă şi foarte frecvent de viscole, iar vara transportă aer cald accentuând perioadele de secetă.

4.2.4.4.   Indicatorii  sintetici  ai  datelor  climatice

Tabelul  4.2.4.4.1.

| Indicatori sintetici | Primăvara | Vara | Toamna | Anual | În sezonul de vegetaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicele de umiditate R = P / T | 42 | 30 | 38 | 27 | 30 |
| Indicele de ariditate Ia = P / (T + 10) | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 |

Indicii  din  tabelul  4.2.4.4.1.  s-au  calculat  astfel :

-  indicele  de  umiditate  (R),  cu  relaţiile :

R=PT (anual)   şi   R=Px4T  (pe  anotimpuri)

-  indicele  de  ariditate  „de  Martonne”  (Ia),  cu  formulele :

Ia=PT+10 (anual)   şi   Ia=Px4T+10 (pe  anotimpuri)

în  care :   P  =  precipitaţiile  medii  lunare  [ mm ] ;

T  =  temperaturi  medii  lunare  [ 0 C ].

Indicii de ariditate „de Martonne”, anual (22) şi în sezonul de vegetaţie (19) au             valori mai mici de 30, ceea ce relevă un climat semiumed, zona studiată fiind des afectată de deficit de umiditate, mai ales în sezonul de vegetaţie.

Provincia  climatică  după  Köppen  este  D.f.b.x.,  unde :

-  D - climat ploios, boreal, cu ierni reci, temperatura lunii celei mai reci este            sub  30 C,  iar  în  luna  cea  mai  caldă,  este  mai  mare  de  100 C ;

-    f   -   precipitaţii  suficiente  pe  tot  parcursul  anului -  zonă  permanent  umedă ;

-  b  - temperatura în cea mai caldă lună mai mică de 220 C şi în cel puţin                                    4  luni  să  înregistreze  peste  100 C ;

-   x    -  maximul de precipitaţii la începutul verii, nebulozitate redusă la sfârşitul verii.

Conform clasificării climatelor după Köppen, teritoriul în studiu este caracterizat               prin: climat temperat, umed, cu ierni blânde, cu precipitaţii în tot cursul anului, cu temperaturi               sub  220 C  în  luna  cea  mai  caldă  a  anului.

Încadrarea climatică după Köppen, are un caracter general, aceasta necaracterizând,                în  totalitate,  particularităţile  locale  ale  regimului  climatic.

4.3.   Soluri

4.3.1.   Evidenţa  şi  răspândirea  teritorială  a  tipurilor  de  sol

Amplasarea şi studiul profilelor principale de sol s-a făcut concomitent cu descrierea parcelară. Practic, după studierea unui profil principal, în u.a. următoare s-au executat numai profile de control. În situaţia în care în profilele de control s-au schimbat orizonturile superioare, acestea  s-au  adâncit  şi  s-au  studiat  ca  profile  principale.

Pentru identificarea şi studiul tipurilor de sol s-au executat un număr de 12 de profile principale de sol iar dintr-un profil principal (u.a.: 63NN- fost B) s-au recoltat 3 probe de sol, care au fost analizate la laboratorul din I.N.C.D.S. Staţiunea Braşov. Rezultatul  analizelor  (buletinul  de  analiză)  este  prezentat  în  subcapitolul  4.3.3.

Evidenţa tipurilor de sol este prezentată în tabelul 4.3.1.1., iar în tabelul 4.3.4.1. se prezintă  evidenţa  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  şi  subtipuri  de  sol.

Evidenţa  tipurilor  de  sol

Tabelul  4.3.1.1.

| Clasa | Tipul | Subtipul | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ha | % |
| Protisoluri | Aluviosol | umbric | 0404 | Au - C | 3,66 | - |
|  |  | prundic | 0407 | Aoqq-Rqq | 26,46 | 3 |
|  |  | gleic | 0414 | Ao-go-Gr | 1,84 | - |
|  |  | salinic | 0415 | Aosc-CGoac-CGrac | 447,45 | 50 |
|  | Total aluviosolbosol |  |  |  | 479,41 | 53 |
| Total protisoluri |  |  |  |  | 479,41 | 53 |
| Cernisoluri | Cernoziom | tipic | 1201 | Amca-ACca-Cca | 8,43 | 1 |
|  |  | cambic | 1210 | Am-Bv-C | 1,50 | - |
|  |  | litic | 1215 | Am-AR-Rli | 409,34 | 46 |
|  | Total cernoziom |  |  |  | 419,27 | 47 |
|  | Faeoziom | greic | 1302 | Am-Ame-Bt-C | 2,58 | - |
|  | Total faeoziom |  |  |  | 2,58 | - |
| Total cernisoluri |  |  |  |  | 421,85 | 47 |
| T O T A L U. P. |  |  |  |  | 901,26 | 100 |

Se observă ponderea mare a protisolurilor care oferă condiţii mai puţin satisfăcătoare pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Acest lucru este reflectat în creşterile arboretelor care, în proporţie de 99 %, realizează  clase  de  producţie mijlocii şi inferioare.

4.3.2.  Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol

Aluviosol

Răspândire: Este întâlnit în luncile pâraielor, ocupând 53% din suprafaţa teritoriului studiat. În “Sistemul român de clasificare a solurilor” din 1979 era cunoscut sub denumirea de sol aluvial.

Alcătuirea şi caracterizarea morfologică a profilului: Prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil: Ao – C.

Orizontul Ao, gros de cel puţin 20 cm. Orizontul Ao este urmat de material parental de cel puţin 50 cm grosime constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre recente, cu orice textură (C).

Subtipuri şi fertilitatea lor:

Aluviosol umbric - orizonturi – Au-C (Cod 0404). Orizont Au gros de 20-30 cm, închis la culoare, urmat de materialul parental C. Sunt soluri cu fertilitate ridicată, în special pentru culturile de plop hibrid.

Aluviosol prundic - orizonturi – Aoqq-Rqq (Cod 0407). Orizontul Aoqq este gros de cel puţin 25 cm are culoare brună, având schelet rulat cu diametrul mai mare de 2 cm peste 75%,. În prezent pe aceste soluri sunt zăvoie de luncă cu stare normală de vegetaţie de clasă mijlocie-inferioară de producţie, ocupând sub 1% din suprafaţa ocupată cu păduri a unităţii de producţie.

Aluviosol gleic cu profil: Ao – G0 – Gr, format pe  aluviuni diverse excluzând pietrişurile, este moderat la puternic alcalin cu pH=7,9-8,8, moderat humifer cu un conţinut de humus pe grosimea de 20 cm de 2,2%, mijlociu aprovizionat în azot şi fosfor şi foarte bine în potasiu, nisipo-lutos la luto-nisipos, de bonitate mijlocie pentru plopul alb (negru) şi pentru plopii euramericani, precum şi pentru stejari şi speciile de amestec (frasin, jugastru, tei, etc.). Bonitatea acestui sol este determinată de regimul de umiditate cu uşor deficit în estival şi troficitatea mijlocie (conţinutul de humus şi azot, fosfor). De asemenea, ca factor compensator este faptul că aprovizionarea cu apă a solului este mare deoarece solul are o textură mijlocie luto-nisipoasă.

Aluviosol salinic - orizonturi – Aosc-C(sc) (Cod 0415). Acest subtip de sol prezintă un orizont sc în primii 100 cm determinat de procesele de  acumulare de săruri.

Arboretele de pe aceste soluri nu au o evoluţie favorabilă datorită orientării solificării în direcţia salinizării, astfel că productivitatea este de clase inferioare.

Cernoziom

Răspândire: apare în fâşia de tranziţie de la subzona stepei propriu-zise la silvostepă, pe loessuri sau depozite leossoide, ocupând 47% din suprafaţa unităţii aflate în studiu.

Alcătuirea şi caracterizarea morfologică a profilului: Se caracterizează prin prezenţa orizontului Am gros de 30-60 cm, apoi un orizont intermediar A/C de 15-25 cm grosime, ce conţine carbonaţi, şi orizontul C format din loess cu concreţiuni calcaroase ce  începe de la 80-100 cm.

Subtipuri şi fertilitatea lor:

Cernoziom tipic - orizonturi – Am-AC-C (cod 1201). Sunt soluri eubazice cu V> 90% în Am şi 100% în AC şi au reacţie neutră slab alcalină (pH=7,2-8,7). Activitatea micorbiologică este foarte intensă şi sunt soluri afânate, permeabile, cu o bună capacitate pentru aer şi aprovizionate cu elemente nutritive. Sunt cele mai fertile soluri, singurul factor limitativ al bonităţii îl constituie deficitul de umiditate din perioada de vară.

Cernoziom cambic - orizonturi – Am-Bv-C (cod 1210). Structura este gromelulară mică şi medie, bine dezvoltată în orizontul Am. Orizontul Bv conţine cea mai multă argilă formată pe loc şi foarte puţină migrată de sus. Conţinutul de humus este de 2-3% în Am, de tip mull-mull-calcic şi bogat în acizi huminici. Conţinutul de humus descreşte treptat pe profil. Activitatea microbiologică şi aprovizionarea cu substanţe minerale sunt favorabile. Este un sol fertil pentru arboretele de stejar brumăriu şi pufos din silvostepă, singurul factor limitativ fiind regimul de umiditate.

Cernoziom litic - orizonturi – Am-A/C-R (cod 1215). Se deosebeşte de subtipul tipic prin procentul de schelet mare, peste 50-60%, cu rocă masivă, la nivelul cuprins între 20-50 cm. Sunt soluri de fertilitate inferioară pentru speciile de bază din zonă, dacă volumul edafic este mic şi de fertilitate mijlocie dacă volumul edafic este mijlociu.

Faeoziom

Răspândire: Este întâlnit pe platouri sau versanţii slab înclinaţi, ocupând 2,58 ha, sub 1% din suprafaţa teritoriului studiat.

Alcătuirea şi caracterizarea morfologică a profilului: Prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil: Am-A/C(Bv,Bt)-C.

Orizontul Am are culoare negricioasă, conţinut de humus între 4-10%, cu grad de saturaţie în baze >53%. Orizonturile intermediare pot fi A/C, Bv, Bt, în funcţie de subtipul de sol.  Conţinutul de humus este moderat (3-6%) în Am, de tip mull-calcic şi bogat în acizi huminici. Gradul de saturaţie în baze depăşeşte valoarea de 70%, iar pH-ul variază între 6,0-7,4. Activitatea microbiologică şi aprovizionarea cu substanţe minerale sunt favorabile.

Subtipuri şi fertilitatea lor:

Faeoziom greic – orizonturi – Am –Ame – Bt – C (Cod 1302). Orizont Am cu mull gros de 30-40 cm de culoare închisă urmat de orizont Ame (molic eluvial) cu grosime de 10-20 cm de culoare cenuşie închisă cu acumulări de humus şi pulberi fine albicioase de silice pe feţele unităţilor structurale. Orizontul Bt are textură mai fină decât în Ame şi culoare brună gălbui închis cu crome mai mici de 3,5. Este un sol cu potenţial de fertilitate ridicat, dar nu dă rezultate din cauza excesului de umiditate care conduce la scăderea ratei de mineralizare a humusului.

4.3.3.   Buletin  de  analiză

Tabelul  4.3.3.1.

| Nr. crt. | u. a. Subtip de sol ( cod ) | Ori-zon- turi | Nivel (cm) | Umiditate [ % ] | pH | Humus [ % ] | Carbonaţi [ % ] | Baze de schimb [ me% ] | Hidrogen de schimb [ me% ] | Capacit. tot. de schimb [ me% ] | Grad de saturaţie [ % ] | Azot total [ g% ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63NN Aluviosol prundic (0407) | Ao | 0-10 | 1,210 | 7,988 | 0,689 | 0,509 | - | - | - | - | 0,035 |
|  |  | A/C | 11-30 | 0,371 | 8,575 | 0,371 | 0,525 | - | - | - | - | 0,019 |
|  |  | A/C | 31-140 | 0,221 | 8,410 | 0,795 | 0,624 | - | - | - | - | 0,041 |

Lista unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  şi  subtipuri  de  sol

Tabelul  4.3.2.1.

4.4.   Tipuri  de  staţiune

La baza stabilirii tipurilor de staţiuni existente pe teritoriul luat în studiu, au stat lucrările de cartare staţională la scară mijlocie executate cu această ocazie culegându-se date de ordin pedologic, ecologic, climatologic, geomorfologic, etc.

S-au studiat şi luat în considerare relaţiile existente între elementele caracteristice ale staţiunii: substratul litologic, forma de relief, climat şi microclimat local, tip şi subtip genetic de sol, pătura vie, potenţialul productiv şi tipul de pădure.

Ca lucrări de specialitate s-a consultat cu precădere lucrarea “Staţiuni forestiere” ediţia 1977 de Chiriţă C. şi colaboratorii şi amenajamentele întocmite în anul 1998.

Variabilitatea în spaţiu a condiţiilor fizico - geografice şi a factorilor ecologici determinanţi creează diversitatea staţională existentă în cadrul ocolului, acesta fiind situat   în două etaje  de  vegetaţie - etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă) şi şleauri de deal (FD2)-46%, şi silvostepă –SS- 54%.

Tipul de staţiune s-a determinat pentru fiecare unitate amenajistică.

4.4.1.  Evidenţa  şi  răspândirea  teritorială  a  tipurilor  de  staţiune

Tabelul  4.4.1.1.

| Nr. crt. | T i p u l d e s t a ţ i u n e |  | Tipul şi subtipul de sol | Bonitatea [ ha ] |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | D i a g n o z ă |  | Inf. | Mijl. | Super. | ha | % |
| Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă) şi şleauri de deal (FD2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6121 | Deluros de cvercete cu șleau de deal Pi, humico-litoxeromorf,edafic submijlociu, mic | 1215 | 409,34 | - | - | 409,34 | 46 |
| 2. | 6152 | Deluros de cvercete, Pm(i), brun şi cenuşiu edafic mijlociu | 1302 | - | 2,58 | - | 2,58 | - |
| 3. | 6263 | Deluros de cvercete, Pm-s, aluvial molic (intens-moderat) humifer. | 0404 | - | 3,66 | - | 3,66 | - |
| T o t a l FD2 |  |  |  | 409,34 | 6,24 | - | 415,58 | 46 |
| S i l v o s t e p ă [Ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 9320 | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofite de stejar brumăriu, Ps, cernoziom puternic levigat pe loess | 1201 1210 | - | - | 9,93 | 9,93 | 1 |
| 5. | 9612 | Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi Pm(i), aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar scurt inundabil | 0407 | - | 26,46 | - | 26,46 | 3 |
| 6. | 9640 | Silvostepă-luncă îndiguită, Pi, cu soluri aluviale molice-vertice slab salinizate în adâncime | 0415 | 447,45 | - | - | 447,45 | 50 |
| 7. | 9641 | Silvostepă – luncă de şleau, Pm, sol zonal freatic umed, gleizat şi semigleic, neinundabil sau rar scurt inundabil | 0414 | - | 1,84 | - | 1,84 | - |
| T o t a l SS |  |  |  | 447,45 | 28,30 | 9,93 | 485,68 | 54 |
| T O T A L U. P. |  |  | ha | 856,79 | 34,54 | 9,93 | 901,26 | - |
|  |  |  | % | 95 | 4 | 1 | - | 100 |

Tipurile de staţiuni determinate sunt rezultatul unor ansambluri de unităţi staţionale elementare identice ecologic şi silvoproductiv echivalente, cu caractere fizico-geografice (relief, substrat litologic, sol. etc.) asemănătoare, apte pentru crearea şi dezvoltarea unei anumite vegetaţii forestiere, pentru care se aplică acelaşi complex de măsuri de gospodărire.

Se observă ponderea mare a staţiunilor de bonitate inferioară, care se regăsesc pe o suprafaţă de 856,79 ha , reprezentând 95% din suprafaţa unităţii aflate în studiu.

4.4.2.   Descrierea  tipurilor  de  staţiune  cu  factorii  limitativi  şi

măsurile  de  gospodărire  impuse  de  aceştia

Tabelul  4.4.2.1.

| Etajul fitoclimatic | Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a tipului de staţiune | Tipul natural fundamental de pădure şi productivita-tea acestuia | Factorii şi determinan-ţii ecologici limitativi; riscuri | Măsuri de gospodărire impuse de factorii ecologici şi de riscuri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reco-mandări | Compoziţia optimă Compoziţia de împădurire în terenuri goale | Trata-mente (Conserv.) |
| Etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal ( FD2) | 6.1.2.1.Deluros de cvercete cu Şleau de deal Pi, humico-litoxeromorf,edafic submijlociu, mic | 513.2 Gorunet cu Poa nemoralis (i) 541.2 Goruneto-stejăret de productivitate inferioară (i) | - conţinutul slab moderat de humus, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 6GO+2ST.R+2DT(CA, PĂ, SB) 60GO+20ST.R+20DT(CA, PĂ, SB) | - tăieri de igienă - lucrări de conservare. |
|  | 6.1.5.2.Deluros de cvercete, Pm(i), brun şi cenuşiu edafic mijlociu Versanţi cu înclinări diferite, mai rar platouri, mijlocii profunde, luto-nisipoase şi lutoase, afânate până la moderat compacte, cu volum edafic mijlociu. Aprovizionarea cu apă HIII. Regim de umiditate Ue2-1. Bonitate mijlocie pentru gorun şi celelalte specii. | 532.3. Goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) 541.1. Goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) | -compactitatea solului, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 8GO 2TE DT 70GO 10TE 10FR 10DT 8GO 2te DT 80GO 10te 10DT | - tăieri progresive |
|  | 6.2.6.3.Deluros de cvercete, Pm(s), aluvial molic (intens moderat) humifer Aluviosoluri tipice şi molice stratificate mijlociu profunde, nisipoase şi nisipo-lutoase cu prundiş cel puţin la bază, afânate cu volum edafic mijlociu la mare. Aprovizionarea cu apă HIV. Regim de umiditate Ue5-3. Bonitate superioară pentru stejar şi plop alb. | 911.2 Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) | - | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 10PLA(10PLEA) 100PLA(100PLEA) | - tăieri în crâng |
|  | 9.3.2.0. Silvostepă mijlocie de stejărete xerofite de stejar brumăriu, Ps, cernoziom puternic levigat pe loess Soluri cu cernoziomuri cambice pe loess intens humifer cu textura nisipo-lutoasă până la lutoasă, fără schelet, profunde afânate până la moderat compacte, cu volum edafic mare. Regim de umiditate Ue1-0. Aprovizionarea cu apă HI. Bonitate superioară spre mijlocie a speciilor forestiere. | 851.1 Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu (s) | -compactitatea solului, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 7STB 3FR 60STB 40FR | - tăieri progresive |
|  | 9.6.1.2. Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi Pm(i), aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar scurt inundabil Aluviosoluri tipice, adeseori stratificate, de obicei nisipo lutoase, slab până la moderat humifere, cu apa freatică vara, afânate până la slab compacte. Aprovizionarea cu apă HII. Regim de umiditate Ue1. Bonitate mijlocie pentru zăvoaiele de plopi indigen. | 911.2 Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) | - conţinutul slab la moderat de humus, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 10PLA,PLN(10PLEA) 100PLA,PLC(100PLEA) | - tăieri în crâng |
|  | 9.6.4.0. Silvostepă-luncă îndiguită, Pi, cu soluri aluviale molice-vertice slab salinizate în adâncime Soluri rar umezite freatic, luto-argiloase,moderat compacte până la compacte. Aprovizionarea cu apă HI. Regim de umiditate Ue1-0. Bonitate inferioară pentru stejar pedunculat şi alte specii de foioase. | 622.4 Stejăreto-şleau de depresiune (i) | -compactitatea solului - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 5-7ST+2-3FR,CA, TE+1-2STR 40ST+20-30FR+20-30TE,CA,JU+ 1-3Aj,ARB | - tăieri progresive; -tăieri de conservare |
|  | 9.6.4.1. Silvostepă – luncă de şleau, Pm, sol zonal freatic umed, gleizat şi semigleic, neinundabil sau rar scurt inundabil Scurt inundabil cu aluviosoluri gleice, lutoase, luto-argiloase, uneori slab salinizat, slab moderat umezite de apa freatică. Aprovizionarea cu apă HII. Regim de umiditate Ue2-1.Bonitate mijlocie pentru stejar pedunculat şi amestec şleau. | 632.4 Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie (m) | -compactitatea solului - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 6-7ST(STB)+ 3-4FR,TEA,CI,JU,CA,ULC 60-70ST(STB)+30-40FR,TEA,CI,JU | - tăieri progresive - tăieri de conservare |

4.4.3.   Lista  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  de  staţiune

Tabelul   4.4.3.1.

4.4.4.   Lista  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  de  staţiune şi  tipuri  de sol

Tabelul   4.4.4.1.

4.5.   Tipuri  de  pădure

Tipurile de pădure identificate în cuprinsul U.P. sunt consemnate în „Evidenţa               tipurilor de pădure” (tabelul 4.5.1.1.) şi în „Lista u.a. pe tipuri de staţiuni şi păduri” (tabelul                   4.5.2). Sunt prezentate şi evidenţa formaţiilor forestiere (tabelul 4.5.4.), precum şi „Lista          unităţilor  amenajistice  în  raport  cu  caracterul  actual  al  tipului  de  pădure”  (tabelul  4.5.3.).

    - Evidenţa  tipurilor  naturale  de  pădure

Tabelul  4.5.1.1.

| Nr. crt. | Tip de staţiune (cod) | T i p u l d e p ă d u r e |  |  |  |  | Productivitate naturală |  |  |  |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod |  | D e n u m i r e |  |  | Inf. [ha] |  | Mijl. [ha] |  | Sup. [ha] |  | [ha] |  | [%] |
| 1. | 6121 | 5132 | Gorunet cu Poa nemoralis (i) |  |  | 406,34 |  | - |  | - |  | 406,34 |  | 45 |  |
| 2. | 6152 | 5323 | Goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) |  |  | - |  | 1,53 |  | - |  | 1,53 |  | - |  |
| 3. | 6152 | 5411 | Goruneto-stejăret de productivitate mijlocie (m) |  |  | - |  | 1,05 |  | - |  | 1,05 |  | - |  |
| 4. | 6121 | 5412 | Goruneto-stejăret de productivitate inferioară (i) |  |  | 3,00 |  | - |  | - |  | 3,00 |  | - |  |
| 5. | 9640 | 6224 | Stejăreto-şleau de depresiune (i) |  |  | 447,45 |  | - |  | - |  | 447,45 |  | 50 |  |
| 6. | 9641 | 6324 | Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie (m) |  |  | - |  | 1,84 |  | - |  | 1,84 |  | - |  |
| 7. | 9320 | 8511 | Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu (s) |  |  | - |  | - |  | 9,93 |  | 9,93 |  | 1 |  |
| 8. | 6263 | 9112 | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) |  |  | - |  | 3,66 |  | - |  | 3,66 |  | 1 |  |
| 9. | 9612 | 9112 | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) |  |  | - |  | 26,46 |  | - |  | 26,46 |  | 3 |  |
| T O T A L U. P. |  |  |  |  | [ha] |  | 856,79 |  | 34,54 |  | 9,93 |  | 901,26 |  | 100 |
|  |  |  |  |  | [%] |  | 95 |  | 4 |  | 1 |  | 100 |  |  |

Toate tipurile de pădure fac parte din nomenclatura actuală din sistematica tipurilor            de  pădure. Din tabelul 4.5.1.1. se remarcă faptul că cele mai răspândite tipuri de pădure sunt             5132. – Gorunet cu Poa nemoralis (i) 45% şi 6224 - Stejăreto-şleau de depresiune (i) 50%. În corelaţie cu staţiunile pe care se află 99 % din tipurile de pădure au productivitate naturală mijlocie şi inferioară, ceea ce demonstrează potenţialul productiv scăzut al acestor arborete.

    - Lista  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  de  staţiune  şi  de  pădure

4.5.3.   Lista  unităţilor  amenajistice  în  raport  cu  caracterul  actual

al  tipului  de  pădure

Tabelul  4.5.3.1.

Caracterul actual al tipului de pădure identificat s-a stabilit în funcţie de modul de regenerare şi productivitatea elementului majoritar din structura fiecărui arboret în parte şi               ţinând cont şi de compoziţia arboretelor. Eventualele necorelări între bonitatea staţiunilor şi productivitatea  pădurii  sunt  analizate  în  subcapitolul  4.10.

Din tabelul 4.5.3.1. se observă că arboretele cu caracter natural fundamental ocupă 116,15 ha adică 13 % din suprafaţa cu pădure, 6,61 ha(1%) sunt parţial şi total derivate iar 775,41 ha , adică 86 % este ocupată cu arborete artificiale.

4.5.4.   Formaţii  forestiere  şi  caracterul  actual  al  tipului  de  pădure

Tabelul  4.5.4.1.

| Nr. crt. | Formaţia forestieră |  | ### Caracterul actual al tipului de pădure |  |  |  |  |  |  |  | Terenuri goale | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Natural fundamental |  |  | Derivat |  | Artificial |  | Nedefi-nit |  |  |  |
|  |  |  | Mijl. + sup. | Infe-rior | Sub- prod. | Parţial | Total derivat | Mijl. + + sup. | Inferior |  |  | ha | % |
| 1. | 51 Gorunete pure |  | - | 116,15 | - | 5,11 | - | - | 283,65 | - | 1,43 | 406,34 | 45 |
| 2. | 53 Şeauri de deal cu gorun |  | - | - | - | - | - | - | 1,53 | - | - | 1,53 | - |
| 3. | 54 Goruneto-stejărete |  | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 1,05 | - | 4,05 | 1 |
| 4. | 62 Şeau deal și de câmpie de stejar pedunculat |  | - | - | - | - | - | - | 446,84 | - | 0,61 | 447,45 | 50 |
| 5. | 63 Şeauri de luncă |  | - | - | - | - | - | - | 1,84 | - | - | 1,84 | - |
| 6. | 85 Şeau de silvostepă cu STB şi STP |  | - | - | - | - | 1,50 | 0,45 | 7,98 | - | - | 9,93 | 1 |
| 7. | 91 Plopişuri pure de PLA |  | - | - | - | - | - | 0,52 | 29,60 | - | - | 30,12 | 3 |
| Total |  | ha | - | 116,15 | - | 5,11 | 1,50 | 0,97 | 774,44 | 1,05 | 2,04 | 901,26 | 100 |
|  |  | % | - | 13 | - | 1 | - | - | 86 | - | - | 100 | - |
| Total |  | ha | 116,15 |  |  | 6,61 |  | 775,41 |  | 1,05 | 2,04 | 901,26 | - |
|  |  | % | 13 |  |  | 1 |  | 86 |  | - | - | 100 | - |

Se observă că formaţiile forestiere formate din şleauri de deal și de câmpie de stejar pedunculat sunt caracteristice pentru U.P.V Bereşti, ocupând suprafaţa cea mai mare dintre formaţiile forestiere.

4.6.   Structura  fondului  de  producţie  şi  de  protecţie

În scopul analizei structurii fondului de protecţie şi de producţie se prezintă câteva elemente de structură ale fondului forestier (tabelul 4.6.1.), precum şi principalii indicatori de caracterizare  ai  acestuia  (tabelul  4.6.2.).

Elemente  de  structură  a  fondului  forestier

Tabelul  4.6.1.

| Subuni-tatea de gospo-dărire | Specia (grupul de specii) |  | Supra-faţa [ha] | Clase de vârstă [ha] |  |  |  |  |  |  | Clase de producţie [ha] |  |  |  |  |  | Vârsta medie [ani] | Consistenţa medie | Creşt. curentă. [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII> | I | II | III | IV | V | med |  |  |  |
| S.U.P. „A” | Qv |  | 90,06 | 0,63 | - | 10,11 | 79,32 | - | - | - | - | - | 0,63 | 81,66 | 7,77 | 4,1 | 68 | 0,80 | 3,6 |
|  | DR |  | 5,15 | - | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 | - | 4,0 | 40 | 0,72 | 3,7 |
|  | DT |  | 46,10 | 0,87 | 2,13 | 2,77 | 40,33 | - | - | - | - | 0,6 | 0,87 | 24,38 | 20,25 | 4,4 | 67 | 0,79 | 3,2 |
|  | DM |  | 5,90 | - | - | - | 5,9 | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 5,19 | 4,9 | 75 | 0,80 | 4,9 |
|  | ## Total „A” | ha | 147,21 | 1,5 | 7,28 | 12,88 | 125,55 | - | - | - | - | 0,6 | 1,5 | 111,90 | 33,21 | 4,2 | 67 | 0,79 | 3,6 |
|  |  | ## % | 100 | 1 | 5 | 9 | 85 | - | - | - | - | - | 1 | 76 | 23 | - | - | - | - |
| S.U.P. „E” | ## Qv |  | 0,42 | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | 5,0 | 75 | 0,50 | 2,4 |
|  | DT |  | 45,36 | 37,42 | 7,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,56 | 23,8 | 4,5 | 12 | 0,77 | 2,4 |
|  | ## Total „E” | ha | 45,78 | 37,42 | 7,94 | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | 21,56 | 24,22 | 4,5 | 12 | 0,77 | 2,4 |
|  |  | ## % | 100 | 82 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 53 | - | - | - | - |
| S.U.P. „M” | ## Qv |  | 1,54 | - | - | - | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | 5,0 | 75 | 0,50 | 1,3 |
|  | DT |  | 170,58 | 128,09 | 39,43 | - | 3,06 | - | - | - | - | - | - | 129,03 | 41,55 | 4,3 | 15 | 0,78 | 3,7 |
|  | DM |  | 0,58 | 0,07 | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,51 | 4,9 | 68 | 0,53 | 3,5 |
|  | ## Total ## „M” | ha | 172,70 | 128,16 | 39,43 | - | 5,11 | - | - | - | - | - | - | 129,1 | 43,6 | 4,3 | 16 | 0,78 | 3,8 |
|  |  | ## % | ## 100 | 74 | 23 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 75 | 25 | - | - | - | - |
| S.U.P. „Q” | DT |  | 523,28 | 200,9 | 277,06 | 45,32 | - | - | - | - | - | - | 1,89 | 484,38 | 37,01 | 4,1 | 11 | 0,85 | 4,3 |
|  | DM |  | 10,25 | 2,95 | 6,95 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 7,65 | 1,93 | 4,1 | 11 | 0,65 | 4,5 |
|  | ## Total ## „Q” | ha | 533,53 | 203,85 | 284,01 | 45,67 | - | - | - | - | - | - | 2,56 | 492,03 | 38,94 | 4,1 | 11 | 0,85 | 4,3 |
|  |  | ## % | 100 | 38 | 53 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 92 | 7 | - | - | - | - |

Principalii  indicatori  de  caracterizare  ai  fondului  forestier

S.U.P. „A”

Tabelul  4.6.2.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | FR | CA | ST | TE | PIN | JU | FRP | NU | DT |  |
| Compoziţia [%] | 56 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 100 |
| Clasa de producţie medie | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
| Consistenţa medie | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,72 | 0,80 | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 0,79 |
| Vârsta medie [ani] | 69 | 71 | 72 | 61 | 75 | 40 | 70 | 65 | 44 | 66 | 67 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 6,3 | 4,9 | 3,7 | - | 0,4 | 3,5 | 4,1 | 3,6 |
| Volum mediu [m3/ha] | 151 | 166 | 108 | 189 | 207 | 83 | 100 | 120 | 72 | 112 | 143 |
| Volum total [ m3] | 12575 | 1645 | 1028 | 1321 | 1223 | 430 | 298 | 315 | 166 | 2108 | 21109 |

S.U.P. „E”

Tabelul  4.6.3.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | DT |  | SL | ST |  |
| Compoziţia [%] | 90 |  | 6 | 3 | 1 | 100 |
| Clasa de producţie medie | 4.5 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| Consistenţa medie | 0,78 |  | 0,73 | 0,70 | 0,50 | 0,77 |
| Vârsta medie [ani] | 11 |  | 17 | 26 | 75 | 12 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 2,4 |  | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| Volum mediu [m3/ha] | 18 |  | 40 | 35 | 86 | 20 |
| Volum total [ m3] | 731 |  | 110 | 50 | 36 | 927 |

S.U.P. „M”

Tabelul  4.6.4.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | DT | SL | GO | ST | TE | MJ | FR | SA |  |  |
| Compoziţia [%] | 89 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Clasa de producţie medie | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | - | 4.3 |
| Consistenţa medie | 0,78 | 0,73 | 0,74 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | - | 0,78 |
| Vârsta medie [ani] | 15 | 17 | 13 | 75 | 75 | 75 | 1 | 28 | 18 | - | 16 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 3,9 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 14,3 | - | 3,8 |
| Volum mediu [m3/ha] | 32 | 31 | 30 | 64 | 61 | 90 | - | 88 | 114 | - | 32 |
| Volum total [ m3] | 4873 | 412 | 85 | 66 | 31 | 46 | - | 7 | 8 | - | 5528 |

S.U.P. „Q”

Tabelul  4.6.5.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | DT | PLZ | ULC | SA | SL | ARA | PLN | MJ | FR |  |
| Compoziţia [%] | 96 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Clasa de producţie medie | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.1 |
| Consistenţa medie | 0,85 | 0,82 | 0,62 | 0,63 | 0,74 | 0,71 | 0,90 | 0,81 | 0,80 | 0,66 | 0,85 |
| Vârsta medie [ani] | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 22 | 4 | 20 | 7 | 5 | 11 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 4,3 | 4,8 | 2,3 | 0,7 | 4,8 | 7,6 | - | 29,9 | - | - | 4,3 |
| Volum mediu [m3/ha] | 31 | 20 | 25 | - | 36 | 25 | 33 | 81 | 32 | 3 | 31 |
| Volum total [ m3] | 15910 | 178 | 207 | - | 52 | 30 | 33 | 54 | 21 | 1 | 16486 |

Total U.P.

Tabelul  4.6.6.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | GO | FR | CA | PLZ | ST | TE | DR | DT | DM |  |
| Compoziţia [%] | 78 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 100 |
| Clasa de producţie medie | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 |
| Consistenţa medie | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,62 | 0,76 | 0,78 | 0,72 | 0,77 | 0,76 | 0,82 |
| Vârsta medie [ani] | 12 | 69 | 68 | 72 | 11 | 63 | 75 | 40 | 36 | 11 | 21 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 3,9 | 2,3 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 12,8 | 4,0 |
| Volum mediu [m3/ha] | 31 | 150 | 160 | 108 | 25 | 175 | 198 | 83 | 63 | 52 | 49 |
| Volum total [ m3] | 21566 | 12641 | 1653 | 1028 | 207 | 1388 | 1269 | 430 | 3754 | 114 | 44050 |

În tabelele 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5. şi 4.6.6. s-a prezentat o situaţie succintă a suprafeţei fondului forestier pe subunităţi de producţie sau protecţie, specii sau grupe de specii, clase de vârstă, clase de producţie, precum şi vârste medii, volume medii şi totale pe specii, clase de producţie, consistenţe  medii,  compoziţie  etc.

În fondul de producţie (S.U.P. A), din punct de vedere al compoziţiei se observă că predomină gorunul cu 56% în concordanţă cu staţiunile pe care se află arboretele. La S.U.P. Q predomină salcâmul (96%). Situaţia se poate îmbunătăţi prin creşterea procentului speciilor de amestec în formulele de împădurire.

În ce priveşte productivitatea arboretelor din fondul de producţie, aceasta este în concordanţă cu bonitatea staţiunilor în care se află.

Din punct de vedere al consistenţei medii se observă că aceasta este sub consistenţa normală de 0,85,  pentru fondul neproductiv şi este egală cu 0,85 pentru fondul productiv .

Vârsta medie de 67 ani a arboretelor din S.U.P.A este peste vârsta medie normală (50 ani). Situaţia se va ameliora pe viitor prin adoptarea unor valori ale posibilităţii de produse principale care să asigure atât continuitatea recoltelor pe următoarele decenii, cât şi normalizarea structurii claselor de vârstă.

Date mai detaliate privind clasele de vârstă, compoziţia specifică, clasele de             producţie, consistenţa şi alte caracteristici ale arboretelor, pe specii, subunităţi de producţie şi protecţie şi pe total U.P. sunt prezentate în fişa indicatorilor de bază, la capitolul 11.2.                    („Dinamica dezvoltării fondului forestier”) şi la capitolul 16.2. („Evidenţe privind mărimea                  şi structura fondului forestier”). O evoluţie a structurii fondului forestier se prezintă, în                    măsura existenţei datelor necesare, la capitolul 3.3. şi la capitolul 15 (evoluţia în perspectivă                a  arboretelor  în  care  se  reglementează  producţia,  pe  S.U.P.).

4.7.   Arborete  slab  productive  şi  provizorii

4.7.1.   Situaţia  arboretelor  slab  productive  şi  provizorii

Tabelul  4.7.1.1.

| Nr. crt. | C a r a c t e r u l a c t u a l a l t i p u l u i d e p ă d u r e | S u p r a f a ţ a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| 1. | Natural fundamental de productivitate inferioară | 116,15 | 13 |
| 2. | Total derivat de productivitate superioară | 1,50 | - |
| 3. | Artificial de productivitate inferioară | 772,60 | 85 |
| Total arborete slab productive şi provizorii |  | 890,25 | 98 |
| Alte arborete |  | 8,97 | 2 |
| T o t a l a r b o r e t e U. P. |  | 899,22 | 100 |

Arboretele slab productive şi provizorii din cuprinsul U.P.V Bereşti însumează 890,25 ha, şi sunt reprezentate de un număr de 227 arborete, a  căror  evidenţă  se  redă  în  subcapitolul  4.7.2.1

Arboretele artificiale de productivitate inferioară din U.P.V  sunt reprezentate de arborete situate în condiţii dificile de vegetaţie pe soluri superficiale, litice, cu stâncărie la suprafaţă.

4.7.2.   Evidenţa  arboretelor  slab  productive  şi  provizorii

Tabelul  4.7.2.1.

4.8.   Arborete  afectate  de  factori  destabilizatori  şi  limitativi

4.8.1.   Evidenţa  arboretelor  afectate  de  factori  destabilizatori  şi  limitativi

Tabelul  4.8.1.1.

Având în vedere că arboretele acestei unităţi au fost, în decursul timpului,  afectate            cu diferite intensităţi, de diverşi factori destabilizatori sau limitativi, o parte din aceştia vor fi prezentaţi în continuare.

4.8.2.   Arborete  afectate  de  factori  destabilizatori

4.8.2.1.   Arborete  afectate  de  uscare

În cuprinsul U.P.V Bereşti a fost identificată o suprafaţă de 3,00 ha ocupată cu arborete afectate de uscare slabă, 40,21ha afectată de uscare mijlocie şi 8,59 ha afectată de uscare puternică.

Pentru combaterea uscării se impune aplicarea lucrărilor prevăzute. În plantaţiile unde apare uscarea unor puieţi, sunt necesare completări ale golurilor create, prin înlocuirea puieţilor uscaţi. Prin lucrări de îngrijire şi printr-o igienizare  corespunzătoare se vor combate şi alte eventuale fenomene de uscare a arboretelor, urmărindu-se, într-un cadru mai larg, crearea unor arborete cu structuri orizontale şi verticale diversificate,  apte  să  opună  o  mare  rezistenţă  la  factorii  destabilizatori.

4.8.2.2.   Arborete cu tulpini nesănătoase

În cadrul U.P.V Bereşti există 1,20 ha arborete cu tulpini nesănătoase (53F).

4.8.3.   Arborete  afectate  de  factori  limitativi

4.8.3.1.   Păduri  instalate  pe  terenuri  cu  înmlăştinare  permanentă

În cuprinsul U.P.V Bereşti nu există păduri instalate pe terenuri cu înmlăştinare permanentă sau de scurtă durată.

4.8.3.2.   Arborete cu tulpini nesănătoase

Arboretele cu tulpini nesănătoase sunt prezente, în U.P.V Bereşti, pe o suprafaţă de 1,20 ha şi este prezentată  în  funcţie  de  suprafaţa  efectiv  ocupată  (procente  din  suprafaţa  totală  a  u.a.).

4.9.   Starea  fitosanitară  a  pădurii

Starea sanitară a pădurilor, în prezent, este în general, bună, nu s-au semnalat atacuri                         de  insecte  sau  boli  criptogamice  cu  caracter  de  calamitate.

Afectările produse de acţiunile negative ale factorului antropic (păşunat abuziv, extrageri în delict, etc.), care pot conduce la o stare fitosanitară necorespunzătoare sunt, în  cea  mai  mare  parte,  ţinute  sub  control.

Pentru prevenirea calamităţilor determinate de factori biotici, este necesară depistarea şi urmărirea dezvoltării bolilor şi a dăunătorilor, precum şi efectuarea tuturor lucrărilor de combatere.

Pe baza datelor prezentate anterior, putem afirma că starea sanitară a pădurii este                bună. În arboretele acestei unităţi de producţie, supuse acţiunii factorilor destabilizatori menţionaţi, la care se adaugă alţii cu importanţă mai redusă (păşunat, afecţiuni cauzate de diverşi dăunători şi boli, tăieri în delict, etc.) se impune o atenţie constantă în gospodărire,  cu  urmărirea  unor  linii  directoare  generale:

- realizarea unor arborete valoroase, din specii corespunzătoare condiţiilor staţionale existente, cu provenienţe având rezistenţa la acţiunile factorilor destabilizatori şi  limitativi  probată,  cu  structuri  verticale  şi  orizontale  diversificate;

- urmărirea evoluţiei populaţiilor de dăunători, folosind capcane cu  feromoni, pentru  a  preveni  şi  combate  la  timp  o  eventuală  creştere  numerică  (gradaţie)  a  lor;

- efectuarea corespunzătoare şi la timp a lucrărilor de îngrijire şi de igienizare  a  arboretelor,  ori  de  câte  ori  este  nevoie;

- acordarea unei atenţii sporite dăunărilor produse de activităţile umane: păşunat, exploatare, delicte silvice, turism necontrolat etc., care se vor combate  mai  ferm.

Urmărind toţi factorii amintiţi anterior, se va asigura o funcţionare normală şi în             viitor a ecosistemului forestier, fără perturbări deosebite ale conexiunilor, mecanismelor şi funcţiunilor  acestuia,  urmărind  totodată  şi  obiectivele  sociale  şi  economice  propuse.

4.10.   Concluzii  privind  condiţiile   staţionale  şi  de  vegetaţie

După analiza tuturor factorilor staţionali (climatici, geomorfologici, geologici, pedologici, etc.) şi a formaţiunilor forestiere existente în cuprinsul U.P.V Bereşti, se poate                                 afirma că nu sunt întrunite condiţii bune pentru dezvoltarea arboretelor de gorun, stejar, tei şi amestecuri ale acestor specii, în etajule de vegetaţie existente FD2 şi SS.

Analiza  bonităţii  staţiunilor,  comparativ  cu  productivitatea  arboretelor

Tabelul  4.10.1.

| Bonitatea staţiunilor |  |  | P r o d u c t i v i t a t e a a r b o r e t e l o r |  |  |  | Diferenţe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Supra faţa | % | Categoria | Caracterul actual al tipului de pădure | Supra faţa | % | + | - |
| superioară | 9,93 | 1 | superioară | Parţial derivat de productivitate superioară | 1,50 | - | - | - |
|  |  |  |  | Total superioară | 1,50 | - | - | - |
|  |  |  | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 0,45 | - | - | 0,45 |
|  |  |  |  | Total mijlocie | 0,45 | - | - | 0,45 |
|  |  |  | inferioară | Artificial de productivitate inferioară | 7,98 |  | - | 7,98 |
|  |  |  |  | Total inferioară | 7,98 | 1 | - | 7,98 |
|  |  |  | Total |  | 9,93 | 1 | - | 8,43 |
| mijlocie | 8,08 | 1 | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 1,84 | - | - | - |
|  |  |  |  | Tânăr nedefinit productivitate mijlocie | 1,05 | - | - | - |
|  |  |  |  | Total mijlocie | 2,89 | - | - | - |
|  |  |  | inferioară | Artificial de productivitate inferioară | 5,19 | 1 | - | 5,19 |
|  |  |  |  | Total inferioară | 5,19 | 1 | - | 5,19 |
|  |  |  | Total |  | 8,08 | 1 | - | 5,19 |
| inferioară | 883,25 | 98 | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 0,52 | - | 0,52 | - |
|  |  |  |  | Total mijlocie | 0,52 | - | 0,52 | - |
|  |  |  | inferioară | Natural fundamental de productivitate inferioară | 116,15 | 13 | - | - |
|  |  |  |  | Parţial derivat de productivitate inferioară | 5,11 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate inferioară | 759,43 | 84 | - | - |
|  |  |  |  | Total inferioară | 880,69 | 98 |  |  |
|  |  |  | CR |  | 2,04 | - | - | - |
|  |  |  | Total |  | 883,25 | 98 | 0,52 | - |
| TOTAL | 901,26 | 100 | - |  | 901,26 | 100 | 0,52 | 13,62 |

Concluzionând, putem afirma că valoarea economico-socială şi ecologică a                 arboretelor din cuprinsul U.P. în studiu se ridică la nivelul potenţialului existent.                        Structurile arboretelor se vor îmbunătăţi şi printr-o gospodărire superioară calitativ celei anterioare, cu un accent deosebit pe modul de regenerare a arboretelor - din sămânţă şi pe efectuarea corespunzătoare şi la timp a lucrărilor de îngrijire. Pentru realizarea acestor deziderate se impune respectarea prevederilor prezentului amenajament în ceea ce priveşte zonarea funcţională, bazele de amenajare, posibilitatea, operaţiunile silviculturale  propuse.

În viitor, pentru a se valorifica mai bine condiţiile oferite  de staţiunile din U.P. în studiu, se recomandă o analiză mai atentă a compatibilităţiiîntre cerinţele speciilor şi condiţiile oferite de staţiuni, precum şi efectuarea corectă, la timp  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  a  lucrărilor  presupuse  de  starea  de  moment  a  arboretelor.