RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 10.12.2025, ora 08.00 – 11.12.2025, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 11.12.2025, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, bazinul mijlociu si inferior al Prutului și cele din Dobrogea, unde au fost staționare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret (exceptând cursurile superioare ale acestuia și Buzăului), cursul Mureșului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Bârlad, cursul inferior al Bistriței și unii afluenți ai Prutului.

Nivelurile pe râuri, la stațiile hidrometrice, se situează sub COTELE DE ATENȚIE

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, bazinul mijlociu si inferior al Prutului și cele din Dobrogea, unde au fost staționare.

Nivelurile pe râuri, la stațiile hidrometrice, se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 10 – 11.12.2025 a fost în scădere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 10.12.2025, ora 08.00 – 11.12.2025, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au crescut în majoritatea zonelor și s-au situat mult peste cele specifice datei (abateri pozitive în general de 5...10 grade). Cerul a avut înnorări temporare și a plouat slab sau a fost burniță local în Moldova și izolat în Dobrogea, Maramureș, nordul Transilvaniei și la munte. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Este strat de zăpadă în general la peste 1800 m la munte și măsura aseară la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 130 cm la Vf. Omu. Temperaturile maxime s-au încadrat între 5 grade la Corugea și 16 grade la Băile Herculane, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între -2 grade la Bozovici și 9 grade la Constanța-dig. Îndeosebi dimineața și noaptea a fost ceață în vestul, sudul și estul țării și pe arii restrânse în rest. OBSERVAȚIE - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 35 de atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 8 de către CNPM pentru Muntenia, 6 de SRPV Bacău, 5 de către SRPV Craiova, 5 de SRPV Cluj, 5 de către SRPV Sibiu, 4 de SRPV Timișoara și 2 de către SRPV Constanța.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne au crescut față de ziua precedentă. Cerul a avut înnorări temporare, iar vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 11 grade la Filaret și Băneasa și 12 grade la Afumați, iar la ora 6 se înregistrau 1 grad la Afumați și Băneasa și 2 grade la Filaret. Seara și noaptea s-a format ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 11.12.2025, ora 08.00 – 12.12.2025, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, însă în restul țării vor fi înnorări care local vor persista și ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Noaptea va ploua slab în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Banat și Crișana, iar la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 15 grade, iar cele minime între -1 și 6 grade.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi noros, iar mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 0...2 grade.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

A.B.A. Arges-Vedea

Toti consumatorii sunt alimentati normal.
Alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti:
r.Arges: 104.0mc/s
r.Dambovita: b.Vacaresti: 7.0 mc/s
                    deriv.CA2: 0 mc/s
                    deriv. Mircea Voda: 0.6 mc/s

A.B.A. Buzau-Ialomita

Incepand din 05.12.2025, ESZ Prahova a inceput reluarea transferului apei cu restrictii de consum uman catre operatorii de apa afectati, avind in vedere masurile mentionate in Hotarirea nr.13, adoptata in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova (transmisa la ANAR). In data de 02.12.2025, ora 12:00, au fost efectuate manevrele pentru deschiderea golirii de semiadancime, avand un debit evacuat de 4.0 mc/s.

ABA Argeș-Vedea

S.C. Hidroelectrica S.A. informează că în intervalul de 10.12.2025-09.01.2026, incepand cu ora 12:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare. Debitul va avea valoarea de 25 mc/s. Incepand cu data de 10.12.2025 - ora 12.48, s-au efectuat manevrele la barajul Vidraru pentru deschiderea Vanei Johnson 15% procent - debit de aproximativ 5,3 mc/s. Legatura dintre lacul Oești și canalul de aducțiune Oești este ruptă, alimentarea pe canalul de aducțiune facandu-se prin functionarea unui hidroagregat al CHE Vidraru. Operațiunea se desfășoară în condiții strict monitorizate, în colaborare cu ABA Argeș–Vedea, ISU, Sistemul de Gospodărire a Apelor și toate structurile județene cu atribuții în domeniu, avand in vedere ca va creste turbiditatea pe raul Arges iar undele potentiale de viitura nu se pot atenua la baraj. Sistemul de alarmare nu se va actiona pentru informarea populatiei din aval. Din punct de vedere al riscului la inundatii pe perioada deversarii controlate din acumularea Vidraru nu se estimeaza la ora actuala a fi probleme privind tranzitarea in conditii de siguranta. ABA Arges Vedea impreuna cu UAT Arefu si UAT Corbeni vor monitoriza starea albiei raului Arges, punctele critice identificate urmare a celor doua deversari controlate din perioada octombrie-noimebrie 2025 si tranzitarea in siguranta a debitelor pe tronsonul avala acumulare Vidraru-amonte acumularea Oesti. In situatia estimarii sau aparitiei unei situatii critice pe acest sector de albie, ABA Arges Vedea va informa operativ CJSU Arges si Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges in vederea opririi debitelor deversate si interventia de urgenta cu utilaje specifice.

A.B.A. Prut-Barlad

DATE PRIVIND APLICAREA SAU NU A "PLANULUI DE RESTRICȚII ȘI FOLOSIRE A APEI ÎN PERIOADELE DEFICITARE":

Jud. Vaslui: Se aplica prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare” * treapta I - începand cu data de 01.07.2025 pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunatățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă ac. Mânjești.

- CALITATEA APEI

A.B.A. Mureș

Monitorizare eveniment Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: r. Corund / Praid, r. T-va Mica / Sarateni, r. T-va Mare / Mihalt, r. Mures / Radna, r. Mures / Naldac. Conform adresei ABA Mures nr. 26368/28.11.2025, incepand cu data de 01.12.2025, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua astfel:

- cu o frecventa de 1 saptamana (joi) in 5 sectiuni: r. Corund / amonte confluenta cu r.T-va Mica, r. T-va Mica / aval loc. Praid, r. T-va Mica / aval loc. Sovata, r. T-va Mica / priza de apa Fantanele , r. T-va Mica / priza de apa Tarnaveni;

- cu o frecventa de 1  saptamana (joi) in 5 sectiuni: r. T-va Mica / Petrisat,  r. T-va Mare / Mihalt, r. Mures / amonte Alba Iulia, r. Mures / aval Ilia, r. Mures / Nadlac.

A.B.A. Buzau-Ialomita

Prezenta fenomenului de infiltratie a apei sarate în albia paraului Slanic. Se monitorizeaza din punct de vedere calitativ atat apele evacuate din salina Slanic cat si raurile: Slanic, Varbilau si Teleajen.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 09.12.2025 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative: TM-2 (mun Timisoara-jud Timis, 58 microgr/mc), AB-2 (mun. Sebes, jud.Alba, 55 microgr/mc), MM-3 (loc. Firiza, jud. Maramures, 52 microgr/mc), MM-6 (mun. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, 83 microgr/mc), MM-1 (mun. Baia Mare, jud. Maramures, 64 microgr/mc), MS-2 (mun. Targu Mures, jud. Mures, 54 microgr/mc), SJ-1 (mun. Zalau, jud. Salaj, 50 microgr/mc). Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE