RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 15.02.2026, ora 08.00 – 16.02.2026, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 16.02.2026, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cursul mijlociu și inferior al Crișului Negru, unde au fost, relativ, staționare.

Debitele se situează, în general, la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crișuri, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, unii afluenți din bazinul superior și mijlociu al Oltului, afluenții Vedei  și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30–90 % din acestea, precum și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița,  Rm. Sărat, Bahlui, Bârlad, și cursul mijlociu al Prutului, unde se situează la valori sub 30% din acestea.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova au fost în diminuare, restrângere și eliminare.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Teleajen la stația hidrometrică Moara Domnească (350+30)-jud. PH.

În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 15 din 15.02.2026.

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului, Jiului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, Buzăului și cursurile inferioare ale Begăi, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului și Bârladului, unde vor fi în creștere datorită propagării.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 15 din 15.02.2026 până la ora 12:00.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 15 - 16.02.2026 a fost staționar, având valoarea de 5100 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost fi în creștere la Gruia și pe sectorul Corabia – Giurgiu și în scădere pe sectoarele Calafat - Bechet și Oltenița – Tulcea

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (5200 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Călărași, staționare la Calafat, Tr. Măgurele și pe sectorul Cernavodă - Hărșova și în scădere pe sectorul               Vadu Oii – Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 15.02.2026, ora 08.00 – 16.02.2026, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne au scăzut față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor, dar cu precădere în vest, sud vest, centru și nord (cu 5 până la 11 grade) și s-au apropiat de mediile climatologice specifice pentru jumătatea lunii februarie, însă în sud-est au fost în continuare peste cele specifice datei, cu abateri pozitive de 5 până la 10 grade. Cerul a fost mai mult noros și s-au semnalat precipitații în toată țara, sub formă de ploaie în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și mixte în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, iar la munte, treptat au predominat ninsorile. Pe parcursul nopții aria precipitațiilor s-a restrâns către est, în Transilvania și Moldova au fost mai ales ninsori, iar în Muntenia izolat a fost și lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă au depășit local 10...15 l/mp în vest, sud, est și centru și izolat 25 l/mp la munte și în sud-est. Vântul a suflat slab și moderat, dar s-a intensificat treptat, mai ales în a doua parte a zilei și noaptea în masivele sudice, unde pe creste, rafalele au depășit 90...100 km/h viscolind ninsoarea, dar local și în vestul, estul și sudul teritoriului și pe arii mai restrânse și în centru, cu viteze în general de 45...70 km/h. Este strat de zăpadă la munte și la ora 20 măsura -în platformele stațiilor meteorologice- până la 155 cm în Munții Bucegi (la 2500 m altitudine) și izolat în nordul extrem al Moldovei (până la 9 cm). Temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade la Darabani, Botoșani, Rădăuți, Suceava și Joseni și 15 grade la Zimnice, Giurgiu și Călărași, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între -7 grade la Darabani și Rădăuți și 3 grade la Apa Neagră, Câmpulung, Târgoviște, București - Filaret, Băneasa și Afumați, Oltenița, Călărași, Constanța, Constanța-dig și Mangalia. A fost ceață, pe alocuri în sudul și estul teritoriului. Observație - de ieri dimineață de la ora 6 au fost emise 8 mesaje de atenționare cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate după cum urmează: 4 de către SRPV Sibiu, 2 de către SRPV Timișoara și 2 de către CNPM pentru Muntenia.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne s-au menținut mult mai ridicate decât în mod normal la această dată, astfel că temperatura maxima a fost de 10 grade la Băneasa și 11 grade la Filaret și Afumați. Cerul a fost mai mult noros și a plouat pe parcursul zilei și la începutul nopții. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a intervalului. La ora 6 se înregistrau 3 grade la toate stațiile meteorologice.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 16.02.2026, ora 08.00 – 17.02.2026, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări și, mai ales seara și noaptea, vor fi precipitații, local în vestul și în sudul țării și izolat în rest, iar acestea vor fi mixte. La munte va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în a doua parte a intervalului în sudul și sud-estul țării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în extremitatea sudică a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 3 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață și vor fi condiții de polei.

LA BUCUREŞTI

Valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări, iar noaptea vor fi posibile precipitații slabe predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -3...-1 grad.

- CALITATEA APEI

Administrația Națională Apele Române revine, în 15.02.2026, cu informații suplimentare referitor la poluarea accidentală a apei râului Siret cu materii în suspensie şi substanţe consumatoare de oxigen (CCO Cr), înregistrată în data de 13.02.2026, ora 19.00 în zona gurii de descărcare ape uzate SC VRANCART SA. La deplasarea în teren s-a confirmat incidentul semnalat, în sensul defectării podului raclor aflat pe decantorul suspensional nr.2 din cadrul staţiei de epurare de pe platforma industrială a SC Vrancart din Municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr.17, jud. Vrancea. Ca urmare, apele uzate evacuate în r. Siret au fost epurate doar partial.

În timpul monitorizării fenomenului au fost prelevate  din trei secţiuni probe de apă de către reprezentantul Laboratorului SGA, în vederea analizării din punct de vedere chimic, dupa cum urmează:

- Râul Siret– amonte cca 100 m faţă de confluenţa cu conducta de descărcare a efluentului din staţia de epurare a SC Vrancart SA

Materii în suspensii     CCO Cr      Amoniu              pH                Reziduu

(mg/l)               (mgO2/l)     (mgNH4/l)                               (mg/l)

Data: 13.02.2026            4,4                    14,01         0,101               7,9                  279

14.02.2026            5,2                    18,10         0,093               7,9                  277

2. Râul Siret la confluenţa cu conducta de evacuare a efluentului din  staţia de epurare a SC Vrancart SA

Materii în suspensii         CCO Cr        Amoniu             pH                Reziduu

(mg/l)                   (mgO2/l)   (mgNH4/l)                               (mg/l)

Data: 13.02.2026          362                      867,1          0,730              7,7                   426

14.02.2026          252                     1059            1,002              7,6                  440

3. Râul Siret– aval cca 1 km faţă de confluenţa cu conducta de descărcare a efluentului din staţia de epurare a SC Vrancart SA

Materii în suspensii         CCO Cr      Amoniu               pH             Reziduu

(mg/l)                   (mgO2/l)    (mgNH4/l)                               (mg/l)

Data: 13.02.2026          101                       201,4         0,200               7,8                 312

14.02.2026           84                       180,3          0,242               7,8                 309

Conform analizelor de laborator, din cele 3 secţiuni de  prelevare, s-au constatat următoarele:

- în secțiunea amonte de incident, apa de suprafață se încadrează după indicatorul CCOCr în clasa a II-a de calitate,

- în zona de impact, la confluenţă râu Siret cu conducta de evacuare ape uzate din staţia de epurare, concentrația indicatorilor CCOCr  şi suspensii au depășit limitele maxim admise

- aval de zona de impact, concentrația indicatorilor suspensii şi CCOCr a fost depăşită, apa de suprafață încadrându-se după indicatorul CCOCr în clasa a V-a de calitate,

- În urma rezultatelor analizelor fizico-chimice a probelor prelevate în perioada 13.02.2026 – 14.02.2026 s-a contatat o uşoară creştere a indicatorilor determinaţi.

Concluzie: deversarea de suspensii şi substanţe organice consumatoare de oxigen a avut un impact local  asupra   tronsonului cursului de apă, fapt  ce a determinat o degradare a calității apei râului Siret.

Specialiştii SGA Vrancea continuă monitorizarea indicatorilor până la încadrarea în starea bună de calitate a apei râului Siret.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE