[image: image1.png]MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR






RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 19.05.2026, ora 08.00 – 20.05.2026, ora 08.00
I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 20.05.2026, ora 07.00
RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor înregistrate și propagării, și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Mureșului, Vedei și Ialomiței.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Suceava, Prut, cursul Siretului, bazinul superior al Mureșului, bazinele inferioare ale Bistriței și Moldovei și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, bazinele superioare și mijlocii ale Vedei și Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, unii afluenți ai Jiului inferior și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mare), Crasna, Crișuri, Barcău, Bega Veche, Moravița, Moldova, Bârlad, Prut (exceptând Jijia), bazinul superior al Timișului, cursul superior al Mureșului și pe unii afluenți ai Mureșului inferior.

În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele Siret, Prut și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte din centrul, sudul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 19 – 20.05.2026 a fost în creștere, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (6600 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3700 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.

2. Situația meteorologică în intervalul 19.05.2026, ora 09.00 – 20.05.2026, ora 06.00
ÎN ŢARĂ

Regimul termic a fost caracterizat de valori în general în jurul celor normale în a doua decadă a lunii mai. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare și averse local la munte, în Muntenia, Dobrogea și Transilvania și pe arii restrânse în Oltenia și Moldova. Ploile au fost însoțite de descărcări electrice și izolat au fost cantități de apă de 15-25 l/mp. În Munții Bucegi, la altitudini de peste 2500 m, noaptea s-a semnalat lapoviță. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări îndeosebi spre sfârșitul intervalului în zona montană înaltă și în estul teritoriului. Temperaturile maxime s-au încadrat între 18 grade la Petroșani, Sibiu și Boița și 26 de grade la Galați, Brăila, Ianca, Hârșova, Cernavodă, Tulcea, Gorgova, Jurilovca, Gura Portiței și Constanța-dig, iar la ora 6 valorile termice erau cuprinse între 5 grade la Bozovici, Joseni și Miercurea Ciuc și 18 grade la Gura Portiței. La începutul intervalului și în cursul nopții, izolat a fost ceață, îndeosebi pe văi și în depresiuni. Observație: de ieri de la ora 6.00 au fost în vigoare 4 mesaje de atenționare cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 2 emise de CNPM București, pentru Muntenia, 1 emis de SRPV Constanța și 1 emis de SRPV Sibiu.
LA BUCUREŞTI

Valorile termice, în ușoară creștere față de ziua anterioară, s-au situat în jurul normelor perioadei. Cerul a fost variabil, dar din orele serii a prezentat înnorări și în cursul nopții, trecător, în unele cartiere a plouat slab. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 25 de grade, iar la ora 6.00 se înregistrau 15 grade la stația meteo Băneasa și 16 grade la Afumați și Filaret.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 20.05.2026, ora 09.00 – 21.05.2026, ora 09.00
ÎN ŢARĂ

.
Vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și noaptea când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Pe spații mici cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, îndeosebi ziua, în estul și nord-estul țării, cu viteze de 50...65 km/h, precum și în zona montană înaltă, cu rafale de 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.
LA BUCUREŞTI
Vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse și descărcări electrice Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.
II. CALITATEA APEI




Administrația Națională Apele Române revine cu infomații suplimentare despre poluarea accidentală cu ape uzate neepurate, cu aspect gri, foarte tulbure, produsă la data de 29.04.2026, ora 12.30, pe râul Târnava Mare, pe raza loc Daneș, extravilan, mal drept, la punctul de lucru al stației de sortare balast mobilă, aparținând societății ADORIAN TIEFBAU SRL, menționând următoarele:
În data de 29.04.2026 au fost prelevate 3 probe de apă: 

Secțiuni de prelevare: - Proba 1: 50 m amonte de sursa de poluare – gură de deversare     

                                                  ape tehnologice, aparținând de ADORIAN TIEFBAU SRL  

                                                  Sighișoara - apă de suprafață;

                                  - Proba 2: gură de deversare ape tehnologice, aparținând de 

                                                  ADORIAN TIEFBAU SRL Sighișoara - apă uzată; 

                                  - Proba 3: 50 m aval de sursa de poluare - gură de deversare     

                                                  ape tehnologice, aparținând de ADORIAN TIEFBAU SRL  

                                                  Sighișoara - apă de suprafață;
REZULTATELE ANALIZELOR:

	Indicatorul de calitate
	U.M.
	Proba nr.1
	Proba

nr. 2
	Proba

nr. 3
	Limite  stabilite  prin HG 188/2002

(NTPA 001)

	ora recoltării
	
	1420
	1415
	1430
	

	pH
	unit. pH
	7,9 (21,9°C)
	7,8 (21,9°C)
	8,0 (21,9°C)
	6,5-8,5



	Materii în suspensie
	mg/l
	8,0
	408
	12,4
	35

	Extractibile
	mg/l
	<LOQ
	<LOQ
	<LOQ
	20


Concluzii:      

· În apa uzată decantată, provenită de la stația de sortare balast, evacuată în emisar - r. Târnava Mare (proba nr. 2), se constată o creștere semnificativă a concentrației de materii în suspensie, comparativ cu limitele stabilite prin HG 188/2002 (NTPA001).
· Poluarea a avut caracter local.

Reprezentanți din cadrul S.G.A. Mureș, I.B.A. Mureș, S.H. Sighișoara și Laborator Calitate Ape din cadrul A.B.A. Mureș, s-au deplasat în teren în vederea identificării sursei de poluare, urmare a unei sesizări. În urma investigațiilor efectuate în teren - extravilanul loc. Daneș, mal drept r. T-va Mare, la punctul de lucru al stației de sortare balast mobilă, aparținând de SC ADORIAN TIEFBAU SRL Sighișoara, s-a constatat faptul că sistemul de epurare a apei tehnologice (bazin de decantare) avea un grad de colmatare estimat la cca. 65%, iar apa uzată decantată evacuată în r. Târnava Mare prezenta încărcări cu materii în suspensie.

S-a întocmit Proces verbal de constatare, de către reprezentanții IBA Mureș, înregistrat la S.G.A. Mureș cu nr. 3831/30.04.2026 si la SC ADORIAN TIEFBAU SRL cu nr. 36/29.04.2026.  
Administrația Națională Apele Române revine cu infomații suplimentare despre poluarea accidentală, produsă la data de 01.05.2026, ora 07.02, pe cursul de apă Sțlțgeni, localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, cu ape uzate menajere epurate necorespunzător din Stația de epurare a comunei Dumbrăveni, obiectiv aflat în administrarea S.C. MATRIXCOMP S.R.L. Dumbrăveni, operatorul de apă și canalizare din comuna Dumbrăveni, menționând următoarele:

REZULTATELE ANALIZELOR:

	1. – Pârâul Sălăgeni 500 m amonte de gura de evacuare a stației de epurare SC Matrixcomp S.R.L. Dumbrăveni;
pH

Materii în suspensie

Reziduu filtrabil

CBO5

CCOCr

Amoniu

Detergenți

Oxigen dizolvat

(unitati pH)

(mg/l)

105C

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mg N-NH4/l)

mg/l

mgO2/l

8,3

8,4

920

6

24,62

0,038

<LOQ

12,3

  2. În zona gurii de evacuare a stației de epurare ape uzate SC Matrixcomp S.R.L. Dumbrăveni – evacuare în pârâul Sălăgeni
pH

Materii în suspensie

Reziduu filtrabil

CBO5

CCOCr

Amoniu

Detergenți

Substanțe extractibile

(unitati pH)

(mg/l)

105C

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mg N-NH4/l)

mg/l

mg/l

7,8

52

794

52,5

177,6

42,44

5,367

7,13

3. Pârâul Sălăgeni 500 m aval de gura de evacuare a stației de epurare SC Matrixcomp S.R.L. Dumbrăveni;
pH

Materii în suspensie

Reziduu filtrabil

CBO5

CCOCr

Amoniu

Detergenți

Oxigen dizolvat

(unitati pH)

(mg/l)

105C

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mg N-NH4/l)

mg/l

mgO2/l

7,9

144

1063

131

421,9

63,84

5,189

0,82

4. Pârâul Sălăgeni 1,0 km aval de gura de evacuare a stației de epurare SC Matrixcomp S.R.L. Dumbrăveni;

pH

Materii în suspensie

Reziduu filtrabil

CBO5

CCOCr

Amoniu

Detergenți

Oxigen dizolvat

(unitati pH)

(mg/l)

105C

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mg N-NH4/l)

mg/l

mgO2/l

7,9

60

1051

101

306,5

56,63

5,84

0,88

5. Râul Siret 500 m amonte de confluență cu pârâul Sălăgeni;

pH

Materii în suspensie

Reziduu filtrabil

CBO5

CCOCr

Amoniu

Detergenți

Oxigen dizolvat

(unitati pH)

(mg/l)

105C

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mg N-NH4/l)

mg/l

mgO2/l

8,2

5,7

293

2,4

<LOQ

0,045

<LOQ

10,5

6. Râul Siret 500 m aval de confluență cu pârâul Sălăgeni;

pH

Materii în suspensie

Reziduu filtrabil

CBO5

CCOCr

Amoniu

Detergenți

Oxigen dizolvat

(unitati pH)

(mg/l)

105C

(mgO2/l)

(mgO2/l)

(mg N-NH4/l)

mg/l

mgO2/l

8,3

6,7

280

2,6

10,58

0,661

0,107
10,9




EFECTE:

· cursul de apă Sălăgeni a suferit o degradare a calității apei pe un tronson cuprins între gura de evacuare a stației de epurare a Comunei Dumbrăveni și confluențacu Râul Siret, ajungând în clasa a V -a de calitate;

· cursul de apă Siret a suferit o degradare temporară a calității apei pe un tronson limitat, în aval de confluența cu Pârâul Sălăgeni, ajungând în clasa a II -a de calitate;

· nu au fost afectate folosinţe de apă în aval;

· nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă în aval de sursa de poluare.
Pentru neasigurarea întreținerii și exploatării stației de epurare a Comunei Dumbrăveni, administrată de SC MATRIXCOMP SRL Filiala Dumrăveni la capacitatea autorizată/proiectată, precum și pentru lipsa intervenției operative în cazul neîncadrării în normele de calitate și limitele conform HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare (HG 352/2005), NTPA 001/2005, prin PVCSC seria ANAR nr.0004201/04.05.2026, SC MATRIXCOMP SRL – Filiala Dumbrăveni a fost sancționată contravențional cu AMENDĂ în valoare de 75000 lei conform Legii Apelor nr. 107/1996, art. 87, pct. 13 sancționabil prin art. 88, pct. 1, lit. a.
III. ALIMENTĂRI CU APĂ

A.B.A. Arges-Vedea
Toti beneficiarii ABA Argeș - Vedea sunt alimentați normal:

Referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești. Conform ultimelor informații primite din partea operatorului regional de alimentare cu apă, calitatea apei brute asigurate în secțiunea prizei a scăzut semnificativ, nemaiputând fi tratată la o calitate care să o facă potabilă pentru populație, fiind furnizată doar apă menajeră. 

Alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti:

r.Argeș:  20.0  mc/s

r.Dâmbovița :b.Văcărești: 22.0  mc/s

             deriv.CA2: 1.5  mc/s

             deriv. Mircea Vodă: 1.2 mc/s    

A.B.A. Jiu
Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta- Baraj, funționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor.

la data de 17.05.2026 ora 5:00 priza de apă Buta, a fost oprită rămânând în funcțiune priza de apă Lazăr.

Stația hidrometrică Buta este influențată de folosințele din amonte.

A.B.A. Olt
Jud.Harghita:

Din acumularea Frumoasa se livrează un debit de 0.117 m³/s pentru

alimentarea cu apa a orasului Mc.Ciuc.

Din acumularea Mesteacănul Bălan se livrează un debit total de 0.038 m³/s 

pentru alimentarea cu apă a orașului Bălan.

Jud. Brașov:

- Dâmbu Morii (nod hidrotehnic pr. Timiș-Canal Industrial Timiș): 

           - Qlivrat = - m³/s (oprit din cauza unor lucrări de reparații și întreținere); 

  NOTĂ: începând de la data de 09.03.2026 se livrează apă doar in intervalul  ora 7.30 – 15.00 de luni până vineri.

- Priza Vulcan (nod hidrotehnic pr. Bârsa - canal  Vulcănița):         

            - Qlivrat = 0,473 m³/s.

Jud.Sibiu:

Alimentarea cu apa a municipiului Sibiu din sursa Gura Râului 517 l/s.

ABA Dobrogea-Litoral

Referitor la atingerea nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea, pe sectoarele Chiciu(km 375) –Izvoarele(km 345) – Cernavodă (km 298) – Hârșova (km 238 corespunzătoare fazei de atenționare/avertizare conform prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare, pentru BH Dunăre, având în vedere prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare, pentru B.H. Dunăre, menționăm următoarele:
Din cauza scăderii în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre.

În data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;

Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

- debitul de atenție/avertizare Qat = 859.536 mc/s;

- debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative QN = 716.28 mc/s;

- debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate QNPCA = 324 mc/s;

În acest sens, va fi instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv:

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;

· transport: C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;

· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;

· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie

· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni

Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/ avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.

IV. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului



Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

2. În domeniul solului și vegetației


Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea informează despre producerea, la data de 15.05.2026, ora 14.30, unui incendiu care a afectat circa 0.5 ha litieră într-un fond forestier situat pe raza OS Calafat, localitatea Cetate, județul Dolj. Incendiul a fost stins în aceeași zi, la ora 15.45, prin intervenția unui silvicultor, a șapte pompieri și a doi polițiști. Nu se cunosc cauzele declanșatoare. 

3.În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului
Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.
3. În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 


