RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 25.03.2026, ora 08.00 – 26.03.2026, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.03.2026, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe cursurile superioare ale Argeșului, Buzăului, Bistriței, pe unii afluenți din bazinul inferior al Argeșului, Bistriței, unii afluenți ai Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega Veche, Timiș, Moravița, Bârlad și pe afluenții Prutului inferior.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din sud-vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 25 – 26.03.2026 a fost în scădere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în  scădere  pe  sectoarele  Gruia – Corabia  și  Giurgiu – Tulcea și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Zimnicea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (3400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea și Călărași - Tulcea, în creștere la Giurgiu și staționare la Oltenița.

2. Situația meteorologică în intervalul 25.03.2026, ora 08.00 – 26.03.2026, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne s-au menținut peste cele specifice datei în cea mai mare parte a țării. Cerul a fost variabil, cu înnorări și pe arii restrânse ploi slabe în nordul Olteniei, în vestul și nordul Munteniei și cu totul izolat în Transilvania, iar la altitudini în general de peste 1400 m în Carpații Meridionali și de Curbură au fost precipitații mixte. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane , și în Dealurile de Vest (viteze de 45...60 km/h). Este strat de zăpadă în cea mai mare parte a zonei montane și măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 175 cm în Munții Bucegi, la 2500 m altitudine. Temperaturile maxime s-au situat între 9 grade la Sulina și 19 grade la Băile Herculane, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Băilești, Turnu Măgurele și Zimnicea, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între 0 grade la Miercurea Ciuc și Amzacea și 12 grade la Reșița și Oravița. Spre dimineață în sudul Dobrogei s-a format brumă.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne s-au menținut peste cele specifice datei. Cerul a fost variabil și vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 17 grade la Afumați și 18 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 6 se înregistrau 2 grade la Băneasa, 4 grade la Afumați și 5 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.03.2026, ora 08.00 – 27.03.2026, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare și pe parcursul zilei izolat va ploua slab, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Noaptea aria precipitațiilor se va extinde în regiunile sud vestice și va ploua în Banat, pe arii restrânse în Crișana și vestul Olteniei, iar în vestul Carpaților Meridionali, cu precădere la altitudini de peste 1700 m, vor fi și lapoviță și ninsori. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, cu viteze în general de 45...55 km/h, însă în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 70...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar cele minime între -2 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în Dealurile de Vest. Izolat noaptea în estul teritoriului se va forma ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 3...5 grade.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

A.B.A. ARGES-VEDEA

Referitor la alimentarea cu apã a municipiului Curtea de Arges si a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iasului si Baiculesti), SC AQUATERM AG 98 SA are incheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges contract de prestari servicii de captare apa din canalul de aductiune al CHE Oesti. Conform ultimelor informatii primite din partea operatorului regional de alimentare cu apa, calitatea apei brute asigurate în sectiunea prizei a scazut semnificativ, nemaiputand fi tratatã la o calitate care sa o faca potabila pentru populatie, fiind furnizata doar apa menajera.

Alimentarea cu apa a mun. Bucuresti:

- raul Arges - Ac. Zavoiul Orbului - 20 mc/s;

- raul Dambovita - Ac. Vacaresti - 5 mc/s;

- Deriv. CA2 - 2 mc/s;

- Deriv. Mircea Voda – 1,7 mc/s.

A.B.A. BUZAU-IALOMITA

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. informeaza ca, incepand cu data de 31.03.2026, ora 00:30, se va opri alimentarea cu apa tratata clorinata (potabila) din Statia de Tratare a Apei Voila pentru aproximativ 48 ore (Fir 1 apa potabila Voila-Nod Hidrotehnic Movila Vulpii). Oprirea este strict necesara pentru asigurarea conditiilor de executare a lucrarilor la vana montata pe conducta de alimentare cu apa bruta Fir 1 a statiei de tratare cat si de inlocuire a vanelor (2 buc) pe conductele de plecare apa tratata clorinata (potabila) din rezervoarele de apa aflate in incinta STA Voila. Se mentioneaza ca au fost informati toti benefiaciarii.

A.B.A. JIU

Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta- Baraj, funționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor.

A.B.A. OLT

Jud.Harghita:

Din acumularea Frumoasa se livreaza un debit de 0.102 m³/s, pentru alimentarea cu apa a orasului Miercurea Ciuc.

Din acumularea Mesteacanul Balan se livreaza un debit total de 0.039 m³/s, pentru alimentarea cu apa a orasului Balan.

Jud. Brasov:

- Dambu Morii (nod hidrotehnic pr. Timis-Canal Industrial Timis): Qlivrat =0.150 m³/s;

NOTĂ: incepând din data de 09.03.2026 se livreaza apa doar in intervalul ora 7.30 – 15.00, de luni pana vineri.

- Priza Vulcan (nod hidrotehnic pr. Barsa - canal Vulcanita): Qlivrat = 0,473 m3/s.

Jud.Sibiu:

Alimentarea cu apa a municipiului Sibiu din sursa Gura Raului=519 l/s.

- CALITATEA APEI

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, în data de 25.03.2026, ora 11.00, unei poluari accidentale cu depuneri de dejectii si alte resturi de natura menajera la nivelul rigolei de ape pluviale de pe strada Dealul Crucii din localitetea Șcheia, judetul Seuceava. S-au identificat 4 conducte din PVC, care erau racordate la rigola betonate de ape pluviale, doar una prezenta debit de apă. Apa se infiltreaza apoi progresiv in sol, fara a ajunge intr-un curs de suprafata. Pentru determinarea impactului s-au prelevat probe de apă din următoarele secțiuni:

1. Rigola betonata la intersectia strazii Dealul Crucii cu strada Morii;

2. Zona de baltire a apei dupa traversarea centurii ocolitoare a Municipiului Suceava;

3. Paraul Strambu – amonte confluenta cu afluent de dreapta, parau necadastrat;

4. Parau necadastrat afluent de dreapta a paraului Strambu;

5. Paraul Strambu – aval de confluenta cu paraul necadastrat.

Primaria Scheia va identifica detinatorii conductelor care evacueaza apa in rigola betonata, aferenta strazii Dealul Crucii si va blinda aceste evacuari; Primaria Scheia va igieniza zona afectata, ca urmare a evacuarii de ape uzate. Vom reveni cu inf suplimentare.

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, în data de 25.03.2026, ora 08.00, unei poluari accidentale cu ape uzate menajere neepurate evacuate dintr-un camin al retelei de canalizare intr-un canal deschis cu o lungime de cca 300 m si o latime de 0,5 m si apoi pe sol (ca 200 mp teren apartinand comunei Vicovu de Jos, judetul Suceava). Evenimentul s-a produs din cauza unui blocaj aparut la intrarea in statia de epurare (nefunctionala). Nu au fost afectate cursuri de apa de suprafata. Apa se infiltrează progresiv în sol, fară a ajunge într-un curs de apă de suprafată. Cel mai apropiat curs de apă este râul Suceava aflat la o distanță la aproximativ 300 m de terenul afectat de băltirile de ape uzate neeepurate. Nu au fost afectate alte folosințe de apă și nici nu s-a constatat mortalitate piscicolă. Pentru determinarea impactului s-au prelevat probe de apă din următoarele secțiuni:

1. Apă uzată neepurată ce se evacua din căminul aflat la intrarea în stația de epurare a comunei Vicovu de Jos;

2. Apă uzată neepurară din zona de acumulare - zona cu băltiri.

În zona stației de epurare a fost identificată o suprafață de teren de cca. 100 mp cu urme recente de băltiri de ape uzate neepurate; În zona verificată au fost identificate abandonări sporadice de deșeuri;În râul Suceava nu au fost identificate evacuări de ape uzate neepurate. Conducta de evacuare aferentă stației de epurare este uscată.

Primaria Vicou de Jos va stopa deversarea apelor fecaloid - menajere  din căminul de vizitare aferent rețelei de canalizare până la data de 26.03.2026; Primăria Vicovu de Jos va salubriza și igieniza zona afectată de evacuarea apelor uzate și de abandonările de deșeuri până la data de 06.04.2026.

Pentru scurgerea apelor fecaloid- menajere din rețeaua de canalizare comuna Vicovu de Jos a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 75.000 lei conform Legii apelor 107/1996, art. 87 pct. 23 sancționabil prin art. 88. pct.1 lit. a, de către reprezentanții IBA-Siret prin PVCSC SERIA ANAR NR. 0003641/25.03.2026. Vom reveni cu informatii suplimentare.

A.B.A. BUZAU-IALOMITA

S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata, pe cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.

A.B.A. MUREȘ

Monitorizare eveniment Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni /r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Începand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continuA astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

A.B.A. ARGES-VEDEA

Referitor la poluarea produsa in urama scufundarii vaporasului in acumularea Vidraru, rezultatele de laborator ale probelor de apa recoltate aval de barajul absorbant s-au situat sub limita de cuantificare a metodei de analiza folosita. Concentratiile de hidrocarburi inregistrate au fost apropiate de concentratiile medii din anii 2024 si 2025. Amonte de barajul absorbant, cea mai mare concentratie de poluant a fost de 6.99 mg/l.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Comisariatul Județean Hunedoara din cadrul Gărzii Naționale de Mediu informează despre producerea, în data de 24.03.2026, ora 22.15, unui incendiu, cu degajari mari de fum in atmosfera, la SC VERDUM Romania SA-societate care tratează deșeurile nepericuloase pentru livrarea de combustibil alternativ (fluff) către fabrica de ciment Heidelberg Materials din  Chișcădaga, județul Hunedoara. ISU Hunedoara a intervenit cu 5 autospeciale cu apă si a reușit izolarea și apoi stingerea incendiului în data de 25.03.2026, ora 04.00. Nu se cunosc deocamdată cauzele declanșatoare. Nu s-au raportat victime.

Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 24.03.2026 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Media zilnică (50 µg/m3) pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative: IS-1 (75,77 µg/m³), IS-5 (55,89 µg/m³), MH-1 (60,45 µg/m³), GJ-2 (51,73 µg/m³), TM-5 (51,80 µg/m³). Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE