RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 02.12.2025, ora 08.00 – 03.12.2025, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 03.12.2025, ora 08.00

RÂURI:

I.N.H.G.A. a emis o actualizare ATENŢIONARE Hidrologică, cod galben, valabilă în intervalul 04.07.2025, ora 12:00 – 04.07.2025, ora 24:00, vizând creşteri de debite şi niveluri în bazinul hidrografic Argeș, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, astfel:

COD GALBEN

În intervalul 02.12.2025 ora 12:00 – 03.12.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Argeş – pe sectorul aval S.H. Malu Spart – amonte Ac. Mihăileşti (judeţele: Giurgiu şi Ilfov), râul Neajlov (afluent al râului Argeş) – pe sectorul aval S.H. Moara din Groapă – amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele: Dâmboviţa şi Giurgiu), Sabar (afluent al râului Argeş) – bazin inferior (judeţele: Giurgiu şi Ilfov).

Aceast mesaj a fost transmis de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate, astfel:

- - DÂMBOVIŢA, GIURGIU şi ILFOV – ATENŢIONARE Hidrologică, cod Galben

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Moldovei, Sucevei, cursurile inferioare ale Someșului, Vedei, Ialomiței, Bârladului, bazinul inferior al Argeșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.

Pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului, afluenții acestuia și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Crișuri, Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera, Bârlad, Prut, cursul superior al Siretului şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori de 30-90% și sub 30% pe râurile din bazinul Barcău, pe unii afluenți ai Crișului Negru, Crișului Alb și Prutului.

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sabar – Vidra (360+3) – jud. IF.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 95 din 02.12.2025.

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde vor fi în creștere prin propagare.

Pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului, pe afluenții acestuia și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 95 din 02.12.2025 până la ora 12.

DUNARE:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 02.11 – 03.12.2025 a fost în creștere (6200 m3/s), peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 02.12.2025, ora 08.00 – 03.12.2025, ora 08.00

În ţara, valorile termice diurne au scăzut față de ziua precedentă în cea mai mare parte a Olteniei, în sud-vestul și centrul Munteniei, iar în restul țării au fost în creștere. Cerul a fost temporar noros în regiunile vestice, sud-estice și la munte, iar în celelalte zone înnorările au persistat. A plouat slab sau a fost burniță pe arii restrânse în Moldova și Oltenia. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări noaptea la altitudini mari în Carpații Meridionali. Este strat de zăpadă la munte și măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 138 cm la Vf. Omu.

Temperaturile maxime s-au încadrat între 4 grade la Ocna Șugatag, Huedin, Câmpeni și Bâcleș și 12 grade la Constanța-dig, iar la ora 6 valorile termice erau cuprinse între -1 grad la Vărădia de Mureș, Bozovici și Brașov și 12 grade la Mangalia. A fost ceață în Oltenia, Muntenia și Banat, local în Crișana și izolat în celelalte regiuni.

Observație: au fost emise 4 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, valorile termice diurne au scăzut ușor și s-au apropiat de cele specifice datei. Cerul a avut înnorări temporare în primele ore din interval, apoi a devenit mai mult noros, iar vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 7 grade la Afumați și 8 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 6 se înregistrau 5 grade la Afumați și 6 grade la Filaret și Băneasa. Dimineața a fost ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 03.12.2025, ora 08.00 – 04.12.2025, ora 08.00

În ţara, în regiunile extracarpatice înnorările vor fi în general persistente și pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniță. În restul teritoriului cerul va avea înnorări temporare și doar cu totul izolat va ploua slab. La altitudini mari în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zona montană înaltă cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade, iar cele minime între -1 și 10 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Mai ales dimineața și noaptea local va fi ceață

La Bucureşti, cerul va fi mai mult noros, iar seara și la începutul nopții posibil va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 5...7 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

4. Informare nivometeorologică pentru perioada: 02.12.2025 ora 20 - 04.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -.

MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU - risc 3 - însemnat

La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii se întâlnește un strat cu rezistență scăzută și parțial umezit, ce are grosimi în general între 20 și 50 cm, constituit în zona crestelor din depuneri succesive în perioada precedentă și care este depus, spre sol, peste un strat mai vechi și întărit. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente. Se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil. Unele curgeri pot apărea în etajul altitudinal 1800-2000 m pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi însemnat(3).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1700 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabei. Izolat sunt posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI - - risc 2 - moderat

La peste 1800 m: În ultimele 48 de ore a mai nins slab în toate masivele. Stratul de zăpadă depășește pe alocuri 20-25 centimetri în zonele înalte. Pe unele văi umbrite din apropierea crestelor există și unele depozite mai consistente. Pe crestele Carpaților Orientali se întâlnesc 15..20 cm de zăpadă recentă în partea superioară a stratului, depuși peste o crustă mai dură, dar riscul de avalanșe rămâne relative redus(1). În masivele Țarcu și Godeanu riscul va fi moderat(2), cu un strat de zăpadă mai consistent în masivul Godeanu, unde există și riscul producerii unor avalanșe de dimensiuni medii. Stratul recent este depus în multe zone peste stratul mai vechi și întărit spre bază. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici sau medii va fi prezent, cu precădere în apropierea crestelor și în special în sud-vestul Meridionalilor, prin alunecarea zăpezii recente și parțial umezite peste cea mai veche, din apropierea solului, în special pe anumite pante cu depozite mai consistente și fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1600 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe..

CARPAȚII OCCIDENTALI

În Carpații Occidentali stratul este discontinuu și de dimensiuni extrem de reduse. Trecător se mai semnala ninsori slabe pe creste. Nu există risc de avalanșă.

PROGNOZA VREMII ÎN INTERVALUL 02.12.2025 ora 20 - 04.12.2025 ora 20:

Temperaturile se vor situa în continuare ușor peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local în Carpații Meridionali și pe arii mai restrânse în grupele sudice ale celor Orientali și Occidentali, se vor semnala precipitații mixte slabe, în general ploi sub 1700 m și trecător ninsori la peste 1800 m, în special în Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă se va reduce ușor sub 2000 m și nu va suferi modificări importante în zona crestelor.

Vântul va sufla slab și moderat la altitudini joase, cu intensificări temporare de 40-50 km/h în zonele înalte și trecător cu rafale de 60-70 km/h pe crestele Carpaţilor Meridionali. Temporar se va semnala ceață, ce poate fi asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 02.12.2025 - 04.12.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -7.. -3 grade

temperaturi maxime: -2.. 4 grade

Sub 1800 m: temperaturi minime: -4.. 2 grade

temperaturi maxime: 1.. 7 grade, cu cele mai ridicate valori în masivele vestice

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunarea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.3. Pe Marea Neagra

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III.	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, s-au înregistrat depăşiri ale mediei zilnice de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni), în data de 28.11.2025, la staţiile cu indicativele MM-6,MM-1,MM-3,TM-2,TM-7, în data de 29.11.2025, la staţiile cu indicativele MM-6,MM-1,MM-3,MM-2,TL-2,TM-2,TM-7,TM-3, . în data de 30.11.2025, la staţiile cu indicativele MM-6,MM-1,TM-2,TM-3,TM-7.

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

IV.	ALIMENTĂRI CU APĂ

Informare referitor activități - acumularea Paltinu

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE