- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 04.05.2025, ora 08.00 – 05.05.2025, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 05.05.2025, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Timiș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile Mureșului, Siretului, Prutului, cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile superioare ale Jiului și Oltului, unde au fost în scădere.

Debitele se situează, în general, la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 10-30%, mai mari (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Neajlov, bazinele superioare ale râurilor Someșul Mare, Jiu, Ialomița, cursul Prutului, unii afluenți din bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe râurile din Dobrogea.

În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Timișului, Siretului și Prutului, unde vor fi în scădere ușoară.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din sud-vestul, centrul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat însemnate cantitativ şi propagării.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.05.2025 – 05.05.2025 a fost în scădere, având valoarea de 4600 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 mc/s) și mai (7250 mc/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu, staționare la Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița, relativ staționare pe sectorul Călărași – Hârșova şi în creștere pe sectorul Vadu Oii - Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 04.05.2025, ora 09.00 – 05.05.2025 ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea a fost caldă, chiar deosebit de caldă pentru această dată în Moldova, local în Muntenia și Transilvania.

Cerul a fost variabil, temporar cu înnorări, averse ce au avut și caracter torențial și descărcări electrice, după orele amiezii local în Carpații Meridionali și Orientali, în Moldova și izolat în sudul Transilvaniei, iar spre seară și noptea pe suprafețe mici și în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Crișanei. Punctiform, în Carpații Meridionali, cantitățile de apă au depășit 30 l/mp (35 l/mp la Babarunca - județul Brașov). Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată pe crestele motane, mai ales în masivele nordice (cu viteze la rafală de peste 100 km/h), precum și, local, în vestul, centrul, nordul, estul și sud-estul țării (cu viteze în general de 45...60 km/h). Temperaturile maxime s-au încadrat între 14 grade la Sulina și 31 de grade la Adjud. La ora 6.00 temperatura aerului avea valori cuprinse între 5 grade la Toplița și 18 grade la Dumbrăvița de Codru.

Observație - de ieri dimineață, de la ora 06:00, au fost în vigoare 18 de mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, respectiv 3 avertizări cod portocaliu emise de SRPV Bacău și 15 atenționări cod galben (10 emise de SRPV Bacău, 2 de SRPV Sibiu, 2 de SRPV Cluj și 1 de  SRPV Bacău și 1 de CNPM București pentru Muntenia).

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a menținut frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată. Cerul a fost variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Filaret și Băneasa și de 30 de grade la Afumați. La ora 06.00 se înregistrau 11 grade în Băneasa și 15 grade la Filaret și Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.05.2025, ora 09.00 – 06.05.2025, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi, în general, instabilă. Valorile termice vor scădea în jumătatea de nord a țării, în timp ce în restul teritoriului nu vor avea variații importante; temperaturile vor caracteriza o vreme normală din punct de Vedere termic în nord-vest și în nord, caldă în rest, chiar deosebit de caldă în sud. Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special după orele amiezii, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Pe alocuri vor fi vijelii, grindină, iar cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp sau prin acumulare 20...30 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și în nordul litoralului și 31 de grade în Muntenia, iar cele minime între 8 și 16 grade. Izolat vor fi condiții de ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, însă spre seară și noaptea va crește probabilitatea pentru înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade.

4. ÎNCHEIERE SEZON NIVOLOGIC 2024-2025

În ultimele zile, vremea s-a încălzit și a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Stratul de zăpadă existent s-a topit și a devenit discontinuu și se mai întâlnește doar izolat la peste 2200 m altitudine, pe unele văi nordice sau pante umbrite.

Zăpada rămasă va continua să se topească. Cu totul izolat, din zonele adăpostite se mai pot desprinde bulgări sau bucăţi de zăpadă umedă.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite.

  - Pe râurile interioare

A.B.A. Buzău-Ialomiţa monitorizează în continuare prezenţa fenomenului de infiltraţie a apei sărate în albia pârâului Slănic. Se monitorizează din punct de vedere calitativ atât apele evacuate din Salina Slănic cât şi râurile: Slănic, Vărbilau şi Teleajen, din jud. Prahova (legat de fenomenul de diapirism) şi tasare a solului din zona orașului Slănic-Prahova, ca urmare a infiltraţiilor de apă sărată din Mina Victoria, de la data de 12.06.2024.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de: 29.04.2025, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la nici o staţie de monitoring a calităţii aerului din teritoriu.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

IGSU informează telefonic despre un incendiu de vegetație și litieră care a izbucnit la data de  04.05.2025, orele 11:00, în zona localității Bărăști, com. Albac, jud. Alba. SVSU Albac și Secția pompieri Câmpeni intervin, cu personal și o autospecială de stingere cu apă și spumă pentru limitarea incendiului de vegetație care se manifestă pe circa 2 hectare. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 29.04.2025 – 30.04.2025 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) precizează referitor la incidentul care a avut loc la data de 14.02.2025, ora 01:20, la Cernobîl, după ce o dronă a lovit învelișul din beton care protejează rămășițele Reactorului 4 al fostei centrale nucleare, din Ucraina, nu reprezintă un pericol pentru România. Se precizează că Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și coordonată de ANPM, monitorizează permanent evoluția radioactivității mediului la nivel național, iar valorile înregistrate după acest eveniment se situează în limitele obișnuite, specifice acestei perioade.

- În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 05.01.2025, s-a pus în funcțiune conducta de aducțiune Buta-Baraj, fiind în probe tehnologice.

De la data de 11.04.2025, Barajul Valea de Pești, jud. Hunedoara, este alimentat cu apă din priza de apă Lazăr, prin conducta de aducțiune Buta - Baraj Valea de Pești.

A.B.A. Olt: Jud. Braşov:

Se aplică Planul de restricții și folosirea apei în perioade deficitare, pentru Compania Apă sector Rupea și Brașov (pr.Valea Mare, pr.Târlung), SC Lehoczky SRL și Călărețul SRL (R.Olt).

A.B.A. Argeş-Vedea: Judetul Arges:

În punctul Hogea(cca 40 gospodării) și punctul Peștera (cca 80 gospodării) se furnizează apă 1 zi pe săptămână (localitate care  dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apă este afectată de deficitul rezervei de apă, alimentarea cu apă fiind asigurată cu dificultate, cu restricții/intermitent în anumite intervale orare).

Judeţul Braşov:

S.G.A. Braşov informează că la Compania APA Braşov S.A. s-a anunţat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Târlung cu 450 l/s şi începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Harman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brasov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa

- din data de 18.09.2024 se menține faza de atenționare/avertizare pe sectorul 1 râu Buzău - vărsare – P.H. Banita;

- din data de 06.09.2024 se menține faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 2 râu Buzău - între P.H.  Banita - P.H.  Măgura;

- din data de 05.06.2024 se menține faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 3 râu Buzău – P.H. Măgura – izvor;

A.B.A. Prut-Barlad

-date privind aplicarea sau nu a "planului de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare":

Jud. Iași:

- Se menține situația de restricții și încetarea livrării apei în alimentarea cu apă pentru piscicultură la următoarele folosințe:

* S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iași si S.C. CC & PES S.R.L. Iași r. Miletin – acumulare Hălceni.

* S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – acumulare Pârcovaci.

Jud. Vaslui:

- Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui care se alimentează cu apă brută pentru populație și industrie din acumularea Solești.

- Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui care se alimentează cu apă brută pentru populație și industrie din acumularea Puşcaşi.

A.B.A. Siret-Bacau:

Județul Botoșani - 211 localități dintre care orașul Flămânzi (204 localități dintre care orașul Flămânzi care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă ci doar de surse individuale sau dispun partial de sisteme centralizate de alimentare cu apa, sunt afectate de secetă prelungită (fântâni secate amplasate pe domeniul public al statului, fântâni din domeniul privat).

A.B.A. Crişuri

Captarea Criscior, pentru Apa Prod Deva SA filiala Brad, a intrat în Faza de Atenţie conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare în Bazinul Crişuri pentru intervalul 2021-2025.

Notă: ABA Argeş-Vedea informează că începând cu data de 10 octombrie 2024 CHE Lerești este indisponibilă pentru o perioadă lungă de timp, în vederea asigurării volumelor de apă necesare pentru operatorul regional de apă EDILUL CÂMPULUNG, fiind deschisă total golirea de by-pass pentru evacuarea unui debit de aproximativ 1,3 mc/s. Debitul deversat din acumularea Râuşor este dirijat din polderul Pojorâta spre polderul Lerești, unde este situată priza de alimentare.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE