RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 07.03.2026, ora 08.00 – 08.03.2026, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 08.03.2026, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, cu excepția râurilor din bazinele inferioare ale Turului, Someșului, Crișurilor, Vedei și Argeșului, precum și a cursului superior al Prutului, unde au fost în scădere.

Pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului debitele au fost în creștere prin propagare.

Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Argeș, Ialomița, cursul superior și mijlociu al Jiului, cursul superior al Buzăului, pe unele râuri din bazinul Oltului și pe majoritatea afluenților Bistriței și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Bârlad și pe unele râuri din bazinul Jijiei.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente izolat pe râurile din Moldova s-au menținut fără modificări importante.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, cu excepția râurilor din bazinele inferioare ale Someșului, Crișurilor, Vedei și Argeșului, unde vor fi în scădere.

Pe cursul inferior al Mureșului debitele vor fi în creștere prin propagare.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07-08.03.2026 a fost în scădere, având valoarea de 6000 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 07.03.2026, ora 10.00 –08.03.2026, ora 06.00

În ţară valorile de temperatură s-au situat în continuare mult peste mediile multianuale specifice perioadei (abateri pozitive de 9...10 grade în vestul, nordul și centrul țării). Cerul a fost variabil în sud-est și mai mult senin în rest, iar vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea în sudul Banatului. Este strat de zăpadă la munte, unde măsura la ora 20, pe platformele stațiilor meteorologice, până la 191 cm (în Munții Bucegi). Temperaturile maxime s-au încadrat între 7 grade la Sulina, Sfântu Gheorghe-deltă, Constanța și Mangalia și 19 grade la Varădia de Mureș, Timișoara și Reșița, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între -7 grade la Miercurea Ciuc și 9 grade la Șiria, Oravița și Moldova Nouă. Izolat noaptea în Delta Dunării s-a format ceață.

La Bucureşti vremea a fost în continuare frumoasă. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 14 grade, iar la ora 6 se înregistrau -2 grade la Băneasa, -1 grad la Afumați și 1 grad la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 08.03.2026, ora 09.00-09.03.2026, ora 9.00

În ţară valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și se vor situa peste mediile multianuale în majoritatea zonelor. În sudul, sud-estul și centrul țării cerul va fi variabil, iar în rest mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 19 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

La Bucureşti valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de -2...1 grad.

II. CALITATEA APELOR

Pe râurile interioare

A.B.A. Olt informează că în data de 07.03.2026, la ora 11:10, a fost semnalată o poluare a Bălții Cărămida din zona lacului de acumulare Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, fenomen manifestat printr-o culoare maro închis a apei și mortalitate piscicolă (50-60 exemplare, puiet). La fața locului s-a deplasat personalul S.G.A. Vâlcea pentru investigații și recoltare de probe de apă și pești. Se va reveni cu informații.

Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite.

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

A.N.M.A.P.-D.J.M. Dâmbovița informează telefonic că în data de 06.03.2026, la ora 19.15, pe raza satului Bălteni, comuna Conțești, strada Tufanului, județul Dâmbovița, a fost semnalat un incendiu cu degajări mari de fum, în care au ars cca 10 tone de deșeuri menajere depozitate necontrolat, preponderent mase plastice și cabluri electrice cu înveliș de plastic. Echipajele I.S.U. Dâmbovița au intervenit pentru stingere.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE