DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 09.07.2026, ora 08.00 – 10.07.2026, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 10.07.2026, ora 07.00

RÂURI

Institutul Naţional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data de 09.07.2026, la ora 10:30, avertizarea hidrologică nr. 75:

-COD GALBEN valabil în intervalul 09.07.2026, ora 12:00-10.07.2026, ora 09:00, vizând scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe râurile din bazinele hidrografice: Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeș și Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin amonte S.H. Prahova și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Prahova (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Prahova și Buzău) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa și Tulcea);

-COD PORTOCALIU valabil în intervalul 09.07.2026, orele 12:00-24:00, scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin amonte Ac. Măneciu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Măneciu (judeţul Prahova).

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în intervalul 09.07.2026, ora 14:00 – 09.07.2026, ora 22:00 pe unele râuri mici din judeţele: Dâmboviţa și Prahova.

Această avertizare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate:

-către prefecturile judeţelor: ARGEŞ, BUZĂU, CONSTANŢA, DÂMBOVIŢA, IALOMIŢA, ILFOV, PRAHOVA şi TULCEA (8 prefecturi) – COD GALBEN.

-către prefecturile judeţelor: DÂMBOVIŢA, ILFOV şi PRAHOVA (3 prefecturi)-COD PORTOCALIU.

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Buzău, Argeș, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, cursul Siretului, cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea.

Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, bazinul superior al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Sucevei, cursul mijlociu și inferior al Prutului, afluenții acestuia și pe unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului și Oltului.

În interval a fost emisă o avertizare hidrologică pentru fenomene imediate și o atenționare hidrologică pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, cu excepția râurilor din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt și Vedea, unde se vor menține relativ staționare.

Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți și pâraie cu formare de viituri rapide, cu efecte izolate de inundații și creșteri mai importante de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09-10.07.2026 a fost în scădere, având valoarea de 2050 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (4700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

A.B.A. Dobrogea Litoral informează că în urma scăderii în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre.

În data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare. Astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;

Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu–Cernavodă–Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

-debitul de atenție/avertizare: Qat = 859.536 mc/s;

-debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative: QN = 716.28 mc/s;

-debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate: QNPCA = 324 mc/s;

În acest sens, va fi instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu–Cernavodă–Hârșova, respectiv:

-în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;

-transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;

-industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;

-irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;

-piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 09.07.2026, ora 10.00 –10.07.2026, ora 06.00

Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 09.07.2026, la ora 10:00, avertizarea meteorologică nr. 105:

-COD GALBEN valabil în intervalul 09.07.2026, ora 12:00-10.07.2026, ora 02:00, vizând instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ: „joi (9 iulie), în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului.”

-COD PORTOCALIU valabil în intervalul 09.07.2026, orele 12:00-17:00, vizând averse torențiale importante cantitativ: „în județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă acumulate în timp scurt  vor fi de 30...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp, îndeosebi în zonele deluroase și montane.”

Această avertizare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate:

-către prefecturile judeţelor: ARGEŞ, BACĂU, BRĂILA, BUZĂU, CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA, GALAŢI, IALOMIŢA, ILFOV, NEAMŢ, SUCEAVA, TELEORMAN, TULCEA, VRANCEA şi Municipiul BUCUREŞTI (16 prefecturi) – COD GALBEN;

-către prefecturile judeţelor: DÂMBOVIŢA şi PRAHOVA (2 prefecturi)-COD PORTOCALIU.

În ţară valorile termice diurne s-au situat sub mediile climatologice specifice perioadei în toate regiunile, dar cu precădere în nord, centru, est și local în sud, unde au fost abateri negative de 3 până la 6 grade. Cerul a fost temporar noros, însă după orele amiezii, instabilitatea atmosferică s-a accentuat la început în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, apoi și în zonele joase din estul și sudul teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Mai ales după amiază și în prima parte a nopții s-au semnalat averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a Moldovei, a Munteniei și a Dobrogei, în estul Olteniei și pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania și Crișana. A fost consemnată grindină în județele Teleorman, Vâlcea și Alba (din date meteo și surse externe), precum și în Masivul Făgăraș, iar la altitudini de peste 2500 m în Carpații Meridionali au fost averse de măzăriche. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 15...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp (până la 47 l/mp la stația meteo Sinaia 1500). Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în majoritatea regiunilor, în special asociat averselor (rafale de 40-60 km/h), iar pe raza localităților Giurgiu și Medgidia a luat aspect de vijelie. Temperaturile maxime s-au încadrat între 19 grade la Ocna Șugatag și 30 de grade la Drobeta-Turnu-Severin, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între 6 grade la Toplița și Apa Neagră și 20 de grade la Sulina. Noaptea, pe suprafețe mici s-a format ceață.

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 16 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate:-

4 avertizări meteo cod portocaliu, 2 emise de către SRPV Constanța și 2 emise de către CNPM București pentru Muntenia;

-12 atenționări meteo cod galben, 7 emise de către SRPV Craiova, 2 emise de către SRPV Bacău, 1 emisă de către SRPV Bacău, 1 emisă de către SRPV Timișoara și 1 emisă de către CNPM București pentru Muntenia.

La Bucureşti vremea a fost ușor instabilă, iar valorile termice au scăzut față de ziua precedentă. Cerul a fost variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când au fost averse slabe (sub 5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40-50 km/h). Temperatura maximă a fost de 27 de grade la Băneasa și Afumați și 28 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 11 grade în Băneasa și 13 grade la Filaret și Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 10.07.2026, ora 09.00-11.07.2026, ora 9.00

În ţară valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone după-amiaza, seara și în prima parte a nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse (în general 2-10 l/mp, iar în zona Carpaților Orientali și în Moldova, local și de 15...20 l/mp) și descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil și ploi slabe (1...3 l/mp) vor fi posibile, izolat, în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (rafale în general de 40-60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6-7 grade în estul Transilvaniei și 19-20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

La Bucureşti valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și probabilitate redusă de ploaie (1-3 l/mp) în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar cea minimă de 14-16 grade.

II. CALITATEA APELOR

Pe Marea Neagră

A.B.A. Dobrogea Litoral informează că în data de 09.07.2026, în jurul orei 09:00, în timpul încărcării barjei Napoleon la Dana 73 din portul Constanța, a fost semnalată prezența unor irizații de hidrocarburi provenite din larg, care s-au acumulat de-a lungul cheului. Oil Terminal a intervenit cu nava depoluatoare OTC 120 pentru colectarea irizațiilor și pentru răspândirea de spumă biodegradabilă. În momentul plecării barjei Napoleon o parte din irizații au pătruns în interiorul barajului limitator, urmând ca Oil Terminal să intervină pentru neutralizarea acestora după finalizarea operațiunilor de încărcare/ descărcare ale celorlalte barje.

Pe râurile interioare și pe fluviul Dunărea nu au fost semnalate evenimente deosebite.

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

A.N.M.A.P.-D.J.M. Constanța informează că în data de 04.07.2026 s-a produs un incendiu care a afectat deșeurile stocate temporar pe o suprafață limitată de pe amplasamentul Iridex Group Salubrizare situat pe strada Republicii, nr. 1198, din municipiul Medgidia. Echipajele I.S.U. Constanța au intervenit pentru stingerea incendiului.

Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 08.07.2026 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale mediei zilnice de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni).

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

Direcția Comunicare și Digitalizare