RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 11.03.2026, ora 08.00 – 12.03.2026, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 12.03.2026, ora 08.00

RÂURI:

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, pe cele din Dobrogea, cursul superior al Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Alb și Timișului, unde au fost în scădere.

Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Prahovei, Buzăului, pe majoritatea afluenților Bistriței, și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Moravița, Bârlad, pe unele râuri din bazinul Jijiei și pe afluenții Prutului inferior.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) prezente în bazinul superior al Bistriței s-au menținut fără modificări importante.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare, cu excepția râurilor din bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Timișului, Vedei, Argeșului și Ialomiței, unde vor fi, în general, în scădere.

Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de munte, datorită cedării apei din stratul de zăpadă.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 11 – 12.03.2026 a fost în scădere, având valoarea de 4700 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat - Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4500 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 11.03.2026, ora 08.00 – 12.03.2026, ora 08.00

În ţara, vremea a fost predominant frumoasă și s-a menținut mai caldă decât în mod obișnuit, în special în vestul, nordul și entrul țării, unde s-au înregistrat maxime cu 10...13 grade mai mari decât cele specifice datei. Cerul a fost mai mult senin, însă în primele ore ale intervalului izolat în sud-est și noaptea local în estul și sudul țării, a fost nebulozitate joasă. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului și local în Moldova, unde au fost rafale în general de 40...45 km/h. Este strat de zăpadă la munte și măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 186 cm (în Munții Bucegi). Temperaturile maxime s-au încadrat între 9 grade la Mangalia și Constanța-dig și 20 de grade la Vărădia de Mureș, Gurahonț, Lugoj și Alba Iulia. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -7 grade la Miercurea Ciuc și Toplița și 11 grade la Șiria și Moldova Nouă. Pe parcursul nopții s-a format ceață, pe arii restrânse în Dobrogea, Moldova și Muntenia.

Observație: au fost emise 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost predominant frumoasă și caldă. Cerul a fost mai mult senin în cursul zilei, dar s-a înnorat treptat noaptea. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 14 grade la Afumați și Băneasa și 15 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 1 grad la Afumați, 2 grade în Băneasa și 3 grade la Filaret. Spre sfârșitul intervalului s-a format ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 12.03.2026, ora 08.00 – 13.03.2026, ora 08.00

În ţara, vremea va fi în general frumoasă și în continuare cu mult mai caldă decât în mod normal, în special în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, local cu nebulozitate joasă sau ceață îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea în jumătatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 19 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în regiunile vestice.

La Bucureşti, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de -1...1 grad.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 11.03.2026 ora 20 - 13.03.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII FĂGĂRAȘ și BUCEGI: RISC 3 - ÎNSEMNAT

La peste 1800 m: În apropierea crestelor întâlnim în multe zone cruste portante de zăpadă înghețată, cu precădere pe versanții umbriți. Cu toate acestea în partea superioară a zăpezii regăsim un strat de zăpadă incomplet stabilizat în primii 40..50 cm, cu rezistență încă redusă pe anumiți versanți, umezit la suprafață pe versanții nordici și în profunzime pe cei sudici, mai ales la sub 2000 m. Umezirea zăpezii va continua pe fondul insolației și al temperaturilor situate ușor peste norme, care vor avea valori diurne apropiate de 0 grade în jurul altitudinii de 2200 m. În zona crestelor se menţin plăcile vechi de vânt, unele de grosimi importante, pe versanți cu orientări diferite. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona crestelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Noaptea și dimineața la suprafața stratului se vor forma cruste subțiri de îngheț, ce vor ceda pe parcursul zilei sub 2200 m. Pe pantele înclinate pot apărea curgeri izolate, în special pe versanții de la altitudini de 1800-2200 m și va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și izolat chiar mari, mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul incomplet stabilizat de la suprafață, plăcile vechi de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime, până la fund pe anumiți versanți sudici – risc însemnat (3).

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e consistent și umezit, depășind local 30..35 cm la altitudini de 1500 m. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor umezi în continuare stratul. Se pot declanșa unele curgeri pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație sau avalanșe de dimensiuni medii înspre 1800 m, chiar până la fund, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc moderat(2). În cazuri rare avalanșe de dimensiuni mai mari pot coborî de la peste 1800 m spre altitudini mai joase, riscul fiind mai crescut pe văile și pantele ce pornesc din zonele înalte sau de pe fețele mai încărcate..

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII ȚARCU-GODEANU și PARÂNG-ȘUREANU: RISC 3 - ÎNSEMNAT

La peste 1800 m: În apropierea crestelor întâlnim în multe zone cruste portante de zăpadă înghețată, cu precădere pe versanții umbriți. Cu toate acestea în partea superioară a zăpezii regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută pe anumiți versanți, umezit în partea superioară pe versanții nordici și în profunzime pe cei sudici, mai ales la sub 2000 m. Insolația și temperaturile diurne apropiate de 0 grade în jurul altitudinii de 2200 m vor duce la umezirea suplimentară a stratului superficial și la curgeri izolate în zona 1800-2200 m, ce pot angrena în cazuri excepționale și unele straturi din profunzime, chiar până la fund pe anumiți versanți sudici. În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semnala avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență moderată din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime - risc însemnat (3).

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, depășind 30-40 cm la altitudini de 1500 m. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se pot semnala unele curgeri pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație și avalanșe de dimensiuni medii înspre 1800 m, chiar până la fund, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi moderat(2). Avalanșe de dimensiuni mai mari pot coborî în cazuri izolate de la peste 1800 m spre altitudini mai joase, riscul fiind mai crescut pe văile și pantele ce pornesc din zonele înalte și de pe fețele mai încărcate..

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL RODNEI: RISC 3 - ÎNSEMNAT

La peste 1800 m: În apropierea crestelor întâlnim în multe zone cruste portante de zăpadă înghețată. Cu toate acestea, în partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de 30..35 cm ce prezintă local o rezistență relativ scăzută. Insolația și temperaturile diurne apropiate de 0 grade la altitudini de 2100 m vor continua să umezească ușor zăpada, ceea ce poate duce la curgeri izolate, în special pe versanții însoriți. În profunzime se întâlnesc cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă pe versanții nordici, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona crestelor se întâlnesc plăci mai vechi de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri sau al declanșării de avalanșe e dimensiuni medii și cu totul izolat mari, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona crestelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, iar izolat pe anumiți versanți sudici chiar întregul strat, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc însemnat(3).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și tasarea stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc moderat(2).

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE CĂLIMANI-BISTRIȚEI, CEAHLĂU: RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: În apropierea crestelor întâlnim în multe zone cruste portante de zăpadă înghețată. Cu toate acestea, în partea superioară a zăpezii întâlnim un strat incomplet stabilizat în primii 20 cm. Insolația și temperaturile diurne ușor pozitive la orele amiezilor vor continua să umezească zăpada, ceea ce poate duce la curgeri izolate, în special pe versanții însoriți. În profunzime se întâlnesc cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă pe versanții nordici. În zona crestelor se întâlnesc unele plăci vechi de vânt.

Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri sau al declanșării de avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona crestelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc risc moderat(2).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi și cu zone cu zăpadă incomplet stabilizată, ce este depusă pe anumite pante nordice peste vechea zăpadă, întărită, cu care are local coeziune redusă. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, izolat chiar până la fund pe anumiți versanți sudici, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc moderat(2).

CARPAȚII OCCIDENTALI: RISC 2 - MODERAT

În apropierea crestelor întâlnim zone cu cruste portante de zăpadă înghețată. Stratul de zăpadă are în medie grosimi de 30-35 cm și izolat mai mult pe anumiți versanți nordici, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe văile și pantele cu acumulări mai importante, care să angreneze zăpada cu rezistență medie din partea superioară, precum și unele plăci vechi de vânt din apropierea crestelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi moderat(2).

Stratul de zăpadă, în platformele stațiilor meteorologice, măsura în data de 11.03.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 187 cm la Vârful Omu, 171 cm la Bâlea-Lac, 151 cm la Țarcu, 45 cm la Sinaia, 42 cm la Cuntu, 28 cm la Parâng, 31 cm la Păltiniș, 10 cm la Predeal, 13 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 110 cm la Călimani, 78 cm la Lăcăuți, 40 cm la Bucin, 35 cm la Iezer-Rodnei, 38 cm la Ceahlău, 24 cm la Penteleu, 1 cm la Poiana Stampei.

Carpații Occidentali: 69 cm la Semenic, 38 cm la Băișoara, 33 cm la Vlădeasa 1800, 23 cm la Stâna de Vale, petice la Roșia Montană.

Prognoza vremii pentru intervalul 11.03.2026 ora 20 - 13.03.2026 ora 20:

Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi diurne pozitive la orele amiezilor, exceptând crestele cele mai înalte, și cu minime predominant negative. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în zonele montane înalte. Stratul de zăpadă va continua să scadă în întreaga arie montană.

Temperaturi prognozate în intervalul 11.03.2026 ora 20 - 13.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -7 … -1 grad

temperaturi maxime: în general între -2 … 5 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -2 … 3 grade

temperaturi maxime: în general între 5 … 11 grade

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunarea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, în data de 11.03.2026, la ora 13.30, unei poluări accidentale pe cursul de apă a râului Târnava Mare, afluent de stânga a râului Mureș, în zona intravilană a Municipiului Blaj, amplasamentul SC Bosch Automotive SRL, jud. Alba, cu apă uzată menajeră neepurată de culoare albicioasă. Personalul de specialitate din cadrul SGA Alba s-a deplasat în teren pentru investigații.

2.3. Pe Marea Neagra

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III.	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, s-au înregistrat depăşiri ale mediei zilnice de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni), în data de 10.03.2026, la staţiile cu indicativele B-13,GJ-2.

A.N.M.A.P.-D.J.M. Argeș informează că în data de 10.03.2026, la ora 16.30, în zona Holchim România, Punct de lucru ciment Câmpulung, județul Argeș, a fost semnalată o poluare accidentală a aerului prin emisii de praf în atmosferă pe o perioadă de aproximativ 3 minute, cauzată de o defecțiune la filtrul de proces al liniei de producție clincher.

Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Arad informează telefonic că în data de 11.03.2026, în jurul orei 07.30, a izbucnit un incendiu puternic cu degajări mari de fum, la SC Opal Technologies SRL, cu materii prime folosite în fabricarea polistirenului extrudat și produse finite, depozitate pe o suprafață de 1500 mp, situată în Municipiul Arad, zona Aradul Nou, aproape de Autostrada A1 Arad- Timișoara. A fost emis mesaj RO Alert. ISU Arad a intervenit pentru stingerea incendiului cu 6 autospeciale. Incendiul a fost stins în jurul orei 08.30.

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

APM Dâmbovița informează că în data de 11.03.2026, ora 12.30, s-a produs o poluare accidentală a solului cu 300 litri țiței pe o suprafață de cca. 40 mp izlaz, proprietate publică, cauzată de coroziunea conductei de de transport țiței 6" Teis - Moreni zona - subtraversări CF, Aninoasa, județul Dâmbovița, aparținând Conpet SA.

Echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului, unde a luat următoarele măsuri:

- a oprit pomparea

- a izolat zona afectată

- a remediat conducta

- a curățat terenul afectat.

Direcţia Silvică Olt informează despre producerea, în data de 10.03.2026, la ora 14.30, unui incendiu de litieră pe raza Ocolului Silvic Vulturești, localitatea Cungrea judeţul Olt. A fost afectată o suprafață de 1 ha proprietate privată. Incendiul a fost stins în 10.03.2026, la ora 17.15, de către personalul silvic, pompieri şi cetăţeni. Nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiulu.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE