RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 13.12.2025, ora 08.00 – 14.12.2025, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 14.12.2025, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul), bazinul inferior al Oltului, bazinul inferior si mijlociu al Vedei, cursurile Someşului şi Mureşului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret (exceptând cursurile superioare ale acestuia și Buzăului), cursul Mureșului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Bârlad, cursul inferior al Bistriței și unii afluenți ai Prutului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Argeş, Ialomita, Siret (exceptând Bârladul) şi cursurile Someşului şi Mureşului, unde vor fi în scădere.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13-14.12.2025 a fost în scădere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4200 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 13.12.2025, ora 10.00 –14.12.2025, ora 06.00

În ţară regimul termic a fost caracterizat în continuare de valori mai mari decât cele climatologic specifice datei în cea mai mare parte a teritoriului, exceptând Banatul și local Crișana, unde maximele au fost mai mici decât mediile multianuale. În regiunile intracarpatice și local în cele sudice nebulozitatea stratiformă a persistat, în timp ce în restul zonelor cerul a fost variabil, cu nori joși în prima parte a zilei și din nou noaptea. La deal și la munte vremea a fost predominant frumoasă, iar cerul variabil, chiar mai mult senin în Carpații Meridionali și în zona Munților Apuseni. Cu totul izolat au fost ploi slabe sau burniță trecător în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și Dobrogea. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde la rafală, pe parcursul zilei s-au atins până la 90 km/h, iar la viteze mult mai mici, de până la 50 km/h în deltă. Este strat de zăpadă la peste 1800 m la munte, unde măsura, pe platformele stațiilor meteorologice, până la 129 cm la Vârful Omu. În sudul țării și pe alocuri în rest a fost ceață. Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Voineasa, Dumbrăvița de Codru și Șiria și 11 grade la Râmnicu Vâlcea, Calafat, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Târgu Jiu, Târgu Logrești, Adjud și Buzău, iar la ora 06 erau temperaturi cuprinse între -4 grade la Apa-Neagră, Petroșani și Târgu Logrești și 6 grade la Șiria.

Observație: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 25 de atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 10 de către CNPM pentru Muntenia, 8 de către SRPV Craiova, 4 de către SRPV Bacău, 2 emise de către SRPV Constanța. 1 emisă de către SRPV Sibiu.

La Bucureşti regimul termic a fost în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice datei, astfel că temperatura maximă a fost de 7 grade la Filaret, 9 grade la Afumați și 10 grade în Băneasa. În prima parte a zilei și noaptea a fost nebulozitate joasă, iar în restul intervalului cerul a fost degajat. Vântul a suflat slab până la moderat.

La ora 06 erau 1 grad la Afumaţi și în Băneasa şi 2 grade la Filaret. În a doua parte a nopții a fost ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 14.12.2025, ora 09.00-15.12.2025, ora 9.00

În ţară, în zonele joase nebulozitatea stratiformă va fi prezentă în mare parte din interval, iar îndeosebi dimnineața local în sud și pe alocuri în rest va fi ceață. Cu totul izolat și trecător vor fi ploi slabe sau burniță în vest, centru, nord și nord-est. La deal și la munte cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Carpații de Curbură, în sud-vest și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 3 grade.

La Bucureşti va fi nebulozitate stratiformă în mare parte a intervalului, iar dimineața și noaptea ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 0...1 grad.

II. CALITATEA APELOR

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE