RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 14.11.2025, ora 08.00 – 15.11.2025, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 15.11.2025, ora 07.00

RÂURI

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Jiului, bazinul inferior al Oltului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost în scădere ușoară.

Pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în creştere prin propagare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jur şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele superioare ale Jiului, Bistriței, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Moravița, Bârlad, afluenții din bazinul inferior al Jiului şi pe afluenții Prutului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, staționare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.11.2025-15.11.2025, a fost in scădere, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s) și octombrie (3850 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița şi în creştere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 14.11.2025, ora 09.00 – 15.11.2025, ora 06.00

ÎN ȚARĂ, În zonele joase de relief din sudul și estul țării, pe fondul persistenței nebulozității joase și a ceții, asociate cu totul izolat cu burniță, valorile diurne au fost mai mici decât cele climatologic specifice datei. În restul teritoriului, vremea a fost în general frumoasă și caldă, local deosebit de caldă la deal dar mai ales la munte (s-au înregistrat temperaturi maxime cu până la 10 grade mai mari decât cele normale), iar cerul mai mult senin, exceptând în primele ore ale intervalului și noaptea areale din vestul, nord-vestul și centrul țării, unde au fost nori joși și ceață.

Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în zona înaltă a Carpaților Meridionali. S-a menținut strat de zăpadă pe suprafețe restrânse la altitudini de peste 2000 m, îndeosebi în estul Carpaților Meridionali și măsura, în platformele stațiilor meteorologice, până la 57 cm la Vârful Omu. Temperaturile maxime s-au încadrat între 2 grade la Joseni și 19 grade la Băile Herculane, iar la ora 06 erau -3 grade la Brașov și 11 grade la Dumbrăvița de Codru, Șiria și Oravița.

Observație - de ieri, de la ora 06, au fost emise 37 de atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate (8 emise de către SRPV Bacău, 7 de către CNPM pentru Muntenia, 7 de către SRPV Craiova, 5 de către SRPV Sibiu, 4 de către SRPV Constanța, 3 de către SRPV Timișoara, 3 de către SRPV Cluj).

La Bucureşti, Nebulozitatea joasă a persistat, dimineața și noaptea a fost ceață, iar vântul a suflat slab. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua anterioară și ușor mai mică decât media climatologic specifică datei a fost de 7 grade la Băneasa și Filaret și 8 grade la Afumați, iar la ora 06 erau 5 grade la Filaret și Băneasa și 6 grade la Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 15.11.2025, ora 09.00 - 16.11.2025, ora 9.00

ÎN ȚARĂ, În zonele joase din sudul, estul și parțial centrul țării va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului, și local îndeosebi dimineața și noaptea ceață, izolat posibil asociată cu burniță. În restul teritoriului, ziua cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile nord-vestice unde vor fi înnorări temporare, iar noaptea nebulozitatea se va accentua, însă doar pe arii restrânse, trecător în nord-vest va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 20 de grade, cu cele mai mici valori, izolat spre 4 grade, în zonele cu nebulozitate joasă și ceață persistentă, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 1 și 9 grade.

La Bucureşti, Nebulozitatea joasă va persista și va fi ceață, posibil asociată cu burniță îndeosebi în primele ore ale zilei și noaptea. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 13.11.2025 ora 20 - 17.11.2025 ora 20

TABEL RISCURI DE AVALANŞE

| Masive: | PESTE 2000 m |
| --- | --- |
| MUNŢII FĂGĂRAŞ | Strat de zăpadă acumulată în prima decadă a lunii octombrie și umezit, strat care prezintă pe alocuri cruste de gheață si petice, in special pe văile înguste sau umbrite, în rest fiind topit |
| MUNŢII BUCEGI | Strat de zăpadă acumulată în prima decadă a lunii octombrie și umezit, strat care prezintă pe alocuri cruste de gheață si petice, in special pe văile înguste sau umbrite, în rest fiind topit |
| Masive: | PESTE 1800 m |
| Munţii Parâng | strat de zăpadă de grosimi reduse |
| Munţii Şureanu | strat de zăpadă de grosimi reduse |
| Munții Țarcu-Godeanu | strat de zăpadă de grosimi reduse |
| Ceahlau | strat de zăpadă de grosimi reduse |
| MUNȚII RODNEI- | strat de zăpadă de grosimi reduse |
| CĂLIMANI BISTRIȚEI | strat de zăpadă de grosimi reduse |
| Munții Vlădeasa – Muntele Mare, Gilău | petice |

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor:

Temperaturi în creștere. Zăpadă umedă. Alunecarea întregului strat.

CARPAȚII MERIDIONALI - FĂGĂRAȘ, BUCEGI

La peste 2000 m: în masivele Făgăraș și Bucegi, la peste 2000 m stratul de zăpadă a continuat să scadă ușor și se mai întâlnește în special pe văile înguste sau umbrite, în rest fiind topit. Zăpada veche este compactă și mai prezintă cruste subțiri de gheață în interior, mai ales pe versanții umbriți. Unele cruste de îngheț se mai pot forma la suprafața stratului de zăpadă din apropierea crestelor în următoarele nopți, pe fondul temperaturilor temporar negative, dar acestea se vor topi ziua, când temperaturile vor fi majoritar pozitive. Izolat, în special în cursul amiezelor, se pot produce unele curgeri ale zăpezii umezite de la suprafață, care vor aluneca peste straturile mai vechi și compacte.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

La peste 2000 m, Stratul de zăpadă este în cea mai mare parte topit, fiind prezent pe alocuri pe creste, însă de grosimi reduse. Nu există risc de curgeri sau avalanșe.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Valorile termice diurne s-au situat în jurul normelor climatologice. Vremea a fost în general închisă în primele două zile ale săptămânii, când temporar a plouat, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali și în nordul celor Orientali au fost precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Miercuri au mai fost precipitații slabe, mixte în zonele înalte. Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări pe crestele montane, în special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, unde izolat au fost rafale de până la 90 km/h. S-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 13.11.2025, ora 14:

58 cm la Vârful Omu.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 13.11.2025 ora 20 - 17.11.2025 ora 20

Vremea va fi caldă și frumoasă în primele două zile, când cerul va fi variabil, mai mult senin. Din noaptea de 15/16 noiembrie, cerul va prezenta înnorări mai accentuate în nordul Carpaților Orientali și Occidentali, unde va ploua. În restul masivelor vor fi înnorări temporare și ploi pe arii mai restrânse, iar la altitudini înalte vor fi precipitații mixte. Vântul va prezenta intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor depăși 70-80 km/h.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.11.2025 - 17.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -2…2 grade, exceptând noaptea de 14/15 noiembrie, când vor avea valori pozitive, 1...4 grade.

temperaturi maxime: în general între 4…10 grade.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanşe:

RISC FOARTE MARE - cod roşu (5) ■- Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) – cod roşu (4) ■ - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1) ■: stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

II. CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

1.2.	Pe râurile interioare

GNM-CJ Giurgiu si ABA Arges Vedea revin cu informatii suplimentare referitoare la poluarea accidentala din data de 11.10.2025, ora 11.15 a solului (cca 100 mp pasune) si a apei (cca 100 ml luciu de apa raului Dambovnic) din cauza unei avarii accidentale a conductei de pompare titei si apa de zacamant de la Parc 3 Mârșa la SCSD, Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu. S-a mai imprastiat pe luciul apei o cantitate de 80 kg material absorbant, s-au montat batiste absorbante pentru eliminarea irizatiilor de titei. Se va monta un baraj absorbant pe cursul raului Dambovnic, in aval de zona unde s-a produs poluarea accidentala in vederea stoparii migrarii irizatiilor in aval. Termen: imediat.

S-au realizat cele 2 masurile impuse in Procesul Verbal de Constatare nr.38 din 13.10.2025 încheiat de ABA Argeș Vedea.

S-au aplicat cele mai bune practici disponibile pentru a evita in viitor producerea unor scurgeri de produs petrolier prin cuponarea (inlocuirea) conductei de titei si apa de zăcământ de la Parc 3 Mârșa la Depozit Roata pe o lungime de 200m in zona supra-traversării râului Dâmbovnic.

-	S-a acționat cu o echipa formata din 5 lucrători, 1 șef de echipa din cadrul SC OIL DEPOL SERVICE SRL (contractorul pentru intervenții in caz de poluări accidentale);

-	S-au împrăștiat pe luciul apei 130 Kg material absorbant biodegradabil ( total folosit de la intervenție 5210 kg) pe luciul apei pentru colectarea irizațiilor de produs petrolier;

-	S-a efectuat al doilea transport de deșeuri contaminate colectate, urmând sa se efectueze alt transport;

-	S-au înlocuit 24 ml baraj absorbant impregnat cu produs petrolier;

-	S-a colectat material absorbant infestat cu produs petrolier si s-a depozitat temporar in saci, pe folie urmând sa se efectueze transportul de deșeuri;

-	S-a colectat si îndepărtat vegetația contaminata de pe malul opus si s-a depus in saci, urmând sa se efectueze transportul de deșeuri.

Ecologizarea cursului raului Dambovnic pe suprafata afectata este realizata.

###### ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

###### Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni (1 pe r. Corund, 1 pe r. Tarnava Mica, 1 pe r. Tarnava Mare, 2 pe r. Mures).

###### - Incepand cu data de 01.08.2025, au fost reduse transmisiile de conductivitate si de debit inaintate de catre Dispeceratul ABA Mures pe grupurile din aplicatia WhatsApp, la 2 transmisii / zi (orele 8 si 20).

###### - Conform adresei ABA Mures nr. 18402/01.09.2025, incepand cu data de 01.09.2025, monitorizarea calitativa in cele 17 sectiuni (2 pe r. Corund, 7 pe r. Tarnava Mica, 1 pe r. Tarnava Mare si 7 pe r. Mures), continua cu o frecventa de 2 ori / saptamana (luni, joi).

###### 1.3. Pe Marea Neagră

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de: 13.11.2025, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la staţiile automate de monitorizare a calitatii aerului.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Restricții alimentări cu apă

A.B.A. Buzău-Ialomiţa:

Treapta III de restrictii pentru sectorul 4 Brăila-Galați.

Treapta III de restrictii pentru sectorul 5.2  Dunăre Braț Măcin.

Faza de atenționare/avertizare pentru  sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

Faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 6.1 Chiciu - Vadu-Oii.

Faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1 Vadu-Oii – Brăila.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE