RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 23.04.2026, ora 08.00 – 24.04.2026, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 24.04.2026, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Prutului, cursul mijlociu și inferior al acestuia și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

Pe cursul superior al Prutului și cursul inferior al Someșului, debitele au fost în creștere datorită propagării.

Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenții Jiului și unii afluenți din bazinele Oltului, Bârladului și Jijiei.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, unde vor fi în scădere ușoară.

Sunt posibile mici creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, datorită precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane înalte și propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23-24.04.2026 a fost în scădere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7400  m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 23.04.2026, ora 10.00 –24.04.2026, ora 06.00

În ţară, Vremea a fost vântoasă pe parcursul zilei în toate regiunile, dar mai ales în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea, unde au fost rafale de 50...65 km/h, iar în nord-estul Moldovei, s-au înregistrat viteze de 70...85 km/h. La munte rafalele au fost de 70...90 km/h și la altitudini mari de 90...120 km/h, unde zăpada a fost spulberată. În restul zonelor vântul a avut intensificări temporare, cu viteze de 40...50 km/h. Noaptea vântul a slăbit în intensitate în toate regiunile, doar pe crestele montane a mai avut intensificări. Cerul a fost temporar noros și izolat au fost precipitații slabe sub formă de ploaie în Moldova, Muntenia și Dobrogea, iar la munte, la altitudini mari trecător a nins. Este strat de zăpadă la munte, la altitudini de peste 1700 m și măsura la ora 21 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 225 cm în Munții Bucegi, la 2500 m altitudine. Procesul de încălzire a vremii a continuat în toată țara, astfel că valorile termice diurne s-au situat în jurul mediilor climatologice specifice acestei datei. Temperaturile maxime s-au încadrat între 12 grade la Toplița, Joseni, Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 20 de grade la Săcuieni, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Calafat, Titu, București-Afumați, Ploiești, Urziceni, Ianca, Brăila și Tecuci, iar la ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între 0 grade la Bozovici și 12 grade la Constanța. Trecător la începutul zilei a fost ceață izolat în Oltenia.

OBSERVAȚIE - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 7 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 3 emise de către SRPV Bacău, 2 emise de către CNPM-București pentru Muntenia, 1 emisă de către SRPV Craiova și 1 emisă de către SRPV Constanța.

La Bucureşti, Valorile termice diurne au crescut față de ziua precedentă și s-au situat în jurul celor normale pentru această dată.

Cerul a fost mai mult senin în prima parte a zilei și variabil în restul intervalului. Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări după-amiaza, cu viteze de 40...45 km/h. Temperatura maximă a fost de 19 grade la Filaret și Băneasa și 20 de grade la Afumați, iar la ora 6 se înregistrau 3 grade în Băneasa, 6 grade la Afumați și 7 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 24.04.2026, ora 09.00-25.04.2026, ora 9.00

În ţară, Valorile termice vor crește în sudul, sud-estul și parțial în centrul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe, iar la altitudini mari precipitații mixte, cu o probabilitate mai mare în nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în zona montană înaltă (rafale de 70...90 km/h) și în Maramureș, Transilvania, local în Moldova, în vestul și sud-vestul Olteniei și izolat în celelalte regiuni, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață și va fi brumă.

La Bucureşti, Vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade, mai coborâtă în zona preorășenească spre 4 grade.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 22.04.2026 ora 20 - 24.04.2026 ora 20

TABEL RISCURI DE AVALANŞE

| Masive: | PESTE 1800 m | SUB 1800m |
| --- | --- | --- |
| MUNTII FAGARAS si MUNTII BUCEGI | RISC 3 - INSEMNAT | RISC 1 - redus |
| CARPATII MERIDIONALI: TARCU-GODEANU, PARANG-SUREANU | RISC 2 - moderat | RISC 1 - redus |
| CARPATII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI CĂLIMANI-BISTRIȚEI | RISC 2 - moderat | RISC 1 - redus |
| CARPATII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLAU | RISC 2 - moderat | RISC 2 - moderat |
| CARPAȚII OCCIDENTALI |  | RISC 1 - redus |

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor:

Intensificări ale vântului. Alunecarea întregului strat.

CARPATII MERIDIONALI: MUNTII FAGARAS si MUNTII BUCEGI, RISC 3 - INSEMNAT

La peste 1800 m: Stratul nou de zăpadă depus măsoară 15…20 cm, dar în unele zone, din cauza vântului puternic din nord-vest, s-au format depozite mai mari și plăci de vânt în partea superioară a văilor. Sub stratul de zăpadă proaspătă se află stratul mai vechi care a înghețat odată cu scăderea temperaturilor.

Vântul puternic va favoriza în continuare spulberarea zăpezii nou-depuse, formarea unor noi plăci de vânt și consolidarea celor deja formate. În aceste condiții, va exista riscul declanșării unor avalanșe prin alunecarea stratului nou-depus peste cel mai vechi și întărit, chiar și la supraîncărcări mici, RISC 3 - INSEMNAT.

Sub 1800 m: stratul nou de zăpadă are dimensiuni reduse și s-a depus peste sol sau peticele de zăpadă existente, sau, la altitudini spre 1800 m, peste stratul mai vechi, care a înghețat. Cu totul izolat se vor putea declanșa de la altitudini spre 1800 m curgeri și avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantele înclinate și cu depozite de zăpadă, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului- Riscul va fi RISC 1 - redus.

CARPATII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU și PARÂNG-ȘUREANU, RISC 2 - moderat

La peste 1800 m: Stratul nou de zăpadă depus este redus (mai mic de 5…8 cm), sub acesta fiind stratul vechi care a înghețat. Vântul puternic va favoriza formarea unor noi plăci de vânt și consolidarea celor deja formate. În aceste condiții, pe versanții înclinați și cu depozite de zăpadă, mai ales în condiții de supraîncărcări mai mari, stratul superior și plăcile existente se pot rupe și aluneca peste zăpada veche și întărită, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni relativ mici și doar izolat medii- RISC 2 - moderat.

Sub 1800 m: stratul nou de zăpadă are dimensiuni reduse și s-a depus peste sol sau peticele de zăpadă existente, sau, la altitudini spre 1800 m, peste stratul mai vechi existent, care a înghețat. Cu totul izolat se vor putea declanșa de la altitudini spre 1800 m curgeri și avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantile înclinate și cu depozite de zăpadă, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului. Aici riscul va fi RISC 1 – redus.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI, RISC 2 - moderat.

La peste 1800 m: Stratul nou de zăpadă depus măsoară în medie 10…15 cm, dar este mai mare în zonele adăpostite unde a fost depusă zăpadă de vântul puternic care a bătut din sector nord-nord-vestic. De asemenea s-au format noi plăci de vânt în partea superioară a văilor. Sub acest strat se află stratul vechi, acum înghețat odată cu scăderea temperaturilor. Vântul puternic va favoriza în continuare spulberarea zăpezii nou-depuse, formarea unor noi plăci de vânt și consolidarea celor deja formate. În aceste condiții, mai

ales în condiții de supraîncărcări mai mari, stratul nou-depus va putea aluneca peste cel vechi și întărit, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni relativ mici și doar izolat medii- RISC 2 - moderat.

Sub 1800 m: stratul nou de zăpadă are dimensiuni reduse și s-a depus peste sol sau peticele de zăpadă existente, sau, la altitudini spre 1800 m, peste stratul mai vechi existent, care a înghețat. Cu totul izolat se vor putea declanșa de la altitudini spre 1800 m curgeri și avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantile înclinate și cu depozite de zăpadă, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului. Aici riscul va fi RISC 1 – redus.

CARPAȚII ORIENTALI, MASIVUL CEAHLĂU: RISC 2 – moderat

Stratul nou de zăpadă depus este redus (mai mic de 5…8 cm), sub acesta fiind stratul vechi care a înghețat.

Vântul puternic va favoriza formarea unor noi plăci de vânt și consolidarea celor deja formate. În aceste condiții, pe versanții înclinați și cu depozite de zăpadă, mai ales în condiții de supraîncărcări mai mari, stratul superior și plăcile existente se pot rupe și aluneca peste zăpada veche și întărită, ducând la declanșarea unor avalanșe de dimensiuni relativ mici și doar izolat medii- RISC 2 – moderat.

CARPAȚII OCCIDENTALI RISC 1 – redus

Stratul nou de zăpadă are dimensiuni reduse și s-a depus peste sol sau peticele de zăpadă existente. Cu totul izolat se vor putea declanșa de la altitudini spre 1800 m curgeri și avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantele înclinate și cu depozite de zăpadă, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului. Riscul de avalanșă va fi RISC 1 – redus.

EVOLUȚIA VREMII DIN INTERVALUL ANTERIOR: 20.04.2026 ora 16 - 22.04.2026 ora 16

Vremea s-a răcit în întreaga arie montană, astfel încât valorile termice diurne s-au situat în general în jurul normelor perioadei. În Carpații Orientali și la altitudini mari în celelalte masive au fost ninsori și lapoviță.

Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare care au atins la altitudini înalte 75…90 km/h.

Marți, 21 aprilie, procesul de răcire a vremii a continuat. Nebulozitatea a fost în general persistentă, apoi noaptea cerul s-a degajat treptat. Au predominat ninsorile la peste 1400 m și s-a depus strat de zăpadă local consistent, îndeosebi în Carpații Meridionali. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare care au atins la altitudini înalte 60…70 km/h.

Stratul de zăpadă a crescut în Carpații Orientali, centrul și estul celor Meridionali, în medie cu 12...20 cm. În zonele joase stratul de zăpadă este redus sau topit, existând sporadic doar petice.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 22.04.2026, ora 15:

Carpații Meridionali: 222 cm la Vârful Omu, 176 cm la Bâlea-Lac, 62 cm la Țarcu, 10 cm la Sinaia 1500, 9 cm la Fundata, 2 cm la Păltiniș.

Carpații Orientali: 118 cm la Călimani, 86 cm la Lăcăuți, 65 cm la Ceahlău, 19 cm la Iezer-Rodnei.

Carpații Occidentali: 4 cm la Vlădeasa-1800.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 22.04.2026 ora 21 - 24.04.2026 ora 21

Vremea va fi apropiată de normalul termic a perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros. Pe arii restrânse, mai ales în Carpații Orientali și estul celor Meridionali, se vor semnala precipitații mixte, în general slabe, sub 10 l/mp; în zonele înalte va ninge și se va depune un strat relativ scăzut de zăpadă proaspătă. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări mai susținute în cursul zilei, când vor fi rafale în general de 70-90 km/h și temporar pe creste de peste 90-110 km/h. Temporar se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 22.04.2026 ora 21 - 24.04.2026 ora 21:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în ușoară creștere, de la -11...-5 grade la -8….-3 grade.

temperaturi maxime: în ușoară creștere, de la -7…0 grade la -2….3 grade.

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în ușoară creștere, de la -5…-3 grade la -3…0 grade.

temperaturi maxime: în ușoară creștere, de la 0…7 grade la 3…10 grade.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanşe:

RISC FOARTE MARE - cod roşu (5) ■- Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) – cod roşu (4) ■ - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1) ■: stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

II. CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

PIAC-08, Romania, Centrul Principal de Alarmare a Poluarilor Accidentale din cadrul DGA - MMAP, a actualizat zilnic din data de 13.01.2026, mesajele de atentionare in cadrul sistemului AEWS-sistemul de alarmare la poluari accidentale a tarilor Dunarene, din aval Romaniei: Bulgaria, PIAC Sofia, Republica Moldova, PIAC Chisinau si Ucraina, Piac-Izmail, dar si Republicii Serbia, PIAC-Belgrad, Republicii Ungaria, PIAC Budapesta si Republicii Croatia, PIAC Zagreb, cat si Secretariatului Permanent al Conventiei Dunarii cu Sediul la Viena, PIAC PS, cu privire la barja cu fertilizanti, esuata in zona portului Zimnicea din data de 21.12.2025 si scufundata in data de 09.01.2026, si la masurile luate de autoritatile romane pentru gestionarea situatiei, respectiv DSP a anuntat toate directiile de sanatate publica ale judetelor riverane  Dunarii, situate in aval de Zimnicea, referitor la informatii despre calitatea apei potabile de la captarile din Fluviul Dunarea,  se recolteaza probe de apa de catre SGA Teleorman din dreptul barjei, aval si amonte, pentru monitorizarea calitatii apei curgatoare.

1.2.	Pe râurile interioare

ABA Olt și ANMAP-DJM Brașov, informează că, în data de, 23.04.2026, la ora 10:20, a fost semnalată o posibilă poluare accidentală a pârâului Târlung, în loc. Cărpiniș, jud. Brașov. Cauza poluării este o evacuare ape uzate de culoare albastră, cu spumă, cu miros de chimicale, din zona unei guri de deversare a conductei stației de epurare de la S.C. DENIM WASH. La fața locului s-au deplasat reprezentanți ai SGA Brașov. S-au prelevat trei probe de apă (din conducta de evacuare, pr.Târlung amonte conductă, pr. Târlung aval conductă). Nu a fost observată mortalitate piscicolă. Se va reveni cu informații suplimentare.

Administraţia Bazinală de Apă ABA- Argeș Vedea revine cu informații suplimentare, despre producerea, în data de 15.04.2026, la ora 15.30, unei poluări accidentale pe cursul de apă a Râul Doamnei, pe raza Municipiului Pitești, jud. Argeș, cu apă uzată menajeră neepurată, cauzată de deversarea de apă pluvială. Reprezentanții ABA Argeș Vedea (IBA, GIRA și Laborator) împreună cu șeful barajului Mărăcineni s-au deplasat la fața locului unde au constatat următoarele:

-	La ora 16.00 pe conducta de evacuare a apelor pluviale situată pe malul stâng al r. Doamnei amonte podul Viilor nu se mai evacua apă, dar la baza acesteia se putea vizualiza o baltă;

-	Menționăm faptul că în ultimele 4 – 5 zile pe raza municipiului Pitești nu au fost înregistrate cantități de precipitații care să conducă la descărcarea apelor pluviale prin această conductă;

-	Au fost prelevate probe de apă din balta situată la baza descărcării conductei de ape pluviale, acestea urmând a fi analizate în laboratorul ABA Argeș Vedea;

-	În urma controlului efectuat de către reprezentanții IBA ABA Argeș Vedea în data de 16.04.2026 la mai multe societăți comerciale din zonă, se pare că SC NIDEC MOTOR CORPORATION SOMANIA SRL (fabrica producție motoare electrice), deținătoarea Autorizației de gospodărire a apelor nr. 268 / 06.11.2024, cu valabilitate 31.10.2029 folosește această conductă de evacuare a apelor pluviale (autorizată) și pentru alte acțiuni;

-	După efectuarea analizelor de calitate a apelor, se vor aplica prevederile Legii Apelor 107 / 1996 cu modificările și completările ulterioare;

Administraţia Bazinală de Apă ABA- Argeș Vedea revine cu informații suplimentare, despre producerea, în data de 16.04.2026, la ora 15.30, unei poluări accidentale a râului Argeșel, pe raza localității Davidești, jud. Argeș, cu apă uzată menajeră neepurată, cauzată de deversarea de ape menajere neepurate de către o vidanjă.

Reprezentanții ABA Argeș Vedea (IBA, GIRA și Laborator) împreună cu cei ai GNM – CJ Argeș și IPJ Argeș – S.A.E.S.P. s-au deplasat la fața locului unde au constatat următoarele :

-	La ora 18.00, în zona semnalată, pe malul râului Argeșel, lângă baza sportivă din comuna Davidești se mai puteau observa mici urme de descărcări ale unor ape uzate neepurate, fără a fi afectat sau posibil afectat cursul de râu;

-	Nu au fost prelevate probe de apă, zona semnalată fiind situată la distanță de cursul de râu;

-	Reprezentanții GNM – CJ Argeș și IPJ Argeș – S.A.E.S.P. au prelevat probe de sol, acestea urmând a fi analizate în laboratoarele de specialitate.

###### ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

###### Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni (Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica (aval loc. Sovata), Mihalt / r. T-va Mare, Radna (Lipova) si Naldac / r. Mures).

###### - Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

###### S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata, pe cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.

1.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

ARBDD informează că în data de, 23.04.2026, la ora 11:50, s-a produs un incendiu de stuf şi vegetaţie uscată, in extravilanul localității Jurilovca, la 1 km de localitatea Vișina, în Districtul ecologic Razim-Sinoe, jud. Tulcea. Cauzele izbucnirii incendiului: necunoscute. Incendiul s-a stins de la sine în aceeasi zi, in data de 23.04.2026, în jurul orei 12:40. A fost afectată o suprafaţă de aprox. 1 ha. ISU Babadag, a intervenit pentru stingere cu 5 persoane si o autoutilitară. Nu s-au observat mortalităţi la păsări sau mamifere sălbatice.

ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 22.04.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stațiile cu indicativele:

B-13 (mun. București) – 61,51µg/m³.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

ANMAP-DJM Dâmbovița informează că, în data de, 23.04.2026, în jurul orei 02:16, s-a produs un incendiu pe raza loc. Bălteni, com. Conțești, jud. Dâmbovița. A ars o cantitate de aprox. 4 tone de deșeuri menajere.  I.S.U. Dâmbovița a intervenit pentru stingerea incendiului. Incendiul a fost stins la ora 03:00.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme la alimentări cu apă

A.B.A. Prut-Barlad

Jud. Vaslui:

- Se aplica prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare”

* treapta I - începand cu data de 01.07.2025 pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunatățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă ac. Mânjești.

ABA JIU, Jud. Hunedoara:

- Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta- Baraj, funționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2026, până la finalizarea lucrărilor.

- Datorită tubidității foarte mari, pe râul Jiul de Vest, în data de 07.03.2026, ora 15:00, priza de apa Buta a fost oprită rămânând în funcțiune, priza de apă Lazăr.

ABA OLT, Jud.Harghita:

Din acumularea Frumoasa se livreaza un debit de 0.117 m3/s pentru alimentarea cu apa a orasului Mc.Ciuc.

Din acumularea Mesteacanul Balan se livreaza un debit total de 0.040 m3/s pentru alimentarea cu apa a orasului Balan.

Jud.Sibiu

Alimentarea cu apa a municipiului Sibiu din sursa Gura Raului, 520 l/s.

A.B.A. Arges-Vedea revine cu informatii suplimentare, in data de, 23.04.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), din jud. Arges, SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești. Conform ultimelor informații primite din partea operatorului regional de alimentare cu apă, calitatea apei brute asigurate în secțiunea prizei a scăzut semnificativ, nemaiputând fi tratată la o calitate care să o facă potabilă pentru populație, fiind furnizată doar apă menajeră. Totodata autoritatile locale ale Municipiului Curtea de Arges, pun in continuare la dispozitia populatiei rezervoare cu apa potabila. Sursele alternative de apa potabila sunt: Izvor Pod Progresu si foraj Curtea Manastirii.

Informare referitor activități - acumularea Paltinu

A.B.A. Buzau-Ialomita informează că in prezent evacuarea se face doar prin uzinare, sase ore pe zi cu hidroagregatul nr.2 ale CHE Paltinu.

Se menține în permanență legătura cu dispeceratul S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A și S.C. Hidroelectrica S.A - Sucursala Curtea de Argeș, pentru stabilirea momentului repornirii C.H.E. Paltinu în vederea asigurării debitului necesar Stației de Tratare a Apei Voila.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE