RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 24.12.2025, ora 08.00 – 25.12.2025, ora 08.00

I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 25.12.2025, ora 07.00

RÂURI

RÂURI:

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și afluenții Oltului inferior, iar pe celelalte râuri au fost, în general, staționare.

Debitele se situează la valori în general sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând râurile din bazinul Rm. Sărat, cursul superior al Siretului și cursul Buzăului), Prut și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Nera, Bârlad, cursul inferior al Bistriței și pe unii afluenți ai Prutului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice, se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Jiului și cursurile inferioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, unde vor fi în creștere prin propagare.

Formațiuni de gheață (gheață la maluri, năboi) îşi vor face apariția, pe unele râuri mici din zonele montane din centrul și estul țării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice, se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

NOTA: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova, informeaza ca in perioada 25-31.12.2025, pe raurile mici, lacuri, precum si pe anumite sectoare ale raului Prut, se preconizeaza aparitia fenomenelor de inghet la maluri si naboi. Astfel ca pe unele rauri mici, este posibila formarea podurilor de gheata. Se atentioneaza astfel persoanele sa evite si sa nu se aventureze pe zonele inghetate ale cursurilor de apa, deoarece pot ceda usor, cu consecinte imprevizibile grave.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.12.2025-25.12.2025, a fost în scădere, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s) și decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.12.2025, ora 09.00 – 25.12.2025, ora 06.00

ÎN ȚARĂ, Vremea a fost închisă în majoritatea zonelor, cu înnorări persistente și precipitații pe arii relativ extinse, mai însemnate cantitativ în zona Olteniei (cantități de până la 35,5 l/mp la Apa-Neagră). În Banat și local în Crișana a plouat, în Oltenia, Muntenia și apoi în Dobrogea ploile s-au transformat mai ales seara și noaptea în lapoviță și ninsoare, în Transilvania au fost local precipitații mixte, iar în Moldova au predominat ninsorile. La munte a nins. La începutul intervalului au fost depuneri de polei izolat în județul Botoșani. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări la munte, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Banatului, unde rafalele au fost în general de 50...70 km/h și pe arii restrânse în Transilvania și Crișana, cu viteze în mare parte de 45...55 km/h, astfel că temporar ninsoarea a fost viscolită și vizibilitatea scăzută. Stratul de zăpadă la ora 20 măsura -în platformele stațiilor meteorologice- la peste 1800 m altitudine la munte, până la 127 cm la Vf. Omu, iar în zonele joase de relief până la 7 cm în nordul Moldovei, 2 cm în Muntenia și 1 cm în Transilvania și în Oltenia. Temperaturile maxime sau încadrat între -1 grad la Rădăuți, Suceava, Darabani, Cotnari și Târgu Neamț și 10 grade la Mangalia; la ora 6 valorile termice erau cuprinse între -9 grade la Darabani și 7 grade la Mangalia. Pe alocuri, dimineața, s-a semnalat ceață în centru și sud.

Observație - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 5 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, respectiv 1 avertizare cod portocaliu emisă de către SRPV Timișoara și 4 atenționari cod galben emise de SRPV Sibiu.

La Bucureşti, Vremea a fost închisă și normală termic pentru ultima decadă a lunii decembrie. În prima parte a intervalului au fost precipitații predominant sub formă de ploaie, apoi aceastea s-au transformat în lapoviță și ninsoare. Vântul a avut temporar intensificări, cu viteze în general de 50...55 km/h, viscolind trecător ninsoarea pe parcursul nopții.

Temperatura maximă a fost de 3 grade la Afumați și Băneasa și 4 grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau -2 grade.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 25.12.2025, ora 09.00 - 26.12.2025, ora 09.00

ÎN ȚARĂ, Vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că valorile termice se vor situa cu mult sub cele specifice perioadei, în timp ce în rest vor fi temperaturi apropiate de normalul ultimei decade din luna decembrie.

Aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul teritoriului, unde cerul va fi noros, va continua să ningă viscolit și se va depune strat de zăpadă în medie de 8...10 cm și izolat peste 15 cm, cu precădere în zona înaltă de munte. În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe cantitativ în prima parte a intervalului sub formă de ninsoare în sudul Transilvaniei și pe arii restrânse în Muntenia, precum și în zona montană aferentă, mixte în Banat și predominant ploi izolat în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în sudul Banatului, iar ziua în regiunile sudice, cu viteze la rafală de 50...70 km/h, cu precădere în Muntenia, sudul Olteniei și pe litoral, amplificând senzația de rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6...-5 grade în nordul Moldovei și 6...7 grade în Crișana, iar cele minime între -12...-11 grade în Moldova și estul Transilvaniei, unde local va fi ger și 1 grad în Banat.

La Bucureşti, Vremea se va răci semnificativ și va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult noros și mai ales la începutul intervalului va continua să ningă slab și se vor mai depune 1...2 cm. Din orele serii, cerul se va degaja treptat. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45...55 km/h până spre orele amiezii, amplificând senzația de frig, apoi va slăbi considerabil în intensitate, urmând a sufla moderat (rafale de până la 20...30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -8...-6 grade.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 22.12.2025 ora 20 - 25.12.2025 ora 20

TABEL RISCURI DE AVALANŞE

| Masive: | PESTE 1800 m | SUB 1800m |
| --- | --- | --- |
| CARPATII MERIDIONALI | RISC 2 - moderat | RISC REDUS |
| CARPAȚII ORIENTALI | RISC REDUS | stratul de zăpadă este de mici dimensiuni |
| CARPAȚII OCCIDENTALI | - | Stratul de zăpadă este topit în mare parte |

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor:

Ninsori în extindere în toate masivele, mai consistente în masivele sudice.

CARPATII MERIDIONALI RISC MODERAT (2)

La peste 1800 m: Scăderea temperaturii din ultimele zile a produs o compactare a stratului de zăpadă și o stabilizare. La suprafața stratului se întâlnesc unele cruste de gheață, portante în zona crestelor. Spre sol se întâlnește un strat mai vechi și întărit. Începând din dimineața zilei de 24 decembrie, se vor semnala ninsori consistente, care vor depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă și pe alocuri peste 15 cm pe versanții sudici sau în zonele mai înalte. Acest strat se va depune în principal peste cruste de gheață, cu care va avea aderență scăzută și peste care va putea aluneca cu ușurință. Vântul va crea pe alocuri unele depozite mai consistente. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și cu totul izolat medii, care să angreneze stratul care se va depune sau unele structuri de placă din zona crestelor - riscul fiind amplificat la suprasarcini – risc moderat (2).

Sub 1800 m: zăpada s-a topit și are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Se vor depune local peste 10 cm și sub 1800 m, în special pe versanții sudici. Vor fi posibile unele curgeri la altitudini de 1500-1800 m - risc redus (1).

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este relativ redus și în general stabilizat, depozite mai consistente întâlnindu-se sporadic, pe unele văi umbrite. Ninsorile așteptate vor fi moderate și vor depune un strat relativ subțire de zăpadă proaspătă, ce va depăși în general 5 cm și care va putea atinge izolat 10 cm. Pot aparea izolat avalanșe de dimensiuni mici, prin alunecarea zăpezii proaspete, care se va depune peste cruste de gheață sau peste cea veche și dură, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc redus (1).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, este prezent în special la altitudini de peste 1700 m. Va ninge și la altitudini joase, în strat redus.

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este topit în mare parte, regăsindu-se doar în petice pe anumite văi umbrite din apropierea crestelor. În Munții Apuseni va ninge slab, dar în masivele sudice din Occidentali se pot depune pe alocuri 10-15 cm de zăpadă proaspătă, peste sol. Izolat pot apărea unele curgeri în Munții Semenicului.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil. Izolat s-au semnalat ninsori slabe pe crestele Carpaților Orientali.

Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. Izolat s-a semnalat ceață, asociată izolat în Carpați Orientali și cu chiciură. Stratul de zăpadă nu a suferit variații semnificative.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 22.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 125 cm Vârful Omu, 28 cm Bâlea-Lac, 9 cm Țarcu.

Carpații Orientali: 25 cm Călimani, 3 cm la Lăcăuți, 2 cm la Ceahlău, 1 cm la Iezer.

Carpații Occidentali: fara strat.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 22.12.2025 ora 20 - 25.12.2025 ora 20

Vremea se va răci ușor, devenind apropiată termic de cea normală a perioadei. Nebulozitatea se va accentua treptat, în cursul zilei de marți, 23 decembrie, cu precădere în Carpații Orientali, unde se vor semnala temporar ninsori slabe cantitativ, iar în cursul zilei de miercuri, 24 decembrie, în întreaga arie montană, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare, mai însemnate cantitativ în Carpații Meridionali, în sudul celor Occidentali și în cei de Curbură, unde se vor depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă și izolat peste 15 cm pe versanții sudici și în zonele înalte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de peste 40-50 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Pe arii mai restrânse în primele 36 de ore ale intervalului de prognoză și pe arii mai extinse începând din dimineața zilei de 24 decembrie, se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zonele înalte. La altitudini mai joase vor fi condiții de producere a poleiului.

Temperaturi prognozate în intervalul 22.12.2025 - 25.12.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -8…-5 grade la -11..-8 grade.

temperaturi maxime: în scădere de la -3…0 grade la -7..-4 grade.

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -6…-3 grad la -8..-5 grade.

temperaturi maxime: în scădere de la -1…3 grade la -5..0 grade.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanşe:

RISC FOARTE MARE - cod roşu (5) ■- Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) – cod roşu (4) ■ - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1) ■: stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

II. CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

1.2.	Pe râurile interioare

###### ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

###### Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni (1 pe r. Corund, 1 pe r. Tarnava Mica, 1 pe r. Tarnava Mare, 2 pe r. Mures).

###### - Incepand cu data de 01.08.2025, au fost reduse transmisiile de conductivitate si de debit inaintate de catre Dispeceratul ABA Mures pe grupurile din aplicatia WhatsApp, la 2 transmisii / zi (orele 8 si 20).

###### - Conform adresei ABA Mures nr. 18402/01.09.2025, incepand cu data de 01.09.2025, monitorizarea calitativa in cele 17 sectiuni (2 pe r. Corund, 7 pe r. Tarnava Mica, 1 pe r. Tarnava Mare si 7 pe r. Mures), continua cu o frecventa de 2 ori / saptamana (luni, joi).

1.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite.

III. CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de: 23.12.2025, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la staţiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative:

BV-2 (municipiul Brașov), jud. Brasov

CV-1 municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

MM-6 (municipiul Sighetu Marmației), jud. Maramures

TM-1, (mun. Timișoara), jud. Timis

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. 	În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. 	În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme la alimentări cu apă

A.B.A. Prut-Barlad

Jud. Vaslui:

- Se aplica prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare”

* treapta I - începand cu data de 01.07.2025 pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunatățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă ac. Mânjești.

A.B.A. Buzau-Ialomita

Jud. Prahova:

CJSU Prahova informează in data de 23.12.2025, ca la crescătoria piscicola, SC ECOTROUTFISH SRL, cu sediul in Breaza, cu bazinele de apa piscicole, localizate in com. Șotrile, sat Lunca Mare, sunt probleme la alimentarea cu apa, cauzate de avariile la conducta ESZ Prahova si datorita golirii complete a BAC - Bazinul de Apă Curată, Lunca Mare. Astfel se dorește montarea unui sistem de alimentare de rezerva, back-up, din râul Doftana, pentru evitarea unei situații de urgenta prin pierderi semnificative ale efectivelor piscicole. Astfel se are in vedere montarea unei pompe de alimentare cu apa, din proximitatea fermei piscicole, cu caracter temporar. Se menționează ca pompa este prevăzută cu apometru pentru înregistrarea debitului de apa. Se preconizează ca acest demers sa fie aprobat de Apele Romane - ABA Buzau-Ialomita, având in vedere ca apa doar traversează bazinele piscicole nefiind consumata. Se specifica faptul ca este in vigoare Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 119/03.08.2023, valabila pana la data de 01.08.2028.

ABA Argeș-Vedea

Jud. Arges:

HIDROELECTRICA informeaza in data de, 24.12.2025, ca va trece la deschiderea vanei plane VP, aferente golirii de fund GF1, incepand cu data de 29.12.2025, ora 12:00, in conformitate cu Programul de golire controlata a lacului de Acumulare Vidraru, pentru care a fost emis referatul nr. 166164/CONSIB/10.07.2025, de avizare a propunerii de golire a lacului de acumulare Vidraru. ANAR este rugata sa asigure monitorizarea albiei in sectoarele identificate cu probleme. Daca golirea de fund GF1, nu va permite deschideri partiale ea va fi deschisa total, debitul maxim evacuat in primele zile fiind de maxim 47 mc/s, in transe care sa asigure coborarea cotei conform programului aprobat si debit afluent.

ANAR informeaza ca, ABA Arges Vedea va solicita in cursul zilei de, 24.12.2025, ca manevrele de deschidere a vanei plane aferenta golirii de fund GF1, de la Barajul Vidraru, sa inceapa in data de 29.12.2025, ora 09:00, urmand a fi dislocate pe albia raului Arges, aval baraj Vidraru, personal tehnic si operativ, utilaje de mare capacitate, pentru monitorizare si eventuale interventii. HIDROELECTRICA specifica ca la finalul acestui program de golire, nivelurile in lacurile de acumulare aval: Valcele, Budeasa, Golesti - raul Arges, Rausor - raul Targului, sa fie pline la, nivelul normal de retentie NNR, +30 cm, la data de 09.01.2026, ora 00:00. Cel putin pana la data de 21.02.2026, se va mentine cota intre 699 metri deasupra Marii Negre mdM, si 707 mdM.

ABA Siret-Bacau

Jud. Neamt.

ABA Siret-Bacau, informeaza: Conform Protocolului privind modul de exploatare pentru perioada de timp friguros 2025 - 2026, acumularea Topoliceni - r. Bistrita, avand volumul total de 0,809 mil. mc si suprafata de 23,46 hectare, din zona com. Poiana Teiului, jud. NT este golita incepand cu data de 23.12.2025 (ora 07:00).

Informare referitor activități - acumularea Paltinu

A.B.A. Buzau-Ialomita informează că datorită menținerii afluentului în acumulare și a turbidității ridicate, C.H.E. Paltinu-Hidroelectrica, este oprită temporar pentru evitarea supraîncălzirii lagărelor hidroagregatelor. In cursul serii de 19.12.2025, s-au efectuat manevre la golirea de semiadancime a barajului Paltinu si  probe la hidroagregatele 1 si 2 ale CHE Paltinu, pentru redarea in exploatare cat mai curând posibil. In prezent, golirea de semiadancime a barajului Paltinu este deschisa la H=10 cm, Q=3,0 mc/s.

Se menține în permanență legătura cu dispeceratul S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A și S.C. Hidroelectrica S.A - Sucursala Curtea de Argeș, pentru stabilirea momentului repornirii C.H.E. Paltinu în vederea asigurării debitului necesar Stației de Tratare a Apei Voila.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE