RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 26.02.2026, ora 08:00 – 27.02.2026, ora 08:00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 27.02.2026, ora 07:00

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data de 26.02.2026, la ora 11:00, Avertizarea Hidrologică nr. 26 – COD GALBEN / COD PORTOCALIU, valabilă în intervalul 26.02.2026 ora 12:00 – 28.02.2026 ora 12:00, vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Călmăţui şi Argeş, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

Această Avertizare Hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vizate, astfel:

- ARGEȘ, DÂMBOVIȚA, GIURGIU, ILFOV, OLT, TELEORMAN și TIMIȘ (7 prefecturi) - COD GALBEN;

- ARGEȘ, DÂMBOVIȚA, GIURGIU și TELEORMAN (4 prefecturi) - COD PORTOCALIU.

RÂURI

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Vedei, Argeșului, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Siretului, Buzăului și Bârladului și cursurile inferioare ale Timișului și Bârzavei, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.

Debitele se situează, în general, la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, unde se situează la valori cuprinse între 30–90 % din acestea, precum și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bârlad și unele râuri din bazinul Jijiei, unde se situează la valori sub 30%.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova s-au menținut fără modificări importante.

Se situează peste:

- COTA DE PERICOL râul Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (260+18) – jud. GR;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin – Șipote (150+10) – jud. IS, Colentina – Colacu (150+2) – jud. DB, Urlui - Furculești (150+5)-jud.TR, Glavacioc-Crovu (200+37)- jud. GR, Neajlov – Călugăreni (220) – jud. GR, Călmățui - Crângu (80+5) – jud. TR, Timiș – Grăniceri (500 +126 ) – jud. TM și Bârzava – Partoș (50 + 72) – jud. TM.

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 26.02.2026.

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Siretului, Buzăului și Bârladului, unde vor fi în creștere datorită propagării.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova se vor vor menține fără modificări importante și își vor face apariția pe unele râuri mici din estul Transilvaniei.

Ca urmare a propagării viiturilor anterioare se vor afla peste COTELE DE APĂRARE cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei, Urluiului, Neajlovului și Miletinului.

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 26.02.2026.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26 - 27.02.2026 a fost staționar, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5400 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Zimnicea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Bechet și Călărași – Tulcea și în scădere pe sectorul Corabia - Oltenița.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 26.02.2026, ora 08:00 –27.02.2026, ora 06:00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne, față de ziua anterioară, au scăzut local semnificativ în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei, în rest au avut ușoare variații, dar la nivelul întregii țări s-au situat în general în jurul celor specifice datei. Cerul a fost mai mult senin, cu înnorări îndeosebi în prima parte a zilei în sud, est și parțial în centru. Izolat la munte, în Moldova și Muntenia a nins slab. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est și la munte, cu viteze în general de 50...60 km/h, iar la altitudini mari zăpada a fost spulberată. Stratul de zăpadă era prezent la munte, unde măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 203 cm (în Munții Bucegi), dar izolat și în Muntenia (până la 8 cm), în Moldova și în estul Transilvaniei (până la 4 cm). Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Darabani și Cotnari și 12 grade la Moldova Nouă și Urziceni. La ora 6 temperatura aerului avea valori cuprinse între -10 grade la Întorsura Buzăului și 2 grade la Drobeta-Turnu Severin, Șiria și Constanța-dig. Izolat dimineața și noaptea s-a format ceață.

Observație: de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 2 de către SRPV Constanța și 1 de către SRPV Timișoara.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice s-au situat în jurul celor specifice datei. Cerul a fost temporar noros, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 6 grade la Afumați și 7 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau -7 grade la stația meteo Băneasa, -4 grade la Afumați și -2 grade la Filaret. Stratul de zăpadă măsura la ora 20 -în platformele stațiilor meteorologice- până la 8 cm la Filaret și 6 cm la Băneasa.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.02.2026, ora 08:00 –28.02.2026, ora 08:00

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor față de ziua anterioară mai ales în jumătatea de vest a țării, însă dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -9 și 3 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a -14 grade unde va fi ger. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasă, cu valori termice diurne în creștere față de ziua anterioară, însă dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 8 grade, iar cea minimă va fi de -6...-3 grade.

- CALITATEA APELOR

1.	Pe fluviul Dunărea

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### 2.	Pe râurile interioare

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### 3.	Pe Marea Neagră

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

###### Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate informează că, din rezultatele analizelor efectuate pentru data de 25.02.2026 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf) și nici ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

###### A fost înregistrată depășirea valorii limită zilnice pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului cu următoarele indicative: TM-5 (mun. Timișoara). Concentrațiile au fost determinate în scop informativ, prin metoda nefelometrică, validarea valorilor urmând a fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională și europeană.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

###### Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării informează că în data de 26.02.2026, la ora 16:00, a izbucnit un incendiu de vegetație uscată (stuf, papură și rogoz) în zona cuprinsă între canalul Cardon și golful Musura, în apropiere de canalul Bărbosu. Incendiul se manifestă la circa 5 km nord de orașul Sulina, județul Tulcea. Se va reveni cu informații după stingerea incendiului.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

###### Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE