4.   STUDIUL  STAŢIUNII ŞI  AL  VEGETAŢIEI  FORESTIERE

4.1.   Metode  şi  procedee  de  culegere                                                                                   şi  prelucrare  a  datelor  de  teren

Datele privind întocmirea prezentului amenajament au fost culese pe teren în conformitate cu „Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor – teren” ediţia 1984, „Norme tehnice pentru  amenajarea  pădurilor”, ediţia  1986  şi  2000  şi  recomandările  Conferinţei  I  de  amenajare.

Descrierea parcelară a avut un caracter de revizuire aprofundată a arboretului şi staţiunii, pe bază de cartări la scară mijlocie. Datele au fost culese prin măsurători directe şi estimări, iar înregistrarea lor în carnetele de teren s-a făcut codificat, pe formulare – tip. Notaţiile privind caracterizarea tipurilor de pădure şi de staţiune au fost actualizate şi puse în acord  cu  lucrarea  „Staţiuni  forestiere”,  de  C.  Chiriţă,  ediţia  1977.

Pentru elaborarea studiului staţiunii, lucrările de teren s-au efectuat prin amplasarea

canevasului profilelor de sol şi studiul acestora. Deoarece s-a avut în vedere realizarea unei cartări staţionale la scară mijlocie (1:50000), s-au prelevat două probe de sol pentru determinări de laborator. S-au făcut determinări şi observaţii necesare pentru caracterizarea solurilor din punct de vedere morfologic, fiziochimic, al regimului de aprovizionare cu apă şi substanţe nutritive, al relaţiilor cu substratul litologic, cu relieful, cu clima şi vegetaţia, în vederea stabilirii tipurilor de staţiuni.

În afara profilelor principale de sol s-au studiat şi profilele de control, care s-au efectuat în

fiecare unitate amenajistică.

În vederea determinării elementelor taxatorice s-au executat măsurători cu clupa şi metrul-panglică (pentru diametre) şi cu hypsometrul Nikon pentru înălţimi, cu o toleranţă de ± 5 %, în puncte de sondaj caracteristice, amplasate în teren în raport cu vârsta arboretului, cu suprafaţa şi variabilitatea lui, cu ponderea elementului de arboret, urmărind surprinderea diverselor variaţii staţionale şi de arboret din cuprinsul subparcelei. În cadrul pieţelor de probă, fiecare arbore măsurat a fost însemnat cu un punct de vopsea roşie. În arboretele exploatabile propuse pentru tăieri s-au executat inventarieri integrale şi inventarieri statistice, în cercuri de 500 m2 cu raza variabilă, de  către  personalul  I.N.C.D.S “Marin Drăcea” – Secţia Roman  (subcapitolul  16.1.2.).

Ridicările în plan s-au făcut cu aparatură GPS Garmin, prin metoda drumuirilor. Lungimea totală a drumuirilor efectuate este de 30,13 km cu 1328 puncte.

Prelucrarea datelor din amenajamentul actual s-a făcut la calculatorul electronic,   utilizându-se programul AS2007 versiunea din 19.09.2009, obţinându-se, în final, aproape toate evidenţele amenajistice şi o parte din planurile de amenajament.

Descrierea u.a. este prezentată în partea a III-a a amenajamentului, în subcapitolul           16.1. –  „Evidenţe  privind  descrierea  unităţilor  amenajistice”.

4.2.   Elemente  privind  cadrul  natural,                                                                     specifice  unităţii  de  producţie  şi  protecţie

4.2.1.   Geologie

În alcătuirea geologică a teritoriului unităţii de producţie III Fundeanu se pot separa două unităţii structurale, şi anume: Platforma Bârladului, regiune biogeografică a Colinelor Covârluiului şi Platforma Tutovei. Relieful acestei unităţii de producţie s-a dezvoltat pe formaţiuni neogene, cu structură monoclinală.

Geologic, zona ce aparţine Platformei Bârladului se caracterizează printr-o cuvertură depusă de-a lungul a trei cicluri de sedimentare: Premian - Triasic, Jurasic – Cretacic – Eocen şi  Badenian superior - Romanian. La acestea se adaugă formaţiunile Cuaternare alcătuite din depozitele loessoide ce aparţin pleistocenul mediu şi superior. Acestea sunt constituite în general din nisipuri prăfoase gălbui, cu un conţinut ridicat de CaCO3, şi sunt lipsite de resturi fosile. Depozitele loessoide aparţin câmpului înalt şi au grosimi ce variază între 5 şi 50 m.

Zona ce aparţine Platformei Tutovei corespunde Halocenului superior şi este constituită din aluviuni recente, reprezentate prin pietrişuri, nisipuri şi depozite loessoide. Aceste depozite conţin o pânză acviferă protejată de o pătură de 1-4 m de argile cenuşii, impermeabilă, care o separă de apele mlaştinilor de suprafaţă.

Materialul parental (roca de solificare) fiind constituit din roci moi, uşor dezagregabile, a favorizat formarea unor soluri destul de profunde, lipsite de schelet, deci cu un volum edafic de la mijlociu la mare, lasând spaţiu suficient pentru dezvoltarea sistemului radicelar.

Factorii limitativi sunt excesul sau deficitul de umiditate, ceea ce face ca principalele specii (gorun, stejar, frasin) să nu realizeze decât în mică măsură clase de producţie superioare.

4.2.2.   Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul unităţii de producţie III Fundeanu este situat în partea sud-estică a Ţinutul Podişului Moldovei, mai precis subţinutul culmilor deluroase pliocene ale Covârluiului cu un proces de eroziune mai evoluat, caracterizat prin prezenţa cuestelor, determinate de fragmentarea subsecventă a afluenţilor de pe stânga Bârladului (corespunzătoare Platformei Bârladului) şi lunca Bârladului (corespunzătoare Platformei Tutovei).

Formele de relief din cuprinsul unităţii de producţie sunt caracteristice Podişului Moldovenesc. Fiind un podiş de tip structural, se întâlnesc aproape toate felurile de relief, însă predomină platourile.

Panta terenului este în general uşoară până la moderată, cu altitudini ce variază de la 50 m în  trupul Pereschiv I  la 280 m (u.a. 612 C), cea mai des întâlnită variază între 220 -260 m.

Principala formă de relief este platoul, iar configuraţia terenului este preponderent plană.

Predomină expoziţia însorită pe 78 % din suprafaţă.

Asa cum era şi firesc, unităţile geomorfologice şi expoziţiile au influenţă asupra condiţiilor staţionale, a solurilor şi în general asupra umidităţii ce se menţine în sol influenţând compoziţia şi productiviatea arboretelor.

În tabelele 4.2.2.1., 4.2.2.2. şi 4.2.2.3. este prezentată, sumar, repartiţia suprafeţelor pe categorii de înclinare, expoziţie şi altitudine, cu specificarea că date mai detaliate cu privire la relief sunt evidenţiate, la fiecare u.a. în parte, în descrierea parcelară, şi în partea a III-a a amenajamentului –  subcapitolul 16.3. („Evidenţe privind condiţiile naturale de  vegetaţie”).

| Repartiţia suprafeţelor pe categorii de înclinare Repartiţia suprafeţelor în funcţie de expoziţie Înclinarea grade | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| 0 – 15 | 1188,29 | 97 |
| 16 – 30 | 31,90 | 3 |
| Total | 1220,19 | 100 |

Tab.  4.2.2.1.                                                                        Tab.  4.2.2.2.

| Expoziţia | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Însorită | 952,23 | 78 |
| Parţial însorită | 244,04 | 20 |
| Umbrită | 23,92 | 2 |
| Total | 1220,19 | 100 |

Repartiţia  suprafeţelor  pe  categorii  de  altitudine

Tab.  4.2.2.3.

| Altitudinea m | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| 1-200 | 237,30 | 19 |
| 201 – 400 | 982,89 | 81 |
| Total | 1220,19 | 100 |

4.2.3.   Hidrologie

Alimentarea apelor din reţeaua hidrografică este mixtă (pluvio-nivală), iar regimul hidrologic are un caracter continental.

Reţeaua hidrografică este reprezentată în principal de râul Bârlad şi pârâul Coraza  afluent de stânga al acestuia. Alte pâraie mai mari din interiorul fondului forestier sunt : Nicoriţa, Rediu si Suhurlui. Alt pârâu ce se varsa tot in râulul Bârlad este Căuiesti, avind ca afluent pârâul Recea. Primavara dupa topirea zăpezilor, debitul lor devine maxim, iar vara în perioadele de seceta seacă.

Râul Bârlad este un râu de silvostepă ce prezintă un regim de scurgere redusă. Debitul mediu multianual este de 5,8 m3/s (Staţia Hidrologică Bârlad). De la an la an el variază în limite foarte largi, ajungând în anii ploioşi să reprezinte de două-trei ori, iar în anii secetoşi 0,1-0,2 din valoarea debitului mediu multianual. Un fapt demn de semnalat este procentul mare de săruri solubile ale apei Bârladului, care au influenţe negative asupra vegetaţiei în general.

Cursul râului Bârlad a fost regularizat în perioada de aplicare a amenajamentului din 1976 prin canalizarea acestuia. Au fost construite diguri pentru inundaţii. Vechiul curs este prezent în U.P. III printr-o vale seacă ce constuite u.a.-urile 612N şi 613N.

Caracteristic zonei sunt ploile torenţiale, de scurta durată, care generează fenomene de eroziune.

Cunoasterea sursei de aprovizionare a solului cu apă, dar si a proprietăţilor acestuia de a o primi, de a o reţine şi de a o ceda, la fel ca şi gradul de umiditate, sunt factori care caracterizează regimul hidric, care la rândul lui prezintă o deosebită importanţă în clasificarea staţiunilor forestiere şi implicit contribuie la recomandarea celor mai indicate măsuri pentru gospodărirea raţională a fondului forestier.

În cazul acestei unităţi de producţie aprovizionarea cu apa accesibilă este mijlocie pentru cea mai mare parte a teritoriului şi aceasta se datorează faptului că aprovizionarea se face numai din precipitaţii şi care în perioada de vara sunt reduse.

Regimul cel mai bine reprezentat din aceasta unitate de producţie este Hm - Ue2-1, şi se caracterizează printr-un grad de umiditate estivală reavăn pâna la uscat-reavăn, iar aprovizionarea cu apa accesibilă este mijlocie (HIII).

4.2.4.   Climatologie

După „Monografia Geografică a R.S.R.” teritoriul U.P.III Fundeanu se încadrează în se încadrează în ţinutul climatic al Câmpiei Române şi anume în districtul estic II.A.s.3 (Câmpia Siretului inferior şi Bărăganul). Acest district se caracterizează prin preponderenţa timpului senin uscat şi călduros.

Climatul de pe teritoriul U.P.III Fundeanu este caracteristic celor două etaje fitoclimatice,  deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal               (FD2 = 608,04 ha) şi silvostepă (Ss = 584,24 ha) etaje cărora le aparţin pădurile din cadrul unităţii de producţie. Astfel, acesta se defineşte ca un climat continental de deal şi câmpie cu veri de la moderate la foarte calde şi ierni reci şi foarte reci, amplitudinile termice mari fiind consecinţa invaziei aerului arctic în timpul iernii şi cel de tip tropical în timpul verii.

În caracterizarea condiţiilor climatice s-au folosit datele furnizate de staţia meteorologică Bârlad, adaptate la situaţia concretă a unităţii de producţie III Fundeanu.

În continuare se prezintă sintetic principalele elemente ce caracterizează climatul din această zonă.

4.2.4.1.   Regimul  termic

Din punct de vedere termic se observă o temperatură medie anuală de 9,80 C. Verile sunt călduroase, iar temperatura medie a lunilor de iarnă nu este foarte scăzută. În timpul verii se înregistrează zile în care temperatura depăşeşte 300 C, cu consecinţe directe asupra vegetaţiei forestiere. De asemenea se poate observa că în lunile de iarnă temperaturile medii nu sunt foarte coborâte. Nu s-au constatat geruri târzii sau timpurii care să fi avut influenţe negative asupra vegetaţiei forestiere, ele având loc de regulă înainte şi după terminarea sezonului de vegetaţie. Se poate trage concluzia că perioada de vegetaţie este destul de lungă şi regimul termic este favorabil vegetaţiei forestiere.

În tabelul 4.2.4.1.1 se prezintă sintetic principalele valori (date) referitoare la               regimul  termic  din  această  zonă.

Principalele  valori  ( date ) referitoare  la  regimul  termic

Tabelul  4.2.4.1.1.

| Nr. crt. | S p e c i f i c ă r i | V a l o r i ( d a t e ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura aerului - medii lunare şi anuale [ oC ] | I | II | III |  | IV |  | V |  | VI | VII |  | VIII |  | IX | X |  | XI |  | XII | Anuală |
|  |  | -3,6 | -1,7 | 3,6 |  | 10,1 |  | 16,0 |  | 19,7 | 21,7 |  | 21,1 |  | 16,6 | 10,4 |  | 4,4 |  | -0,8 | 9,8 |
| 2 | Amplitudinea temperaturilor medii anuale [ oC ] | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Temperatura maximă abs. [oC] | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Temperatura minimă abs. [oC] | - 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Temperatura medie pe anotim-puri şi în perioada de vegetaţie [oC] | Iarna |  |  | Primăvara |  |  |  | Vara |  |  |  |  | Toamna |  |  | Perioada de vegetaţie |  |  |  |  |
|  |  | - 2,0 |  |  | 9,9 |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 17,5 |  |  |  |  |
| 6 | Începutul, sfârşitul, durata medie, şi suma temperaturii medii ≥00 C (perioada bioactivă) | Începutul |  |  |  |  | Sfârşitul |  |  |  |  | Durata medie (zile) |  |  |  |  |  |  | Suma temp. cu medii ≥ 00 C |  |  |
|  |  | 23.III |  |  |  |  | 12. XI |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  | 3510 |  |  |
| 7 | Începutul, sfârşitul, durata medie, şi suma temperaturii medii ≥100 C (perioada de vegetaţie) | Începutul |  |  |  |  | Sfârşitul |  |  |  |  | Durata medie (zile) |  |  |  |  |  |  | Suma temp. cu medii ≥ 100 C |  |  |
|  |  | 15. IV |  |  |  |  | 18.X |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  | 3130 |  |  |
| 8 | Data medie şi datele extreme ale primului îngheţ | Data medie : 25. X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datele extreme : 20. IX - 17. XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Data medie şi datele extreme ale ultimului îngheţ | Data medie : 10. IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datele extreme : 17. III - 03. V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Regimul  pluviometric

În această zonă precipitaţiile atmosferice prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere climatic cantatitatea redusă a acestora fiind un factor limitativ.

În tabelul 4.2.4.2.1. sunt prezentate principalele valori (date) referitoare la                      regimul  pluviometric.

Principalele  valori  ( date ) referitoare  la  regimul  pluviometric

Tabelul  4.2.4.2.1.

| Nr. crt. | S p e c i f i c ă r i | V a l o r i ( d a t e ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precipitaţiile atmosferice me-dii lunare şi anuale [ mm ] | I | II | III |  | IV | V |  | VI | VII |  |  | VIII | IX | X |  | XI | XII | Anual |
|  |  | 23,7 | 21,0 | 24,7 |  | 35,7 | 48,9 |  | 67,2 | 46,6 |  |  | 42,4 | 35,6 | 36,2 |  | 28,7 | 36,6 | 437,3 |
| 2 | Precipitaţii medii pe anotim-puri şi în per. de veget. [ mm ] | Iarna |  |  | Primăvara |  |  | Vara |  |  |  | Toamna |  |  |  | Perioada de vegetaţie |  |  |  |
|  |  | 71,3 |  |  | 109,3 |  |  | 156,2 |  |  |  | 100,5 |  |  |  | 265,5 |  |  |  |
| 3 | Data medie a primei şi ultimei ninsori | Prima ninsoare |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultima ninsoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 XI |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Data medie a primului şi ultimului strat de zăpadă | Primul strat de zăpadă |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultimul strat de zăpadă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 XI |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Umiditatea atmosferică (%) | Iarna |  |  | Primăvara |  |  | Vara |  |  |  | Toamna |  |  |  | Umiditatea anuală |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  | 84 |  |  | 64 |  |  |  | 68 |  |  |  | 72 |  |  |  |

Din analiza regimului pluviometric se observă că există un deficit hidric anual de 240 mm, el fiind maxim în lunile de vară. Precipitaţiile medii anuale sunt de 437,3 mm, maximele lunare fiind la începutul verii (mai-iulie).

Din cantitatea anuală de precipitaţii, cca 25–35% (110–150 mm) cad sub                        formă de zăpadă. Primele ninsori s-au semnalat în prima decadă a lunii noiembrie                                   (15 .XI),  iar  ultimele  pot  ajunge  până  în  luna  aprilie  (25. IV).

Stratul  de  zăpadă  persistă  în medie timp de 44  zile şi nu prejudiciază vegetaţia forestieră.

Situaţia  evapotranspiraţiei  potenţiale

Tabelul  4.2.4.2.2.

| Evapo-transpiraţie potenţială | L u n i l e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medie anuală [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Medie lunară [ mm ] | 0 | 0 | 15 | 52 | 95 | 122 | 135 | 119 | 81 | 44 | 14 | 0 | 677 |

      - Regimul  eolian

Direcţia predominantă a vânturilor este din sectorul nordic. Crivăţul ca vânt uscat, agravează mult deficitul de umiditate din sol prin reducerea umidităţii relative a aerului şi prin mărirea evapotranspiraţiei. Vânturile din alte direcţii nu prezintă importanţă mare fiind cu frecvenţe mai mici sau cu intensitate slabă.

Principalele  valori  ( date )  referitoare  la  regimul  eolian

Tabelul  4.2.4.3.1.

| Nr. crt. | S p e c i f i c ă r i | V a l o r i ( d a t e ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Direcţia şi frecvenţa vânturilor dominante [ % ] | N | NE |  | E | SE | S | SV |  | V | NV |  | Calm |
|  |  | 32,0 | 8,3 |  | 1,9 | 4,2 | 13,6 | 9,5 |  | 4,3 | 6,6 |  | 19,6 |
| 2 | Direcţia şi viteza vântului dominant [ m/s ] | 3,2 | 2,3 | 1,3 |  | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,0 |  | 2,4 |  |  |

Conform datelor din tabelul 4.2.4.3.1., regimul eolian nu prezintă o periculozitate deosebită pentru vegetaţia forestieră din zonă.

În medie anual, frecvenţa cea mai mare, de 32 % o au vânturile din nord, Crivăţul şi cele din sud, cu o pondere de 13,6 %. Iarna, vânturile din nord sunt aducătoare de zăpadă şi foarte frecvent de viscole, iar vara transportă aer cald accentuând perioadele de secetă.

4.2.4.4.   Indicatorii  sintetici  ai  datelor  climatice

Tabelul  4.2.4.4.1.

| Indicatori sintetici | Primăvara | Vara | Toamna | Anual | În sezonul de vegetaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicele de umiditate R = P / T | 42 | 30 | 38 | 27 | 30 |
| Indicele de ariditate Ia = P / (T + 10) | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 |

Indicii  din  tabelul  4.2.4.4.1.  s-au  calculat  astfel :

-  indicele  de  umiditate  (R),  cu  relaţiile :

R=PT (anual)   şi   R=Px4T  (pe  anotimpuri)

-  indicele  de  ariditate  „de  Martonne”  (Ia),  cu  formulele :

Ia=PT+10 (anual)   şi   Ia=Px4T+10 (pe  anotimpuri)

în  care :   P  =  precipitaţiile  medii  lunare  [ mm ] ;

T  =  temperaturi  medii  lunare  [ 0 C ].

Indicii de ariditate „de Martonne”, anual (22) şi în sezonul de vegetaţie (19) au             valori mai mici de 30, ceea ce relevă un climat semiumed, zona studiată fiind des afectată de deficit de umiditate, mai ales în sezonul de vegetaţie.

Provincia  climatică  după  Köppen  este  D.f.b.x.,  unde :

-  D - climat ploios, boreal, cu ierni reci, temperatura lunii celei mai reci este            sub  30 C,  iar  în  luna  cea  mai  caldă,  este  mai  mare  de  100 C ;

-    f   -   precipitaţii  suficiente  pe  tot  parcursul  anului -  zonă  permanent  umedă ;

-  b  - temperatura în cea mai caldă lună mai mică de 220 C şi în cel puţin                                    4  luni  să  înregistreze  peste  100 C ;

-   x    -  maximul de precipitaţii la începutul verii, nebulozitate redusă la sfârşitul verii.

Conform clasificării climatelor după Köppen, teritoriul în studiu este caracterizat               prin: climat temperat, umed, cu ierni blânde, cu precipitaţii în tot cursul anului, cu temperaturi               sub  220 C  în  luna  cea  mai  caldă  a  anului.

Încadrarea climatică după Köppen, are un caracter general, aceasta necaracterizând,                în  totalitate,  particularităţile  locale  ale  regimului  climatic.

4.3.   Soluri

4.3.1.   Evidenţa  şi  răspândirea  teritorială  a  tipurilor  de  sol

Amplasarea şi studiul profilelor principale de sol s-a făcut concomitent cu descrierea parcelară. Practic, după studierea unui profil principal, în u.a. următoare s-au executat numai profile de control. În situaţia în care în profilele de control s-au schimbat orizonturile superioare, acestea  s-au  adâncit  şi  s-au  studiat  ca  profile  principale.

Pentru identificarea şi studiul tipurilor de sol s-au executat un număr de 12 de profile principale de sol iar din 2 profile principale (u.a.:9 F, 618 A) s-au recoltat 6 probe de sol, care au fost analizate la laboratorul din I.N.C.D.S. Staţiunea Braşov. Rezultatul  analizelor  (buletinul  de  analiză)  este  prezentat  în  subcapitolul  4.3.3.

Evidenţa tipurilor de sol este prezentată în tabelul 4.3.1.1., iar în tabelul 4.3.4.1. se prezintă  evidenţa  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  şi  subtipuri  de  sol.

Evidenţa  tipurilor  de  sol

Tabelul  4.3.1.1.

| Clasa | Tipul |  | Subtipul | Codul |  | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ha | % |
| Protisoluri | Aluviosol |  | umbric | 0404 |  | Au-C | 9,35 | 1 |
|  |  |  | vertic | 0406 |  | Ao-Cy | 6,67 | 1 |
|  |  |  | prundic | 0407 |  | Aoqq – Rqq | 7,73 | 1 |
|  |  |  | gleic | 0414 |  | Ao-Go-Gr | 188,61 | 16 |
|  |  |  | salinic | 0415 |  | Aosc-C(sc) | 4,91 | - |
|  | Total aluviosoluri |  |  |  |  |  | 217,27 | 19 |
| Total protisoluri |  |  |  |  |  |  | 217,27 | 19 |
| Cernisoluri | Cernoziom |  | tipic | 1201 |  | Am-A/C-C | 28,5 | 2 |
|  |  |  | cambic | 1210 |  | Am-Bv-C | 347,82 | 29 |
|  |  |  | litic | 1215 |  | Am-A/C-R | 73,09 | 6 |
|  | Total cernoziom |  |  |  |  |  | 449,41 | 37 |
|  | Faeoziom | tipic |  | 1301 | Am-A/C-C |  | 68,95 | 6 |
|  |  | greic |  | 1302 | Am-Ame-Bt-C |  | 395,55 | 33 |
|  |  | cambic |  | 1310 | Am-Bv-C |  | 61,10 | 5 |
|  | Total faeoziom |  |  |  |  |  | 525,60 | 44 |
| Total Cernisoluri |  |  |  |  |  |  | 975,01 | 81 |
| T O T A L U. P. |  |  |  |  |  |  | 1192,28 | 100 |

Se observă ponderea mare a cernoziomurilor şi faeoziomurilor care oferă condiţii satisfăcătoare pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Acest lucru este reflectat în creşterile arboretelor care, în procent de 85 %, realizează  clase  de  producţie  mijlocii.

4.3.2.  Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol

Aluviosol

Răspândire: Este întâlnit în luncile pâraielor, ocupând 19% din suprafaţa teritoriului studiat. În “Sistemul român de clasificare a solurilor” din 1979 era cunoscut sub denumirea de sol aluvial.

Alcătuirea şi caracterizarea morfologică a profilului: Prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil: Ao – C.

Orizontul Ao, gros de cel puţin 20 cm, este urmat de material parental de cel puţin 50 cm grosime constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre recente, cu orice textură (C).

Subtipuri şi fertilitatea lor:

Aluviosol umbric - orizonturi – Au-C (Cod 0404). Orizont Au gros de 20-30 cm, închis la culoare, urmat de materialul parental C. Sunt soluri cu fertilitate ridicată, în special pentru culturile de plop hibrid.

Aluviosol vertic - orizonturi – Ao-Cy (Cod 0406). Sol format pe material parental (Cy) ce conţine  peste 30% argilă < 0,002 mm (frecvent peste 50%) predominant gonflantă. În perioadele secetoase, în masa acestui orizont, apar crăpături largi de peste 1 cm şi pe o grosime de peste 50 cm. Datorită proprietăţilor fizice, fizico-chimice, hidrofizice şi de aeraţie nefavorabile, acest subtip are o fertilitate scăzută.

Aluviosol prundic - orizonturi – Aoqq-Rqq (Cod 0407). Orizontul Aoqq este gros de cel puţin 25 cm are culoare brună, având schelet rulat cu diametrul mai mare de 2 cm peste 75%. În prezent pe aceste soluri sunt zăvoie de luncă cu stare normală de vegetaţie de clasă mijlocie-inferioară de producţie, ocupând sub 1% din suprafaţa ocupată cu păduri a unităţii de producţie.

Aluviosol gleic cu profil: Ao – G0 – Gr, format pe  aluviuni diverse excluzând pietrişurile, este moderat la puternic alcalin cu pH=7,9-8,8, moderat humifer cu un conţinut de humus pe grosimea de 20 cm de 2,2%, mijlociu aprovizionat în azot şi fosfor şi foarte bine în potasiu, nisipo-lutos la luto-nisipos, de bonitate mijlocie pentru plopul alb (negru) şi pentru plopii euramericani, precum şi pentru stejari şi speciile de amestec (frasin, jugastru, tei, etc.). Bonitatea acestui sol este determinată de regimul de umiditate cu uşor deficit în estival şi troficitatea mijlocie (conţinutul de humus şi azot, fosfor). De asemenea, ca factor compensator este faptul că aprovizionarea cu apă a solului este mare deoarece solul are o textură mijlocie luto-nisipoasă.

Aluviosol salinic - orizonturi – Aosc-C(sc) (Cod 0415). Acest subtip de sol prezintă un orizont sc în primii 100 cm determinat de procesele de  acumulare de săruri.

Arboretele de pe aceste soluri nu au o evoluţie favorabilă datorită orientării solificării în direcţia salinizării, astfel că productivitatea este de clase inferioare.

Cernoziom

Răspândire: apare în fâşia de tranziţie de la subzona stepei propriu-zise la silvostepă, pe loessuri sau depozite leossoide.

Alcătuirea şi caracterizarea morfologică a profilului: Se caracterizează prin prezenţa orizontului Am gros de 30-60 cm, apoi un orizont intermediar A/C de 15-25 cm grosime, ce conţine carbonaţi, şi orizontul C format din loess cu concreţiuni calcaroase ce  începe de la 80-100 cm.

Subtipuri şi fertilitatea lor:

Cernoziom tipic - orizonturi – Am-AC-C (cod 1201). Sunt soluri eubazice cu V> 90% în Am şi 100% în AC şi au reacţie neutră slab alcalină (pH=7,2-8,7). Activitatea micorbiologică este foarte intensă şi sunt soluri afânate, permeabile, cu o bună capacitate pentru aer şi aprovizionate cu elemente nutritive. Sunt cele mai fertile soluri, singurul factor limitativ al bonităţii îl constituie deficitul de umiditate din perioada de vară.

Cernoziom cambic - orizonturi – Am-Bv-C (cod 1210). Structura este gromelulară mică şi medie, bine dezvoltată în orizontul Am. Orizontul Bv conţine cea mai multă argilă formată pe loc şi foarte puţină migrată de sus. Conţinutul de humus este de 2-3% în Am, de tip mull-mull-calcic şi bogat în acizi huminici. Conţinutul de humus descreşte treptat pe profil. Activitatea microbiologică şi aprovizionarea cu substanţe minerale sunt favorabile. Este un sol fertil pentru arboretele de stejar brumăriu şi pufos din silvostepă, singurul factor limitativ fiind regimul de umiditate.

Cernoziom litic - orizonturi – Am-A/C-R (cod 1215). Se deosebeşte de subtipul tipic prin procentul de schelet mare, peste 50-60%, cu rocă masivă, la nivelul cuprins între 20-50 cm. Sunt soluri de fertilitate inferioară pentru speciile de bază din zonă, dacă volumul edafic este mic şi de fertilitate mijlocie dacă volumul edafic este mijlociu.

Faeoziom

Răspândire: Este întâlnit pe platouri sau versanţii slab înclinaţi, ocupând sub 44% din suprafaţa teritoriului studiat.

Alcătuirea şi caracterizarea morfologică a profilului: Prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil: Am-A/C(Bv,Bt)-C.

Orizontul Am are culoare negricioasă, conţinut de humus între 4-10%, cu grad de saturaţie în baze >53%. Orizonturile intermediare pot fi A/C, Bv, Bt, în funcţie de subtipul de sol.  Conţinutul de humus este moderat (3-6%) în Am, de tip mull-calcic şi bogat în acizi huminici. Gradul de saturaţie în baze depăşeşte valoarea de 70%, iar pH-ul variază între 6,0-7,4. Activitatea microbiologică şi aprovizionarea cu substanţe minerale sunt favorabile.

Subtipuri şi fertilitatea lor:

Faeoziom tipic – orizonturi – Am – A/C – C (Cod 1301). Orizontul Am are textură mijlocie sau mijlocie fină şi structură glomerulară, bine dezvoltată. Orizontul A/C de 40-120 cm grosime, de culoare brun negricioasă. Arboretele de stejar şi gorun ca şi şleaurile realizează clase mijlocii de producţie datorită deficitului de umiditate din a doua jumătate a sezonului de vegetaţie.

Faeoziom greic – orizonturi – Am –Ame – Bt – C (Cod 1302). Orizont Am cu mull gros de 30-40 cm de culoare închisă urmat de orizont Ame (molic eluvial) cu grosime de 10-20 cm de culoare cenuşie închisă cu acumulări de humus şi pulberi fine albicioase de silice pe feţele unităţilor structurale. Orizontul Bt are textură mai fină decât în Ame şi culoare brună gălbui închis cu crome mai mici de 3,5. Este un sol cu potenţial de fertilitate ridicat, dar nu dă rezultate din cauza excesului de umiditate care conduce la scăderea ratei de mineralizare a humusului.

Faeoziom cambic – orizonturi – Am – Bv – C (Cod 1310). Se caracterizează prin prezenţa orizontului Am cu grosimea de 25 cm, şi orizontului Bv gros de 25-50 cm. Textura este de obicei mijlocie, lutoasă sau luto-argiloasă, foarte uşor diferenţiată pe profil. Orizontul Bv conţine cea mai multă argilă formată pe loc şi migrată de sus. Faeoziomul cambic este un sol fertil pentru arboretele de stejar şi şleauri, dar mai greu permeabil. Este răspândit pe 5% din suprafaţa unităţii de producţie.

4.3.3.   Buletin  de  analiză

Tabelul  4.3.3.1.

| Nr. crt. | U. P. u. a. Subtip de sol ( cod ) | Ori-zonturi | Nivel (cm) | Umiditate [ % ] | pH | Humus [ % ] | Carbonaţi [ % ] | Baze de schimb [ me% ] | Hidrogen de schimb [ me% ] | Capacit. tot. de schimb [ me% ] | Grad de saturaţie [ % ] | Azot total [ g% ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.P. III u.a. 9 F Cernoziom cambic (1210) | Am | 3-4 | 1,133 | 5,635 | 2,747 | - | 20,246 | 4,403 | 24,649 | 82,136 | 0,141 |
|  |  | Bv | 8-12 | 1,151 | 5,451 | 1,923 | - | 17,774 | 4,249 | 22,023 | 80,707 | 0,099 |
|  |  | C | 30-35 | 1,294 | 5,545 | 0,709 | - | 16,332 | 4,249 | 20,581 | 79,356 | 0,036 |
| 2 | U.P. III u.a. 618 A Faeoziom greic (1302) | Am | 10-30 | 0,558 | 8,270 | 0,773 | 3,616 | - | - | - | - | 0,040 |
|  |  | A/B | 60-75 | 1,000 | 8,662 | 0,422 | 3,947 | - | - | - | - | 0,022 |
|  |  | Bt | 170-200 | 1,095 | 8,789 | 0,476 | 4,151 | - | - | - | - | 0,024 |

    - Lista unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  şi  subtipuri  de  sol

Tabelul  4.3.2.1.

4.4.   Tipuri  de  staţiune

La baza stabilirii tipurilor de staţiuni existente pe teritoriul luat în studiu, au stat lucrările de cartare staţională la scară mijlocie executate cu această ocazie culegându-se date de ordin pedologic, ecologic, climatologic, geomorfologic, etc.

S-au studiat şi luat în considerare relaţiile existente între elementele caracteristice ale staţiunii: substratul litologic, forma de relief, climat şi microclimat local, tip şi subtip genetic de sol, pătura vie, potenţialul productiv şi tipul de pădure.

Ca lucrări de specialitate s-a consultat cu precădere lucrarea “Staţiuni forestiere” ediţia 1977 de Chiriţă C. şi colaboratorii şi amenajamentele întocmite în anul 2007.

În cadrul unităţii de producţie au fost identificate un număr de 4 tipuri de staţiuni cuprinse în etajul de vegetaţie FD2 - etajul deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal şi 6 tipuri de staţiune de silvostepă.

Tipul de staţiune s-a determinat pentru fiecare unitate amenajistică.

4.4.1.  Evidenţa  şi  răspândirea  teritorială  a  tipurilor  de  staţiune

Tabelul  4.4.1.1.

| Nr. crt. | T i p u l d e s t a ţ i u n e |  | Tipul şi subtipul de sol | Bonitatea [ ha ] |  |  |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | D i a g n o z ă |  | Inf. |  | Mijl. |  | Super. | ha | % |
| E t a j u l d e l u r o s d e c v e r c e t e ş i ş l e a u r i d e d e a l [ FD2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6.1.2.1. | Deluros de cvercete cu şleau de deal Pi, humico-litoxeromorf, edafic submijlociu, mic | 1215 | 73,09 |  | - |  | - | 73,09 | 6 |
| 2. | 6.1.5.2. | Deluros de cvercete, Pm(i), brun şi cenuşiu edafic mijlociu | 1302 1310 | - |  | 456,65 |  | - | 456,65 | 38 |
| 3. | 6.1.5.3. | Deluros de cvercete, cu şleauri de deal fără fag, Ps(m), brun şi cenuşiu edafic mare. | 1301 | - |  | - |  | 68,95 | 68,95 | 6 |
| 4. | 6.2.6.3. | Deluros de cvercete, Pm(s), aluvial molic (intens moderat) humifer | 0404 | - |  | 5,26 |  | - | 9,35 | 1 |
| T o t a l FD2 |  |  |  | 73,09 |  | 466,00 |  | 68,95 | 608,04 | 51 |
| S i l v o s t e p ă [Ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 9.3.1.0. | Silvostepă externă de stejărete xerofile de pufos, Pm, cernoziom slab levigat, pe materiale loessoide şi alte luturi±argiloase | 1210 | - | 347,82 |  | - |  | 347,82 | 29 |
| 6. | 9.3.2.0. | Silvostepă mijlocie de stejărete xerofite de stejar brumăriu, Ps, cernoziom puternic levigat pe loess | 1201 | - | - |  | 32,16 |  | 28,50 | 2 |
| 7. | 9.6.1.2. | Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi Pm(i), aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar scurt inundabil | 0407 | - | 7,73 |  | - |  | 7,73 | 1 |
| 8. | 9.6.2.0. | Silvostepă luncă îndiguită fost zăvoi de salcie, Pi, cu soluri aluviale vertic gleizat pe substrat de aluviuni. | 0406 | 6,67 | - |  | - |  | 6,67 | 1 |
| 9. | 9.6.4.0. | Silvostepă-luncă îndiguită, Pi, cu soluri aluviale molice-vertice slab salinizate în adâncime. | 0415 | 4,91 | - |  | - |  | 4,91 | - |
| 10. | 9.6.4.1. | Silvostepă – luncă de şleau, Pm, sol zonal freatic umed, gleizat şi semigleic, neinundabil sau rar scurt inundabil | 0414 | - | 188,61 |  | - |  | 188,61 | 16 |
| T o t a l Ss |  |  |  | 11,58 | 544,16 |  | 28,50 |  | 584,24 | 49 |
| T O T A L U. P. |  |  | Ha | 84,67 | 1010,16 |  | 97,45 |  | 1192,28 | 100 |
|  |  |  | % | 7 | 85 |  | 8 |  | 100 | - |

Tipurile de staţiuni determinate sunt rezultatul unor ansambluri de unităţi staţionale elementare identice ecologic şi silvoproductiv echivalente, cu caractere fizico-geografice (relief, substrat litologic, sol. etc.) asemănătoare, apte pentru crearea şi dezvoltarea unei anumite vegetaţii forestiere, pentru care se aplică acelaşi complex de măsuri de gospodărire.

Toate  tipurile  de  staţiune  din  cuprinsul  U.P.  se  regăsesc  în  sistematica  actuală.

Se observă ponderea staţiunilor de bonitate mijlocie, care reprezintă 85 %  din  totalul  staţiunilor.  Etajele  de  vegetaţie  sunt,  în  general,  bine  conturate.

4.4.2.   Descrierea  tipurilor  de  staţiune  cu  factorii  limitativi  şi

măsurile  de  gospodărire  impuse  de  aceştia

Tabelul  4.4.2.1.

| Etajul fitoclimatic | Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a tipului de staţiune | Tipul natural fundamental de pădure şi productivita-tea acestuia | Factorii şi determinan-ţii ecologici limitativi; riscuri | Măsuri de gospodărire impuse de factorii ecologici şi de riscuri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reco-mandări | Compoziţia optimă Compoziţia de împădurire în terenuri goale | Trata-mente (Conserv.) |
| Etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal ( FD2) | 6.1.2.1. Deluros de cvercete cu şleau de deal Pi, humico-litoxeromorf, edafic submijlociu, mic Caractere ca şi tipul corespunzător de gorunete din FD3, exceptând un apreciabil plus de căldură în atmosferă apropiată şi în sol şi un sensibil minus de umiditate în sol, efecte ale climatului etajului. Bonitate redusă perntru goruneto-cerete, gorunetele, stejărete de stajar pufos. | 513.2 Gorunet cu Poa nemoralis (i) | - conţinutul slab moderat de humus, - deficitul de precipitaţii -pericol de agravare a eroziunii solului prin tăieri rase. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 7GO+1ST.R+2DT(CA, PĂ, SB) 70GO+10ST.R+20DT (CA, PĂ, SB) | - lucrări de conservare |
|  | 6.1.5.2.Deluros de cvercete, Pm(i), brun şi cenuşiu edafic mijlociu Versanţi cu înclinări diferite, mai rar platouri, mijlocii profunde, luto-nisipoase şi lutoase, afânate până la moderat compacte, cu volum edafic mijlociu. Aprovizionarea cu apă HIII. Regim de umiditate Ue2-1. Bonitate mijlocie pentru gorun şi celelalte specii. | 511.3 Gorunet cu flora de mull de productivitate mijlocie (m) 532.3. Goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) 532.4. Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie (m) | -compactitatea solului, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 8GO 2DT 70GO 30DT 7GO 1TE 2DT 60GO 10TE 10FR 20DT 5GO 3FR 2DT 40GO 30FR 30DT | -tăieri progresive |
|  | 6.1.5.3. Deluros de cvercete, cu şleauri de deal fără fag, Ps(m), brun şi cenuşiu edafic mare. Versanţi cu înclinări diferite şi pe platouri profunde şi foarte profunde nisipo-lutoase până la lutoase, afânate până la slab compacte. Aprovizionarea cu apă HIII. Regim de umiditate Ue2-1. Bonitate superioară pentru toate speciile. | 511.1 Gorunet normal cu floră de mull (s) 532.1 Goruneto-şleau de productivitate superioară (s) 532.2 Şleau de deal cu Go de productivitate superioară (s) | – | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 7GO 2TE 1DT 60GO 20TE 20DT | - tăieri progresive |
|  | 6.2.6.3.Deluros de cvercete, Pm(s), aluvial molic (intens moderat) humifer Aluviosoluri tipice şi molice stratificate mijlociu profunde, nisipoase şi nisipo-lutoase cu prundiş cel puţin la bază, afânate cu volum edafic mijlociu la mare. Aprovizionarea cu apă HIV. Regim de umiditate Ue5-3. Bonitate superioară pentru stejar şi plop alb. | 911.2 Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) | - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 10PLA(10PLEA) 10PLA(10PLEA) | - tăieri în crâng |
| Silvostepă (Ss) | 9.3.1.0. Silvostepă externă de stejărete xerofile de pufos, Pm, cernoziom slab levigat, pe materiale loessoide şi alte luturi±argiloase Cernoziomuri slab legivate, intens humifere, profunde, luto-argiloase, volum edafic mare spre mijlociu. Aprovizionarea cu apă HI. Regim de umiditate Ue1-0. Bonitate mijlocie pentru stejar pufos. | 851.2 Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri (m) | - deficit estival de umiditate accesibilă; | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate | 7STB 3FR 60STB 40FR | - tăieri progresive |
|  | 9.3.2.0. Silvostepă mijlocie de stejărete xerofite de stejar brumăriu, Ps, cernoziom puternic levigat pe loess Soluri cu cernoziomuri cambice pe loess intens humifer cu textura nisipo-lutoasă până la lutoasă, fără schelet, profunde afânate până la moderat compacte, cu volum edafic mare. Regim de umiditate Ue1-0. Aprovizionarea cu apă HI. Bonitate superioară spre mijlocie a speciilor forestiere. | 851.1 Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu (s) | -compactitatea solului, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 7STB 3FR 60STB 40FR | - tăieri progresive |
|  | 9.6.1.2. Silvostepă – luncă de zăvoi de plopi Pm(i), aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar scurt inundabil Aluviosoluri tipice, adeseori stratificate, de obicei nisipo lutoase, slab până la moderat humifere, cu apa freatică vara, afânate până la slab compacte. Aprovizionarea cu apă HII. Regim de umiditate Ue1. Bonitate mijlocie pentru zăvoaiele de plopi indigen . | 911.2 Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) | - conţinutul slab la moderat de humus, - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 10PLA,PLN(10PLEA) 10PLA,PLC(10PLEA) | - tăieri în crâng |
| Silvostepă (Ss) | 9.6.2.0. Silvostepă luncă îndiguită fost zăvoi de salcie, Pi, cu soluri aluviale vertic gleizat pe substrat de aluviuni. Apa freatică vara la 2-3 m, textura luto-argiloasă, volum edafic mijlociu, moderat până la compacte. Aprovizionarea cu apă HII. Regim de umiditate Ue2-1. Bonitate inferioară pentru salcie, mijlociu productiv pentru stejar pedunculat şi alte specii de amestec. | 951.7 Zăvoi de salcie din lunca apelor interioare (i) | - stagnarea apei, regim de aeraţie defectuos; - conţinutul moderat de humus; | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 10SA 100SA | - tăieri în crâng |
|  | 9.6.4.0. Silvostepă-luncă îndiguită, Pi, cu soluri aluviale molice-vertice slab salinizate în adâncime Soluri rar umezite freatic, luto-argiloase, moderat compacte până la compacte. Aprovizionarea cu apă HI. Regim de umiditate Ue1-0. Bonitate inferioară pentru stejar pedunculat şi alte specii de foioase. | 622.4 Stejăreto-şleau de depresiune (i) | -compactitatea solului - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 7ST+2FR,CA,TE+1STR 40ST+30FR+30TE,CA,JU | - lucrări de conservare- tăieri progresive |
|  | 9.6.4.1. Silvostepă – luncă de şleau, Pm, sol zonal freatic umed, gleizat şi semigleic, neinundabil sau rar scurt inundabil Scurt inundabil cu aluviosoluri gleice, lutoase, luto-argiloase, uneori slab salinizat, slab moderat umezite de apa freatică. Aprovizionarea cu apă HII. Regim de umiditate Ue2-1.Bonitate mijlocie pentru stejar pedunculat şi amestec şleau. | 632.4 Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie (m) | -compactitatea solului - deficitul de precipitaţii. | Menţinerea arboretelor actuale şi refacerea celor degradate. | 7ST(STB)+ 3FR,TEA,CI,JU,CA,ULC 70ST(STB)+30FR,TEA,CI,JU | - tăieri progresive |

4.4.3.   Lista  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  de  staţiune

Tabelul   4.4.3.1.

4.4.4.   Lista  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  de  staţiune  şi  tipuri  de  sol

Tabelul  4.4.4.1.

4.5.   Tipuri  de  pădure

Tipurile de pădure identificate în cuprinsul U.P.III Fundeanu sunt consemnate în „Evidenţa               tipurilor de pădure” (tabelul 4.5.1.1.) şi în „Lista u.a. pe tipuri de staţiuni şi păduri” (tabelul                   4.5.2). Sunt prezentate şi evidenţa formaţiilor forestiere (tabelul 4.5.4.), precum şi „Lista          unităţilor  amenajistice  în  raport  cu  caracterul  actual  al  tipului  de  pădure”  (tabelul  4.5.3.).

    - Evidenţa  tipurilor  naturale  de  pădure

Tabelul  4.5.1.1.

| Nr. crt. | Tip de staţiune (cod) | T i p u l d e p ă d u r e |  |  | Productivitate naturală |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | D e n u m i r e |  | Inf. [ha] | Mijl. [ha] | Sup. [ha] | [ha] | [%] |
| 1. | 6.1.5.3. | 511.1. | Gorunet normal cu floră de mull (s) |  | - | - | 15,87 | 15,87 | 1 |
| 2. | 6.1.5.2. | 511.3. | Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) |  | - | 253,22 | - | 253,22 | 21 |
| 3. | 6.1.2.1. | 513.2. | Gorunet cu Poa nemoralis (i) |  | 73,09 | - | - | 73,09 | 6 |
| 4. | 6.1.5.3. | 532.2. | Goruneto-şleau de productivitate superioară (s) |  | - | - | 11,54 | 11,54 | 1 |
| 5. | 6.1.5.3. | 532.3. | Şleau de deal cu gorun de productivitate superioară (s) |  | - | - | 41,54 | 41,54 | 4 |
| 6. | 6.1.5.2. | 532.3. | Goruneto - şleau de productivitate mijlocie (m) |  | - | 170,20 | - | 170,20 | 14 |
| 7. | 6.1.5.2. | 532.4. | Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie (m) |  | - | 33,23 | - | 33,23 | 3 |
| 8. | 9.6.4.0. | 622.4. | Stejăreto-şleau de depresiune (i) |  | 4,91 | - | - | 4,91 | - |
| 9. | 9.6.4.1. | 632.4. | Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie (m) |  | - | 188,61 | - | 188,61 | 16 |
| 10. | 9.3.2.0. | 851.1. | Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu (s) |  | - | - | 32,16 | 28,50 | 2 |
| 11. | 9.3.1.0. | 851.2. | Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri (m) |  | - | 347,82 | - | 347,82 | 29 |
| 12. | 6.2.6.3. | 911.2. | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) |  | - | 5,26 | - | 9,35 | 1 |
| 13. | 9.6.1.2. | 911.2. | Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m) |  | - | 7,73 | - | 7,73 | 1 |
| 14. | 9.6.2.0. | 951.7. | Zăvoi de salcie din lunca apelor interioare (i) |  | 6,67 | - | - | 6,67 | 1 |
| T O T A L U. P. |  |  |  | [ha] | 84,67 | 1010,16 | 97,45 | 1192,28 | 100 |
|  |  |  |  | [%] | 7 | 85 | 8 | 100 | - |

Toate tipurile de pădure fac parte din nomenclatura actuală din sistematica tipurilor            de  pădure. Din tabelul 4.5.1.1. se remarcă faptul că cele mai răspândite tipuri de pădure sunt            851.2. – Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri (m) 29% şi 511.3. - Gorunet cu floră de mull de  productivitate mijlocie (m) 21% din suprafaţa ocupată de păduri a unităţii de producţie. În corelaţie cu staţiunile pe care se află, 85% din tipurile de pădure au productivitate naturală mijlocie ceea ce demonstrează potenţialul productiv bun al acestor arborete.

4.5.2.   Lista  unităţilor  amenajistice  pe  tipuri  de  staţiune  şi  de  pădure

Tabelul  4.5.2.1.

4.5.3.   Lista  unităţilor  amenajistice  în  raport  cu  caracterul  actual

al  tipului  de  pădure

Tabelul  4.5.3.1.

Caracterul actual al tipului de pădure identificat s-a stabilit în funcţie de modul de regenerare şi productivitatea elementului majoritar din structura fiecărui arboret în parte şi               ţinând cont şi de compoziţia arboretelor. Eventualele necorelări între bonitatea staţiunilor şi productivitatea  pădurii  sunt  analizate  în  subcapitolul  4.10.

Din tabelul 4.5.3.1. se observă că arboretele cu caracter natural fundamental ocupă 617,92 ha, adică 52 % din suprafaţa cu pădure, diferenţa de 48% este ocupată cu arborete artificiale, paţial sau total derivate şi tinere nedefinite. Arboretele artificiale sunt de productivitate superioară, mijlocie şi inferioară şi se  gospodăresc la fel ca cele natural fundamentale situate în acelaşi stadiu de dezvoltare, lucrările propuse în aceste arborete fiind cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale, conservare şi îngrijire a  arboretelor.

Provenienţa  arboretelor  este  63 %  din  lăstari,  28 %  din  plantaţii şi 9% din sămânţă.

În ceea ce priveşte productivitatea se poate observa că 8% din arborete sunt de productivitate superioară, 85% din arborete sunt de productivitate mijlocie şi 7% de productivitate inferioară.

4.5.4.   Formaţii  forestiere  şi  caracterul  actual  al  tipului  de  pădure

Tabelul  4.5.4.1.

| Nr. crt. | Formaţia forestieră |  | ### Caracterul actual al tipului de pădure |  |  |  |  |  |  |  | Terenuri goale | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Natural fundamental |  |  | Derivat |  | Artificial |  | Nedefi-nit |  |  |  |
|  |  |  | Mijl. + + sup. | Infe-rior | Sub- prod. | Parţial | Total derivat | Mijl. + + sup. | Inferior |  |  | ha | % |
| 1. | 51 Gorunete pure |  | 112,89 | 51,88 | 49,43 | 6,72 | - | 75,43 | 42,54 | 1,24 | 2,05 | 342,18 | 29 |
| 2. | 53 Şleauri de deal cu gorun |  | 143,19 | - | - | 73,42 | 3,70 | 22,61 | 5,01 | 2,41 | 6,17 | 256,51 | 21 |
| 3. | 62 Şleauri de deal câmpie de ST |  | - | - | - | - | - | - | 4,91 | - | - | 4,91 | - |
| 4. | 63 Şleauri de luncă |  | 3,50 | - | 17,29 | 1,25 | 22,56 | 72,40 | 66,92 | - | 4,69 | 188,61 | 16 |
| 5. | 85 Sl. Silvos. cu STB şi STP |  | 162,51 | - | 72,30 | 6,42 | - | 56,43 | 78,41 | - | 0,25 | 376,32 | 32 |
| 6. | 91 Plopişuri pure de PLA |  | 4,37 | - | - | - | - | 8,76 | 3,95 | - | - | 17,08 | 1 |
| 7. | 95 Sălcete pure |  | - | 0,56 | - | - | - | 6,11 | - | - | - | 6,67 | 1 |
| Total |  | ha | 426,46 | 52,44 | 139,02 | 87,81 | 26,26 | 241,74 | 201,74 | 3,65 | 13,16 | 1192,28 | 100 |
|  |  | % | 36 | 4 | 12 | 7 | 2 | 20 | 17 | - | 1 | 100 | - |
| Total |  | ha | 617,92 |  |  | 114,07 |  | 443,48 |  | 3,65 | 13,16 | 1192,28 | 100 |
|  |  | % | 52 |  |  | 9 |  | 38 |  | - | 1 | 100 | - |

Se observă că formaţiile forestiere formate din şleau de silvostepă cu STB şi STP, precum şi gorunete pure sunt caracteristice pentru U.P.III Fundeanu, în concordanţă cu etajele fitoclimatice din aceasta unitate de producţie. Aceasta arată potenţialul mare al staţiunilor din cadrul U.P.III Fundeanu favorabil creşterii şi dezvoltării unor specii cu caractere economice şi ecologice valoroase.

4.6.   Structura  fondului  de  producţie  şi  de  protecţie

În scopul analizei structurii fondului de protecţie şi de producţie se prezintă câteva elemente de structură ale fondului forestier (tabelul 4.6.1.), precum şi principalii indicatori de caracterizare  ai  acestuia  (tabelul  4.6.2.).

Elemente  de  structură  a  fondului  forestier

Tabelul  4.6.1.

| Subuni-tatea de gospo-dărire | Specia (grupul de specii) |  | Supra-faţa [ha] | Clase de vârstă [ha] |  |  |  |  |  |  | Clase de producţie [ha] |  |  |  |  |  | Vârsta medie [ani] | Consistenţa medie | Creşt. curentă. [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII> | I | II | III | IV | V | med |  |  |  |
| S.U.P. „A” | Cvercinee |  | 472,30 | 56,41 | 94,30 | 49,99 | 114,35 | 108,02 | 45,69 | 3,54 | - | 11,58 | 206,71 | 146,16 | 107,85 | 3,7 | 63 | 0,73 | 3,5 |
|  | DR |  | 9,31 | - | 9,31 | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 | 5,14 | - | 3,6 | 40 | 0,66 | 5,0 |
|  | DT |  | 170,44 | 58,56 | 39,61 | 19,72 | 43,11 | 4,03 | 5,02 | 0,39 | - | 3,74 | 89,74 | 67,55 | 9,41 | 3,5 | 44 | 0,79 | 4,6 |
|  | DM |  | 50,89 | 7,08 | 14,59 | 12,51 | 14,95 | 1,76 | - | - | - | 4,42 | 13,77 | 20,26 | 12,44 | 3,8 | 47 | 0,72 | 6,1 |
|  | ## Total „A” | ha | 702,94 | 122,05 | 157,81 | 82,22 | 172,41 | 113,81 | 50,71 | 3,93 | - | 19,74 | 314,39 | 239,11 | 129,70 | 3,7 | 57 | 0,74 | 4,0 |
|  |  | ## % | 100 | 17 | 22 | 12 | 25 | 16 | 7 | 1 | - | 3 | 45 | 34 | 18 | - | - | - | - |
| S.U.P. „K” | ## Cvercinee |  | 77,88 | - | - | - | 5,73 | 32,21 | - | 39,94 | - | - | 68,22 | 9,66 | - | 3,1 | 114 | 0,67 | 1,5 |
|  | ## DT |  | 17,81 | - | - | - | 5,74 | - | - | 12,07 | - | - | 9,23 | 8,58 | - | 3,5 | 104 | 0,68 | 2,7 |
|  | ## DM |  | 22,25 | - | - | - | 17,19 | - | - | 5,06 | - | - | 18,94 | 3,31 | - | 3,1 | 82 | 0,76 | 6,2 |
|  | ## Total ## „K” | ## ha | 117,94 | - | - | - | 28,66 | 32,21 | - | 57,07 | - | - | 96,39 | 21,55 | - | 3,2 | 106 | 0,69 | 2,6 |
|  |  | ## % | 100 |  |  |  | 24 | 27 | - | 49 | - | - | 82 | 18 | - | - | - | - | - |
| S.U.P. „M” | ## Cvercinee |  | 58,44 | 31,87 | - | - | 2,30 | - | - | 24,27 | - | - | 31,87 | 26,57 | - | 3,5 | 72 | 0,79 | 3,7 |
|  | ## DT |  | 37,33 | 27,50 | - | - | 3,75 | - | - | 6,08 | - | - | 20,78 | 16,55 | - | 3,2 | 22 | 0,93 | 6,7 |
|  | ## DM |  | 15,62 | 14,48 | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | 11,93 | 3,69 | - | 3,5 | 27 | 0,87 | 5,9 |
|  | ## Total ## „M” | ## ha | 111,39 | 73,85 | - | - | 7,19 | - | - | 30,35 | - | - | 64,58 | 46,81 | - | 3,4 | 50 | 0,84 | 4,9 |
|  |  | ## % | 100 | 66 | - | - | 7 |  |  | 27 | - | - | 58 | 42 | - | - | - | - | - |
| S.U.P. „O” | ## Cvercinee |  | 28,17 | - | - | 2,08 | 26,09 | - | - | - | - | 4,21 | 19,23 | 4,73 | - | 3,0 | 69 | 0,75 | 4,3 |
|  | ## DT |  | 25,91 | - | - | - | 25,91 | - | - | - | - | - | 6,26 | 19,65 | - | 3,8 | 70 | 0,78 | 4,0 |
|  | ## DM |  | 35,32 | - | - | - | 35,32 | - | - | - | - | - | 4,55 | 30,77 | - | 3,9 | 70 | 0,76 | 5,9 |
|  | ## Total ## „O” | ## ha | 89,40 | - | - | 2,08 | 87,32 | - | - | - | - | 4,21 | 30,04 | 55,15 | - | 3,6 | 70 | 0,76 | 4,9 |
|  |  | ## % | 100 | - | - | 2 | 98 | - | - | - | - | 5 | 33 | 62 | - | - | - | - | - |
| S.U.P. „Q” | ## DT |  | 134,75 | 29,67 | 76,57 | 28,51 | - | - | - | - | - | - | 24,13 | 96,59 | 14,03 | 3,9 | 16 | 0,83 | 4,8 |
|  | ## DM |  | 22,70 | 18,39 | 4,15 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 21,17 | 1,53 | - | 3,1 | 8 | 0,82 | 7,3 |
|  | ## Total ## „Q” | ## ha | 157,45 | 48,06 | 80,72 | 28,67 | - | - | - | - | - | - | 45,30 | 98,12 | 14,03 | 3,8 | 14 | 0,83 | 5,2 |
|  |  | ## % | 100 | 31 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | - | 29 | 62 | 9 | - | - | - | - |

Principalii  indicatori  de  caracterizare  ai  fondului  forestier

S.U.P. „A”

Tabelul  4.6.2.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | ST | FR | STB | TE | PLA | SA | DR | DT | DM |  |
| Compoziţia [%] | 40 | 18 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 100 |
| Clasa de producţie medie | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
| Consistenţa medie | 0,71 | 0,79 | 0,83 | 0,66 | 0,86 | 0,77 | 0,37 | 0,66 | 0,75 | 0,70 | 0,74 |
| Vârsta medie [ani] | 67 | 49 | 40 | 75 | 58 | 40 | 43 | 40 | 49 | 20 | 57 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 3,3 | 4,9 | 5,4 | 0,8 | 7,7 | 7,2 | 3,1 | 5,0 | 3,6 | 1,4 | 4,0 |
| Volum mediu [m3/ha] | 126 | 122 | 124 | 123 | 261 | 147 | 51 | 117 | 102 | 241 | 126 |
| Volum total [mii m3] | 36,9 | 15,1 | 12,0 | 5,9 | 5,7 | 2,2 | 0,5 | 1,1 | 8,4 | 0,9 | 88,6 |

S.U.P. „K”

Tabelul  4.6.3.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | STB | TE | FR | STP | DT | CI |  |
| Compoziţia [%] | 42 | 19 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | 100 |
| Clasa de producţie medie | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
| Consistenţa medie | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,67 | 0,70 | 0,76 | 0,60 | 0,69 |
| Vârsta medie [ani] | 128 | 90 | 82 | 125 | 90 | 57 | 20 | 106 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 2,0 | 0,6 | 6,2 | 2,1 | 0,50 | 4,8 | 3,1 | 2,6 |
| Volum mediu [m3/ha] | 316 | 146 | 226 | 300 | 170 | 122 | 100 | 248 |
| Volum total [mii m3] | 15,4 | 3,3 | 5,0 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 29,2 |

S.U.P. „M”

Tabelul  4.6.4.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | TE | DT | FR | CI | JU | SC | CA | ML | PAM |  |
| Compoziţia [%] | 52 | 14 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Clasa de producţie medie | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
| Consistenţa medie | 0,79 | 0,93 | 0,86 | 0,94 | 0,60 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,84 |
| Vârsta medie [ani] | 72 | 22 | 24 | 19 | 40 | 75 | 27 | 75 | 11 | 5 | 50 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 3,7 | 6,7 | 5,8 | 7,2 | 3,0 | 0,6 | 7,0 | 4,3 | - | - | 4,9 |
| Volum mediu [m3/ha] | 124 | 93 | 48 | 60 | 130 | 100 | 59 | 80 | 57 | - | 99 |
| Volum total [mii m3] | 7,3 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | 11,1 |

S.U.P. „O”

Tabelul  4.6.5.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TE | GO | FR | DT | JU | ST |  |
| Compoziţia [%] | 38 | 30 | 16 | 11 | 3 | 2 | 100 |
| Clasa de producţie medie | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 3,6 |
| Consistenţa medie | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,80 | 0,76 |
| Vârsta medie [ani] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 45 | 70 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 5,9 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 0,8 | 8,2 | 4,9 |
| Volum mediu [m3/ha] | 248 | 245 | 266 | 178 | 100 | 171 | 237 |
| Volum total [mii m3] | 8,8 | 6,5 | 3,7 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 21,2 |

S.U.P. „Q”

Tabelul  4.6.6.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | PLA | GL | SA | SL | PLZ | FR | DD | DT |  |
| Compoziţia [%] | 76 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| Clasa de producţie medie | 3,9 | 3,1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,8 |
| Consistenţa medie | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,60 | 0,86 | 0,72 | 0,93 | 0,83 |
| Vârsta medie [ani] | 16 | 9 | 14 | 5 | 14 | 4 | 13 | 24 | 5 | 14 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 4,9 | 7,1 | 5,7 | 8,9 | 1,9 | 4,1 | 2,9 | 4,5 | 2,3 | 5,2 |
| Volum mediu [m3/ha] | 62 | 41 | 33 | 7 | 30 | 2 | 34 | 138 | 9 | 55 |
| Volum total [mii m3] | 7,5 | 0,6 | 0,3 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 8,6 |

Total U.P.

Tabelul  4.6.7.

| Specificări | S P E C I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | FR | SC | ST | TE | STB | PLA | DR | DT | DM |  |
| Compoziţia [%] | 35 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 100 |
| Clasa de producţie medie | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 3,6 |
| Consistenţa medie | 0,72 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,67 | 0,80 | 0,66 | 0,77 | 0,57 | 0,76 |
| Vârsta medie [ani] | 75 | 48 | 16 | 49 | 62 | 80 | 24 | 40 | 48 | 26 | 56 |
| Creşterea curentă [m3/an /ha] | 3,3 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 0,7 | 7,2 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | 4,2 |
| Volum mediu [m3/ha] | 155 | 147 | 62 | 122 | 220 | 131 | 93 | 117 | 102 | 67 | 135 |
| Volum total [mii m3] | 66,1 | 20,5 | 7,9 | 15,4 | 20,9 | 9,5 | 2,8 | 1,0 | 13,7 | 1,5 | 158,9 |

În tabelele 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6. şi 4.6.7. s-a prezentat o situaţie succintă a suprafeţei fondului forestier pe subunităţi de producţie sau protecţie, specii sau grupe de specii, clase de vârstă, clase de producţie, precum şi vârste medii, volume medii şi totale pe specii, clase de producţie, consistenţe  medii,  compoziţie  etc.

În fondul de producţie (S.U.P.A, Q şi O), din punct de vedere al compoziţiei se observă că predomină gorunul cu 34%, urmat de stejar cu 13% şi salcâm cu 13%,  în concordanţă cu staţiunile pe care se află arboretele.

În ce priveşte productivitatea arboretelor din fondul de producţie, aceasta este în concordanţă cu bonitatea staţiunilor în care se află.

Din punct de vedere al consistenţei medii se observă că aceasta este sub consistenţa normală de 0,85, atât la fondul productiv, cât şi în fondul neproductiv. Acest fapt este cauzat de tratamentele de regenerare aflate în desfăşurare şi a arboretelor care nu au închis starea de masiv.

Vârsta medie de 57 ani a arboretelor din fondul productiv este peste vârsta medie normală (55 ani). Situaţia se va ameliora pe viitor prin adoptarea unor valori ale posibilităţii de produse principale care să asigure atât continuitatea recoltelor pe următoarele decenii, cât şi normalizarea structurii claselor de vârstă.

Date mai detaliate privind clasele de vârstă, compoziţia specifică, clasele de             producţie, consistenţa şi alte caracteristici ale arboretelor, pe specii, subunităţi de producţie şi protecţie şi pe total U.P. sunt prezentate în fişa indicatorilor de bază, la capitolul 11.2.                    („Dinamica dezvoltării fondului forestier”) şi la capitolul 16.2. („Evidenţe privind mărimea                  şi structura fondului forestier”). O evoluţie a structurii fondului forestier se prezintă, în                    măsura existenţei datelor necesare, la capitolul 3.3. şi la capitolul 15 (evoluţia în perspectivă                a  arboretelor  în  care  se  reglementează  producţia,  pe  S.U.P.).

4.7.   Arborete  slab  productive  şi  provizorii

4.7.1.   Situaţia  arboretelor  slab  productive  şi  provizorii

Tabelul  4.7.1.1.

| Nr. crt. | C a r a c t e r u l a c t u a l a l t i p u l u i d e p ă d u r e | S u p r a f a ţ a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| 1. | Natural fundamental de productivitate inferioară | 52,44 | 5 |
| 2. | Natural fundamental subproductiv | 139,02 | 12 |
| 3. | Total derivat de productivitate mijlocie | 23,52 | 2 |
| 4. | Total derivat de productivitate inferioară | 2,74 | - |
| 5. | Artificial de productivitate inferioară | 201,74 | 17 |
| Total arborete slab productive şi provizorii |  | 419,46 | 36 |
| Alte arborete |  | 759,66 | 64 |
| T o t a l a r b o r e t e U. P. |  | 1179,12 | 100 |

Arboretele slab productive şi provizorii din cuprinsul U.P.III Fundeanu însumează                   419,46 ha, cca. 36 % din totalul suprafeţei cu pădure, şi sunt reprezentate de un număr de 96 arborete, a  căror  evidenţă  se  redă  în  subcapitolul  4.7.2.

Arboretele natural fundamental de productivitate inferioară din U.P.III Fundeanu sunt în număr de 6 şi sunt reprezentate de arborete situate în condiţii dificile de vegetaţie pe soluri litice sau vertice.

Arboretele natural fundamental subproductive sunt în număr de 17 şi sunt gorunete, stejărete sau şleauri situate pe staţiuni de bonitate mijlocie care însă nu pot realiza productivitatea mijlocie ci inferioară.

Arboretele total derivate de productivitate mijlocie sunt în număr de 9 şi sunt situate pe staţiuni de productivitate mijlocie cu soluri gleice sau slab salinizate.

Arboretele total derivate de productivitate inferioară sunt în număr de 2 şi sunt situate pe staţiuni de productivitate inferioară cu soluri prundice.

Cele mai numeroase sunt arboretele artificiale de productivitate inferioară însumând un număr de 62 u.a.-uri. Toate aceste arborete sunt pe staţiuni de bonitate inferioară, cu condiţii grele de vegetaţie, aflate pe soluri gleice, prundice sau vertice.

Cauza principală a faptului că arboretele nu valorifică potenţialul staţional o constituie prezenţa arboretelor artificiale, constituite de multe ori din specii necorespunzătoare condiţiilor staţionale existente. Trebuie menţionat faptul că şi condiţiile staţionale s-au schimbat în ultima perioadă ca urmare a exceselor climatice: alternanţă de perioade secetoase cu perioade cu exces de umiditate.

    - Evidenţa  arboretelor  slab  productive

Tabelul  4.7.2.1.

4.8.   Arborete  afectate  de  factori  destabilizatori  şi  limitativi

4.8.1.   Evidenţa  arboretelor  afectate  de  factori  destabilizatori  şi  limitativi

Tabelul  4.8.1.1.

| Specificări | Intensitate | UNITATI AMENAJISTICE AFECTATE |
| --- | --- | --- |
| (U1 - 4) | slabă | 2 E 2 G 3 G 3 H 5 E 5 F 7 B 9 B 23 C 28 B 29 A 29 B 29 D 30 A 34 C |
|  |  | TOTAL U1 15 UA 116,83 HA |
|  | mijlocie | 1 C 4 E 5 C 6 E 613 A 618 B |
|  |  | TOTAL U2 6 UA 58,76 HA |
|  | puternică | 1 E 28 A |
|  |  | TOTAL U3 2 UA 4,59 HA |
|  | Total | (U1 - 4) Uscare 23 UA 180,18 HA |
| (Z1 - 4) | destul de frecv. | 29 B |
|  |  | TOTAL Z2 1 UA 5,79 HA |
|  | foarte frecvente | 4 H |
|  |  | TOTAL Z4 1 UA 3,08 HA |
|  | Total | (Z1 - 4) Rupturi de zăpadă şi vânt 2 UA 8,87 HA |
| (A1 - 4) | slabă | 8 E |
|  |  | TOTAL A1 1 UA 0,81 HA |
|  | mijlocie | 8 C |
|  |  | TOTAL A2 1 UA 5,76 HA |
|  | Total | (A1 - 4) Alunecări 2 UA 6,57 HA |
| (M1 - 3) | scurtă durată | 6 B 6 C 6 G 617 C 617 D 618 B 618 E 619 E |
|  |  | TOTAL M1 8 UA 24,56 HA |
|  | Total | (M1 - 3) Îmlăştinări 8 UA 24,56 HA |
| (T1 - 2) | 10% | 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C 2 D 2 G 4 B 16 E 16 F 16 G 19 A 20 21 22 D 27 A 28 C 28 E 28 G 30 C 31 B 37 42 A |
|  |  | TOTAL T1 24 UA 173,89 HA |
|  | 20% | 2 E 4 E 5 B 5 E 6 D 7 B 18 A 19 B 22 C 23 C 32 A 34 C 35 A 40 42 D |
|  |  | TOTAL T2 15 UA 232,45 HA |
|  | Total | (T1 - 2) Tulpini nesănătoase 10-20% 39 UA 406,34 HA |
| (T3 - 5) | 30% | 26 B 29 A |
|  |  | TOTAL T3 2 UA 32,62 HA |
|  | 40% | 1 E |
|  |  | TOTAL T4 1 UA 0,66 HA |
|  | 50% | 5 C |
|  |  | TOTAL T5 1 UA 16,36 HA |
|  | Total | (T3 - 5) Tulpini nesănătoase 30-50% 4 UA 49,64 HA |
| (T6 - A) | 70% | 6 E 28 A |
|  |  | TOTAL T7 2 UA 26,12 HA |
|  | Total | (T6 - A) Tulpini nesănătoase >=60% 2 UA 26,12 HA |
|  | Total UP | 64 UA 551,29 HA |

Având în vedere că arboretele acestei unităţi au fost, în decursul timpului,  afectate            cu diferite intensităţi, de diverşi factori destabilizatori sau limitativi, o parte din aceştia vor fi prezentaţi în continuare.

4.8.2.   Arborete  afectate  de  factori  destabilizatori

4.8.2.1.   Arborete  afectate  de  uscare

Fenomenul  de uscare a arboretelor din U.P.III Fundeanu afectează în prezent 180,18 ha, acestea fiind de intensitate slabă (116,83 ha), mijlocie (58,76 ha) şi puternică (4,59 ha). Cele mai afectate fiind arboretele de gorun şi arboretele de salcâm. La salcâm şi gorun s-a observat uscarea vârfurilor la arboretele mai în vârstă provenite din lăstari, ca efect al condiţiilor staţionale precare. Cireşul este afectat de uscare în proporţie de peste 70%. Cauza uscării acestuia fiind limita fiziologică, în comparaţie cu celalte specii cu care intră în amestec.

Pentru combaterea uscării se impune aplicarea lucrărilor prevăzute. Arboretele afectate de uscare, în marea lor majoritate sunt afectate şi de alţi factori destabilizatori sau limitativi, cum ar fi înmlăştinări de scurtă durată sau tulpini nesănătoase.

Prin lucrări de îngrijire şi printr-o igienizare  corespunzătoare se vor combate şi alte eventuale fenomene de uscare a arboretelor, urmărindu-se, într-un cadru mai larg, crearea unor arborete cu structuri orizontale şi verticale diversificate,  apte  să  opună  o  mare  rezistenţă  la  factorii  destabilizatori.

4.8.2.2.   Arborete  afectate de doborâturi de zăpadă şi vânt

Vântul şi zăpada nu produc pagube însemnate în pădurile din U.P.III Fundeanu. Rupturile produse de zăpadă şi vânt au fost semnalate în u.a. 29 B ce însumează o suprafaţă de 5,79  ha. Acestea provin din deceniul trecut, în u.a. fiind executate tăieri de produse accidentale în mai multe etape. În primavera anului 2017 (20-21 aprilie) pe suprafaţa ocolului au avut loc ninsori, în urma cărora a rezultat un strat de zăpadă cu o grosime cuprinsă între 50 şi 80 cm. Au fost afectate toate arboretele, în special cele de răşinoase. Un caz de arboret afectat este cel din u.a. 4 H, care a fost afectat în totalitate de rupturi şi doborâturi.

Pentru prevenirea ruperilor produse de căderile abundente de zăpadă şi de vânturile puternice, se impune executarea la timp, de calitate şi ori de câte ori este nevoie, a lucrărilor de îngrijire,  mai  ales  acolo  unde  au  fost prevăzute.

4.8.2.3.   Arborete  afectate  de  alunecări

Arboretele din cuprinsul unităţii de producţie III Fundeanu sunt afectate de alunecări pe o suprafaţă de 6,57 ha. Alunecările au avut loc ca urmare a stratificării substratului litologic.

4.8.3.   Arborete  afectate  de  factori  limitativi

4.8.3.1.   Păduri  instalate  pe  terenuri  cu  înmlăştinare

În această unitate de producţie există 8 arborete afectate de înmlăştinare de scurtă durată sau permanentă însumând o suprafaţa de 24,56 ha.

4.8.3.2.  Arborete cu tulpini nesănătoase

Practica din trecut a regenerării din lăstari a dus la dezvoltarea a numeroase arborete cu tulpini nesănătoase.

Arboretele cu tulpini nesănătoase sunt prezente, în U.P. III Fundeanu, pe o suprafaţă de 482,10 ha şi este prezentată  în  funcţie  de  suprafaţa  efectiv  ocupată  (procente  din  suprafaţa  totală  a  u.a.).

4.9.   Starea  fitosanitară  a  pădurii

Cu ocazia descrierii parcelare s-au făcut observaţii şi asupra stării fitosanitare a arboretelor. În general, starea sanitară a pădurii este dependentă de acţiunea directă a factorilor abiotici, biotici şi indirectă a factorului antropic.

Factorii abiotici (vântul şi zăpada) nu produc pagube însemnate în pădurile din U.P.III Fundeanu.

Nici atacurile de insecte nu au produs în ultimii cinci ani pagube însemnate. Izolat cervidele produc  în plantaţii vătămări puieţilor, iar mistreţii consumă ghinda din regenerări sau semănături sub masiv. În trecut s-au luat măsuri de combatere a dăunătorilor prin extragerea arborilor uscaţi sau deperisaţi, tăierea cât mai de jos a cioatelor, înlăturarea cioatelor putrede, a resturilor provenite din rupturi de vânt şi din exploatare. Atacurile de insecte au avut loc în arboretele de cvercinee, dar au fost combătute imediat ce au fost depistate, astfel că efectele negative au fost minime. Dintre dăunătorii animali cei mai frecvenţi, amintim: Cerambycidae, Buprestidae, Cotari, Lymantria, păduchi ţestoşi, furnici. Agenţi criptogamici mai importanţi sunt: Erysiphe şi Ophiostoma.  La plantaţiile tinere de cvercinee s-au semnalat uşoare atacuri  de Erysiphe, iar la arborii în vârstă de stejar brumăriu  proveniţi  din lăstari (peste 80 de ani) s-au semnalat fenomene de uscare. Principalele măsuri de prevenire a atacurilor de boli şi dăunători constau în realizarea unor arborete viguroase şi aplicarea la timp a tăierilor de îngrijire a arboretelor. De modul cum se va ţine evidenţa fitosanitară depinde executarea la timp a măsurilor de prevenire şi combatere.

Pentru prevenirea calamităţilor determinate de factori biotici, este necesară depistarea  şi urmărirea dezvoltării bolilor şi a dăunătorilor, precum şi efectuarea tuturor lucrărilor de combatere.

Pe baza datelor prezentate anterior, putem afirma că starea sanitară a pădurii este                bună. În arboretele acestei unităţi de producţie, supuse acţiunii factorilor destabilizatori menţionaţi, la care se adaugă alţii cu importanţă mai redusă (păşunat, afecţiuni cauzate de diverşi dăunători şi boli, tăieri în delict, etc.) se impune o atenţie constantă în gospodărire,  cu  urmărirea  unor  linii  directoare  generale:

- realizarea unor arborete valoroase, din specii corespunzătoare condiţiilor staţionale existente, cu provenienţe având rezistenţa la acţiunile factorilor destabilizatori  şi  limitativi  probată,  cu  structuri  verticale  şi  orizontale  diversificate;

- urmărirea evoluţiei populaţiilor de dăunători, folosind capcane cu  feromoni, pentru  a  preveni  şi  combate  la  timp  o  eventuală  creştere  numerică  (gradaţie)  a  lor;

- efectuarea corespunzătoare şi la timp a lucrărilor de îngrijire şi de igienizare  a  arboretelor,  ori  de  câte  ori  este  nevoie;

- acordarea unei atenţii sporite dăunărilor produse de activităţile umane: păşunat, exploatare etc., care se vor combate mai  ferm.

Urmărind toţi factorii amintiţi anterior, se va asigura o funcţionare normală şi în             viitor a ecosistemului forestier, fără perturbări deosebite ale conexiunilor, mecanismelor şi funcţiunilor  acestuia,  urmărind  totodată  şi  obiectivele  sociale  şi  economice  propuse.

4.10.   Concluzii  privind  condiţiile                                                                           staţionale  şi  de  vegetaţie

După analiza tuturor factorilor staţionali (climatici, geomorfologici, geologici, pedologici, etc.) şi a formaţiunilor forestiere existente în cuprinsul U.P. III Fundeanu, se poate                                 afirma că sunt întrunite condiţii bune pentru dezvoltarea arboretelor de gorun, cer, gârniţă                      amestecuri dintre acestea şi şleauri de deal, în etajele de vegetaţie existente:  deluros de cvercete şi şleauri de deal ( FD2 ) şi silvostepă (Ss).

Analiza  bonităţii  staţiunilor comparativ  cu  productivitatea  arboretelor

Tabelul  4.10.1.

| Bonitatea staţiunilor |  |  | P r o d u c t i v i t a t e a a r b o r e t e l o r |  |  |  | Diferenţe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Suprafaţa | % | Categoria | Caracterul actual al tipului de pădure | Suprafaţa | % | + | - |
| superioară | 101,54 | 8 | superioară | Natural fundamental de productivitate superioară | 14,61 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Parţial derivat | 17,63 | 2 | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate superioară | 15,06 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Total superioară | 43,21 | 4 | - | - |
|  |  |  | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 32,11 | 3 | - | 32,11 |
|  |  |  |  | Total derivat de productivitate mijlocie | 1,43 | - | - | 1,43 |
|  |  |  |  | Total mijlocie | 33,54 | 3 | - | 33,54 |
|  |  |  | inferioară | Artificial de productivitate inferioară | 12,26 | 1 | - | 12,26 |
|  |  |  |  | Total derivat de productivitate inferioară | 2,27 | - | - | 2,27 |
|  |  |  |  | Total inferioară | 14,53 | 1 | - | 14,53 |
|  |  |  | Total |  | 91,28 | 8 | - | 48,07 |
| mijlocie | 1006,07 | 85 | mijlocie | Natural fundamental de productivitate mijlocie | 411,85 | 35 | - | - |
|  |  |  |  | Parţial derivat | 63,46 | 5 | - | - |
|  |  |  |  | Total derivat de productivitate mijlocie | 22,09 | 2 | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate mijlocie | 188,46 | 16 | - | - |
|  |  |  |  | Tânăr nedefinit | 3,65 | - | - | - |
|  |  |  |  | Total mijlocie | 689,51 | 58 | - | - |
|  |  |  | inferioară | Natural fundamental subproductiv | 139,02 | 12 | - | 139,02 |
|  |  |  |  | Total derivat de productivitate inferioară | 0,47 | - | - | 0,47 |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate inferioară | 172,13 | 15 | - | 172,13 |
|  |  |  |  | Total inferioară | 311,62 | 27 | - | 311,62 |
|  |  |  | Total |  | 1005,22 | 85 | - | 311,62 |
| inferioară | 84,67 | 7 | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 6,11 | 1 | 6,11 | - |
|  |  |  |  | Total mijlocie | 6,11 | 1 | 6,11 | - |
|  |  |  | inferioară | Natural fundamental de productivitate inferioară | 52,44 | 4 | - | - |
|  |  |  |  | Parţial derivat | 6,72 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Artificial de productivitate inferioară | 17,35 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Total inferioară | 76,51 | 6 | - | - |
|  |  |  | Total |  | 82,62 | 7 | 6,11 | - |
| TOTAL | 1192,28 | 100 | - |  | 1179,12 | 100 | 6,11 | 359,69 |

Diferenţele între bonitatea staţiunilor şi productivitatea arboretelor se înregistrează în cazul arboretelor  artificiale, derivate, cât şi în cazul celor natural fundamentale. Acestea nu au realizat creşteri datorită condițiilor de vegetație din ultimul deceniu cauzate de secetele prelungite şi a diverşilor factor biotici (ciuperci , defolieri).

Pe staţiunile de bonitate inferioară se impune menţinerea arboretelor de tip fundamental şi refacerea celor degradate, dar cu specii autohtone. Se va înlocui salcâmul treptat în funcţie de stadiul de ameliorare a staţiunii urmând a se menţine restricţii de tăiere şi asigurarea  menţinerii solului acoperit cu vegetaţie în permanenţă.

Cele 13 tipuri de pădure identificate au ca specii de bază gorunul, stejarul, frasinul şi salcâmul.

Potenţialul staţional nu este valorificat integral datorită intervenţiei omului de-a lungul deceniilor. Pe de-o parte se observă procentul relativ mare a arboretelor total derivate (10%), precum şi a celor artificiale de productivitate inferioară (17%).

Concluzionând, putem afirma că valoarea economico-socială şi ecologică a                 arboretelor din cuprinsul U.P. în studiu nu se ridică la nivelul potenţialului existent.                        Structurile arboretelor se vor îmbunătăţi şi printr-o gospodărire judicioasă, superioară calitativ                 celei anterioare, cu un accent deosebit pe modul de regenerare a arboretelor - din sămânţă                    şi pe efectuarea corespunzătoare şi la timp a lucrărilor de îngrijire. Pentru realizarea                       acestor deziderate se impune respectarea prevederilor prezentului amenajament în ceea                           ce priveşte zonarea funcţională, bazele de amenajare, posibilitatea, operaţiunile silviculturale  propuse.

În viitor, pentru a se valorifica mai bine condiţiile bune şi foarte bune oferite                            de staţiunile din U.P. în studiu, se recomandă o analiză mai atentă a compatibilităţii                              între cerinţele speciilor şi condiţiile oferite de staţiuni, precum şi efectuarea corectă, la timp                        şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  a  lucrărilor  presupuse  de  starea  de  moment  a  arboretelor.

                 

         

