2.   ORGANIZAREA  TERITORIULUI

2.1.   Constituirea  unităţii  de  producţie

Conform prevederilor Conferinţei I, la actuala amenajare s-au păstrat numărul, denumirea şi limitele teritoriale ale U.P. de la amenajarea anterioară (2007).

Modificările survenite în suprafaţa unităţii de producţie sunt redate în tabelul 1E (tabelul 2.4.2.1.), ce prezintă mişcările de suprafaţă din fondul forestier, perioada 2007-2016.

2.2.   Constituirea  şi  materializarea

parcelarului  şi  subparcelarului

Parcelarul din U.P. în studiu a suferit unele modificări ca urmare a retrocedării de fond forestier către foştii proprietari. Parcelele şi-au păstrat numerotarea de la amenajarea precedentă. Limitele parcelare sunt, în majoritate, naturale - forme de relief clare, ape, sau liziera pădurii. La intersecţiile liniilor parcelare cu limita fondului forestier, la intersecţiile liniilor parcelare între ele şi în principalele puncte de contur s-au amplasat borne. Materializarea parcelarului şi recondiţionarea bornelor s-a făcut de către personalul de teren al ocolului silvic.

Conform criteriilor din „ Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” au fost     delimitate pe teren 308 subparcele, materializarea făcându-se, de către echipa de proiectare, cu semne  convenţionale,  cu  vopsea  roşie.

    - Numărul  şi  mărimea  parcelelor  şi  subparcelelor

Tabelul  2.2.1.1.

| Amenaja-mentul din anul... | Suprafaţa fondului forestier | P a r c e l e |  |  |  | S u b p a r c e l e |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Suprafaţa [ha] |  |  | Nr. | Suprafaţa [ha] |  |  |
|  |  |  | maximă | medie | minimă |  | maximă | medie | minimă |
| 2007 | 1211,50 | 59 | 56,00 | 20,50 | 0,20 | 309 | 34,60 | 3,90 | 0,10 |
| 2017 | 1082,12 | 55 | 55,18 | 19,67 | 0,16 | 308 | 31,44 | 3,51 | 0,11 |

La amenajarea actuală, exceptînd terenurile cu destinaţie specială, suprafeţele maxime corespund parcelei 28 şi u.a. 61 A, iar suprafeţele minime corespund parcelei 21 şi u.a.4 D.

2.2.2. Situaţia  bornelor

Pentru orientarea în teren şi delimitarea fondului forestier, la intersecţia liniilor parcelare şi în punctele de limită caracteristice, s-au amplasat 183 borne (147 borne în fondul forestier proprietate publică de stat, din care 15 borne noi şi  21 borne în fondul  forestier  aparţinând  altor  proprietari).

În fondul forestier proprietate publică de stat sunt  borne numerotate astfel: 1-22, 27, 28, 32-35, 53-68, 70-88, 90-114, 128-130, 133-170, 175-192,

În fondul forestier aparţinând altor proprietari se regăsesc  borne, cu numerele : 23-26, 31, 69, 115-127, 131, 132.  Bornele sunt confecţionate din beton, fiind materializate şi pe arborii apropiaţi. Amplasarea şi numerotarea bornelor s-au menţinut cele de la amenajarea din 2007.

Situaţia bornelor, pe trupuri de pădure, este redată în tabelul 2.2.2.1.1.

2.2.2.1.    Situaţia  bornelor  pe  trupuri  de  pădure

Tabelul  2.2.2.1.1.

| Denumirea trupului de pădure | Denumirea bazinetului | Nr. bor-nelor | Numerotarea bornelor | Felul bornelor | Parcelele unde sunt amplasate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr. Trestiana | Bârlad | 5 | 1-4, 178 | Beton | 1 |
| Tr. Ghidişcuţ | Vinderei | 11 | 5-15 | Beton | 2-5 |
| Tr. Andonie I | V. Lungă | 4 | 16-19 | Beton | 6 |
| Tr. Andonie II | V. Lungă | 3 | 20-22 | Beton | 7 |
| Tr. Gherasim | V. Lungă | 4 | 27, 28, 179, 180 | Beton | 9 |
| Tr. Codreţu | V. Verdeşul | 6 | 32-35, 181, 182 | Beton | 11, 71 |
| Tr. Perimetrul Pleşa | V. La trei Peri | 13 | 53-63, 183, 184 | Beton | 17-19 |
| Tr. La Tunel | Jeravăţ | 9 | 64-66, 70-73, 185, 186 | Beton | 20-22 |
| Tr. Tihuleşti | Jeravăţ | 23 | 74-88, 90-97 | Beton | 24-29, 31 |
| Tr. Bălăneşti | Jeravăţ | 13 | 98-110 | Beton | 32-37 |
| Tr. Docăneasa | Jeravăţ | 8 | 67, 68, 111-114, 187, 188 | Beton | 38-39 |
| Tr. Perimetrul Miroasa | Jeravăţ | 25 | 128-130, 133-149, 175, 189-192 | Beton | 44-52 |
| Tr. Perimetrul Bălăbăneşti | Jeravăţ | 23 | 150-170, 176, 177 | Beton | 53-65, 69DD, 70DD |
| T o t a l |  | 147 | - | - | - |

Bornele au fost recondiţionate în anul precedent amenajării, fiind materializate şi pe arborele cel mai apropiat. Cu ocazia lucrărilor de descriere parcelară s-a verificat amplasarea, materializarea şi numerotarea bornelor.

2.2.3.   Corespondenţa  dintre  parcelarul  (subparcelarul)

precedent  şi  cel  actual

După cum se observă din tabelele 2.2.3.1.1., 2.4.1.1. şi 2.4.2.1., între suprafaţa precedentă şi cea actuală este o diferenţă, în minus, de 129,38  ha, datorată retrocedării de suprafeţe în baza Legii 1/2000 ( - 1,74 ha ), Legii 247/2005 ( - 133,89 ha ), intrări cu acte legale (H.C.J. de invalidare) ( + 12,00 ha ) şi diferenţe datorate determinării analitice  a  suprafeţelor ( - 5,75 ha ).

2.2.3.1.   Situaţia  comparativă  a  u.a.

Tabelul  2.2.3.1.1.

| u.a. precedentă |  | M I Ş C Ă R I D E S U P R A F A Ţ Ă |  |  |  |  |  |  |  |  | u.a. actuală |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I E Ş I R I |  |  |  |  | I N T R Ă R I |  | OBSERV.* Dif. de supraf. (parcela actuală – parcela preced.) |  |  |  |
|  |  | Legile fondului funciar |  |  | Alte scoateri definitive cu acte legale din f.f. propr. publică de stat | Diferente în urma deter-minării analitice a supra-feţelor | Cu acte legale (HCJ de invali dare) | Diferente în urma deter-minării analitice a supra-feţelor |  |  |  |  |
| u. a. | S [ ha ] | Legea 18 / 1991 | Legea 1 / 2000 | Legea 247 / 2005 |  |  |  |  |  |  | u. a. | S [ ha ] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | + |  |  |
| 1 A | 18,30 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 1 A | 16,42 |
| 1 B | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  | %B+%A |  | 1 B | 0,41 |
| 1 C | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 C | 0,42 |
| 1 D | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 D | 2,07 |
| 1 E | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 E | 1,58 |
| 1 F | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  | F+%A |  | 1 F | 2,39 |
| 1 G | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | G+%A |  | 1 G | 0,51 |
| 1 H | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 H | 1,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 1 I | 0,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 1 J | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 1 K | 0,23 |
| 1C1 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C1 | 0,59 |
| 1C2 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C2 | 0,36 |
| 1 | 28,50 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  | 1 | 28,43 |
| 2 A | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 A | 2,56 |
| 2 B | 18,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 B | 18,27 |
| 2 C | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 C | 0,29 |
| 2 | 21,20 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 2 | 21,12 |
| 3 A | 20,20 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 3 A | 19,66 |
| 3VV | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  | VV+%A |  | 3VV | 1,08 |
| 3 | 20,70 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 | 3 | 20,74 |
| 4 A | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 4 A | 22,03 |
| 4 B | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 B | 0,33 |
| 4 C | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 C | 0,72 |
| 4 D | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 D | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 4 E | 0,37 |
| 4 | 23,60 |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 4 | 23,56 |
| 5 A | 19,30 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 5 A | 16,76 |
| 5 B | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | B+%A |  | 5 B | 2,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 5 C | 0,63 |
| 5 | 19,70 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 5 | 19,68 |
| 6 | 2,80 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 6 | 2,79 |
| 7 A | 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 A | 14,46 |
| 7 B | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 B | 8,64 |
| 7 C | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 C | 5,11 |
| 7 D | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 D | 0,66 |
| 7 | 28,90 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 7 | 28,87 |
| 8 A | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 B | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 C | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 D | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 E | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8VV | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,90 |  |  | 20,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 A | 26,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 A | 3,22 |
| 9 B | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 B | 5,75 |
| 9 C | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 C | 0,29 |
| 9 D | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33,40 |  |  | 24,10 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 9 | 9,26 |
| 11 A | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 A | 1,42 |
| 11 B | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 B | 0,87 |
| 11 C | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 C | 2,25 |
| 11 D | 17,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 D | 17,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | 11 E | 0,97 |
| 11 F | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 F | 2,54 |
| 11 G | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 G | 0,42 |
| 11 H | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 H | 0,72 |
| 11 I | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11VV | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11VV | 0,43 |
| 11 | 27,50 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 11 | 27,47 |
| 17 | 1,60 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 17 | 1,58 |
| 18 A | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  | A+C |  | 18 A | 3,08 |
| 18 B | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | B+D |  | 18 B | 2,21 |
| 18 C | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 D | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18RR | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18RR | 0,31 |
| 18 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 5,60 |
| 19 A | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 19 A | 6,30 |
| 19 B | 9,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 B | 9,69 |
| 19 C | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 C | 2,53 |
| 19 D | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 D | 1,88 |
| 19 E | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 E | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 19 F | 2,22 |
| 19RR | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19RR | 0,24 |
| 19 | 23,20 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 | 19 | 23,23 |
| 20 A | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 A | 1,06 |
| 20 B | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 B | 21,35 |
| 20 C | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 C | 0,40 |
| 20 D | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 D | 3,86 |
| 20 E | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 E | 0,55 |
| 20 F | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 F | 0,91 |
| 20VV | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20VV | 0,89 |
| 20 | 29,20 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  | 20 | 29,02 |
| 21 | 1,90 |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0,16 |
| 22 A | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  | A+B |  | 22 | 9,04 |
| 22 B | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 9,04 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 | 22 | 9,04 |
| 24 A | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 A | 4,89 |
| 24 B | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 B | 10,08 |
| 24 | 16,00 |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  | 24 | 14,97 |
| 25 A | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 A | 0,81 |
| 25 B | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 B | 3,61 |
| 25 C | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 C | 3,91 |
| 25 D | 16,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 D | 15,89 |
| 25 E | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 E | 5,11 |
| 25 | 28,30 |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  | 1,03 | 25 | 29,33 |
| 26 A | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 A | 16,81 |
| 26 B | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 B | 2,25 |
| 26 C | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 C | 0,75 |
| 26 | 19,80 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 | 26 | 19,81 |
| 27 A | 17,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 A | 17,32 |
| 27 B | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 B | 0,90 |
| 27 C | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 C | 7,17 |
| 27 | 24,50 |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  | 0,89 | 27 | 25,39 |
| 28 A | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  | %A+O |  | 28 A | 2,49 |
| 28 B | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 B | 2,43 |
| 28 C | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 C | 0,59 |
| 28 D | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 D | 9,64 |
| 28 E | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 E | 1,16 |
| 28 F | 23,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 F | 22,54 |
| 28 G | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 G | 0,86 |
| 28 H | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 H | 0,19 |
| 28 I | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 I | 2,44 |
| 28 J | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | %J |  | 28 J | 2,72 |
| 28 K | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 K | 3,13 |
| 28 L | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 L | 0,77 |
| 28 M | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 M | 1,05 |
| 28 N | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 N | 0,13 |
| 28 O | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | %A+%J |  | 28 O | 3,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 28 P | 1,54 |
| 28 | 56,00 |  |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,82 |  | 28 | 55,18 |
| 29 A | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 A | 1,65 |
| 29 B | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 B | 2,44 |
| 29 | 4,10 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 29 | 4,09 |
| 31 A | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 A | 2,16 |
| 31 B | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 B | 0,34 |
| 31 C | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 C | 2,71 |
| 31 D | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 D | 1,46 |
| 31 E | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 E | 1,23 |
| 31 | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 7,90 |
| 32 A | 17,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 A | 17,75 |
| 32 B | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 B | 1,03 |
| 32 C | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 C | 0,37 |
| 32 D | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 D | 5,53 |
| 32 | 24,70 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 32 | 24,68 |
| 33 A | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 A | 1,96 |
| 33 B | 7,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 B | 5,21 |
| 33 C | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 C | 2,30 |
| 33 D | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 D | 3,64 |
| 33 | 14,70 |  |  |  |  | 1,59 |  |  | 1,59 |  | 33 | 13,11 |
| 34 A | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 A | 1,46 |
| 34 B | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 B | 0,36 |
| 34 C | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 C | 0,85 |
| 34 D | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 D | 8,58 |
| 34 E | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 E | 1,43 |
| 34 F | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 F | 7,43 |
| 34 G | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 G | 2,07 |
| 34VV | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34VV | 1,00 |
| 34 | 21,10 |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  | 2,08 | 34 | 23,18 |
| 35 A | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 A | 0,69 |
| 35 B | 9,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 B | 9,14 |
| 35 | 10,50 |  |  |  |  | 0,67 |  |  | 0,67 |  | 35 | 9,83 |
| 36 A | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 A | 16,02 |
| 36 B | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 B | 1,39 |
| 36 C | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 C | 10,78 |
| 36 | 28,20 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 36 | 28,19 |
| 37 A | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 A | 0,87 |
| 37 B | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 B | 6,60 |
| 37 C | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 C | 0,76 |
| 37 D | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 D | 3,57 |
| 37 E | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 E | 5,57 |
| 37 | 17,50 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 37 | 17,37 |
| 38 A | 20,70 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 38 A | 2,97 |
| 38 B | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 B | 2,99 |
| 38 C | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 C | 4,76 |
| 38 D | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 D | 3,11 |
| 38 E | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | E+%A |  | 38 E | 3,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 38 F | 7,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 38 G | 1,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 38 H | 4,19 |
| 38 | 30,90 |  |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 38 | 30,73 |
| 39 A | 15,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 12,92 |
| 39 B | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 C | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20,80 |  |  | 7,83 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 39 | 12,92 |
| 40 A | 15,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 B | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 C | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 D | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 E | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 F | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 G | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40VV | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 26,20 |  |  | 26,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 A | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 B | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 C | 6,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 9,80 |  |  | 9,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 A | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 B | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 C | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42RR | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 7,60 |  |  | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 A | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  | A+%C |  | 44 A | 7,20 |
| 44 B | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 B | 1,11 |
| 44 C | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 44 C | 1,16 |
| 44 D | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 44 D | 0,52 |
| 44 | 15,40 |  |  | 13,90 |  | 0,11 | 8,60 |  | 0,11 |  | 44 | 9,99 |
| 45 | 17,00 |  |  | 9,60 |  | 0,06 | 3,40 |  | 0,06 |  | 45 | 10,74 |
| 46 A | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 46 A | 8,08 |
| 46 B | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 B | 2,17 |
| 46 C | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  | C+%A |  | 46 C | 2,09 |
| 46 D | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 D | 0,90 |
| 46 | 13,20 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 | 46 | 13,24 |
| 47 A | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 A | 1,15 |
| 47 B | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 B | 0,70 |
| 47 C | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 C | 0,66 |
| 47 D | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 D | 7,41 |
| 47 E | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 E | 0,44 |
| 47 F | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 F | 1,22 |
| 47 G | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 G | 1,73 |
| 47 H | 6,70 |  |  |  |  |  |  |  | H+%I |  | 47 H | 7,60 |
| 47 I | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  | %I |  | 47 I | 4,74 |
| 47 J | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 J | 0,28 |
| 47 K | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 K | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %I |  | 47 L | 0,90 |
| 47 | 27,60 |  |  |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  | 47 | 27,13 |
| 48 A | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 A | 1,29 |
| 48 B | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 B | 1,23 |
| 48 C | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 C | 4,34 |
| 48 D | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 D | 0,86 |
| 48 E | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 E | 1,00 |
| 48 F | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  | %F |  | 48 F | 1,69 |
| 48 G | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 G | 0,83 |
| 48 H | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  | %H |  | 48 H | 5,38 |
| 48 I | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 I | 0,85 |
| 48 J | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 J | 2,34 |
| 48 K | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 K | 0,32 |
| 48 L | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 L | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %F |  | 48 M | 1,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %F |  | 48 N | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %F |  | 48 O | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %H |  | 48 P | 0,84 |
| 48 | 30,30 |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,37 | 48 | 30,67 |
| 49 A | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 A | 3,14 |
| 49 B | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 B | 1,54 |
| 49 C | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 C | 1,80 |
| 49 D | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 D | 2,85 |
| 49 E | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 E | 0,86 |
| 49 F | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 F | 0,65 |
| 49 G | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 G | 2,39 |
| 49 H | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 H | 2,06 |
| 49 I | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 I | 0,61 |
| 49 J | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 J | 0,75 |
| 49 K | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 K | 4,28 |
| 49VV | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49VV | 1,06 |
| 49 | 22,10 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  | 49 | 21,99 |
| 50 A | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  | A+C+D |  | 50 A | 4,99 |
| 50 B | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 B | 9,96 |
| 50 C | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  | E+F+G |  | 50 C | 7,08 |
| 50 D | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 E | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 F | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 G | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22,10 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  | 50 | 22,03 |
| 51 A | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 A | 5,63 |
| 51 B | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  | %B+%H |  | 51 B | 1,01 |
| 51 C | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 C | 5,14 |
| 51 D | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 D | 0,82 |
| 51 E | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  | %E |  | 51 E | 0,27 |
| 51 F | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 F | 0,16 |
| 51 G | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  | G+%H+I+J+%B+%E |  | 51 G | 12,59 |
| 51 H | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 I | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 J | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 26,10 |  |  |  |  | 0,48 |  |  | 0,48 |  | 51 | 25,62 |
| 52 A | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 52 A | 4,91 |
| 52 B | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 B | 9,19 |
| 52 C | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 C | 0,25 |
| 52 D | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 D | 0,27 |
| 52 E | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  | %E |  | 52 E | 3,16 |
| 52 F | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 F | 1,46 |
| 52 G | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | %AA+%VV |  | 52 G | 0,74 |
| 52 H | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  | H+G+%A |  | 52 H | 1,42 |
| 52 I | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 I | 0,59 |
| 52 J | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 J | 0,49 |
| 52 K | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | %K |  | 52 K | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %K+%E |  | 52 L | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %K |  | 52 M | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %E+%A |  | 52 N | 0,23 |
| 52AA | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | %AA |  | 52AA | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %K |  | 52CC | 0,09 |
| 52VV | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  | %VV |  | 52VV | 0,30 |
| 52 | 26,30 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | 52 | 26,55 |
| 53 A | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 A | 4,71 |
| 53 B | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 B | 2,70 |
| 53 | 7,90 |  |  |  |  | 0,49 |  |  | 0,49 |  | 53 | 7,41 |
| 54 A | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  | %A+%B |  | 54 A | 6,22 |
| 54 B | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 54 B | 0,60 |
| 54 C | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  | %A+%C |  | 54 C | 4,76 |
| 54 D | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 D | 0,19 |
| 54 E | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  | %E |  | 54 E | 0,81 |
| 54 F | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  | F+%H |  | 54 F | 4,04 |
| 54 G | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 G | 0,47 |
| 54 H | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  | %H |  | 54 H | 1,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %C+%H |  | 54 I | 2,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %E |  | 54 J | 2,44 |
| 54 | 24,10 |  |  |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 |  | 54 | 23,34 |
| 55 A | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  | A+%B |  | 55 A | 3,67 |
| 55 B | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 55 B | 3,26 |
| 55 C | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  | C+%D |  | 55 C | 7,57 |
| 55 D | 9,30 |  |  |  |  |  |  |  | %D |  | 55 D | 3,98 |
| 55 E | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 E | 2,27 |
| 55 | 18,90 |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  | 1,85 | 55 | 20,75 |
| 56 A | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  | A+C |  | 56 A | 5,20 |
| 56 B | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 B | 3,06 |
| 56 C | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  | I |  | 56 C | 0,24 |
| 56 D | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 D | 5,76 |
| 56 E | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 E | 0,16 |
| 56 F | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 F | 0,16 |
| 56 G | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 G | 1,61 |
| 56 H | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 H | 0,29 |
| 56 I | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 17,40 |  |  |  |  | 0,92 |  |  | 0,92 |  | 56 | 16,48 |
| 57 A | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 A | 2,23 |
| 57 B | 15,90 |  |  |  |  |  |  |  | %B+%C |  | 57 B | 18,72 |
| 57 C | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 57 C | 1,76 |
| 57 D | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 D | 0,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 57 E | 0,36 |
| 57 | 24,00 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 57 | 23,87 |
| 58 A | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 A | 2,14 |
| 58 B | 8,10 |  |  |  |  |  |  |  | %B+%C |  | 58 B | 3,16 |
| 58 C | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 58 C | 2,61 |
| 58 D | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 D | 1,51 |
| 58 E | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  | E+F |  | 58 E | 3,04 |
| 58 F | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 58 F | 2,17 |
| 58 G | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 G | 1,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 58 H | 4,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 58 I | 1,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 58 J | 2,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 58 K | 3,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 58 L | 2,48 |
| 58 | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  | 1,45 | 58 | 31,45 |
| 59 A | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  | A+G |  | 59 A | 4,79 |
| 59 B | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  | B+%C |  | 59 B | 3,10 |
| 59 C | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 59 C | 6,37 |
| 59 D | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 D | 4,95 |
| 59 E | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  | %E |  | 59 E | 3,01 |
| 59 F | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 F | 1,14 |
| 59 G | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 59 G | 2,64 |
| 59 H | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 H | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %E |  | 59 I | 2,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %C |  | 59 J | 3,28 |
| 59 | 33,30 |  |  |  |  | 1,57 |  |  | 1,57 |  | 59 | 31,73 |
| 60 A | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 A | 0,79 |
| 60 B | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 60 B | 1,43 |
| 60 C | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 C | 1,30 |
| 60 D | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  | %D |  | 60 D | 1,57 |
| 60 E | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 E | 9,80 |
| 60 F | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 F | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 60 G | 4,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 60 H | 2,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 60 I | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 60 J | 4,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %D |  | 60 K | 3,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %D |  | 60 L | 2,23 |
| 60 | 34,30 |  |  |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | 60 | 33,92 |
| 61A | 34,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61A | 31,44 |
| 61 B | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 B | 1,71 |
| 61 | 35,70 |  |  |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 61 | 33,15 |
| 62 A | 12,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 A | 12,98 |
| 62 B | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  | B+C |  | 62 B | 3,37 |
| 62 C | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  | F |  | 62 C | 0,73 |
| 62 D | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 D | 9,55 |
| 62 E | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 E | 2,57 |
| 62 F | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 26,90 |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  | 2,30 | 62 | 29,20 |
| 63 A | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 63 A | 1,80 |
| 63 B | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 63 B | 3,00 |
| 63 C | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 C | 7,67 |
| 63 D | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 D | 1,26 |
| 63 E | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  | E+%A |  | 63 E | 4,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 63 F | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 63 G | 1,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 63 H | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 63 I | 5,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %B |  | 63 J | 1,04 |
| 63 | 29,30 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 | 63 | 29,60 |
| 64 A | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  | %A |  | 64 A | 2,13 |
| 64 B | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 B | 12,17 |
| 64 C | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 C | 0,67 |
| 64 D | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 D | 2,11 |
| 64 E | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 E | 1,05 |
| 64 F | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 F | 2,86 |
| 64 G | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 G | 1,96 |
| 64 H | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  | %H+I |  | 64 H | 5,38 |
| 64 I | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  | %H+%A |  | 64 I | 0,49 |
| 64 J | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 J | 1,16 |
| 64 K | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 K | 0,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %A+%H |  | 64 L | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %H |  | 64 M | 0,73 |
| 64 | 36,10 |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 3,02 |  | 64 | 33,08 |
| 65 | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 6,50 |
| 66 A | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 B | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 C | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 D | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 E | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 F | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 A | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 14,00 |  |  | 13,96 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 11E | 4,50 |  |  |  |  | 0,23 |  |  | 0,23 |  | 71 | 4,27 |
| 69DD | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69DD | 1,91 |
| 69 | 2,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  | 69 | 1,91 |
| 70DD | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70DD | 0,27 |
| 70 | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,07 | 70 | 0,27 |
| Total | 1211,50 | - | 1,74 | 133,89 | - | 16,50 | 12,00 | 10,75 | 16,50 | 10,75 | Total | 1082,12 |

2.3.   Planuri  de  bază  utilizate.

Ridicări  în  plan  folosite  pentru  reambularea                                                 planurilor  de  bază

2.3.1.   Planuri  de  bază  utilizate

Determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor amenajistice s-a făcut pe baza planurilor de bază (foi volante), scara 1:5000, întocmite pe baza aerofotografierilor din anii 1960, 1970, 1971, 1979 şi  1980, iar  fotointerpretarea făcându-se de către I.G.F.C.O.T. în anii 1963, 1964, 1971, 1981 şi 1982. Originalele de editare au fost executate în anii 1963, 1964, 1976, 1981 şi 1982.

Hărţile amenajistice au fost întocmite la scara 1:20000 şi servesc pentru punerea în evidenţă a unor caracteristici de structură şi a principalelor lucrări ce trebuie executate în fondul forestier.

2.3.1.1.   Repartizarea  suprafeţei  fondului  forestier  pe

planuri  de  bază  (trapeze)

Tabelul  2.3.1.1.1.

| Nr. crt. | Planuri de bază utilizate | Scara | Parcele componente | Supraf. fondului forestier [ha] | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-35-68-A-c-4-IV | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 2 | L-35-68-A-d-3-I | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 3 | L-35-68-A-d-3-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 4 | L-35-68-A-d-3-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 5 | L-35-68-A-d-3-IV | 1:5000 | 1 | 28,42 | Foaie volantă |
| 6 | L-35-68-A-d-4-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 7 | L-35-68-B-c-3-II | 1:5000 | 7% | 18,22 | Foaie volantă |
| 8 | L-35-68-B-c-3-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 9 | L-35-68-B-c-3-IV | 1:5000 | 2, 3, 4%, 7% | 54,18 | Foaie volantă |
| 10 | L-35-68-B-c-4-I | 1:5000 | 6, 7%, 9 | 19,23 | Foaie volantă |
| 11 | L-35-68-B-c-4-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 12 | L-35-68-B-c-4-III | 1:5000 | 4%, 5%, 7%, 11%, 71 | 46,74 | Foaie volantă |
| 13 | L-35-68-B-c-4-IV | 1:5000 | 11% | 13,88 | Foaie volantă |
| 14 | L-35-68-C-b-1-I | 1:5000 |  |  | Foaie volantă |
| 15 | L-35-68-C-b-1-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 16 | L-35-68-C-b-1-IV | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 17 | L-35-68-C-b-2-I | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 18 | L-35-68-C-b-2-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 19 | L-35-68-C-b-2-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 20 | L-35-68-C-b-2-IV | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 21 | L-35-68-C-b-3-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 22 | L-35-68-C-b-4-I | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 23 | L-35-68-C-b-4-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 24 | L-35-68-C-b-4-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 25 | L-35-68-C-b-4-IV | 1:5000 | 53-55, 56%, 57%, 64% | 81,04 | Foaie volantă |
| 26 | L-35-68-C-d-2-II | 1:5000 | 57%, 63%, 64% | 19,92 | Foaie volantă |
| 27 | L-35-68-D-a-1-I | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 28 | L-35-68-D-a-1-II | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 29 | L-35-68-D-a-1-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 30 | L-35-68-D-a-1-IV | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 31 | L-35-68-D-a-2-I | 1:5000 | 5% | 5,52 | Foaie volantă |
| 32 | L-35-68-D-a-2-II | 1:5000 | 17 | 1,58 | Foaie volantă |
| 33 | L-35-68-D-a-2-III | 1:5000 | 25%, 28% | 20,51 | Foaie volantă |
| 34 | L-35-68-D-a-2-IV | 1:5000 | 18-20, 22%, 24%, 25% | 93,02 | Foaie volantă |
| 35 | L-35-68-D-a-3-I | 1:5000 | 52% | 7,19 | Foaie volantă |
| 36 | L-35-68-D-a-3-II | 1:5000 | 37%, 38, 39 | 48,14 | Foaie volantă |
| 37 | L-35-68-D-a-3-III | 1:5000 | 44-46, 47%, 48%, 49-51, 52%, 56%, 57%, 58%, 59% | 214,29 | Foaie volantă |
| 38 | L-35-68-D-a-3-IV | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 39 | L-35-68-D-a-4-I | 1:5000 | 27%, 28%, 29, 31-36, 37% | 177,55 | Foaie volantă |
| 40 | L-35-68-D-a-4-II | 1:5000 | 21, 22%, 24%, 25%, 26, 27%, 28% | 44,49 | Foaie volantă |
| 41 | L-35-68-D-a-4-III | 1:5000 | - | - | Foaie volantă |
| 42 | L-35-68-D-c-1-I | 1:5000 | 47%, 48%, 57%, 58%, 59%, 60-62, 63%, 64% | 188,20 | Foaie volantă |
| T o t a l |  |  |  | 1082,12 | Foaie volantă |

Planurile de bază utilizate la determinarea suprafeţelor au îndeplinit toate condiţiile pentru a putea fi utilizate în acest scop. Astfel, detaliile topografice, precum formele de relief, reţeaua hidrografică, instalaţiile de transport, limitele fondului forestier, principalele clădiri ale gospodăriei silvice, etc., sunt bine reprezentate, prin semnele convenţionale respective. De asemenea, toate planurile au materializate formele de relief, reprezentate prin curbe de nivel cu echidistanţa de 5 m.

Toponomia înscrisă pe planuri este conformă cu realitatea din teren.

2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Pentru reambularea planurilor de bază s-au folosit ridicări în plan, realizate cu GPS Garmin, prin metoda drumuirilor. Lungimea totală a drumuirilor  efectuate  este  de  189,50 km  cu  9389  puncte.

2.4.   Suprafaţa  fondului  forestier

Suprafaţa fondului forestier ce face obiectul prezentului studiu este de 1082,12 ha cu 129,38 ha mai mică decât suprafaţa de la amenajarea anterioară. Diferenţa este justificată în tabelul 2.4.1.1.1. Ocolul silvic are obligaţia, în eventualitatea unor mişcări de suprafaţă din fondul forestier în deceniul de aplicare a amenajamentului, să ţină completat la zi tabelul 1 E (tabelul 2.4.2.1.).

2.4.1.   Determinarea  suprafeţelor

Determinarea suprafeţelor s-a făcut analitic, folosindu-se tehnologie GIS.

Ţinându-se cont de precizia ridicată a acestui mod de determinare a suprafeţelor (în situaţia în care planurile de bază sunt corect echipate), pentru unităţile amenajistice din cadrul U.P. în studiu au fost adoptate noile suprafeţe, cu două zecimale.

2.4.1.1.   Diferenţe  de  suprafaţă  între  amenajarea  precedentă

şi  cea  actuală

Tabelul  2.4.1.1.1.

| Supraf. la amena-jarea actuală | Supraf. la amena-jarea prece-dentă | Diferenţe |  | J u s t i f i c ă r i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + |  | – |  |  |  |
|  |  | + | – | Intrări cu acte legale (H.C.J. de invalidare) | Diferenţe în urma determinării analitice a suprafeţelor | Legea 18 /1991 | Legea 1 / 2000 | Legea 247 / 2005 | Diferenţe în urma determinării analitice a suprafeţelor |
| 1082,12 | 1211,50 | - | 129,38 | 12,00 | 10,75 | - | 1,74 | 133,89 | 16,50 |
|  |  |  |  | 22,75 |  | 152,13 |  |  |  |

În tabelul 2.4.2.1. (tabelul 1E) este prezentată evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier.

2.4.2.   Evidenţa  mişcărilor  de  suprafaţă  din  fondul  forestier

- Tabelul  1 E

- Tabelul  2.4.2.1.

| Nr. crt. | Documentul de aprobare |  |  | Scopul modificării efectuate, denumirea unităţii de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive ori temporare din fondul forestier | u.a. | Modificări în suprafaţa fondului forestier |  |  | Scoateri temporare din fondul forestier |  |  | Defri-şări fără scoatere din fondul fores-tier | Semnătu-ra şefu-lui oco-lului silvic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felul documen-tului | Nr. | Data |  |  | Intrări | Ieşiri | Sold | Supra-faţa | Ter-men | Data repri- mirii |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ha | ha | ha | ha |  |  | ha |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| U.P. I JERAVĂŢ Suprafaţa fondului forestier la 01.01.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 1211,50 |  |  |  |  |  |
| 1 | P.V. de punere în posesie (Titlu de proprietate ) | FN (17-2084) | 28.09.2007 (15.10.2007) | Comanescu N. Ion | 21% |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P.V. de punere în posesie (Titlu de proprietate ) | FN (17-2085) | 13.08.2007 30.10.2007 | Comanescu C. Ioan | 21% |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| Total Legea 1/2000, persoane fizice |  |  |  |  |  |  | 1,74 | 1209,76 |  |  |  |  |  |
| 1 | Hot. C. J De invalidare | 852 | 12.08.2010 | O.S. Griviţa | 44G | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44N | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44E | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44F | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45B | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45N | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45A% | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total intrări O.S. Griviţa |  |  |  |  |  | 12,00 | - | 1221,76 |  |  |  |  |  |
| 1 | P.V. de punere în posesie | 4009 | 30.11.2010 | Primaria Rădeşti | 44C% |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44D |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44G |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44N |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44E |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44F |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45A% |  | 7,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45B |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45N |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| Total Legea 247/2005, persoane juridice |  |  |  |  |  |  | 23,00 | 1198,76 |  |  |  |  |  |
| 1 | P.V. de punere în posesie | 5605 | 27.11.2009 | Alexandru Ionel | 42C% |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P.V. de punere în posesie | 1730 | 25.03.2010 | Spiridonescu Mihai | 39A% |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39B |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39C |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40A |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40B |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40C |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40D |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40E |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40F |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40G |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40V |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41A |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41B |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41C |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42A |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42B |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42C% |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42R |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P.V. de punere în posesie | 4010 | 30.11.2010 | Nicodim Maria | 44C% |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45A% |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P.V. de punere în posesie | 368 | 19.01.2011 | Chrissoveloni Ion | 66A |  | 3,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66B |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66C |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66D |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66E |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66F |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66A |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  | 13,96 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P.V. de punere în posesie | 1828 | 11.04.2013 | Slobozianu Constanta | 8A |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8B |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8C |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8D |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8E |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8V |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9A% |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9C% |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9D |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total Legea 247/2005, persoane fizice |  |  |  |  |  |  | 110,89 | 1087,87 |  |  |  |  |  |
| Total Legea 247/2005 |  |  |  |  |  |  | 133,89 | 1087,87 |  |  |  |  |  |
| 1 | Conf. II | - | 21.03.2017 | Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor în G.I.S. şi actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători | - | 10,75 | 16,50 | 1082,12 |  |  |  |  |  |
| U.P. I Jeravăţ |  |  |  |  |  |  |  | 1082,12 |  |  |  |  |  |
| RECAPITULAŢIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.P. I Jeravăţ la 01.01.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 1211,50 |  |  |  |  |  |
| Legea 1/2000 persoane fizice |  |  |  |  |  |  | 1,74 | 1209,76 |  |  |  |  |  |
| Total Legea 1/2000 |  |  |  |  |  |  | 1,74 | 1209,76 |  |  |  |  |  |
| Intrări conform Hot.C.J. 852/12.08.2010 |  |  |  |  |  | 12,00 |  | 1221,76 |  |  |  |  |  |
| Legea 247/2005 persoane juridice |  |  |  |  |  |  | 23,00 | 1198,76 |  |  |  |  |  |
| Legea 247/2005 persoane fizice |  |  |  |  |  |  | 110,89 | 1087,87 |  |  |  |  |  |
| Total Legea 247/2005 |  |  |  |  |  |  | 133,89 | 1087,87 |  |  |  |  |  |
| Diferenţe rezultate în urma determinării analitice a suprafeţelor în G.I.S. şi actualizării bazei cartografice după aerofotografieri recente şi măsurători |  |  |  |  |  | 10,75 | 16,50 | 1082,12 |  |  |  |  |  |
| U.P. I Jeravăţ Suprafaţa fondului forestier la 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 1082,12 |  |  |  |  |  |

2.4.3.   Utilizarea  fondului  forestier

Din totalul de 1082,12 ha ale U.P., pădurile şi terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi însumează 1072,69 ha, rezultând un procent de utilizare de 99%.

Categoriile de folosinţă forestieră sunt redate în tabelul 2.4.3.1.1., cu precizarea că simbolurile utilizate sunt cele din E.F.F. (Evidenţa Fondului Forestier).

2.4.3.1.   Suprafaţa  fondului  forestier  pe  categorii  de  folosinţă

Tabelul  2.4.3.1.1.

| Nr. crt. | Sim-bol | Categoria de folosinţă forestieră | Suprafaţa [ha] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Gr. I | Gr. II |
| 1. | P. | ## Fond forestier total | 1082,12 | 862,22 | 210,47 |
| 1.1. | P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 1071,39 | 860,92 | 210,47 |
| 1.2. | P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultură | - | - | - |
| 1.3. | P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | 4,76 | - | - |
| 1.4. | P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră | 4,67 | - | - |
| 1.5. | P.I. | Terenuri afectate împăduririi | 1,30 | 1,30 | - |
| 1.6. | P.N. | Terenuri neproductive | - | - | - |
| 1.7. | P.T. | Terenuri scoase temporar din fondul forestier de stat şi nereprimite | - | - | - |
| 1.8. | P.O. | Ocupaţii şi litigii | - | - | - |

După cum se observă din tabelul 2.4.3.1.1., în afară de păduri, fondul forestier mai include : clădiri, curţi şi depozite permanente  (u.a. 1C1, 1C2 şi 52C), terenuri pentru hrana vânatului (u.a. 3V, 11V, 20V, 34V, 49V şi 52V), un teren pentru nevoile administraţiei (u.a. 52A), două drumuri forestiere (u.a. 69D şi 70D) şi două culoare pentru linii de înaltă tensiune (u.a. 18R şi 19R).

În cuprinsul unităţii de producţie nu există terenuri neproductive.

Ocupaţii şi litigii nu sunt.

2.4.3.2.   Ocupaţii  şi  litigii

În cuprinsul U.P. I Jeravăţ nu există terenuri deţinute de persoane fizice sau juridice fără aprobările legale.

2.4.4.   Evidenţa  fondului  forestier  pe  destinaţii  şi  deţinători

Tabelul  2.4.4.1.

2.4.5.   Suprafaţa  fondului  forestier  pe  categorii  de  folosinţă  şi  specii

Tabelul  2.4.5.1.

  - Enclave

2.5.1.   Evidenţa  enclavelor  din  fondul  forestier  de  stat

Tabelul  2.5.1.1.

| Amenajamentul din anul ... ... |  |  |  |  |  |  |  | Parcele limitrofe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 0 7 |  |  |  | 2 0 17 |  |  |  |  |
| Nr. vechi | Supr. [ ha ] | Deţinător | Folosinţă | Nr. nou | Supr. [ ha ] | Deţinător | Folosinţă |  |
| E1 | 0,50 | persoane fizice din comuna Bereşti | fâneaţă | E1 | 0,76 | persoane fizice din comuna Bereşti | fâneaţă | 20 |
| E2 | 2,10 |  | fâneaţă | E2 | 2,88 |  | fâneaţă | 28 |
| Total | 2,60 | * | * | Total | 3,64 | * | * | * |

După cum se observă din tabelul anterior, în fondul forestier proprietate publică a statului au rămas un număr de două enclave, numerotate E1 şi E2, având o suprafaţă totală de 3,64 ha. Diferenţa de suprafaţă a acestor enclave faţă de amenajarea precedentă se datorează determinării analitice a suprafeţelor.

2.6.   Organizarea  administrativă

(districte,  brigăzi,  cantoane)

2.6.1.   Situaţia  arondării  pe  districte  şi  cantoane

Tabelul 2.6.1.1.

| District |  | Canton |  | Parcele componente | Suprafaţa [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea | Nr. | Denumirea |  |  |
| ##### IV | ##### Griviţa | 16 | Pleşa | 2-7;9;11;17-22;24-28, 71 | 371,07 |
|  |  | 17 | Docăneasa | 1;29;31-39;46;49-52 | 309,86 |
|  |  | 18 | Miroasa | 44;45;47;48;53-70 | 401,19 |
| Total district IV Griviţa |  |  |  |  | 1082,12 |
| T o t a l U. P. |  |  |  |  | 1082,12 |

Cantoanele prezentate includ, pe lângă fondul forestier al U.P.I, şi suprafeţe din fond forestier privat administrat pe bază de contracte. Organizarea administrativă va fi revizuită ori de câte ori este necesar, în raport de dinamica lucrărilor silvotehnice şi de alte elemente administrative.

Organizarea administrativă prezentată (situaţie valabilă la începutul anului 2017), se consideră că satisface în mod corespunzător nevoile de gospodărire ale U.P.I Jeravăţ, nefiind necesară o modificare a ei.

                  

         

