###### PARTEA   I

# MEMORIU   TEHNIC

- SITUAŢIA  TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ

- ORGANIZAREA TERITORIULUI

- GOSPODĂRIREA DIN TRECUT

- STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI

- STABILIREA  FUNCŢIILOR  SOCIAL – ECONOMICE  ŞI

ECOLOGICE   ALE   PĂDURII   ŞI   A   BAZELOR   DE

AMENAJARE

- REGLEMENTAREA  PROCESULUI  DE  PRODUCŢIE

LEMNOASĂ

- VALORIFICAREA  SUPERIOARĂ  A  ALTOR  PRODUSE

ÎN  AFARA  LEMNULUI

- PROTECŢIA  FONDULUI  FORESTIER

- CONSERVAREA  BIODIVERSITĂŢII

- INSTALAŢII   DE   TRANSPORT,   TEHNOLOGII   DE

EXPLOATARE  ŞI  CONSTRUCŢII  FORESTIERE

- ANALIZA  EFICACITĂŢII  MODULUI  DE GOSPODĂRIRE

A  PĂDURILOR

- DIVERSE

1.   SITUAŢIA  TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

  - Elemente  de  identificare  a  fondului  forestier

Unitatea de producţie (U.P.) I Jeravăţ, ce constituie obiectul acestui studiu, este situată ţinutul Podişului Moldovei, subţinutul culmilor deluroase pliocene, din districtul Fălciului, cu un relief de eroziune mai evoluat, caracterizat şi prin prezenţa crestelor determinate de fragmentarea subsecventă a afluenţilor de pe stânga Bârladului.

Fondul forestier proprietate publică a statului are o suprafaţă de 1082,12 ha şi este gospodărit de către Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică Galaţi, respectiv O.S. Griviţa.

Accesul până la această unitate de producţie se poate realiza pe cale rutieră (D.N.24D Galaţi – Bârlad ), iar gara cea mai apropiată este în municipiul Bârlad.

1.1.1.   Repartizarea  fondului  forestier  pe  unităţi  administrativ - teritoriale

Suprafaţa unităţii de producţie I Jeravăţ este de 1082,12 ha şi face parte din unităţile administrativ - teritoriale prezentate în tabelul următor.

Repartizarea  fondului  forestier  pe  unităţi  administrativ - teritoriale

Tabelul  1.1.1.1.

| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ - teritorială | Parcele aferente | Suprafaţa [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaslui | Griviţa | 1 | 28,43 |
| 2 | Vaslui | Fruntişteni | 7 | 28,87 |
| 3 | Vaslui | Vinderei | 2-6, 9, 11, 27%, 28%, 29, 31, 32%, 37%, 38%, 39, 71 | 187,07 |
| 4 | Galaţi | Bereşti-Meria | 17%, 18%, 19, 20%, 24% | 31,53 |
| 5 | Galaţi | Bereşti | 20%, 21-22, 24%, 25-26, 27%, 28%, 32%, 33-36, 37%, 38% | 295,60 |
| 6 | Galaţi | Rădeşti | 44, 45, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52% | 60,60 |
| 7 | Galaţi | Bălăbăneşti | 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, 53-65 | 450,02 |
| T o t a l U. P. |  |  |  | 1082,12 |

1.1.2.   Coordonate  Stereo  70 ale  fondului  forestier  în  studiu

Amenajamentul unităţii de producţie este însoţit de hărţi în format electronic, iar coordonatele hotarelor fondului forestier proprietate publică a statului sunt prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională STEREO 1970.

Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  pe trupuri de pădure

Tabelul  1.1.2.1.

| Nr. crt. | Trup | Parcele | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | Trestiana | 1 | 1 | 524036.92876 | 705571.86730 | 6 | 523556.77252 | 706203.58331 |
|  |  |  | 2 | 523944.77893 | 705845.69672 | 7 | 523393.73230 | 706197.43292 |
|  |  |  | 3 | 523820.79351 | 706141.76129 | 8 | 523453.30689 | 705986.35309 |
|  |  |  | 4 | 523711.36713 | 706101.70111 | 9 | 523566.99511 | 705694.51611 |
|  |  |  | 5 | 523556.77252 | 706203.58331 | 10 | 523648.97969 | 705430.85376 |

| Nr. crt. | Trup | Parcele | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  | X | Y |
| 2 | Ghidişcuţ | 2-5 | 11 | 524175.69899 | 716992.47910 | 27 | 522737.94844 | 716894.65778 |
|  |  |  | 12 | 523983.56670 | 716951.88171 | 28 | 522925.12073 | 716768.23950 |
|  |  |  | 13 | 523657.21561 | 716979.47610 | 29 | 523194.89569 | 716744.14148 |
|  |  |  | 14 | 523436.34606 | 717161.79809 | 30 | 523478.86133 | 716596.09911 |
|  |  |  | 15 | 523195.88290 | 717269.64484 | 31 | 523573.30786 | 716644.23740 |
|  |  |  | 16 | 523010.92004 | 717423.08209 | 32 | 523623.16107 | 716809.58770 |
|  |  |  | 17 | 522898.55483 | 717478.59751 | 33 | 523634.48531 | 716725.50422 |
|  |  |  | 18 | 522609.00629 | 717571.62669 | 34 | 523672.05047 | 716789.05109 |
|  |  |  | 19 | 522397.96322 | 717700.17784 | 35 | 523783.21088 | 716704.64191 |
|  |  |  | 20 | 522205.54089 | 717737.15990 | 36 | 523782.91431 | 716660.22430 |
|  |  |  | 21 | 522194.49529 | 717493.81049 | 37 | 523861.46586 | 716620.02847 |
|  |  |  | 22 | 522336.19351 | 717399.04067 | 38 | 523841.80932 | 716451.47388 |
|  |  |  | 23 | 522710.38072 | 717234.86227 | 39 | 524004.23743 | 716410.36773 |
|  |  |  | 24 | 522774.27926 | 717203.91745 | 40 | 524052.65037 | 716480.38040 |
|  |  |  | 25 | 522870.00094 | 717145.96854 | 41 | 524163.94202 | 716747.14226 |
|  |  |  | 26 | 522830.78388 | 716970.64807 |  |  |  |
| 3 | Andonie I | 6 | 42 | 524944.96134 | 717348.78817 | 45 | 524798.08544 | 717204.14603 |
|  |  |  | 43 | 524819.32770 | 717452.09009 | 46 | 524906.88709 | 717207.83173 |
|  |  |  | 44 | 524758.04248 | 717343.55353 | 47 | 524882.54010 | 717270.93450 |
| 4 | Andonie II | 7 | 48 | 525823.30348 | 716846.37812 | 54 | 524414.04209 | 717013.29945 |
|  |  |  | 49 | 525728.77111 | 717027.11731 | 55 | 524729.70451 | 716936.34286 |
|  |  |  | 50 | 525620.56117 | 717105.87478 | 56 | 525020.50487 | 716894.10229 |
|  |  |  | 51 | 525378.84927 | 717113.96224 | 57 | 525272.60324 | 716851.37140 |
|  |  |  | 52 | 525048.58899 | 717074.07457 | 58 | 525543.36516 | 716833.52646 |
|  |  |  | 53 | 524800.83051 | 717099.83990 |  |  |  |
| 5 | Gherasim | 9 | 59 | 526615.80759 | 717753.21143 | 62 | 526473.79368 | 718161.05666 |
|  |  |  | 60 | 526680.07148 | 717931.27508 | 63 | 526439.12141 | 717975.05945 |
|  |  |  | 61 | 526704.13638 | 718131.92081 | 64 | 526399.73449 | 717778.16950 |
| 6 | Codreţu | 11,71 | 65 | 523370.69206 | 719071.34867 | 74 | 523439.20891 | 719656.76787 |
|  |  |  | 66 | 523394.35002 | 719263.62888 | 75 | 523185.43975 | 719770.92963 |
|  |  |  | 67 | 523301.68461 | 719211.61254 | 76 | 522863.81012 | 719868.91687 |
|  |  |  | 68 | 523148.59484 | 719219.13854 | 77 | 522893.30613 | 719666.52736 |
|  |  |  | 69 | 522894.60625 | 719200.34215 | 78 | 522930.61511 | 719449.05212 |
|  |  |  | 70 | 523079.91308 | 719153.19849 | 79 | 522975.68386 | 719218.69905 |
|  |  |  | 71 | 523258.59912 | 719105.85608 | 80 | 523063.40710 | 719234.19190 |
|  |  |  | 72 | 523410.11468 | 719296.16632 | 81 | 523222.50768 | 719239.16284 |
|  |  |  | 73 | 523426.62890 | 719470.30731 | 82 | 523364.08569 | 719252.44923 |
| 7 | Perimetrul Pleşa | 17-19 | 83 | 520567.07028 | 721183.31923 | 107 | 518983.88792 | 720888.24000 |
|  |  |  | 84 | 520364.93167 | 721214.73896 | 108 | 518873.55782 | 720983.92525 |
|  |  |  | 85 | 520415.33630 | 721152.22668 | 109 | 518983.88792 | 720888.24000 |
|  |  |  | 86 | 520421.78851 | 721080.27789 | 110 | 519206.15772 | 720685.39789 |
|  |  |  | 87 | 520505.19598 | 721080.02278 | 111 | 519355.95832 | 720463.17565 |
|  |  |  | 88 | 519840.66720 | 720751.05574 | 112 | 519410.66494 | 720695.92368 |
|  |  |  | 89 | 519655.75392 | 720980.36792 | 113 | 519460.50629 | 720723.11212 |
|  |  |  | 90 | 519789.64612 | 721044.15472 | 114 | 519530.38748 | 720765.21128 |
|  |  |  | 91 | 519804.00427 | 721231.50732 | 115 | 519620.71191 | 720657.32532 |
|  |  |  | 92 | 519586.14685 | 721186.51208 | 116 | 519619.59192 | 720752.00470 |
|  |  |  | 93 | 519468.58250 | 721218.23886 | 117 | 519754.46252 | 720661.33807 |

| Nr. crt. | Trup | Parcele | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  | X | Y |
|  |  |  | 94 | 519415.71500 | 721174.31528 | 118 | 519644.63812 | 720617.27130 |
|  |  |  | 95 | 519563.36223 | 721029.43232 | 119 | 519698.34326 | 720515.21262 |
|  |  |  | 96 | 519655.97870 | 720921.79748 | 120 | 519818.75322 | 720546.64282 |
|  |  |  | 97 | 519642.64832 | 720792.31750 | 121 | 519797.38092 | 720664.69928 |
|  |  |  | 98 | 519549.04187 | 720857.58728 | 122 | 519862.11029 | 720565.90448 |
|  |  |  | 99 | 519531.49573 | 720995.07892 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 519343.15271 | 721062.50208 |  |  |  |
|  |  |  | 101 | 519402.98809 | 720772.44067 |  |  |  |
|  |  |  | 102 | 519276.68872 | 720963.13928 |  |  |  |
|  |  |  | 103 | 519161.46391 | 721100.57588 |  |  |  |
|  |  |  | 104 | 519024.63647 | 720998.70752 |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 518942.55926 | 721044.92342 |  |  |  |
|  |  |  | 106 | 518873.55782 | 720983.92525 |  |  |  |
| 8 | La Tunel | 20-22 | 123 | 518884.10136 | 721087.68008 | 133 | 519063.01251 | 720670.80164 |
|  |  |  | 124 | 518821.82330 | 721147.33685 | 134 | 518418.50761 | 720604.84868 |
|  |  |  | 125 | 518588.87315 | 721060.31076 | 135 | 518034.31016 | 720765.13466 |
|  |  |  | 126 | 518456.95335 | 721046.88626 | 136 | 517836.52111 | 720861.57560 |
|  |  |  | 127 | 518547.32630 | 720666.33257 | 137 | 517879.68915 | 720884.60479 |
|  |  |  | 128 | 518586.38770 | 720712.61047 | 138 | 517747.20188 | 720882.23165 |
|  |  |  | 129 | 518733.85229 | 720547.11871 | 139 | 517911.53129 | 720690.52689 |
|  |  |  | 130 | 518809.58051 | 720356.99322 | 140 | 518091.07641 | 720472.46171 |
|  |  |  | 131 | 519026.57031 | 720509.88629 | 141 | 518259.31073 | 720546.53650 |
|  |  |  | 132 | 519062.31470 | 720567.48071 |  |  |  |
| 9 | Tihuleşti | 24-29,31 | 142 | 518375.30347 | 720093.17292 | 162 | 517998.72714 | 719944.76197 |
|  |  |  | 143 | 518239.17301 | 720229.17223 | 163 | 518205.60590 | 719959.60699 |
|  |  |  | 144 | 518082.50970 | 720440.18268 | 164 | 518329.11133 | 720004.33130 |
|  |  |  | 145 | 517882.98069 | 720632.35632 | 165 | 518279.33331 | 720078.49670 |
|  |  |  | 146 | 517795.91031 | 720547.22882 | 166 | 517609.29126 | 718591.29517 |
|  |  |  | 147 | 517844.63361 | 720354.86319 | 167 | 517404.36188 | 718656.38611 |
|  |  |  | 148 | 517571.29925 | 720263.88426 | 168 | 517201.55672 | 718624.06343 |
|  |  |  | 149 | 517369.99108 | 720202.85959 | 169 | 517347.29038 | 718596.58349 |
|  |  |  | 150 | 516962.29451 | 720066.95215 | 170 | 517479.95007 | 718443.74599 |
|  |  |  | 151 | 516918.01621 | 719961.26952 | 171 | 517543.99909 | 718510.46631 |
|  |  |  | 152 | 516845.16983 | 719609.94093 | 172 | 517366.63911 | 718336.03661 |
|  |  |  | 153 | 516793.54413 | 719460.08673 | 173 | 517213.55431 | 718472.68828 |
|  |  |  | 154 | 517149.80847 | 719263.09682 | 174 | 517079.68388 | 718556.92729 |
|  |  |  | 155 | 517362.80004 | 719120.65074 | 175 | 517008.97453 | 718567.08856 |
|  |  |  | 156 | 517660.44436 | 718960.54246 | 176 | 516950.32756 | 718424.46109 |
|  |  |  | 157 | 518056.93700 | 718790.05843 | 177 | 517052.09767 | 718348.88611 |
|  |  |  | 158 | 518091.85773 | 719162.78131 | 178 | 517164.40547 | 718295.93029 |
|  |  |  | 159 | 518033.75567 | 719429.23187 | 179 | 517145.42366 | 718223.48096 |
|  |  |  | 160 | 517949.78851 | 719460.75091 | 180 | 517241.88254 | 718173.63824 |
|  |  |  | 161 | 517915.35526 | 719667.74647 | 181 | 517317.46369 | 718263.74848 |
| 10 | Balaneşti | 32-37 | 182 | 517028.87589 | 718285.65393 | 191 | 516111.73444 | 717274.45340 |
|  |  |  | 183 | 516676.29774 | 718537.17289 | 192 | 516220.43819 | 717140.87060 |
|  |  |  | 184 | 516292.72242 | 718777.87994 | 193 | 516323.53473 | 717216.59387 |
|  |  |  | 185 | 516127.29379 | 718539.46985 | 194 | 516401.79432 | 717407.40582 |
|  |  |  | 186 | 515956.32673 | 718233.98333 | 195 | 516500.86991 | 717790.75000 |

| Nr. crt. | Trup | Parcele | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  | Nr. pct. | Coordonate stereo 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  | X | Y |
|  |  |  | 187 | 515735.10563 | 718005.09865 | 196 | 516808.51247 | 717986.56662 |
|  |  |  | 188 | 515533.41371 | 717729.48633 | 197 | 517092.35539 | 718156.90736 |
|  |  |  | 189 | 515792.45508 | 717535.56787 | 198 | 517184.16027 | 718092.01452 |
|  |  |  | 190 | 516002.81777 | 717387.24196 |  |  |  |
| 11 | Docăneasa | 32-37 | 199 | 516028.76215 | 717218.43956 | 210 | 515745.04852 | 716532.41288 |
|  |  |  | 200 | 515861.30102 | 717235.72275 | 211 | 515800.39692 | 716408.77610 |
|  |  |  | 201 | 515796.60510 | 717324.62970 | 212 | 515955.87152 | 716444.01550 |
|  |  |  | 202 | 515592.68927 | 717184.76989 | 213 | 516100.62303 | 716585.68621 |
|  |  |  | 203 | 515625.67228 | 717080.80312 | 214 | 515924.75212 | 716689.18720 |
|  |  |  | 204 | 515457.70910 | 716947.17590 | 215 | 515967.24704 | 716739.68508 |
|  |  |  | 205 | 515576.81465 | 716813.29749 | 216 | 516130.83808 | 716680.52789 |
|  |  |  | 206 | 515457.48029 | 716868.89331 | 217 | 516139.05713 | 716864.43811 |
|  |  |  | 207 | 515398.37170 | 716759.52331 | 218 | 516239.39929 | 716907.52069 |
|  |  |  | 208 | 515529.66711 | 716660.21850 | 219 | 516200.27778 | 717032.01167 |
|  |  |  | 209 | 515837.42047 | 716608.10827 |  |  |  |
| 12 13 | Perimetrul Miroasa Perimetrul Bălăneşti | 44-52 53-65, 69DD, 70DD | 220 | 515539.84098 | 714514.30735 | 253 | 512774.45248 | 714653.14587 |
|  |  |  | 221 | 515356.63848 | 714441.61908 | 254 | 512748.69622 | 714583.61064 |
|  |  |  | 222 | 515197.37408 | 714454.20611 | 255 | 512871.83183 | 714534.21310 |
|  |  |  | 223 | 514874.20163 | 714426.61583 | 256 | 512992.72818 | 714307.86814 |
|  |  |  | 224 | 514669.81189 | 714737.57849 | 257 | 512889.04907 | 714220.25646 |
|  |  |  | 225 | 514459.07629 | 714754.82391 | 258 | 512950.61013 | 713981.60292 |
|  |  |  | 226 | 514145.16670 | 714836.25750 | 259 | 513041.67755 | 713925.15753 |
|  |  |  | 227 | 514113.07804 | 714716.87638 | 260 | 513103.99236 | 713891.44855 |
|  |  |  | 228 | 514038.38346 | 714395.08063 | 261 | 513254.21744 | 713891.27443 |
|  |  |  | 229 | 514233.40846 | 714398.11471 | 262 | 513359.20121 | 713892.23342 |
|  |  |  | 230 | 514403.77923 | 714337.93260 | 263 | 513432.70471 | 714097.70569 |
|  |  |  | 231 | 514412.29136 | 714639.33427 | 264 | 513581.72491 | 714053.01233 |
|  |  |  | 232 | 514642.36764 | 714589.49222 | 265 | 513461.25449 | 713938.08103 |
|  |  |  | 233 | 514758.58022 | 714472.04721 | 266 | 513553.55932 | 713798.13648 |
|  |  |  | 234 | 514598.33446 | 714438.00166 | 267 | 513732.10069 | 713738.26983 |
|  |  |  | 235 | 514586.45851 | 714380.22924 | 268 | 513911.08540 | 713677.36262 |
|  |  |  | 236 | 514753.30485 | 714401.16913 | 269 | 513898.57288 | 713582.65070 |
|  |  |  | 237 | 514636.74592 | 714322.75321 | 270 | 514124.36830 | 713503.46030 |
|  |  |  | 238 | 514519.36747 | 714317.11946 | 271 | 514378.62151 | 713503.22052 |
|  |  |  | 239 | 514438.19543 | 714163.64130 | 272 | 514571.88335 | 713396.46579 |
|  |  |  | 240 | 514226.78661 | 714181.44638 | 273 | 514670.26172 | 713369.68451 |
|  |  |  | 241 | 513856.67917 | 714231.37418 | 274 | 514825.10107 | 713716.31409 |
|  |  |  | 242 | 513867.66389 | 714330.92019 | 275 | 514928.71948 | 713881.01752 |
|  |  |  | 243 | 513729.70764 | 714357.93321 | 276 | 514999.22442 | 714088.66358 |
|  |  |  | 244 | 513399.12667 | 714501.18407 | 277 | 515089.77622 | 714011.88249 |
|  |  |  | 245 | 513282.59015 | 714368.66435 | 278 | 515093.98547 | 713895.77368 |
|  |  |  | 246 | 513092.44190 | 714399.01569 | 279 | 515206.26868 | 713839.43512 |
|  |  |  | 247 | 513137.73413 | 714572.09309 | 280 | 515290.82505 | 713959.28168 |
|  |  |  | 248 | 513351.38004 | 714557.62829 | 281 | 515325.09832 | 714043.38971 |
|  |  |  | 249 | 513348.99233 | 714689.21280 | 282 | 515444.71008 | 714031.92829 |
|  |  |  | 250 | 513128.11851 | 714782.83669 | 283 | 515465.48071 | 714254.80353 |
|  |  |  | 251 | 513087.01189 | 714685.44011 |  |  |  |
|  |  |  | 252 | 512923.97483 | 714727.25007 |  |  |  |
|  |  |  | 284 | 512777.79890 | 714019.74228 | 306 | 513502.92828 | 711106.07250 |
|  |  |  | 285 | 512380.99658 | 714003.88891 | 307 | 513571.32272 | 711035.71505 |
|  |  |  | 286 | 512097.40506 | 714086.92656 | 308 | 513714.05011 | 711274.63530 |
|  |  |  | 287 | 511857.52238 | 713859.22985 | 309 | 513783.08379 | 711533.98654 |
|  |  |  | 288 | 511771.81191 | 713745.18166 | 310 | 513946.40228 | 711626.88708 |
|  |  |  | 289 | 511462.21933 | 713440.84256 | 311 | 514067.35010 | 711721.21972 |
|  |  |  | 290 | 511225.72483 | 713013.25266 | 312 | 513886.13409 | 711899.01611 |
|  |  |  | 291 | 511378.66151 | 712863.80213 | 313 | 513948.34649 | 712092.56603 |
|  |  |  | 292 | 511547.58467 | 712937.74650 | 314 | 513683.16648 | 712218.35826 |
|  |  |  | 293 | 511937.33851 | 712817.66783 | 315 | 513693.00928 | 712353.27069 |
|  |  |  | 294 | 512185.64348 | 712783.59850 | 316 | 513441.48273 | 712625.09499 |
|  |  |  | 295 | 512316.32812 | 712592.47510 | 317 | 513527.11432 | 712812.75653 |
|  |  |  | 296 | 512577.27629 | 712425.91332 | 318 | 513547.29305 | 713050.13989 |
|  |  |  | 297 | 512505.97790 | 712263.26189 | 319 | 513484.93292 | 713106.23907 |
|  |  |  | 298 | 512728.51813 | 712143.86169 | 320 | 513267.79149 | 712999.35771 |
|  |  |  | 299 | 512823.11934 | 712189.45367 | 321 | 513144.70407 | 712853.28113 |
|  |  |  | 300 | 512930.23112 | 712198.97892 | 322 | 513007.15286 | 713008.91746 |
|  |  |  | 301 | 512936.88269 | 711988.23230 | 323 | 512892.71879 | 713227.33534 |
|  |  |  | 302 | 513197.07126 | 712003.02005 | 324 | 513141.52472 | 713343.72449 |
|  |  |  | 303 | 513378.20165 | 711969.49944 | 325 | 513512.06592 | 713467.71808 |
|  |  |  | 304 | 513504.93268 | 711671.44208 | 326 | 513271.78967 | 713745.61292 |
|  |  |  | 305 | 513543.88269 | 711435.64587 |  |  |  |

1.2.         Vecinătăţi.  Limite.  Hotare.

Vecinătăţile, limitele şi hotarele U.P. I Jeravat sunt prezentate în tabelul 1.2.1.

Vecinătăţi.  Limite.  Hotare.

Tabelul  1.2.1.

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite |  | Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| Nord | O.S. Bârlad O.S. Epureni | Artificială Naturală Naturală Convenţională Convenţională | Dj. Bârlad - Trestiana Dealul Cârligilor Dealul Obârşenilor Limită administrativă Vinderei - Frutiseni Limită administrativă Vinderei - Zorleni | Liziera pădurii şi borne |
| Est | O.S. Epureni | Convenţională Convenţională Convenţională | Limită administrativă Vinderei - Malusteni Limită administrativă Malusteni - Bereşti-Meria Limită administrativă Bereşti-Meria - Bereşti | Liziera pădurii şi borne |
| Sud | U.P. II Hobana U.P. IV Rădeşti U.P. V Bereşti | Artificială Naturală Artificială Artificială | D.E. E581 Bârlad - Tecuci; Culmea Bălăbăneşti; D.C. 251B Bălăşeşti - Cerţeşti; D.J. 242 - intersecţie D.C. 242A Bălăbăneşti - Bereşti; Drum judeţean Pleşa - Bereşti | Liziera pădurii şi borne |
| Vest | O.S. Bârlad | Artificială | Drum european Bârlad – Tecuci | Liziera pădurii şi borne |

Limitele U.P. sunt bine conturate şi sunt cele stabilite la amenajarea precedentă. Toate hotarele sunt clare, delimitate şi bine întreţinute. Limitele fondului forestier proprietate publică de stat sunt materializate cu semne convenţionale, aplicate pe arborii de limită şi prin borne.

În interiorul limitelor teritoriale ale U.P. în studiu, fondul forestier de stat se învecinează cu fond forestier proprietate a persoanelor juridice sau private, cu fâneţe, păşuni şi cu terenuri arabile aflate în proprietatea localnicilor din comunele limitrofe.

Hotarele sunt reprezentate de liziere, iar unde fondul forestier atinge limitele teritoriale, sunt semne de limită parcelară, de U.P. sau de ocol (executate cu vopsea roşie pe arborii de limită) şi borne. Limitele cu fondul forestier proprietate a altor deţinători, sunt materializate în teren, cu vopsea roşie şi galbenă, pe arborii de limită.

1.3.   Trupuri  de  pădure  şi  bazinete  componente,

repartizare  pe  unităţi  teritorial-administrative

1.3.1.   Trupuri  de  pădure  şi  bazinete  componente

Fondul forestier în studiu este constituit din 13 trupuri de pădure (tabelul 1.3.1.1.).

Situaţia  trupurilor  de  pădure  şi  bazinetelor  componente

Tabelul  1.3.1.1.

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure | Denumirea bazinetului | Parcele componente | Supraf [ ha ] | Unitatea terit. adminis-trativă | Gara CFR de desti-naţie | Distanţa. în km. până la ...... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ocol | Com. | Gara CFR |
| 1 | Trestiana | Bârlad | 1 | 28,43 | Griviţa | Bereşti |  | 1 | 19 |
| 2 | Ghidişcuţ | Vinderei | 2-5 | 85,1 | Vinderei |  | 23 | 1 | 42 |
| 3 | Andonie I | V. Lungă | 6 | 2,79 | Vinderei |  | 24 | 2 | 43 |
| 4 | Andonie II | V. Lungă | 7 | 28,87 | Griviţa |  | 24 | 2 | 43 |
| 5 | Gherasim | V. Lungă | 9 | 9,26 | Vinderei |  | 24 | 1 | 43 |
| 6 | Codreţu | V. Verdeşul | 11,71 | 31,74 | Vinderei |  | 21 | 1 | 40 |
| 7 | Perimetrul Pleşa | V. La trei Peri | 17-19 | 30,41 | Bereşti-Meria |  | 22 | 1 | 41 |
| 8 | La Tunel | Jeravăţ | 20-22 | 38,22 | Bereşti-Oraş |  | 20 | 2 | 39 |
| 9 | Tihuleşti | Jeravăţ | 24-29, 31 | 156,67 | Bereşti-Oraş |  | 18 | 2 | 37 |
| 10 | Bălăneşti | Jeravăţ | 32-37 | 116,36 | Vinderei |  | 15 | 3 | 34 |
| 11 | Docăneasa | Jeravăţ | 38-39 | 43,65 | Bălăbăneşti |  | 16 | 1 | 35 |
| 12 | Perimetrul Miroasa | Jeravăţ | 44-52 | 187,96 | Bălăbăneşti |  | 14 | 2 | 33 |
| 13 | Perimetrul Bălăneşti | Jeravăţ | 53-65,69DD, 70DD, | 322,66 | Griviţa |  | 15 | 1 | 34 |
|  | - |  | - |  | - |  | - | - | 22 |
| T o t a l |  |  |  | 1082,12 |  |  | - | - | - |

Văile (pâraiele) pe care s-au constituit bazinetele sunt afluenţi ai râului Jijia.

1.4.  Administrarea  fondului  forestier

Pădurile de pe teritoriul unităţii de producţie în studiu prezintă următoarele tipuri de proprietate :

- proprietate a statului - fondul forestier proprietate publică a statului ;

- proprietate publică a persoanelor juridice ;

- proprietate privată - fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice din zonă.

1.4.1.   Administrarea  fondului  forestier  proprietate  publică  de  stat

Fondul forestier proprietate publică de stat în studiu este gospodărit de către Direcţia Silvică Galaţi, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - „Romsilva”, prin O.S. Griviţa.

1.4.2.   Administrarea  fondului  forestier  aparţinând  altor  proprietari

Pe teritoriul unităţii de producţie I Jeravăţ pădurile aparţinând altor proprietari decât statul însumează 247,53 ha, din care 135,63 ha retrocedate în perioada de aplicare a amenajamentului expirat şi 111,90 ha retrocedate anterior perioadei de aplicare a amenajamentului expirat. Acestea sunt administrate de I.L.E.I.F Galaţi şi de proprietari particulari şi au obligaţia respectării regimului silvic precum şi celelalte prevederi ale legislaţiei din domeniul silvic.

1.4.2.1.   Situaţia  fondului  forestier  aparţinând  altor  proprietari

Tabelul  1.4.2.1.1.

| Proprietarii actuali | P r o p r i e t a r / L e g e |  |  |  |  | Parcele componente | Supraf. [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Legea 18/1991 | Legea 1/2000 |  | Legea 247/2005 |  |  |  |
|  |  | Pers. fizice | Pers. juridice | Pers. fizice | Pers. juridice |  |  |
| Primăria Comunei Rădeşti | - | - | - | - | 23,0 | 44%, 45% | 23,0 |
| Total primării | - | - | - | - | 23,0 |  | 23,0 |
| Persoane fizice | - | 1,74 | - | 110,89 | - | 18,21%, 22%, 23%, 29%, 31%, 41%, 42%,68,69. | 122,63 |
| Total suprafaţă pusă în posesie în deceniul anterior (2007 – 2016) | - | 1,74 | - | 110,89 | 23,00 | - | 135,63 |
| Suprafaţă pusă în posesie până la amenajarea precedentă | 7,00 | 94,55 |  | 10,35 |  | 8,9%,21%,39%,40,41,42,44%45%,66. | 111,90 |
| Total U.P. | 7,00 | 96,29 |  | 144,24 |  | - | 247,53 |

1.5.   Vegetaţia  forestieră  situată  pe  terenuri

din  afara  fondului  forestier

În limitele teritoriale ale unităţii de producţie I Jeravăţ, Ocolul Silvic Griviţa nu are în evidenţă terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier naţional.

                  

         

