AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

PRINCIPIUL   PCR

REPREZENTARE GRAFICĂ SCHEMATICĂ

SECVENŢA ŢINTĂ

secvenţa ADN  dublu catenar

secvenţă ADN ce urmează a fi amplificată

COMPONENTELE  REACŢIEI   PCR

DENATURAREA    ADN

HIBRIDAREA   (ALINIEREA)  PRIMERILOR

EXTENSIA  LA  72°C

REZULTATUL :    DOUĂ  MOLECULE  ADN  DUBLU  CATENAR  IDENTICE  CU  MOLECULA  MATRIŢĂ

CICLURI   PCR  -la terminarea unui ciclu de replicare in vitro (de amplificare), cantitatea de ADN rezultată este dublă faţă de matriţă;produsele rezultate într-un ciclu sunt folosite ca matriţă în ciclul următor ;

“MOLECULAR DIAGNOSTIC PCR HANDBOOK”-GERRIT J. VILJOEN, LOUIS H. NEL, JOHN R. CROWTHER IAEA, AUSTRIA – Springer

REACŢIA PCR :

Reacţia de polimerizare în lanţ PCR (polimerase chain reaction) are la bază o tehnologie in vitro care imită capacitatea naturală de replicare a ADN şi care constă  în generarea rapidă a unor copii multiple a unei secventţe nucleotidice t    ţintă (ADN sau ARN) dintr-o genaă de interes sau un patogen specific; produsul PCR amplificat este apoi detectat prin diferite metode. Numărul de copii ale secvenţei ţintă creşte exponenţial cu fiecare ciclu de amplificare, deoarece fiecare secvenţă nucleotidică nou sintetizată constituie o matriţă pentru o noua copie.

Produsul PCR care reprezintă o copie a ADN / ARN ţintă original este denumit sşi amplicon..

Această metodaă permite detectarea cu specificitate foarte mare a unor concentraţii foarte scăzute ale secvenţei ţintă.

Amplificarea se realizează într-un analizor special  (thermal cycler/termociclor), iar amestecul de reacţie trebuie să conţină următoarele elemente:

- ADN sau ARN ţintă: extras din proba;
- enzima care facilitează sinteza lanţului complementar de acid nucleic: ADN polimeraza Taq  pentru o ţintă ADN sau /şi o RT ADN polimerază – pentru o ţintă ARN – cu activitate de revers - transcriptază (permite realizarea în acelaşi amestec de reacţie a transcrierii inverse a ARN ţintă în ADN complementar – ADNc;
- cofactori enzimatici: Mg2+;
- primeri oligonucleotidici : secvenţe scurte, monocatenare, cu lungimea maxima 20-30 nucleotide, care se leagă de o matriţă monocatenară prin împerecherea complementară a bazelor; servesc ca punct de plecare pentru sinteza lanţului complementar cu ajutorul ADN polimerazei, marcând începutul şi sfârşitul regiunii care trebuie să fie amplificată; Lungimea produsului de amplificare/ampliconului este dată de distanţa dintre cei doi primeri;
- deoxinucleotidele (dATP, dGTP, dCTP si dUTP): folosite pentru sinteza noii catene ADN prin ataşarea lor la capătul primerilor, complementar cu matriţa;

Reacţia PCR se desfăşoară în 3 etape:
1. Denaturarea: în urma încălzirii amestecului de reacţie la 94ºC, ADN-ul ţintă este separat (denaturat) in 2 catene;
2. Hibridarea (alinierea/alipirea) primerilor: ca urmare a scăderii temperaturii la 55-70ºC, primerii se ataşează  complementar la capetele 3’ ale celor 2 catene;
3. Extensia (elongaţia): la temperatura de 72ºC, ADN polimeraza termostabilă în prezenţa excesului de deoxinucleotid-trifosfaţi (deoxiadenozina, deoxiguanozina, deoxicitidina si deoxiuridina) şi a cofactorului enzimatic va extinde primerii ataşaţi în lungul matriţei ţintă şi va produce un amplicon ADN. Termociclorul (analizorul) va repeta automat acest proces pentru un număr stabilit de cicluri (de obicei 30-35), la fiecare ciclu dublându-se cantitatea de amplicon ADN;

Procesul global de amplificare, la rândul său, desfăşurat de-a lungul unui număr definit de cicluri poate fi

divizat în 3 faze:
- faza exponenţială: la fiecare ciclu se dublează cantitatea de amplicon ADN; Este de subliniat faptul că moleculele acumulate exponenţial reprezintă copii ale matriţei care la capete au incorporaţi primerii;
- faza lineară: pe măsură ce componentele reacţiei sunt consumate, se produce o încetinire a reacţiei iar produşii PCR încep să se degradeze;
- faza platou (end-point): reacţia este stopată, nu se mai formează alţi produşi de amplificare, iar dacă faza se prelungeşte mult produşii PCR vor suferi o degradare importantă;

Metodele PCR tradiţionale (convenţionale) au la bază o detecţie a produşilor PCR în faza de platou a procesului (detecţie end-point). În ultimii ani, tehnologia PCR a fost revoluţionată prin dezvoltarea metodelor de detecţie în faza exponenţială (detecţie în timp real: real - time PCR).