DEPISTARE NEMATOZI FITOPARAZIŢI

PRIN EXTRACȚIE ENZIMATICĂ

| Elaborat: Nume: Mariana Dumitru Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC - original  Director LNF – copie  UT Nematologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ..... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura arată modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind depistarea prin extracție enzimatică a nematozilor fitoparaziți filiformi și galicoli din plante. Nematozii vizați sunt: Meloidogyne spp. și Nacobbus aberrans (femele, masculi și juvenili de vârsta a II-a), Ditylenchus dipsaci și D. destructor (adulți și juvenili)

Meloidogyne chitwoodi și Meloidogyne fallax fac parte din Anexa II Partea B a Regulamentului (UE) 2072/2019 fiind organisme dăunătoare de carantină, a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii.

Nacobbus aberrans şi Meloidogyne enterolobii sunt enumeraţi în Anexa II Partea A, a Regulamentului (UE) 2072/2019 fiind organisme dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii.

Ditylenchus dipsaci și D. destructor, Meloidogyne arenaria, M. hapla, M. incognita și M. javanica sunt organisme reglementate non-carantină prevăzute în Anexa IV a Regulamentului (UE) 2072/2019.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate  solicitările referitoare la nematozii fitoparaziți filiformi și galicoli din plante, provenite de la Oficiile Fitosanitare, Posturi de control la frontieră şi alți beneficiari. Probele de analizat sunt constituite din părţi de plantă, cum ar fi: coji de tuberculi și rădăcini.

2.1 REZUMAT

Metoda se aplică pentru depistarea stadiilor mobile și sedentare ale nematozilor migratori și sedentari endoparaziți din țesuturile plantelor, din genurile Meloidogyne, Ditylenchus şi Nacobbus de interes fitosanitar.

Metoda enzimatică se utilizează pentru extracția nematozilor vizaţi, din țesuturile vegetale prin folosirea enzimelor celulotice Pectinex și Celluclast, care asigură digestia enzimatică a ţesuturilor vegetale şi punerea în evidenţă a nematozilor prezenţi.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Reglementări legislative

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire

a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Literatură de specialitate

- Metoda oficială de analiză elaborată de ANSES (Franța) – MOA 012 versiune 1 a -  „Extracția, detecția și identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți.”

-  Standard OEPP PM 7/119 (1) „Extracţia nematozilor fitoparaziţi” (Buletin OEPP, nr. 43, pag.  479)

Documente emise în sistemul de management al calității

PSL 01 - Spații și condiții de mediu;

A1 PSL 01 - Ghid curățenie / Dezinfecție;

PSL 02 - Echipament- trasabilitate;

F5 PSL 05 - Planul anual de mentenanță;

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- F4 PSL 06 -Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate și neacreditate;

- F5 PSL 06- Buletinul de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

PO DG 01 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor;

- A1 PO DG 01 – Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză;

PO NE 5 - Identificarea  componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare şi identificare morfobiometrică a nematozilor fitoparaziţi;

PO DG 2 - Reactivi, medii de cultură și soluții;

PO DG 03 - Utilizarea materialelor de referință;

PO NE 8 -  Identificarea morfobiometrică a nematozilor la nivel de gen și specie;

IS DG 1 -Utilizare program GEPRO - Diagnoză ;

IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor;

- F5 IS DG 2- Fișă urmărire incintă;

IS DG 19 - Utilizare și mentenanță centrifugă ALC PK 131 R;

IS DG 56 - Utilizare și mentenanță agitator GERHARDT

IS DG 12 - Utilizare și mentenanță incubator GFL;

IS DG 8 - Utilizare și mentenanță stereomicroscoape cu sursă de lumină rece;

IS DG 25 - Utilizare și mentenanță autoclav;

IS DG 93 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X2 – TR30;

IS DG 94 - Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZ X10;

IS DG 62 - Utilizare și mentenanță echipament de curățare cu ultrasunete;

IS DG 64 - Utilizare și mentenanță pH metru;

IS DG 23 - Utilizare și mentenanță cetrifugă Jouan, Thermo și Hettich;

IS DG 33 - Utilizare și mentenanță balanțe analitice;

IS DG 51 - Utilizare și mentenanță frigidere de laborator;

F1 PSL 03 - Analiza capabilităţii laboratorului;

F1 PO NE 6 - Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol extracție-examinare.

4. DEFINIȚII ŞI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

Nematozii galicoli ai plantelor sunt femele, de vârsta a III sau a IV-a, sedentare, endoparazite, care se dezvoltă în rădăcina plantelor și produc umflături pe rădăcini numite gale. Femelele care se dezvoltă în aceste gale sunt de culoare albă translucid-lucioasă și au corpul piriform.

Nematozi filiformi sunt organisme care au corpul format din trei foițe embrionare: ectoderm, mezoderm și endoderm, bilaterale, vermiforme, blastocelomate. Corpul lor este simetric bilateral, nesegmentat, alungit sau filiform, cilindric în secțiune transversală.

4.2.  ABREVIERI

ANF: Autoritatea Națională Fitosanitară;

ANSES: Agence Naționale de Securite Sanitare de l’environnement et du travail;

DG: diagnoză – unități tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar;

GEPRO - Diagnoză: gestionarea electronică a probelor de plante și produse vegetale;

IS: instrucțiune specifică;

LNF: – Laboratorul Național Fitosanitar;

MC: manager de calitate;

MR: material de referinţă;

NE: Nematologie;

OEPP: Organizația Europeană și Mediteraneeană de Protecția Plantelor;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

PO DG: procedură operațională pentru diagnoză;

RT: responsabil tehnic;

Teh.: tehnician;

UT: Unitate tehnică.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe distrugerea țesuturilor vegetale (tuberculi, rădăcini etc.), prin utilizarea enzimelor de digestie, care duc la macerarea acestora și eliberarea nematozilor din țesuturi.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI REACTIVI

5.2.1 Echipamente utilizate:

- stereomicroscop Leica MZ 125 cu lumină transmisă și incidentă, seria 5235129;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY, seria 2C08693;

- stereomicroscop Olympus SZX2-TR30 cu lumină transmisă incidentă, seria 2C08853;

- stereomicroscop Zeiss Discovery V8 cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue  Edition, seria 435433;

- frigider Fiocchetti Labor 600 Bianco  / 41642;

-  incubator cu agitare și răcire GFL 3032 / 3033;

-  balanță analitică Mettler Toledo PB-3002-S;

-  centrifugă cu răcire ALC PK 131 R/ 30301351;

- centrifugă cu răcire Hettich Rotina 380 R seria 0006444 rev.07

- agitator orbital Gerhardt/RO 500/A155200026

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02, Echipament. Trasabilitate, precum şi a instrucţiunilor specifice: IS DG 1, IS DG 2, IS DG 8, IS DG 12, IS DG 19, IS DG 23, IS DG 51, IS DG 56, IS DG 62, IS DG 64, IS DG 33,

5.2.2 Materiale: sită inox cu Ø = 20 cm și dimensiunile orificiilor de 160 µm, sită inox cu dimensiunea orificiilor de 40 µm, vase Petri, recipiente plastic cu capac 500 ml , suport de strecurare, cilindru gradat, foarfeci, tijă de agitație magnetică, spatulă, tuburi de centrifugă, vase de lectură, pisete, bisturie.

5.2.3. Consumabile: șervețele, mănuși de protecție, apă curentă, detergent mașină de spălat vase, detergent mașină de spălat cu ultrasunete pentru site.

5.2.4. Reactivi: MgSO4, caolin, enzime de digestie: Celluclast, Pectinex.

5.3. MOD DE LUCRU

Recepția probelor, repartizate prin GEPRO, conform  IS DG 1 Utilizare program GEPRO-Diagnoză, se face de către RT prin vizualizarea și recepția electronică a probelor în UT,  notând pe fișa de lucru (F1 PO NE 6) – „Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol extracție – examinare”, datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepție și transferul acestora în camera de primire probe Nematologie.

Responsabilul tehnic realizează acceptabilitatea tehnică urmărindu-se conformitatea cu criteriile specifice stabilite (A1 PO DG 1, punctul 1.2 ) și verifică concordanța codului probei aplicat pe ambalaj cu cel din fișa electronică. Dacă proba nu este acceptată din punct de vedere tehnic se notează „nu” în fișa de lucru, menționându-se motivul respingerii și în GEPRO – Diagnoză, se bifează „închide și respinge proba”, specificând motivul refuzului la rubrica „mențiuni” din GEPRO (PO DG 1).

Fișa de urmărire a analizei va rămâne în unitatea tehnică, în camera 9 sau 10 într-unul din bibliorafturile destinate organismelor analizate, după ce responsabilul tehnic care a efectuat analiza a

completat în GEPRO – Diagnoză, rezultatul analizei.

Pregătirea probelor se desfășoară în camera 11.

5.3.1. Extracția nematozilor din plantă

Eșantionul este format din coji de tuberculi de cartof sau alte plante gazdă sau rădăcini ale plantelor gazdă. Probele constituite din coji de tuberculi de cartof sunt prelevate de către tehnicienii din UT nematologie sau de către operatorii de la extracţie conuri, care transmit probele însoţite de fişa F2 PO NE 17.

Etapele de lucru:

Pregătirea eșantionului

- se îndepărtează solul prin scuturarea și spălarea tuberculiilor sau rădăcinilor, dacă este cazul;

- se decojeşte o porțiune de 3 mm x 2 cm2 de la fiecare din cei 40 sau 200 de tuberculi, din care este constituită proba  sau se taie rădăcinile în fragmente de 1-2 cm;

- se transferă materialul prelevat în recipiente din plastic, cu capac, etichetate;

- greutatea cojilor prelevate este cuprinsă între 105–150 g, iar a rădăcinilor de aproximativ 30 g;

- cojile prelevate și rădăcinile se depozitează la 4°C dacă nu se pot analiza în aceeași zi;

- se adaugă soluție enzimatică, preparată conform PO DG 2 - Reactivi, medii de cultură și soluții, peste fragmentele prelevate până la acoperirea completă. Soluția enzimatică trebuie să aibă pH cuprins între 4.5-5, dacă pH nu este corespunzător se procedează conform anexei A5 PO DG 02.

Agitarea

-Recipientele conţinând materialul prelevat amestecat cu enzimele de digestie se plasează pe platforma agitatorului orbital, la 150  rpm, timp de 8 - 16 ore pentru tuberculi și 4 ore pentru rădăcini.

Sortarea și recuperarea extractului

- după trecerea perioadei de macerare, produsul de digestie este trecut printr-un set de site,  o sită cu dimensiunea orificiilor de 160 µm şi una de 40 µm;

- conținutul sitelor de 160 µm  este spălat cu un jet de apă pe sita de 40 µm, cojile rămase  fiind îndepărtate;

- conținutul sitelor de 40 µm se recuperează, utilizând un jet de apă rezultând extractul;

- în cazul în care extractul obținut este suficient de curat după recuperare, operațiunea de centrifugare nu mai este valabilă și atunci extractul obținut este trecut într-un pahar de citire;

-  în cazul în care extractul obținut nu este curat se trece la etapa de centrifugare în vederea obținerii unui extract curat (limpede).

Centrifugarea extractului

- se transferă extractul de pe sită cu ajutorul unei pisete în care există soluție de MgSO4 cu densitatea de 1.18, într-o nacelă a centrifugii, peste care se adaugă o lingură de caolin, după care se omogenizează foarte bine amestecul;

- centrifuga utilizată, precum și codul reactivilor se notează în fișa F1 PO NE 17 – fișă utilizare centrifugă;

- centrifugarea suspensiei se face timp de 2 min, la  o viteză de 2200 rpm;

- recuperarea conținutului suspensiei existent în nacelă se face pe o sită umectată de 40 µm,  cu ajutorul unei pisete cu apă;

- se elimină baza conținutului din nacelă;

- se transferă conținutul sitelor într-un pahar de citire de aproximativ 200 ml.

5.3.2. Analizarea extractului

Extractul recuperat prin metoda descrisă mai sus se așază la stereomicroscop pentru examinare, în camera 9 sau 10. Nematozii adulți, cu organe interne bine conturate se selectează și se scot din extract cu ajutorul unei flexule pe lamă, într-o picătură de apă pentru examinarea la microscop. Pentru identificarea la nivel de gen se pot realiza preparate de rutină, cu nematozi susceptibili că aparțin genurilor vizate conform procedurii PO NE 8.

5.3.3. Asigurarea validităţii rezultatelor

Se face conform procedurii PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor, modalitățile aplicabile UT Nematologie, fiind utilizare MR/ MRC, citire dublă (nivel primar de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici (nivel secundar de control), participare la ring-teste/teste de eficiență (nivel terțiar de control).

Tipurile de materiale de referință utilizate în UT sunt specificate în  PSL 02 - Echipament -Trasabilitate, iar modul de utilizare și eficiența acestora în PO DG 3 - Utilizarea materialelor de referință.

Pentru asigurarea validității rezultatelor, au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în UT și măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistați  (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor de depistare și identificare morfologică a nematozilor fitoparaziți).

5.3.4. Asigurarea condiţiilor de lucru

Cerinţele specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de depistare a nematozilor sunt redate în PSL 01- Spații și condiții de mediu și anexa A1 PSL 01 - Ghid curățenie / Dezinfecție.

Utilizarea enzimelor impune purtarea de către  tehnician a unor măști și mănuși care vor fi întrebuințate  în momentul manipulării acestora.

În vederea evitării contaminării se aplică următoarele măsuri:

-   purtarea obligatorie  a halatelor când se lucrează în laborator;

-   curățarea echipamentelor de extracție și a ustensilelor  de la o probă la alta.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- - în situaţia în care în proba nalizată nu sunt identificați nematozi filiformi și galicoli, în buletinul de analiză se menţionează “Nedepistat”

- - în situaţia în care în proba analizată sunt identificați nematozi filiformi și galicoli, în buletinul de analiză se menţionează “Depistat”, iar la rubrica menţiuni se precizează familia/genul/specia depistată/depistat, după caz.

- - în situaţia în care specia depistată este un organism de carantină sau reglementat non-carantină (ORNC)  pe buletinul de analiză apare şi menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

- Rezultatele analizei se raportează conform PSL 06 şi sunt înregistrate în GEPRO-Diagnoză şi în fişele:

- - F1 PO NE 6 -  Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol la rubrica ”Nematozi de analizat”, fiind exprimate calitativ: “(ø)/(+)”.

- Pe baza informaţiilor introduse în GEPRO se generează electronic buletinul de analiză, validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii PSL 06 – Raportarea rezultatelor analizelor utilizându-se - F4 PSL 06 - Buletin de analiză LE şi LF pentru analize ale metodelor acreditate;

- - F5 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor neacreditate;

Pe lângă fişa de identificare se păstrează (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani) şi alte evidenţe ale diagnosticului. Astfel, fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la microscop cu:

- camera Leica DFC 295 și softul LAS, versiunea V 4.2.0. sunt arhivate în partiţia D - folderul “LEICA” din computerul   MF 155;

- camera Axiocam 506 și softul ZEN 2.6 BLUE EDITION sunt arhivate în partiția C - folderul “Arhivă Zeiss – 20247” din computerul MF 20247;

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS DIMENSION sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus microscop 20963” din computerul MF 20963;

Fotografiile şi măsurătorile care sunt executate la stereomicroscop cu:

- camera Olympus DP 28 și softul CELLSENS ENTRY sunt arhivate în partiția D - folderul “Olympus stereo 20964” din computerul MF 20964;

- camera Axiocam 305 și softul ZEN 3.4 Blue Edition sunt arhivate în partiția C – Desktop - folderul “Discovery V8” din computerul MF 20785.

Fotografiile se salvează în foldere reprezentând semestrul și anul aferent cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1.  DIRECTOR LNF

-  vizează buletinele de analiză în care este specificată această încercare;

- aprobă noile versiuni / revizii ale procedurii, precum şi anularea versiunilor/reviziilor perimate.

- repartizează probele intralaborator (de control) pentru şeful de serviciu.

6.2. MANAGER CALITATE

- avizează fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri.

6.3.  ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

- verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

- efectuează analiza capabilitații contractului, completând formuarul F1 PSL 03 – Analiza capabilității laboratorului);

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

-stabilește, repartizează și evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

-vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză emise.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

-  înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză în fișa de lucru F1 PO NE 6;

-  verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice a probei;

-  efectuează analiza la stereomicroscop sau microscop;

- realizează preparatele microscopice;

- completează rezultatul în Fișa de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante şi sol. Extracție –

Examinare - F1 PO NE 6 și în GEPRO - Diagnoză;

- efectuează citirea dublă, când se impune;

- stabilește motivul refuzului unei probe în fișa F1 PO NE 6 şi în GEPRO - Diagnoză;

- analizează probele de control repartizate;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză;

- participă la comparări interlaboratoare/teste de eficienţă.

6.5. TEHNICIAN

- preia probele de la recepție;

- efectuează pregătirea probelor, extracția și recuperarea extractului;

- completează formularele de urmărire existente în unitatea tehnică nematologie;

- realizează curățarea echipamentelor, materialelor și sticlăriei utilizate în laborator şi a spațiilor;

- realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.6. OPERATOR EXTRACŢIE CONURI

- prelevează cojile de tuberculi de cartof din probele comune cu alte unităţi tehnice şi le transmit la UT nematologie.

6.7. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea  administrativ conform PO DG 61;

- codifică și înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză;

6.8. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO - Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici, şefului de serviciu şi directorului LNF;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite destinatarului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ, prin poștă/fax/e-mail;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității

6.9. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

Nu este cazul.

7.2.  ÎNREGISTRĂRI

F1 PO NE 17

F2 PO NE 17