##### DETECŢIA BACTERIILOR FITOPATOGENE PRIN IMUNOFLUORESCENȚĂ INDIRECTĂ

| Elaborat: Nume: Simona Șerban Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Aurelian Coman Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Bacteriologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Testul de imunofluorescență indirectă permite separarea probelor necontaminate sau care au un nivel de contaminare inferior nivelului de depistare al metodei de probele susceptibile de a fi contaminate cu organismul țintă.

Imunofluorescența este o metodă calitativă, prin urmare nu indică nivelul de contaminare al probei de analizat.

Această procedură descrie etapele testului de Imunofluorescență indirectă pentru depistarea bacteriilor fitopatogene.

Lista bacteriilor fitopatogene depistate prin Imunofluorescență indirectă este redată în A2 a prezentei proceduri.

2. DOMENIU DE APLICARE

Imunofluorescența indirectă este utilizată pentru depistarea și/sau identificarea antigenelor bacteriene și poate fi un test de screening.

Metoda se aplică atât extractelor și maceratelor (proaspete sau congelate) obținute din probe de plante sau produse vegetale, inclusiv semințe, cât și suspensiilor obținute din culturi pure (proaspete sau congelate).

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Regulament de punere in aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei de stabilire a unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European si al Comisiei in ceea ce priveste masurile de protectie impotriva organismelor daunatoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) 2008/690 al Comisiei si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1193 al Comisiei din 11 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri de eradicare și prevenire a răspândirii Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1194 al Comisiei din 11 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri de eradicare și prevenire a răspândirii Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

- PM 7/97(1) Indirect immunofluorescence test for plant pathogenic bacteria

- PSL 01 Spații de lucru și condiții de mediu

- PSL 02 Echipament. Trasabilitate

- PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor

- PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor

- PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

- PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii

- PO DG 3 Utilizarea și păstrarea materialelor de referință

- PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în Unitatea Tehnică Bacteriologie

- PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice

- PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice

- IS DG 2 Etalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea echipamentelor

- IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII

Antigene - substanțe care, o dată ajunse în organism, nu sunt recunoscute ca proprii acestuia și care determină apariția unui răspuns imun;

Antiser - ser  care contine anticorpi produsi prin inocularea prealabila a unui antigen;

Imunglobuline (IgG) - anticorpi cu specificitate fata de anumite antigene;

Anticorpi monoclonali - anticorpi care sunt identici și care au aceeași specificitate pentru un anumit antigen; populație omogenă de anticorpi produși de o singură clonă de celule;

Anticorpi policlonali - amestec de proteine care se leagă la o antigenă specifică și care sunt produse de mai multe clone de celule;

Titru - cea mai mare diluție a reactivului, care dă o reacție optimă (pozitivă) cu o cantitate cunoscută de antigene omoloage;

Reacția antigen-anticorp - reacție de combinare specifică dintre situsul de combinare al anticorpului și  antigenul corespunzător;

Diluție de lucru - cea mai mare diluție a serului la care se obţine o coloraţie optimă;

Conjugat-FITC- anticorp marcat cu fluorocromul FITC;

Fluorocrom - agent de colorare care adauga stralucire fluorescență indirectă;

Serie de analize - probe analizate în acelaşi timp, cu aceiaşi reactivi și în aceleași condiții.

4.2 ABREVIERI

LNF - Laboratorul Naţional Fitosanitar; UT - Unitate tehnică; RT - Responsabil tehnic; MC - Manager calitate;

PS - Procedură de sistem; PSL - procedura de sistem  pentru laboratoare; PO DG - Procedură Operaționala Diagnoză; PO BA - Procedură operațională Bacteriologie; IS DG - Instrucțiune specifică Diagnoză;

GEPRO: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

OEPP - Organizația Europeană și Mediteraneeană de Protecția Plantelor;

IFI – imunofluorescență indirectă;

IgG (imunoglobulină) - anticorp specific; FITC - izotiocianat de fluoresceină; MRC/MR - material de referinţă certificat / martor de referinţă; TF - tampon fosfat, TFS - tampon fosfat salin, g - unitate de acceleraţie.

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Imunoﬂuorescența indirectă este o metodă simplă, rapidă şi sensibilă de diagnosticare. Aplicaţiile acestei metode permit diagnosticarea diferitelor boli bacteriene prin depistarea antigenelor bacteriene, utilizând seruri imune ce conțin anticorpi policlonali sau monoclonali specifici, cuplați cu un colorant fluorescent (izotiocianat de fluoresceină).

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI  REACTIVI

5.2.1. Echipamente: microscop cu epifluorescenţă G (60×, 1000×), incubator (max. 80°C), vortex, frigidere (5 ± 3°C), congelatoare (–20 ± 4°C), pipete automate (0.1 μL - 10 mL), pipete electronice (10 - 300 μL), hotă cu flux laminar, agitator (max. 500 rpm), centrifugă (max. 8500 rpm / 11056 g) / microcentrifugă (max. 14500 rpm / 12400 g).

Nota: Utilizarea si intretinerea echipamentelor se realizează conform IS DG specifice fiecărui echipament. Urmărirea și verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 Etalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea echipamentelor.

    - Materiale: cutii pentru colorarea lamelor IF, cutii pentru păstrarea lamelor, vârfuri pipetă de diferite mărimi, recipiente pentru diluarea serurilor, pisete, lame teflonate cu godeuri (Ø = 6/8 mm), lamele, microtuburi (tip Eppendorf de 1,5 mL şi 2 mL), suporturi pentru microtuburi.

### 5.2.3. Reactivi

a) Soluţii

Reactivii utilizaţi la prepararea soluţiilor se stochează în camera Stocare reactivi iar prepararea acestora se realizeaza în camera Preparare medii şi soluţii.

Solutiile se prepară, se codifica, se sterilizeaza, se pastreaza și se verifica conform  PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii.

b) Reactivi serologici

Pentru testul de imunofluorescență indirectă se utilizează reactivi serologici monoclonali sau policlonali, furnizați de firme specializate în producerea şi/sau comercializarea acestora.

Aceștia după achiziţionare, se înregistrează şi se codifică, în primul rând de către responsabilul cu reactivii pe Diagnoză și apoi de către responsabilul cu reactivii din UT bacteriologie. Înregistrarea și codificarea se realizează conform PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii. Reactivii se stochează la temperatura de 5 ± 3°C sau la -20°C, în funcţie de indicaţiile producătorului.

Antiserul utilizat pentru Imunofluorescență indirectă este specific faţă de agentul bacterian implicat. Conjugatul utilizat este reprezentat de un ser în care anticorpii sunt cuplați cu fluorocromul izotiocianat de fluoresceină (FITC). Acest conjugat este specific faţă de primul antiser şi se va cupla cu acesta.

Reactivii sunt specifici fiecărui agent bacterian utilizat (vezi A2 a prezentei proceduri).

Verificare reactivi serologici

Se realizează pentru fiecare lot nou de reactivi achiziţionați și ori de câte ori intensitatea fluorescenței nu mai îndeplinște criteriile de performanță ale reactivului implicat.

Această verificare se realizează la diluția de lucru recomandată de producător. În cazul în care acesta recomandă un interval de diluții sau dacă diluția de lucru recomandată nu este satisfăcătoare se realizează o serie de diluţii pentru fiecare reactiv (antiser şi conjugat FITC) ale căror valori să fie mai mici, egale şi mai mari decât diluţia recomandată de producător. Scopul final este stabilirea diluției optime de lucru. Prin diluție optimă de lucru se înțelege acea diluție care asigură simultan cea mai bună reacție din punct de vedere al intensității fluorescenței și un consum minim de reactivi.

Se utilizeaza lame de control pozitive obținute din suspensii bacteriene având o concentrație de               105-106 celule/mL.

Etapele verificării reactivilor:

- se pipetează suspensiile bacteriene pe lame

- se usucă şi apoi se fixează lamele

- se realizează seria de diluţii ale antiserului

- se pipetează antiserul și se incubează lamele

- se spală lamele

- se realizează seria de diluţii ale conjugatului (FITC)

- se pipetează conjugatului și se incubează lamele

- se spală lamele

- se citeşte fiecare lamă şi se notează intensitatea fluorescenţei.

Verificarea şi rezultatele verificării se notează în formularul F1 PO BA 4 Fişă tehnică verificare reactivi Imunofluorescenţă indirectă.

Pentru toate aplicaţiile de rutină, antiserul şi conjugat FITC-ul se vor utiliza la diluţia stabilită în urma verificării reactivilor.

c) Prepararea lamelor de control

Pentru fiecare serie de analize, în scopul verificării corectitudinii efectuării testului si a verificării reactivilor utilizati, se utilizează un control pozitiv şi un control negativ.

Fiecare lamă de control se codifică corespunzător.

Prepararea controlului pozitiv

Pentru a evita contaminarea, lamele de control pozitiv sunt pregătite separat - în timp şi spaţiu - de

probele analizate.

Controlul pozitiv poate fi reprezentat de: controlul pozitiv din kitul achiziţionat (se prepara conform recomandărilor producatorului) şi/sau alicoţi din extracte din ţesut infectat natural (extracte de probe testate anterior şi găsite pozitive) şi/sau suspensii obţinute din MRC/MR.

Controlul pozitiv din kitul - achiziţionat se prepara conform recomandărilor producatorului. Se pipetează 15 µL în primul godeu (pentru lame cu godeuri cu diametrul 6 mm) sau o cantitate mai mare pentru lamele cu godeuri mai mari. În următoarele godeuri se realizează diluţii zecimale succesive.

Extractele din ţesut infectat natural - se conservă prin liofilizare sau congelare în glicerol (la o temperatură mai mică de -16 °C). Se pipetează 15 µL în primul godeu (pentru lame cu godeuri cu diametrul 6 mm) sau o cantitate mai mare pentru lamele cu godeuri mai mari. În următoarele godeuri se realizează diluţii zecimale succesive. În această situatie celule bacteriene pot fi destul de diferite din punct de vedere morfologic de celulele de pe mediu de cultură.

Suspensiile obtinute din MRC/MR - se prepară cu puţin timp înainte de utilizare o suspensie bacteriană dintr-o cultură tânără sau se foloseşte o suspensie bacteriană anterior preparată şi conservată fie sub formă glicerolată, la congelator (la o temperatura mai mică de -16 °C), fie sub formă de liofilizat, la frigider (la aproximativ 4°C). Înlăturarea glicerolului se realizează astfel: se adaugă un volum egal de TF, se centrifughează la 7 000 g / 15 min, se înlatură supernatantul şi se adaugă un volum de TF egal cu volumul iniţial.

O cultură tânără se obţine astfel:

- se izolează agentul patogen implicat, în condiţii aseptice, pe un mediu uzual / mediu semiselectiv / mediu selectiv;

- se incubează la temperatura optimă, o perioadă corespunzătoare de timp (în general 48 ore);

- se realizează în TF o suspensie cu o turbiditate slabă, având o concentrţtie de circa 108 celule / mL.

Se utilizează tulpini de referinţă standard furnizate de firme / laboratoare de profil, specializate în producerea şi/sau comercializarea acestora.

Materialul vegetal, anterior testat ca fiind negativ, se centrifughează, se aruncă supernatantul şi se resuspendă peletul în 10 mL TF. Se pregătesc 10 microtuburi (de 1,5 mL) şi se pipetează în fiecare microtub fie 900 µL depozit resuspendat (obţinut prin centrifugare), fie 900 µL extract nediluat. Dintre acestea, 5 microtuburi vor fi contaminate artificial şi vor fi folosite pentru prepararea lamelor martor pozitiv, iar 5 vor fi folosite pentru prepararea lamelor martor negativ.

Pentru contaminare se adaugă în primul microtub 100 µL suspensie bacteriană şi se vortexează. Se efectuaza 4 diluţii zecimale succesive în următoarele 4 microtuburi.

Se verifică prezenţa sau absenţa organismului ţintă din fiecare microtub prin Imunofluorescență indirectă, şi se evaluează nivelul de contaminare din fiecare microtub. Se alicotează fiecare microtub și se obtin 9 alicoti (100 µL/alicot). Se etichetează corespunzător fiecare alicot şi se stochează, pâna la utilizare, la o temperatură mai mică de -16 °C.

Pe lamele de control se pipetează câte 15 µL (godeuri cu diametrul 6 mm) sau o cantitate mai mare pentru lamele cu godeuri mai mari. Se etichetează corespunzător, se usucă la temperatura mediului ambiant sau prin încălzire la temperaturi cuprinse între 40-45 °C (într-un incubator), se fixează prin adăugarea unui volum de aproximativ 10 µL de etanol (95°) în fiecare godeu şi se depozitează în cutii pentru stocare lame, la frigider, la o temperatură de aproximativ 5 ± 3 °C. Lamele martor pozitiv se verifică prin aplicarea procedurii de imunofluorescenţă pe una din lamele din lotul respectiv. Pentru validarea unui lot de lame martor pozitiv, ultima lamă martor pozitiv a lotului curent se lucrează cu prima lamă de referinţă a următorului lot de lame.

Pregatirea controlului negativ

Controlul negativ poate fi reprezentat de: tampoanele utilizate (tampon de extracție/tampon de sedimentare/tampon fosfat salin) şi/sau controlul negativ din kitul achiziţionat şi/sau alicoţi din extracte de probe testate anterior şi găsite negative.

Pe lamă se pipetează 15 µL control negativ / godeu (pentru lame cu godeuri cu diametrul 6 mm) sau o cantitate mai mare pentru lamele cu godeuri mai mari.

  - MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția și circuitul probelor în laborator se realizează conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.3.2. Recepția și acceptabilitatea probelor în UT Bacteriologie

Un RT de la bacteriologie consultă periodic softul pentru gestionarea probelor - GEPRO și dacă sunt probe alocate le înregistează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în UT Bacteriologie

5.3.3. Stocarea, prelevarea și păstrarea probelor și a extractelor / maceratelor / contraprobei se realizează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în UT Bacteriologie.

    - Testul  de Imunofluorescență indirectă

Se realizează în camera de Imunofluorescenţă.

Se utilizează lame cu 8-10 godeuri, cu diametrul godeului de 6 sau 8 mm. Dacă diametrul godeului lamei este de 6 mm cantitatea optimă de probă pipetată este de 15 µL. Dacă diametrul godeului lamei este mai mare de 6 mm cantitatea de probă pipetată se va adapta corespunzător.

Acest test se realizează atât pe extracte proaspete, pe suspensii obţinute din culturi bacteriene, cât şi pe extracte glicerolate (10 - 25%), care se stochează la temperaturi mai mici de -68 °C. Înlăturarea glicerolului din extractele glicerolate se realizează astfel: se adaugă în extract un volum egal de TFS, se centrifughează la 7000 g / 15 min., se înlătură supernatantul şi se adaugă un volum de TFS egal cu volumul iniţial de extract.

Testul de Imunofluorescență indirectă este considerat test de depistare dacă se realizează pe extracte de probe proaspete şi test de identificare daca se realizează pe suspensii obţinute din culturi pure.

Notă: Simultan cu probele se lucrează şi lamele de control.

Notă: Pentru asigurarea trasabilităţii şi evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare se notează codul probei pentru a putea fi identificată ulterior şi se completează etapele de lucru în fişa F2 PO BA 4 Fişa tehnică Imunofluorescenșă indirectă.

- Prepararea lamelor cu probe

Exista două modalităţi de pipetare a probelor:

  - pe primul rând, în primul godeu ale lamei, se pipetează 15µL extract de probă nediluat, iar în următoarele 2 godeuri se fac diluţii zecimale succesive (1/10, respectiv 1/100) in tamponul de resuspendare;

  - al 2-lea rând se utilizează ca duplicat sau pentru o alta proba.

sau

  - pe primul rând, în primul godeu se pipeteaza o dilutie de 1/100 a probei, diluție efectuată într-un tampon de resuspendare, iar in restul godeurilor lamei, se pipetează câte 15µL extract de proba nediluat;

  - al 2-lea rând se utilizează ca duplicat sau pentru o alta proba.

- Fixarea celulelor bacteriene

- se usucă lamele la temperatura camerei sau prin încălzire, în incubator (40-45 °C);

- se fixează celulele bacteriene prin: flambare, încălzire (15 min, la < 60 °C) sau adăugare de etanol (95º), timp de 3 min;

- lamele se lucrează imediat ce au fost fixate sau se stochează în frigider în cutii închise, ferite de lumină şi de umiditate, nu mai mult de 3 luni.

- Etapele propriu-zise ale testului de Imunofluorescență indirectă

Preparare antiser: se diluează antiserul în TFS, la diluţia de lucru stabilită în urma titrării.

Pipetare antiser: se pipetează antiserul diluat în godeurile lamei (volumul de antiser pipetat în godeuri trebuie să fie egal cu volumul de extract pipetat în godeuri).

Incubare lame: se realizează timp de 30-60 min (în funcţie de indicaţiile producătorului) la temperatura ambiantă, într-un recipient ce conţine puţină apă caldă, pentru a favoriza reacţia antigen – anticorp.

Prima spălare: se realizează, cu atenţie, cu ajutorul unei pisete. Mai întâi se efectuează o clătire a lamelor cu TFS, apoi o spălare prin imersie timp de 5 min în TFS-Tween şi, în final, o spălare prin imersie 5 min în TFS. Se îndepărtează cu grijă lichidul în exces, cu servețel absorbant.

Preparare Conjugat FITC: se diluează conjugat FITC-ul în TFS, la diluţia de lucru stabilită în urma titrării.

Pipetare Conjugat FITC: se pipetează conjugat FITC-ul în godeurile lamei (volumul de conjugat pipetat trebuie să fie egal cu volumul de extract pipetat în godeuri).

Incubare lame: se realizează timp de 30-60 min (in funcţie de indicaţiile producătorului) la temperatura ambiantă, într-un recipient ce conţine puţină apă caldă, pentru a favoriza reacţia antigen - anticorp.

A doua spălare: se realizează, cu atenţie, cu ajutorul unei pisete. Mai întâi se efectuează o clătire a lamelor cu TFS, apoi o spălare prin imersie timp de 5 min. în TFS-Tween şi, în final, o spălare prin imersie 5 min. în TFS. Se îndepărtează cu grijă lichidul în exces, cu serveţel absorbant.

Observaţie: Se va evita, pe cât este posibil, expunerea lamelor la lumină (FITC-ul este sensibil la lumină).

Montarea lamelor colorate: se realizează cu Tampon glicerol fosfat 0,1M (10 µl/godeu); lamele se acoperă cu o lamelă, evitându-se formarea de bule de aer prin presare usoară. Lamele fie se păstrează la rece şi ferite

de lumină, fie se analizează la microscopul cu epifluorescenţă în aceeaşi zi în care se realizează testul.

- Citirea lamelor

Citirea lamelor colorate se realizează într-o cameră special amenajată, întunecată. Lamele se observă la microscopul cu epifluorescenţă, cu obiectivul cu imersie 100×, obţinându-se o mărire de 1000×.

Citirea lamelor martor pozitive

Citirea începe cu observarea lamelor martor pozitiv. Bacteriile din godeurile lamei martor pozitiv trebuie

să fie fluorescente, bine marcate cu fluorocrom, peretele complet colorat şi să aibă morfologia şi dimensiunile tipice bacteriei căutate. Celulele cu o coloraţie incompletă sau cu o coloraţie slabă nu se vor lua în considerare.

Analiza trebuie repetată dacă cel puţin unul dintre godeurile de pe lama martor pozitiv prezintă o reacţie anormală, de slabă calitate sau dacă se suspectează o contaminare (întregul lot de lame prezintă celule pozitive datorită contaminarii sau sunt găsite celule pozitive în afara godeurilor).

Dacă coloraţia este de bună calitate, iar rezultatele obţinute sunt cele aşteptate se trece la citirea lamei martor negativ.

Citirea lamelor martor negative

În godeurile corespunzătoare martorului negativ nu trebuie să fie vizibilă nicio bacterie.

Citirea lamelor cu probe

O coloraţie incompletă a lamei nu este luată în considerare mai ales dacă bacteriile sunt numeroase. În această situaţie, testul de Inunofluorescență indirectă se repetă şi se notează în Fişele tehnice corespunzătoare.

Dacă coloraţia este de bună calitate, se observă minim 2 diametre şi întreaga circumferinţă a godeului, pentru fiecare godeu al lamei.

Dacă proba prezintă celule cu o fluorescenţă vie şi o morfologie caracteristică (Anexa 1 a prezentei proceduri), se vor citi la microscopul cu epifluorescenţă cel puţin 40 câmpuri microscopice.

În cazul validărilor de metodă si a testelor de competență se determină numărul mediu de celule fluorescente şi morfologie tipică pe câmp şi/sau diametru şi, dacă este cazul, se calculează numărul de celule (N) pe mililitru extract concentrat nediluat, conform A3 PS BA 4 Determinarea nivelului de contaminare la testul de Imunofluorescență indirectă.

5.3.5 Măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de lucru

Pentru evitarea contaminării încrucişate, precum şi asigurarea condiţiilor de lucru, se iau o serie de măsuri de curăţenie şi dezinfecţie conform prevederilor procedurii PSL 01 Spații de lucru şi condiții de mediu şi Anexei A1 PSL 01 Ghid de curățenie/dezinfecţie. Astfel, în vederea prevenirii contaminării se aplică următoarele măsuri:

- folosirea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință;

- dezinfectarea meselor de lucru înainte și după finalizarea analizei cu alcool etilic 70°;

- intre probe, echipamentele de lucru se dezinfectează corespunzător, folosind produse pe bază de amoniu cuaternar, hipoclorit 1% sau etanol 70°.

- manipularea substanţelor chimice conform fişelor de securitate, astfel încât să se asigure siguranţa în utilizare.

Probele contaminate sau suspectate a fi contaminate se păstreaza in conditii de carantină pana la confirmarea finala a rezultatului. Deşeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt eliminate/distruse conform procedurii PO DG 1 Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deşeurilor și a IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare.

5.3.6.  Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Se realizează conform PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor, modalităţile aplicabile                       UT Bacteriologie fiind utilizarea MR, citire dublă, utilizare controale (nivel primar de control), teste intralaboratoare (probe de control), diagnosticarea prin mai multe tehnici, reîncercarea obiectelor păstrate (nivel secundar de control), participare la ring-teste/teste de eficienţă,  confirmarea periodică a diagnozei de către un specialist extern (nivel terţiar de control).

Tipurile de materialele de referinţă utilizate în unitatea tehnică sunt specificate în PO DG 3 – Utilizarea şi păstrarea materialelor de referință. Pentru gestionarea materialelor de referinţă existente în UT se completează F2 PO DG 03 - Fişă de evidenţă material de referinţă în UT Bacteriologie/Micologie.

Validarea/verificarea metodei se efectuează conform PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice. Validarea/verificarea testului de Imunofluorescență indirectă s-a realizat pentru: Ralstonia solanacearum, Clavibacter sepedonicus, Xanthomonas vesicatoria și Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice).

Păstrarea lamelor pozitive se realizează la frigider, în cutii de stocare lame, pentru o perioadă de o lună după confirmarea rezultatului, prin sigilarea lamelelor cu lac de unghii.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Pentru interpretarea testului de Imunofluorescență indirectă se iau în considerare numai celulele bacteriene cu dimensiuni şi morfologie tipice. În cazul prezenţei celulelor cu morfologie atipică sau în cazul suspectării unei reacţii încrucişate cu bacterii saprofite, ce au morfologie şi mărime asemănătoare cu bacteria căutată, se vor efectua teste suplimentare. Pragul de depistare pentru acest test este cuprins între 103-104 celule / mL.

Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- când nu s-a observat nicio celulă cu fluorescenţă vie şi morfologie tipică testul este negativ şi în buletinul de analiză se menţionează “Nedepistat”;

- când s-au observat celule cu fluorescenţă vie şi morfologie tipică testul este pozitiv şi în buletinul de analiză se menţionează “Depistat”.

Rezultatul testului de imunofluorescenţă se notează în formularul F2 PO BA 4 Fişa tehnică Imunofluorescență indirectă, iar rezultatul final al analizelor se notează în formularul F2 PO BA 1 Fișă tehnică recepție, prelevare probe și rezultate analize şi în GEPRO.

În situaţia în care se depistează un organism de carantină sau reglementat non-carantină pe buletinul de analiza apare menţiunea “În atenţia DF-ANF”.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

  - semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz.

6.2. MANAGER CALITATE

  - avizează noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE

-  verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

-  efectuează analiza capabilității contractului completând formularul F1 PSL 03-Analiza capabilității

laboratorului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- stabilește, repartizează și evaluează rezultatele probelor intralaborator (de control) ale personalului din subordine;

- analizează probele intralaborator (probele de control) repartizate de directorul LNF;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

- recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO şi în fişa de lucru;

- verifică probele în vederea efectuării acceptabilităţii tehnice;

- realizează testul de imunofluorescenţă;

- efectuează analiza la microscop prin citirea plăcilor Petri;

- formulează rezultatele şi introduce datele în GEPRO;

- stabileşte motivul refuzului unei probe pe care îl introduce în GEPRO;

- verifică şi semnează buletinele proprii de analiză și de conformitate pentru alți colegi, când este cazul;

- analizează probele intralaborator (probele de control) repartizate;

- participă la teste de eficienţă/comparări interlaboratoare.

6.6. TEHNICIAN

- realizează testul de Imunofluorescență indirectă;

- completează fișele tehnice;

- prepară tampoanele și soluţiile necesare;

- realizează decontaminarea şi curăţenia în spaţiile de lucru;

- realizează autoclavarea deşeurilor rezultate în urma analizelor.

6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

- emite buletinul de analiză din GEPRO și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

A1 PO BA 4 - Fotografii Imunofluorescenţă indirectă

A2 PO BA 4 - Lista bacteriilor fitopatogene acreditate depistate prin Imunofluorescenţă indirectă

A3 PO BA 4 - Determinarea nivelului de contaminare cu bacterii fitopatogene la testul de Imunofluorescență indirectă

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO BA 4 - Fişa tehnică verificare reactivi Imunofluorescenţă indirectă

F2 PO BA 4 - Fişa tehnică Imunofluorescenţă indirectă