IZOLAREA PE MEDIU DE CULTURĂ A BACTERIEI

ERWINIA AMYLOVORA

- pentru izolarea bacteriei Erwinia amylovora se folosesc extracte de probă proaspăt prelevate;

- se recomandă pentru izolarea bacteriei E. amylovora 4 medii de cultură:  King'B, NSA, CCT și levan;

- cel mai utilizat este mediul selectiv CCT ce conține ca sursă de carbon: sucroză și sorbitol, iar ca inhibitori: tergitol, nitrat de taliu, cicloheximide și cristal violet. Erwinia  herbicola, specie saprofită, deseori asociată cu E. amylovora în leziuni, precum și  alte specii saprofite, cresc pe acest mediu de cultură, dar coloniile prezintă o morfologie diferită;

- se realizează extracția conform PS BA 1 Recepția, circuitul și pregătirea probei (A9 Extracția bacteriei Erwinia amylovora);

- se prepară două diluții zecimale (1:10 și 1:100);

- se pipetează pe medii de cultură câte 50μL din proba nediluată si din cele două diluții zecimale;

- se răspândește extractul pipetat anterior cu ajutorul unei anse;

- în paralel se însămânțează și o suspensie bacteriană obținută dintr-un MR/MRC specific pentru Erwinia amylovora;

- se incubează plăcile la aproximativ 25˚C, timp de 48 / 72 /96 ore;

- se compară morfologia și rata de creștere a coloniilor cu cele ale controlului pozitiv;

- morfologia coloniilor pe medii specifice depinde de mediile de cultură utilizate și condițiile de creștere. Caracteristicile coloniilor de E. amylovora pe medii de cultură specifice sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Mediu de cultură | Morfologia și culoarea coloniilor |
| --- | --- |
| NSA | Colonii bombate, rotunde, mucoide |
| King B | Colonii albe, rotunde, mucoide, nefluorescente |
| CCT | Colonii netede, mari, de culoare albastru deschis opalescent, cu cratere |
| Levan | Colonii albicioase, circulare, bombate, netede și mucoide |

- pe mediul CCT coloniile de Erwinia amylovora apar în aproximativ 48 ore; după 72 ore coloniile de E. amylovora sunt de culoare albastru deschis, mari, netede și mucoide, prezentând o crestere mai lentă decât pe mediile King'B și Levan; mediul de cultură CCT inhibă majoritatea speciilor de Pseudomonas dar nu și specia Pantoea aglomerans.

- pe mediul de cultură King'B coloniile de E. amylovora apar în 24 ore și sunt de culoare alb-crem, circulare, nefluorescente în lumina UV, la 366 nm, spre deseobire de speciile de Pseudomonas fluorescente;

- pe mediul NSA coloniile de E.  amylovora  apar în 24 ore și sunt albe, circulare, convexe, bombate și mucoide;

- pe mediul Levan coloniile apar în 24 ore și sunt albicioase, circulare, bombate, netede și mucoide după 48 ore; de asemenea există și specii de Erwinia amylovora levan negative;

- pentru obținerea de culturi pure coloniile suspecte se repică pe King'B;

- culturile se păstrează pe termen lung, la -800C,  prin adaugare de 30% glicerol (in volum) sau liofilizate.