TESTE BIOCHIMICE PENTRU IDENTIFICAREA  BACTERIEI

RALSTONIA SOLANACEARUM

Ralstonia solanacearum prezinta urmatoarele caracterisitici fenotipice:

| Test | Rezultat asteptat |
| --- | --- |
| Productia de pigmenti fluorescenti | - |
| Incluziuni de poli-beta-hidroxibutira | + |
| Test oxidare / fermentare (O/F) | O+/F- |
| Activitatea catalazei | + |
| Testul oxidazei de Kovac | + |
| Reducerea nitratului | + |
| Utilizarea citratului | + |
| Crestere la 400C | - |
| Crestere in 1% NaCl | + |
| Crestere in 2% Na Cl | - |
| Activitatea arginin dehidrolazei | - |
| Lichefierea gelatinei | - |
| Hidroliza amidonului | - |
| Hidroliza esculinei | - |
| Productia de levam | - |

Pentru determinarea biovarului se realizeaza urmatoarele teste:

| Test | Biovar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utilizarea maltozei | - | + | + | - | + |
| Utilizarea lactozei | - | + | + | - | + |
| Utilizarea D(+) celobiozei | - | + | + | - | + |
| Utilizarea manitolului | - | - | + | + | + |
| Utilizarea sorbitolului | - | - | + | + | - |
| Utilizarea dulcitolului | - | - | + | + | - |

Pentru stabilirea subfenotipurilor biovarului 2 se realizeaza urmatoarele teste:

| Test | Biovar 2A (raspandit in lume) | Biovar 2° (gasit in Chile si in Columbia) | Biovar 2T (gasit in zona tropicala) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizarea trehalozei | - | + | + |
| Utilizarea mezo-inozitei | + | - | + |
| Utilizarea D- ribozei | - | - | + |
| Activitatea pectolitica | scazuta | scazuta | ridicata |

„+” = pozitiv; „-” = negativ,, „O” = oxidare, „F” = fermentare,, V = reactie variabila, ND = nedeterminat, „/” = nerealizat