TESTE BIOCHIMICE PENTRU IDENTIFICAREA BACTERIEI

CLAVIBACTER SEPEDONICUS

Pentru determinarea caracterelor fenotipice ale bacteriei Clavibacter sepedonicus se realizeaza urmatoarele teste de nutritie si enzimatice:

| Test | Rezultat asteptat |
| --- | --- |
| Oxidare / fermentare | Inert sau slab oxidativ |
| Oxidaza | - |
| Crestere la 370C | - |
| Activitatea ureazei | - |
| Hidroliza esculinei | + |
| Hidroliza amidonului | - sau slab |
| Crestere in solutie de NaCl 7% | - |
| Productia de indol | - |
| Activitatea catalazei | + |
| Productia de H2 S | - |
| Utilizarea citratului | - |
| Lichefierea gelatinei | - |
| Productia de acid din glicerol | - |
| Productia de acid din lactoza | - sau slab |
| Productia de acid din ramnoza | - |
| Productia de acid din salicin | - |
| Coloratia Gram | + |

„+” = pozitiv; „-” = negativ,, „O” = oxidare, „F” = fermentare,, V = reactie variabila, ND = nedeterminat, „/” = nerealizat