NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Soluții de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund în amonte de localitatea Praid, județul Harghita” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sursa proiectului de act normativ | Proiectul este cuprins în Planul de Management al Riscului la Inundații, Ciclul 2 de implementare a Directivei Inundații, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.886/2023 pentru actualizarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2016, M32-RO21 - acumulare nepermanentă amonte de localitatea Corund, județ Harghita. Zona de interes a proiectului a fost desemnată ca zonă cu risc potențial moderat de inundații, A.P.S.F.R. CORUND – Aval localitatea Corund având ID 07-A046F. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Descrierea situaţiei actuale | Amplasamentul se confruntă cu o situație de risc complex și multidimensional, care depășește simpla problemă a inundațiilor. Evenimentele hidrometeorologice severe din ultimii ani, documentate în numeroase Rapoarte de Sinteză între anii 2014 și 2025, au culminat cu o criză majoră în perioada Mai-Iunie 2025, evidențiind o vulnerabilitate critică. Precipitaţiile abundente din 27.05.2025, căzute într-o perioadă scurtă de timp, au cauzat creşterea semnificativă a debitului pârâului Corund la circa 60 m3/s, capacitatea de tranzitare a viiturilor prin zona studiată fiind de circa 30 m3/s, inundând lucrările provizorii executate în anul 2024 şi anul 2025. Lucrările provizorii au cedat treptat, ulterior apa a pătruns în subteran, inundând Salina Praid. Urmare evenimentelor hidrometeorologice menționate, au fost antrenate și dizolvate cantități mari de săruri, provenite din infiltrarea pârâului Corund în Minele Vechi ale Salinei Praid, care au influențat negativ funcționarea stațiilor de tratare apă brută pentru potabilizare amplasate în localitățile din aval. Singura soluție de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund în amonte de localitatea Praid, este realizarea unui baraj cu acumulare nepermanentă de apă. Aceasta va acumula o parte din volumul viiturii de 11,3 milioane m3, iar cealaltă parte va fi tranzitat în aval prin debitul defluent. Capacități fizice aprobate: - Acumulare nepermanentă și amenajări conexe – 1 buc, V=6.149.319 m3 - Amenajare pârâu Corund și afluenți amonte de localitatea Praid – L=7.050 m Din care: Obiect 1 - Acumulare nepermanentă și amenajări conexe - Acumulare nepermanentă – 1 buc., Vmax=6.149.319 m3; - Amenajare pârâu Corund L = 3.760 m Obiect 2 - Deviere pârâu Corund - Amenajare pârâu Corund și afluenți – L=3.290 m |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Schimbări preconizate | Oportunitatea investiției este conturată în jurul atingerii obiectivelor proiectului. Obiectivul general este reducerea riscului la inundații, a riscului hidro-geologic și a celui ecologic în zona Praid, prin implementarea unui sistem complex pentru atenuarea undelor de viitură. Obiectivele specifice: - Asigurarea tranzitării controlate a debitului de viitură cu probabilitatea de 1% (Q1%sc) prin zona critică a Salinei Praid. - Diminuarea impactului hidraulic asupra masivului de sare pentru a preveni infiltrațiile și a asigura stabilitatea pe termen lung a Salinei. - Protejarea calității apei în râul Târnava Mică prin prevenirea poluării saline accidentale. - Crearea unei infrastructuri flexibile, capabile să gestioneze diferite scenarii de risc, inclusiv izolarea hidrologică totală a Salinei Praid în caz de urgență. Lucrările propuse, prevăd realizarea unui sistem hidrotehnic complex, ale cărui principale componente sunt: - Baraj din material local cu H=12 m: Amplasat pe pârâul Corund, în dreptul localității Ocna de Jos, amonte de localitatea Praid, cu rol de atenuare a vârfului undei de viitură. - Devierea pârâului Corund: Cursul de apă este deviat pe un traseu nou, în lungime de 1980 m, care ocolește zona sensibilă a Salinei. - Canal subteran de deviere - galerie: secțiunea casetată cu lungimea aproximativă de 1200 m preia apele mari de la deversorul barajului și de la noul traseu al pârâului Corund, evacuându-le în siguranță în aval. Această lucrare de anvergură funcționează ca un by-pass de siguranță pentru debitele extreme. Apele mari, evacuate controlat prin deversorul barajului, sunt preluate de această galerie subterană și conduse în siguranță în aval, ocolind complet atât Canionul de Sare, cât și perimetrul Salinei. Se elimină astfel riscul ca debitele de viitură să ajungă în zonele critice. - Golire de fund controlată: Permite evacuarea unui debit de servitute ecologică prin Canionul de Sare și poate fi închisă complet în caz de urgență. - Amenajări ale pârâului Corund și afluentul acestuia, pârâul Ocna. Măsurile propuse în cadrul studiului de fezabilitate reprezintă o soluție hibridă integrată, considerată cea mai performantă și completă, răspunzând tuturor riscurilor identificate, astfel: - Soluție constructivă: Un baraj de 12 m, cu golire de fund controlată cu stavilă (capacitate maximă de evacuare de 50 m³/s), un canal subteran de deviere - galerie (L=1200 m) pentru apele mari și devierea permanentă a cursului pârâului Corund pe un traseu nou, pe o lungime de 1980 m. - Performanță hidraulică: Atinge cel mai bun coeficient de atenuare. Debitul afluent de 157,27 m³/s este redus la un debit de doar 40,92 m³/s în zona critică a Canionului de Sare. - Funcționare strategică: Permite managementul flexibil în trei regimuri: - Regim Normal: Debitul pârâului Corund este deviat integral pe traseul nou, menținând doar un debit de servitute ecologică în Canionul de Sare. - Regim de Viitură: Vârful viiturii este stocat și evacuat fracționat: un debit controlat prin canion și restul prin canalul subteran. - Regim de Urgență: Permite izolarea hidraulică totală a Canionului de sare (Salinei Praid) prin închiderea golirii de fund și pomparea apei. Sunt propuse a se realiza următoarele lucrări: - Baraj din material local cu H=12 m - Diguri de închidere L=2.760 m - Uvraj amonte – 1 buc - Rampă de acces – 1 buc - Subtraversare cu clapet DN 1.000 mm – 4 buc - Reprofilare albie pârâu Corund L=2.885 m - Deviere subterană a pârâului Corund L=1.200 m - Stație de pompare mobilă – 1 buc - Consolidare de maluri aval de pod DC49 L=300 m - Consolidare de maluri amonte de pod DC49 L=575 m - Amenajare pârâu Ocna L=110 m - Amenajarea noului traseu al pârâului Corund deviat L=1.980 m - Drumuri acces L=2.810 m Din motive economice, se propune etapizarea investiției pe 2 obiecte astfel: - Obiectul 1 – Acumulare nepermanentă și amenajări conexe – 1 buc., Vmax=6.149.319 m3, ce cuprinde următoarele categorii de lucrări: - Baraj din material local cu H=12 m - Diguri de închidere L=2.760 m - Rampă de acces – 1 buc - Subtraversare cu clapet DN 1.000 mm – 4 buc - Reprofilare albie pârâu Corund L=2.885 m - Stație de pompare mobilă – 1 buc - Consolidare de maluri aval de pod DC49 L=300 m - Consolidare de maluri amonte de pod DC49 L=575 m - Drumuri acces L=2.810 m - Obiectul 2 – Deviere pârâu Corund, cu următoarele categorii de lucrări: - Uvraj amonte – 1 buc - Amenajarea noului traseu al pârâului Corund deviat L=1.980 m - Amenajare pârâu Ocna L=110 m - Deviere subterană a pârâului Corund L=1.200 m Obiectivul de investiţii, prin soluţiile tehnice propuse răspunde şi asigură necesităţile determinate, în conformitate cu cerinţele actuale şi viitoare ale domeniului, asigurând totodată respectarea prevederilor din legislaţia naţională în vigoare privind calitatea construcţiei, a serviciilor sau alte cerinţe specifice domeniului. Proiectul se realizează în conformitate cu toate prevederile legale aplicabile din domeniu, atât la nivel național, cât și internațional. Valoarea obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că vor fi create noi locuri de muncă pentru comunităţile locale în zona în care vor fi efectuate lucrările. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător | Proiectul, prin lucrările propuse nu manifestă impact asupra elementelor de biodiversitate și nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și europeană. Lucrările vor respecta condițiile impuse prin Decizia Etapei de Încadrare numărul 139 din 9.12.2025 emisă de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - Direcția Județeană de Mediu Harghita. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - în mii lei (RON) – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  | Anul curent | Urmatorii patru ani |  |  |  | Media pe cinci ani |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit |  |  | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale (i) impozit pe profit |  |  | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări |  |  | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat |  |  | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: |  |  | - | - | - | - | - | - |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Alte informații |  |  | Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Alte informaţii |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Alte informaţii |  | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Soluții de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund în amonte de localitatea Praid, județul Harghita” s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 56 din 29.12.2025. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ |  | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, prin publicarea pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în data de ....................... |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Alte informaţii |  | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Soluții de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund în amonte de localitatea Praid, județul Harghita”  care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

DIANA-ANDA BUZOIANU

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII,					MINISTRUL FINANȚELOR

LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI

ADMINISTRAȚIEI

CSEKE ATTILA-ZOLTÁN					   ALEXANDRU NAZARE