AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

PCR SIMPLU I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE / ORGANISM DĂUNĂTOR

| ORGANISM DĂUNĂTOR | MONILINIA FRUCTICOLA | PHYTOPHTHORA RAMORUM | PHYTOPHTHORA FRAGARIAE | FUSARIUM CIRCINATUM | GUIGNARDIA CITRICARPA | DOTHISTROMA SEPTOSPORUM | DOTHISTROMA PINI | LECANOSTICTA ACICOLA | RALSTONIA SOLANACEARUM RSSC | CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP.MICHIGANENSIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PO BM 4) | Mfcl ITS1 Mfcl ITS4 | TRP-PRAM-F TRP-PRAMR | TRP-PFF-F TRP-PFF-R | CIRC1A CIRC4A | GCN GCMR | DStub2F DStub2R | DPtef-F DPtef-R | LAtef-F LAtef-R | OLI-1 Y-2 | CMM-5 CMM-6 |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 20 µL | Până la 20 µL | Până la 20 µL | Până la 25 µL | Până la 20 µL | Până la 20 µL | Până la 20 µL | Până la 20 µL | Până la 25 µL | Până la 15 µL |
| Tamon ADN Polimerază | 1 X | 1 X | 1 X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1x |
| MgCl2 | 2 mM | 2 mM | 2 mM | 2mM | 1,6mM | 2 mM | 2 mM | 2 mM | 1,5 mM | 1,5mM |
| Primer | 0,2 µM | 0,45 µM | 0,45 µM | 0.5μM | 0,4 mM | 0,4 µM | 0,4 µM | 0,4 µM | 1 mM | 1 mM |
| Primer | 0,2 µM | 0,45 µM | 0,45 µM | 0.5μM | 0,4 mM | 0,4 µM | 0,4 µM | 0,4 µM | 1 mM | 1 mM |
| dNTP | 150 µM | 200 µM | 200 µM | 0.25 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM |
| ADN Polimerază | 0.0375U/L | 0.5U | 0.5U | 0.05 U/μL | 1,2 U | 0.5U | 0.5U | 0.5U | 0,5 U | 0.5 U |
| Volum mix | 18 µL | 18 µL | 18 µL | 19 µL | 18 µL | 18 µL | 18 µL | 18 µL | 23 µL | 14 µL |
| Volum extract | 2 µL | 2 µL | 2 µL | 6 µL | 2 µL | 2 µL | 2 µL | 2 µL | 2 µL | 1µL |
| Volum total | 20 µL | 20 µL | 20 µL | 25 µL | 20 µL | 20 µL | 20 µL | 20 µL | 25 µL | 15 µL |
| Program Termociclor | MFCL | PRAM | PRAM | GIBBCCI | GUIGCI | PINI IOOS | PINI IOOS | PINI IOOS | RS SEAL | CMM |
| Concentraţie gel | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 356 pb | 527 pb | 403 pb | 360 pb | 300 pb | 231 pb | 193 pb | 237 pb | 288 pb | 614 pb |
| OBSERVAŢII | Reactivi Invitrogen/ Promega CNT: M.laxa şi fructigena | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega Taq) | Reactivi Invitrogen (Platinum Taq) | Reactivi Invitrogen/ Promega | Invitrogen/ Promega Taq) | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

PCR SIMPLU IC RT-PCR

I. CONDIŢTII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE/ ORGANISM DĂUNĂTOR

| ORGANISM DĂUNĂTOR | MELOIDOGYNE CHITWOODI | MELOIDOGYNE FALLAX | ERWINIA STEWARTII | XYLOPHILUS AMPELINUS | GLOMERELLA ACUTATA | XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI | ERWINIA AMYLOVORA | ORGANISM DĂUNĂTOR | PLUM POX VIRUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PS BM 4) | Fc Rc | Ff Rf | ES16 ESIG2c | S3 S4 | CaInt2 ITS4 | p7X4c p7X4e | G1-F G2-R | PRIMERI (detalii ANEXA 3 PS BM 4) | P1 P2 |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR IN COMPOZITIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 50 µL | Până la 20 µL | Până la 25 µL | AU | Până la 25 µL |
| Tamon Polimerază | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | Tamon Polimerază | 1X |
| MgCl2 | 1,5 mM | 1,5 mM | 1,5 mM | 1,5 mM | 1,5 mM | 1,5 mM | 1,5 mM | MgCl2 | 1,5 mM |
| Primer | 0,6 mM | 0,6 mM | 25 pmole | 0,4 mM | 0,5 mM | 0,15 mM | 0,4 mM | Triton x-100 | 0,3% |
| Primer | 0,6 mM | 0,6 mM | 25 pmole | 0,4 mM | 0,5 mM | 0,15 mM | 0,4 mM | Primer | 1 mM |
| dNTP | 0,2 mM | 0,2 mM | 200 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,2 mM | 0,1 mM | Primer | 1 mM |
| ADN Polimerază | 0,5 U | 0,5 U | 1 U | 0,5 U | 1,25 U | 0,02U / µL | 1U / µL | dNTP | 0,2 mM |
| Volum mix | 20 µL | 20 µL | 22 µL | 24 µL | 49 µL | 16 µL | 20 µL | ADN Polimerază | 0,5 U |
| Volum extract | 5 µL | 5 µL | 3 µL | 1 µL | 1 µL | 4 µL | 5 µL | RT Polimerază | 1 U |
| Volum total | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 25 µL | 50 µL | 20 µL | 25 µL | Volum total | 25 µL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25µL mix in fiecare tub cu IC |  |
| Program Termociclor | MELGCH | MELGFA | ERWIST | XYLO | COLLAC | XCP | ERWIAM | Program Termociclor | PPV |
| Concentraţie gel | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | Concentraţie gel | 1,5-2% |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 800 pb | 515 pb | 0,92 Kb | 277 pb | 490 pb | 800 pb | 187 pb | Mărimea frag. amplificat (pb) | 243 pb |
| OBSERVAŢII | Reactivi Qbiogene Invitrogen/ Promega | Reactivi Qbiogene Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | OBSERVAŢII | Reactivi Invitrogen/ Promega |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

PCR SIMPLU I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE / ORGANISM DĂUNĂTOR

| ORGANISM DĂUNĂTOR | RALSTONIA SOLANACEARUM RSSC | Xylella fastidiosa | XYLOPHILUS AMPELINUS | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PS BM 4) | OLI1 Y2 | RST 31 RST 33 | Xa TS1 Xa TS2 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Până la 25 µL | Până la 25 µL | Până la 25 µL | - | - | - | - | - | - | - |
| Tamon ADN Polimerază | 1 X | 1 X | 1 X | - | - | - | - | - | - | - |
| MgCl2 | 1,5 mM | 1,5 mM | 2 mM | - | - | - | - | - | - | - |
| Primer | 0,1 µM | 0,3 µM | 0,64 µM | - | - | - | - | - | - | - |
| Primer | 0,1 µM | 0,3 µM | 0,64 µM | - | - | - | - | - | - | - |
| dNTP | 0,2 mM | 200 µM | 200 µM | - | - | - | - | - | - | - |
| ADN Polimerază | 0,5U | 0.03U/ µL | 0.025U | - | - | - | - | - | - | - |
| Volum mix | 23 µL | 23 µL | 22.5 µL | - | - | - | - | - | - | - |
| Volum extract | 2 µL | 2 µL | 2,5 µL | - | - | - | - | - | - | - |
| Volum total | 25 µL | 25 µL | 25 µL | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Program Termociclor | RALSTO | XYLELA INVITRO | XYLO | - | - | - | - | - | - | - |
| Concentraţie gel | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 288 pb | 733 pb | 129 pb | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSERVAŢII | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | Reactivi Invitrogen/ Promega | - | - | - | - | - | - | - |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II. PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| MFCL (MONILINIA FRUCTICOLA) |  |  | PRAM (PPHYTOPHTHORA RAMORUM) |  |  | PRAM (PPHYTOPHTHORA FRAGARIAE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initiala | 94 | 3 min | Denaturarea initiala | 95 | 3 min | Denaturarea initiala | 95 | 3 min |
| Cicluri 35 |  |  | Cicluri 35 |  |  | Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 94 | 30 sec | Denaturare | 94 | 30sec | Denaturare | 94 | 30sec |
| Hibridare | 63 | 30 sec | Hibridare | 58 | 30sec | Hibridare | 58 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 7 min | Éxtensie finală | 72 | 7 min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ |

| GIBBCCI (FUSARIUM CIRCINATUM ) |  |  | GUIGCI (GUIGNARDIA CITRICARPA) |  |  | PINI IOOS (DOTHISTROMA SEPTOSPORUM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initiala | 94 | 3 min | Denaturarea initiala | 94 | 2 min | Denaturarea initiala | 95 | 10 min |
| Cicluri 45 |  |  | Cicluri 39 |  |  | Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 94 | 35sec | Denaturare | 94 | 30sec | Denaturare | 95 | 30sec |
| Hibridare | 66 | 55sec | Hibridare | 64 | 30sec | Hibridare | 60 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 50sec | Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 12 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ |

| PINI IOOS (DOTHISTROMA PINI) |  |  | PINI IOOS (LECANOSTICTA ACICOLA ) |  |  | RS SEAL (RALSTONIA SOLANACEARUM ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initiala | 95 | 10 min | Denaturarea initiala | 95 | 10 min | Denaturarea initiala | 96 | 2 min |
| Cicluri 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denaturare | 95 | 30sec | Denaturare | 95 | 30sec | Denaturare | 94 | 20sec |
| Hibridare | 60 | 30sec | Hibridare | 60 | 30sec | Hibridare | 68 | 20sec |
| Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 5 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II. PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| CMM (CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP.MICHIGANENSIS) |  |  | MELGCH (MELOIDOGYNE CHITWOODI) |  |  | MELGFA (MELOIDOGYNE FALLAX) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initiala | 95 | 3min | Denaturarea initiala | 94 | 2 min | Denaturarea initiala | 94 | 2 min |
| Cicluri 30 |  |  | Cicluri 45 |  |  | Cicluri 45 |  |  |
| Denaturare | 94 | 30sec | Denaturare | 94 | 30sec | Denaturare | 94 | 30sec |
| Hibridare | 55 | 30sec | Hibridare | 60 | 30sec | Hibridare | 58 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 1min | Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 10min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ |

| ERWIST (ERWINIA STEWARTII) |  |  | XYLO S (XYLOPHILUS AMPELINUS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initiala | 94 | 1min | Denaturarea initiala | 95 | 1min |
| Cicluri 25 |  |  | Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 94 | 15sec | Denaturare | 95 | 30sec |
| Hibridare | 55 | 15sec | Hibridare | 60 | 45sec |
| Éxtensie | 72 | 30sec | Éxtensie | 72 | 45sec |
| Éxtensie finală | --- | ---- | Éxtensie finală | 72 | 2 min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 25 | ∞ |

| PPV (PLUM POX VIRUS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Incubare(RT) | 42 | 45 min |
| Denaturare initială | 92 | 2min |
| Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 92 | 30sec |
| Hibridare | 60 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 1min |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

PROTEINASE  K

1 ciclu :   65°C  - 90min

1 ciclu :   99°C  - 5min

Extensie finală :

10°C  - 5min

Păstrare : 10°C

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II. PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| COLLAC (Glomerella acutata) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea initială | 95 | 2 min |
| Cicluri 30 |  |  |
| Denaturare | 94 | 30sec |
| Hibridare | 55 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 30sec |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

| XCP (XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI) |  |  | ERWIAM ( ERWINIA AMYLOVORA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initială | 94 | 3min | Denaturarea initială | 95 | 3 min |
| Cicluri 35 |  |  | Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 94 | 1 min | Denaturare | 94 | 30sec |
| Hibridare | - | - | Hibridare | 60 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 2 min | Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 5 min |
| Păstrare | 12 | ∞ | Păstrare | 15 | ∞ |

| RALSTO (RALSTONIA SOLANACEARUM) |  |  | XYLELA INVITRO (Xylella fastidiosa) |  |  | XYLO (XYLOPHILUS AMPELINUS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initiala | 96 | 2min | Denaturarea initiala | 94 | 1 min | Denaturarea initiala | 94 | 2 min |
| Cicluri 30 |  |  | Cicluri 45 |  |  | Cicluri 45 |  |  |
| Denaturare | 94 | 20sec | Denaturare | 95 | 30sec | Denaturare | 94 | 1min |
| Hibridare | 68 | 20sec | Hibridare | 55 | 30sec | Hibridare | 60 | 45sec |
| Éxtensie | 72 | 30sec | Éxtensie | 72 | 45sec | Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 10 min | Éxtensie finală | 72 | 5 min | Éxtensie finală | 72 | 2min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ |