AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

PCR RFLP I. CONDIŢII ŞI CRITERII DE AMPLIFICARE /ORGANISM DĂUNĂTOR

| ORGANISM DĂUNĂTOR | Candidatus phytoplasma mali pyri prunorum | Globodera tabacum rostochiensis / pallida | Ditylenchus dipsaci/ destructor | Bursaphelenchus spp. | Meloidogyne spp. (chitwoodi, fallax,hapla ) | Dothistroma septosporum/ pini | Dothistroma septosporum/ pini /Lecanosticta acicola | Liriomyza spp. (L. bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae, L. trifolii) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERI (detalii ANEXA 3 PO BM 4) | fU5 rU3 | 18S 26S | 18S 26S | ITS1(F/ F194) ITS2 (26S/5368r) | 18S 26S | ITS1 ITS4 | ITS-5 ITS-4 | TL2-J-3037 TK-N-3785Lir |  |
| PCR SIMPLU CU PRIMERI UNIVERSALI CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN COMPOZIŢIA MIXULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Păna la 40 µL | Păna la 25 µL | Păna la 30 µL | Păna la 50 µL | Păna la 25 µL | Păna la 50 µL | Păna la 50 µL | Păna la 50 µL |  |
| Tamon Taq | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |  |
| MgCl2 | 1,5mM | 2 mM | 2 mM | 2 mM | 1,5mM | 2 mM | 2 mM | 1,5mM |  |
| Primer | 0.5μM | 0.5μM | 0.625μM | 0.6 μM | 0.6 μM | 0.6 μM | 0.6 μM | 0.6μM |  |
| Primer | 0.5μM | 0.5μM | 0.625μM | 0.6 μM | 0.6 μM | 0.6 μM | 0.6 μM | 0.6μM |  |
| dNTP | 250 μM | 0,1 mM | 0.125mM | 0,1 mM | 0,2 mM | 100 μM | 100 μM | 0.2 mM |  |
| Taq Polimerază | 1 U | 0,5 U | 1.5U | 2 U | 1 U | 3 U | 3 U | 1U |  |
| Volum mix | 35 µL | 20 µL | 27 µL | 40 µL | 20 µL | 45/48 µL | 45/48 µL | 49 µL |  |
| Volum extract | 5 µL | 5 µL | 3 µL | 10 µL | 5 µL | 5/2 µL | 5/2 µL | 1 µL |  |
| Volum total | 40 µL | 25 µL | 30 µL | 50 µL | 25 µL | 50 µL | 50 µL | 50 µL |  |
| Taqpolimerază kit | PROMEGA | QBIOGENE | QBIOGENE | QBIOGENE | QBIOGENE | INVITRO GEN | INVITROGEN | QIAGEN |  |
| Program Termociclor | MLO U3 U5 | GLOBO ITS | DITY | BURSA ITS | MELO ITS | PINI ITS | PINI ITS | LIRIOMYZA |  |
| Concentraţie gel | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% | 1-1,5% |  |
| Mărimea frag. amplificat (pb) | 880 pb | 1200 pb | 900 pb 1200pb | Intre 950-1030pb | 760 pb | 520 Ds | 580 Ds 600 La | 790 pb |  |
| RFLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENZIME DE RESTRICŢIE | AluI,RsaI | AccII/ Bsh1236 | RsaI/HinfI/DdeI/ HaeIII (2enzime) | AluI, HaeIII, HinfI,MspI si RsaI | RsaI, DraI | AluI | HaeIII, HhaI,HinfI,HpaII si Nci | HinfI ,DdeI, SspI si TaqI |  |
| CONCENTRAŢIA FINALĂ A REACTIVILOR ÎN MIXUL DE RESTRICŢIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU | Păna la 2µL | Păna la 10µL | Păna la 10µL | Păna la 11,5µL | Păna la 5 µL | Păna la 4 µL | Păna la 4 µL | Păna la 5 µL |  |
| Tampon enzimă | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |  |
| MgCl2 | - | 1 mM | 1mM | - | - | - | - | - |  |
| Enzima restricţie | 2,5U | 5 U | 5U | 10 U | 5U | 3 U | 3 U | 5U |  |
| Vol.mix restricţie | 2 µL | 10 µL | 10 µL | 11,5 µL | 5 µL | 4 µL | 4 µL | 5 µL |  |
| Vol.produs PCR | 15 µL | 10 µL | 10 µL | 8,5 µL | 5 µL | 6 µL | 6 µL | 5 µL |  |
| Vol. total RFLP | 17 µL | 20 µL | 20 µL | 20 µL | 10 µL | 10 µL | 10 µL | 10 µL |  |
| T°de incubare | 37 ± 3°C | 37 ± 3°C | 37 ± 3°C | 37± 3°C | 37± 3°C | 37± 3°C | 37 ± 3°C | 37± 3°C * |  |
| Durată incubare | 4ore/1noapte | 4ore/1noapte | 4ore/1noapte | 3 ore | 1 ora | 3 ore | 3 ore | 4ore/1noapte |  |
| Gel-concentraţie | 1,5% - 2% | 1,5%- 2% | 1,5%- 2% | 1,5%- 2% | 1,5%-2% | 1,5%-2% | 1,5%- 2% | 1,5%- 2% |  |
| Mărimea fragmentelor de restricţie | TABEL 1 MLO | TABEL 2 GLOBODERA SPP. | TABEL 3 DITYLEN CHUS SPP | TABEL 8 BURSA | TABEL 6 MELO | TABEL 5 BARNES | TABEL 4 PEHL | *TaqI-65°C TABEL 7 LIRIOMYZA SPP |  |

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  FITOSANITARĂ

LABORATORUL   NAŢIONAL   FITOSANITAR

II.  PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

| MLO U3 U5 (APPLE PROLIFERATION MYCOPLASM APRICOT CHLOROTIC LEAFROLL, PEAR DECLINE MYCOPLASM) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturarea initială | 94 | 2min |
| Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 94 | 20sec |
| Hibridare | 55 | 20sec |
| Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 4 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

| GLOBO ITS (GLOBODERA TABACUM ROSTOCHIENSIS / PALLIDA ) |  |  | BURSA ITS (BURSAPHELENCHUS SPP.) |  |  | MELO ITS (MELOIDOGYNE CHITWOODI,FALLAX,HAPLA ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initială | 94 | 1min | Denaturarea initială | 94 | 2,5 min | Denaturarea initială | 94 | 15 min |
| Cicluri 30 |  |  | Cicluri 40 |  |  | Cicluri 45 |  |  |
| Denaturare | 94 | 1 min | Denaturare | 94 | 1 min | Denaturare | 94 | 15 sec |
| Hibridare | 60 | 50sec | Hibridare | 55 | 1 min | Hibridare | 58 | 30sec |
| Éxtensie | 72 | 1 min | Éxtensie | 72 | 2 min | Éxtensie | 72 | 1 min |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min | Éxtensie finală | 72 | 5min | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 5 | ∞ | Păstrare | 10 | ∞ | Păstrare | 5 | ∞ |

| PINI ITS (DOTHISTROMA SEPTOSPORUM/ PINI ) - Barnes |  |  | PINI ITS (DOTHISTROMA SEPTOSPORUM/ LECANOSTICTA ACICOLA) - Pehl |  |  | LIRIOMYZA (L. BRYONIAE, L. HUIDOBRENSIS, L. SATIVAE, L. TRIFOLII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |  | T°C | Durata |
| Denaturarea initială | 94 | 2,5min | Denaturarea initială | 94 | 2,5min | Denaturarea initială | 95 | 15 min |
| Cicluri 35 |  |  | Cicluri 35 |  |  | Cicluri 35 |  |  |
| Denaturare | 94 | 1 min | Denaturare | 94 | 1 min | Denaturare | 94 | 15sec |
| Hibridare | 55 | 1 min | Hibridare | 55 | 1 min | Hibridare | 55 | 60sec |
| Éxtensie | 72 | 2 min | Éxtensie | 72 | 2 min | Éxtensie | 72 | 45sec |
| Éxtensie finală | 72 | 5 min | Éxtensie finală | 72 | 5 min | Éxtensie finală | 72 | 10 min |
| Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ | Păstrare | 4 | ∞ |

LABORATORUL CENTRAL FITOSANITAR

II.  PARAMETRII PROGRAMELOR  DE AMPLIFICARE UTILIZATE

LABORATORUL DE CARANTINA FITOSANITARA

| DITY (DITYLENCHUS DIPSACI/DESTRUCTOR) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T°C | Durata |
| Denaturare initială PROTEINASE K 1 ciclu : 60°C - 60min 1 ciclu : 95°C - 10min Extensie finală : 10°C - 5min Păstrare : 10°C | 96 | 1min30s |
| Hibridare initială | 50 | 30s |
| Éxtensie initială | 72 | 4 min |
| Cicluri 40 |  |  |
| Denaturare | 96 | 45s |
| Hibridare | 50 | 30s |
| Éxtensie | 72 | 4 min |
| Denaturare finală | 96 | 45s |
| Hibridare finală | 50 | 30s |
| Éxtensie finală | 72 | 6 min |
| Păstrare | 4 | ∞ |

III. DIMENSIUNILE  FRAGMENTELOR  REZULTATE  ÎN  URMA  DIGESTIEI  ENZIMATICE A  PRODUŞILOR  PCR  - TABELE  1-8

| TABEL 1 | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLO | GRUPA X |  |  | GRUPA I |
|  | ESFY | AP | PD |  |
| Rsa 1 | 392 362 44 | 449 362 44 | 449 362 44 |  |
| Alu 1 | 476 189 149 | 476 189 149 | 476 189 149 | 352 274 191 |

| TABEL 2 | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

| Globodera rostochiensis | Globodera pallida | Globodera tabacum |
| --- | --- | --- |
| 860 (200+115) | 500+400+350 (200+140+115) | 445+400 (200+115) |

| TABEL 3 | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

DITYLENCHUS  SPP.

| TABEL 4 PHEL | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

| TABEL 5 | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

| BARNES | DOTHISTROMA SEPTOSPORUM | DOTHISTROMA PINI | DOTHISTROMA RHABDOCLINIS |
| --- | --- | --- | --- |
| AluI | Locusul de restricţie nu este prezent (520 pb) | 350 pb 170 pb | 400 pb 120 pb |

| TABELE 6, 6bis | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

MELO - Meloidogyne spp.

OEPP

| TABEL 7 | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

LIRIOMYZA SPP.

|  | LIRIOMYZA | LIRIOMYZA | LIRIOMYZA | LIRIOMYZA | LIRIOMYZA | LIRIOMYZA | LIRIOMYZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bryoniae | huidobrensis | sativae | sativae | strigata | trifolii | trifolii |
|  |  |  | USA | ASIA |  | Normal | Afwijkend |
| DdeI | 790 | 790 | 567 | 790 | 790 | 619 | 619 |
|  |  |  | 223 |  |  | 171 | 171 |
| Hinf I | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
|  | 369 | 369 | 283 | 310 | 342 | 310 | 310 |
|  |  |  | 59 | 59 | 27 | 59 | 59 |
|  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| SspI | 392 | 399 | 399 | 717 | 399 | 391 | 391 |
|  | 326 | 391 | 391 | 73 | 391 | 326 | 326 |
|  | 72 |  |  |  |  | 73 | 73 |
| TaqI | 487 | 306 | 306 | 306 | 267 | 306 | 306 |
|  | 163 | 163 | 210 | 210 | 219 | 163 | 159 |
|  | 111 | 159 | 163 | 163 | 141 | 159 | 21 |
|  | 30 | 111 | 81 | 81 | 72 | 141* | 111 |
|  |  | 30 | 30 | 30 | 67 | 21 | 30 |
|  |  | 21 |  |  |  |  | 163 |
|  |  |  |  |  |  | *111 + 30 |  |

| TABEL 8 PM 7/4(2) | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

BURSA  -  BURSAPHELENCHUS SPP.

BURSA  -  BURSAPHELENCHUS SPP

| TABEL 8 | Dimensiunile fragmentelor rezultate în urma digestiei enzimatice a produşilor PCR |
| --- | --- |

Extras din: “Development of improved pest risk analysis techniques for quarantine pests, using pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in Portugal as a model system”

PHRAME – Plant Health Risk And Monitoring Evaluation,FINAL REPORT, JULY 2007

Se va consulta si “ITS-RFLP analysis, an efficient tool for differnetiation of Bursaphelenchus species”-BURGERMEISTER, Nematology, 2009 – lab.BM cam.30- biblioraft NEMATOLOGIE protocoale.