DEPISTARE ȘI IDENTIFICARE MORFOLOGICĂ CIUPERCI FITOPATOGENE PRIN SPĂLAREA SEMINȚELOR

| Elaborat: Nume: Mariana Adam Funcţia: Responsabil tehnic Data: 15.12.2022 Semnătura: | Avizat: | Verificat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu Fitopatologie Data: Semnătura: | Nume: Emilia Popescu Funcţia: Manager calitate Data: Semnătura : |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Micologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie etapele depistării și identificării  ciupercilor fitopatogene Tilletia indica, Tilletia  controversa, Tilletia caries (tritici), Tilletia laevis (foetida), Ustilago segetum var. tritici (tritici), Fusarium spp., Urocystis sp. Metoda este una calitativă, permițând depistarea și identificarea ciupercilor, dar nu cuantificarea acestora în eșantionul de analiză.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică probelor de semințe de cereale: grâu, secară, (Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum aestivum x Secale cereale, Secale spp., Triticosecale) și de spice cu simptome.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

● Quarantine Pests for Europe, second edition (OEPP/EPPO, 1991b)

● Illustrated dictionary of Mycology, Miguel Ulloa and Richard T. Hanlin

PSL 01 – Facilități și condiții de mediu

A1 PSL 01- Ghid curăţenie/dezinfecție

F2 PSL 01 - Fişă pentru verificarea calităţii aerului şi a suprafeţelor de lucru

F3 PSL 01- Fișă realizare curățenie

PSL 05 - Asigurarea validității rezultatelor

F1 PSL 05 – Planificarea metodelor de asigurarea calitatii rezultatelor analizelor

PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor

F4 PSL 06 – Buletinul de analiză – LE şi LF pentru analize ale metodelor neacreditate

PO DG 01 - Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

A1 PO DG 01- Acceptabilitatea tehnică în unităţile tehnice de diagnoză

F1 PO DG 01 – Notă refuz probe

PO DG 02 - Reactivi, medii de cultură și soluții

A6 PO DG 02 - Prepararea soluţiilor dezinfectante de uz general

F4 PO DG 02 - Fișă de preparare medii de cultură/soluții

PO DG 03 – Utilizarea materialelor de referință

F2 PO DG 03 – Fișă de evidență material de referință în UT Bacteriologie/Micologie

PO MI 1 - Recepția, circuitul și pregătirea probei în unitatea tehnică Micologie

A1 PO MI 1 – Pregătirea probei

- F1 PO MI 1- Registru de evidență a probei în unitatea tehnică Micologie

- F2 PO MI 1 – Fișă tehnică prelevare probe

- F3 PO MI 1 – Fișă tehnică de lucru

- F4 PO MI 1 -  Fișă tehnică spălarea semințelor

- IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor

IS DG 4  - Utilizare și mentenanță microscoape

IS DG 55 - Utilizare și mentenanță agitatoare magnetice

IS DG 64 - Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. DEFINIȚII

Clamidospor – spor asexuat de rezistență, cu perete gros, neted sau ornamentat (echinulat), capabil să reziste peste 10 ani.

Conidie – orice spor rezultat pe cale asexuată, cu excepția sporangiosporului și a clamidosporului, caracteristică pentru Fungi imperfecti. Poate fi uni sau pluricelulară, prezintă poziții, forme, dimensiuni și culori diferite, care servesc drept criterii pentru diferențierea speciilor de ciuperci.

Hialin – transparent, incolor, sticlos, ca de cristal.

4.2. ABREVIERI

LNF – Laboratorul Național Fitosanitar.

UT – Unitate tehnică/unități tehnice.

RT – Responsabil Tehnic.

DG – Diagnoză (unități tehnice ale LNF din domeniul fitosanitar).

PSL – procedură de sistem pentru laboratoare.

PO DG – Procedură operațională diagnoză.

PO MI –  Procedură operațională pentru unitatea tehnică Micologie.

IS DG – instrucțiune specifică unităților de Diagnoză;

RENAR - Organismul Național de Acreditare;

MC -  manager calitate;

MR/MRC - martor de referință / martor de referință certificat;

EPPO – European and Mediteranean Plant Protection Organization;

GEPRO -  program de gestiune electronică a probelor;

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Metoda se bazează pe spălarea probelor alcătuite din semințe din speciile Triticum aestivum, Triticum durum, Secale spp., Triticosecale și analizarea sedimentului la microscop, pentru depistarea și identificarea ciupercilor fitopatogene menționate.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1 Echipamente

- pipetă automată BIOHIT: serie 12588278

- centrifugă ALC: serie 131P30301352

- agitator orizontal Vibromix: serie 620300

- microscop LEICA DMLB: serie 250756

- microscop LEICA DM 6 B: serie 588585

- microscop LEICA DM 3000 LED: 522.065

- microscop LEICA DM 6 B: serie 588585

- microscop LEICA DM 3000 LED: serie 522.065

- stereomicroscoape LEICA: serie 5235097, serie 5235165, serie 5235146

- stereomicroscop LEICA S9i: serie 4421150018

- autoclav de mare capcitate: serie HX303361

Utilizarea și mentenanța echipamentelor este descrisă în instrucțiunile tehnice IS DG 2 - Urmărirea și verificarea echipamentelor, IS DG 4  - Utilizare și mentenanță microscoape, IS DG 55 - Utilizare și mentenanță agitatoare magnetice, IS DG 64 - Utilizare și mentenanță distilator și bidistilator.

5.2.2. Materiale: pahare Erlenmayer, pipete de unica folosință, pipetă automată, cilindrii gradați, lame, lamele, pisete, apă distilată, servețele.

5.2.3. Reactivi

Neaplicabil

5.2.4. Soluțiile dezinfectante

Alcool etilic 90°, alcool etilic 70° - se prepară în cam.15, conform anexei A6 PO DG 02 - “Prepararea solutiilor dezinfectante de uz general”.

După preparare soluțiile se distribuie în pisete și se depozitează pentru utilizare în camerele nr. 15, 15a, 16, 21,  22, 23.

Înregistrări:

- Fișă de preparare medii de cultură/soluții, cod F4 PO DG 02.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probelor în UT Micologie

Recepția probei în unitatea tehnică Micologie este realizată prin consultarea softului pentru gestionarea probelor- GEPRO, conform procedurii PO DG 01- ,,Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor,,. (butoanele „Recepție probe în așteptare” și apoi „Probe recepționate în laborator”). Totodată, responsabilul tehnic care efectuează recepția probelor, completează datele de intrare ale probelor din GEPRO în F2 PO MI 1 – Fișă tehnică prelevare probe - în cazul probelor de spice mălurate, și în F4 PO MI1 – Fișă tehnică spălarea semințelor – în cazul probelor de semințe. Aceaste fișe se înregistrează apoi în „Registrul de evidență probe în unitatea tehnică Micologie”, cod F1 PO MI 1, li se dă un număr de ordine și sunt repartizate responsabililor tehnici din cadrul unității tehnice Micologie, pentru a fi efectuate analizele corespunzătoare.

Toate operațiile și observațiile efectuate asupra probei pe parcursul efectuării analizelor sunt notate în  Fișa tehnică de lucru – cod F3 PO MI 1 și în Fișa tehnică spălare semințe - cod F4 PO MI 1.

Numărul de ordine din registru este corelat cu fișele de lucru, asigurându-se în acest fel trasabilitatea probei.

Probele sunt preluate de la Recepție de către un tehnician din unitatea tehnică Micologie.

Înregistrări:

- Registru de evidență probe în unitatea tehnică Micologie, cod F1 PO MI 1;

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1

- Fișă tehnica de lucru, cod F3 PO MI 1

- Fișă tehnică spălare semințe, cod F4 PO MI 1.

5.3.2. Acceptabilitatea tehnică

Responsabilii tehnici efectuează acceptabilitatea tehnică, prin examinarea probei, conform criteriilor din anexa A1 PO DG 01 - ”Acceptabilitatea tehnică în unitățile tehnice de diagnoză”, pct. 1.1. Dacă proba îndeplinește criteriile de acceptabilitate tehnică, se notează “DA” și data efectuării acceptabilității în Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI 1 sau în „Fișă tehnică spălare semințe,, cod F4 PO MI 1, la rubrica “Acc.”.

Dacă proba nu este acceptată, se notează “NU” și data, în acceasi fișă. Apoi se bifează în GEPRO “Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica “Mențiuni” și în fișele tehnice de prelevare probe / spălare semințe, acestea fiind necesare pentru completarea formularului F1 PO DG 01 – Notă refuz probe.

5.3.3. Stocarea probelor

Probele de semințe și spice sunt stocate în camera nr. 14 la temperatura camerei, până la momentul spălării semințelor sau identificării morfologice a ciupercilor din spicele cu simptome.

5.3.4. Pregătirea și tratarea probei - se efectuează în camera 23, respectându-se următoarele condiții:

● pentru asigurarea trasabilității și evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare, se va nota codul probei pentru a putea fi identificată ulterior.

● fiecare probă urmează schema de depistare și identificare a ciupercilor Tilletia indica, Tilletia  controversa, Tilletia caries (tritici), Tilletia laevis (foetida), Ustilago segetum var. tritici (tritici), Fusarium spp., Urocystis sp., conform anexei A1 PO MI 13.

5.3.4.1. Identitatea ciupercilor:

Nume: Tilletia indica Mitra

Sinonime: Neovossia indica (Mitra) Mundkur

Poziție taxonomică: Fungi:  Basidiomycota: Exobasidiomycetes: Tilletiales, Tilletiaceae

Cod OEPP: NEOVIN

Încadrare fitosanitară: Organism de carantina prezent în Lista A1, nr. 23 OEPP; Regulamentul UE 2072/2019 de punere în aplicare a Regulamentului 2016/2031: Anexa II, Partea B, poziția 32.

Nume: Tilletia controversa Kühn

Sinonime: Tilletia brevifaciens G. Fischer

Tilletia nanifica (Wagner) Săvulescu

Poziție taxonomică: Fungi:  Basidiomycota: Exobasidiomycetes: Tilletiales, Tilletiaceae

Cod OEPP: TILLCO

Încadrare fitosanitară: Organism non-carantină

Nume: Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne

Sinonime: Tilletia tritici (Bjerkander) G. Winter

Uredo caries de Candolle

Poziție taxonomică: Fungi:  Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Tilletiales, Tilletiaceae

Cod OEPP: TILLCA

Încadrare fitosanitară: Organism non-carantină

Nume: Tilletia laevis

Sinonime: Tilletia foetens (Berkeley & Curtis) Trelease

Tilletia foetida (Wallroth) Liro

Poziție taxonomică: Fungi:  Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Tilletiales, Tilletiaceae

Cod OEPP: TILLFO

Încadrare fitosanitară: Organism non-carantină

Nume: Fusarium spp.

Sinonime: Gibberella Saccardo

Poziție taxonomică: Fungi: Ascomycota: Sordariomycetes: Hypocreales: Nectriaceae

Cod OEPP: 1FUSAG

Încadrare fitosanitară: Organism non-carantină

Nume: Ustilago segetum var. tritici Jensen

Sinonime: Ustilago nuda  f. sp. tritici Schaffnit

Ustilago nuda var. tritici G.W.Fischer & C.G.Shaw

Ustilago tritici C.Bauhin

Poziție taxonomică: Fungi:  Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Ustilaginales, Ustilaginaceae, Ustilago

Cod OEPP: USTINT

Încadrare fitosanitară: Organism non-carantină

Nume: Urocystis sp.

Sinonime: -

Poziție taxonomică: Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycetes: Urocystidales, Urocystidaceae, Urocystis

Cod OEPP:UROCSP

Încadrare fitosanitară: Organism non-carantină

5.3.5 Depistare

Clamidospori caracteristici fiecărei specii (Tilletia indica, Tilletia  controversa, Tilletia caries (tritici), Tilletia

laevis (foetida), Ustilago segetum var. tritici (tritici), Urocystis sp. ), conidii care aderă la suprafața semințelor (Fusarium spp.), boabe mălurate din spice cu simptome (Tilletia indica, Tilletia  controversa, Tilletia caries (tritici), Tilletia laevis (foetida), Ustilago segetum var. tritici).

5.3.5.1 Simptome produse de Tilletia indica, Tilletia controversa, Tilletia caries, Tilletia laevis

Tilletia indica este un patogen care infectează florile. Semințele sunt infectate prin tubul germinal, iar ciuperca se dezvoltă în interiorul pericarpului, unde produce o masă brun-neagră de clamidospori. Când este proaspătă, masa de spori produce un miros fetid, de pește stricat. Nu este obișnuit pentru toate semințele dintr-un an să fie infectate, astfel încât spicele cu semințe infectate nu diferă, în aparență de cele sănătoase, spre deosebire de atacul sistemic. Semințele sunt de obicei parțial colonizate, arătând grade diferite de infecție. Prin urmare, este foarte dificil de detectat boala în câmp. Simptomele nu sunt observate până după recoltare, numai dacă gradul de infecție este ridicat.

Sunt și alte specii de Tilletia care pot fi confundate cu Tilletia indica și care sunt găsite în mod obișnuit în cerealele recoltate sau în semințe, cum sunt: Tilletia controversa, Tilletia caries, Tilletia laevis. Plantele infectate sunt cu mult mai scunde, acestea având între 20-65% din înălțimea normală a celor sănătoase, iar boabele în spic sunt mai tari și nu se sfărâmă atât de ușor. Conținutul lor alcătuiește o masă prăfoasă, cu același miros de pește stricat.

5.3.5.2. Simptome produse de Ustilago segetum var. tritici

Spicele sunt transformate într-o masă prăfoasă, de culoare brun închis sau neagră, alcătuită din clamidosporii ciupercii. Masa de spori este acoperită de o membrană argintie, de natură fungică. Aceasta în scurt timp se usucă și se sfâșie, permițând împrăștierea sporilor astfel încât după 2-8 zile din spicul bolnav nu rămâne intact decât rahisul.

La maturitate plantele atacate au paiul, spicul si frunzele mai scurte decât cele sănătoase.

5.3.5.3. Simptome produse de Fusarium spp.

Boala se manifestă în toate fazele de vegetație și pe toate organele. Boala se poate observa la spice încă înainte ca acestea să ajungă la maturitate. Spicele pot fi atacate parțial sau complet. Spiculețele atacate  devin la început moi și apoase, pierd clorofila, apoi se usucă și se deschid la culoare, deosebindu-se astfel de spiculețele sănătoase, care au plevile încă verzi. Spicele total atacate se îngălbenesc prematur, se usucă și rămân seci dacă atacul s-a produs devreme. Dacă atacul s-a produs mai târziu, boabele se formează dar și ele sunt bolnave. Pe anumite porțiuni pe paleele superioare, mai ales la baza și pe rahisul spicului, se observă un înveliș prăfos, albicios-roșiatic, alcătuit din fructificațiile ciupercii (stadiul conidian). Atacul trece și la boabe, care au o culoare albicioasă sau brună-cenușie deschis. Boabele puternic atacate nu mai germinează, sau dacă germinează, dau naștere la niște colți, care se încolăcesc în pământ și nu mai răsar – putrezesc.

Uneori, boala se observă și pe pai, în porțiunea de sub spic, care capătă o culoare brună-violacee.

Frunzele puternic atacate se usucă, iar fața internă a tecilor este acoperită cu un înveliș alb-roșietic.

5.3.5.4. Simptome produse de Urocystis sp.

Atacă frunzele și tulpinile plantelor, mai rar spicele. Ciuperca produce striuri înguste, alungite, de spori, la început albe-cenușii,  acoperite de epidermă, apoi brune-negricioase, care sunt paralele cu nervurile frunzelor.  Cu timpul, aceste striuri confluează, se întind pe 2/3 din lungimea frunzei și se deschid longitudinal, punând în libertate o pulbere neagră (clamidosporii ciupercii). Plantele infectate sunt deseori mai mici, nu formează spice, sau poarta spice deformate, total sau parțial sterile.

5.3.6. Spălarea semințelor

- se analizează aproximativ 400 semințe (8 repetiții a câte 50 semințe);

- se repartizează semințele într-un flacon Erlenmayer;

- se adaugă apă distilată până la acoperirea semințelor;

- se adaugă câteva picături de alcool;

- se agită flaconul Erlemayer 10 min. la agitator (aproximativ 200 rot./min.) pentru obținerea suspensiei de spori;

- se repartizează 15 ml de suspensie într-o fiolă de centrifugă și se centrifughează 15 min. la 3000 rot./min.;

- după centrifugare, conținutul fiolei se aruncă (supernatantul) și se recuperează sedimentul cu atenție;

- se ia o picătură de sediment cu o pipetă de unică folosință, se așează pe o lamă, se acoperă cu o lamelă și se studiază la microscop;

- se analizează toată suspensia dintr-o probă.

5.3.7. Identificare morfologică

Se efectuează examinarea microscopică a morfologiei fructificațiilor prezente, depistate pe probele de spice cu simptom, primite la laborator:

- se prelevează cu o pensetă masă prăfoasă din boabele mălurate pe o lamă, într-o picătură de glicerină, din cel puțin 5 spice cu simptom (mălurate)

- se  acoperă cu o lamelă

- se încălzește lama la spirtieră (pentru hidratarea clamidosporilor)

- se examinează la microscop forma, culoarea, ornamentațiile peretelui și dimensiunile  clamidosporilor.

5.3.8. Morfologie și caracteristici de diagnostic ale ciupercilor Tilletia caries, T. controversa, T. laevis, T. indica

| Morfologia sporilor | Tilletia caries | Tilletia controversa | Tilletia laevis | Tilletia indica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma | Globuloasă sau subglobulos-ovoidă | Globuloasă sau subglobulosă | Globuloasă sau subglobulos-ovoidă | Globuloasă sau subglobuloasă |
| Culoare | Brună, roșietic-brună, clară | Galben-brun roșietică | Brună | Brun- roșietică închis, aproape neagră (opac) |
| Perete | Reticulații poligonale 0,5-1,5µm înălțime < 3 µm grosime | Reticulații poligonale 1,5-3 µm înălțime 3-5 µm grosime | Neted, cu ușoare deschizături | Verucos, cu echinulații dense, fin cerebriforme |
| Mărime | 14-18,0-23 µm | 16-19,9-25 µm | 13-18,8-25 µm | 28-35-41-54 µm |

5.3.9.  Morfologie și caracteristici de diagnostic ale ciupercilor Fusarium spp., Ustilago segetum var. tritici, Urocystis sp.

| Morfologia sporilor | Ustilago segetum var. tritici | Fusarium spp. | Urocystis spp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma | Globuloasă sau ovală | Conidii în forma de seceră sau fusiforme, ușor curbate, uni sau pluricelulare | Clamidospori asociați în glomerule formate din 1-4 spori fertili, turtiți pe suprafețele de contact, înconjurați de 2-3 celule sterile, mai mici |
| Culoare | Brună | Hialină | Clamidospori bruni / celule sterile, incolore |
| Mărime | Diametru de 5-9µ | 9,6-23 x 2,4-3 µ | 9-19µ |
| Perete | Numeroase echinulații, fine, cu aspectul unor puncte | Neted | Neted |

5.3.10. Interpretarea rezultatelor

Pot fi întâlnite umătoarele situații:

● Dacă în urma observațiilor microscopice este depistat cel puțin un spor, proba se declară pozitivă.

● Dacă în urma observațiilor microscopice nu este depistat niciun spor, proba se declară negativă.

5.3.11. Validare

Neaplicabil

5.3.12. Păstrarea probelor și contraprobelor

Spicele mălurate de la probele declarate pozitive se păstrează la temperatura camerei (camera 14), iar preparatele fixe în cutii speciale, în condiții de carantină, timp de 1 lună.

5.3.13. Procesul analitic

Tehnicienii și responsabilii tehnici completează operațiile premergatoare efectuării analizelor și rezultatele analizelor în fișa F2 PO MI1 – Fișă tehnică prelevare probe - în cazul probelor de spice mălurate, și F4 PO MI1 – Fișă tehnică spălarea semințelor – în cazul probelor de semințe.

Înregistrări:

- Fișă tehnică spălarea semințelor, cod F4 PO MI 1

- Fișă tehnică prelevare probe, cod F2 PO MI1

5.3.14. Condiții de mediu

Prevederile specifice privind condițiile de mediu în care se desfășoară activitatea de recepție și de pregătire a probei sunt prezentate în procedura generală PSL 01 – “Facilități și condiții de mediu”.

Înregistrări:

- Ghid curățenie / dezinfecție,  cod A1 PSL 01

- Fișă pentru verificarea calității aerului și a suprafețelor de lucru, cod F2 PSL 01

- Fișă realizare curățenie, cod F3 PSL 01

5.3.15. Măsuri de siguranță (prevenirea contaminării)

Se vor lua următoarele măsuri pentru evitarea contaminării:

- purtarea halatelor de laborator

- utilizarea consumabilelor de unică folosință (mănuși, hârtie de filtru, șervețele)

- decontaminarea cu alcool etilic 70° a instrumentarului și meselor de lucru, înainte și după prelevarea fiecărei probe, hipoclorit de sodiu 1 %, Termi-DNA-tor.

5.3.16. Etalonarea și verificarea echipamentelor

Neaplicabil

5.3.17. Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Conform dispozițiilor procedurii de sistem pentru laboratoare PSL 05 – “Asigurarea validității rezultatelor” și formularului F1 PSL 05 – Planificarea metodelor de asigurarea validității rezultatelor analizelor.  Materialele de referință utilizate sunt gestionate conform formularului F2 PO DG 03 – Fișă de evidență material de referință în UT Bacteriologie/Micologie, PO DG 3- “Utilizarea  materialelor de referință“.

5.3.18. Eliminarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma analizelor de laborator se distrug prin autoclavare, conform PO DG 01 - “Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor”.

Înainte de autoclavare, autoclavul se validează pentru verificarea parametrilor de funcționare, iar înregistrările obținute în urma validării sunt arhivate corespunzător.

Se urmăresc etapele autoclavării conform instrucțiunii IS DG 24 “Utilizare și mentenanță autoclav de mare capacitate”.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Responsabilul tehnic notează rezultatele în Fișă tehnică prelevare probe - cod F2 PO MI 1,  Fișă tehnică de lucru - cod F3 PO MI 1 și Fișă tehnică spălarea semințelor - cod F4 PO MI 1, apoi sunt introduse în programul GEPRO pentru editarea buletinului de analiză, conform procedurii generale PSL 06 „Raportarea rezultatelor analizelor”.

Înregistrări:

-    Buletin de analiză (pentru analize ale metodelor neacreditate RENAR), cod F5 PSL 06.

6.  RESPONSABILITĂȚI

6.1. DIRECTOR LABORATAORUL NAȚIONAL FITOSANITAR

- aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

  - verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

-    verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3. ȘEF SEERVICIU FITOPATOLOGIE

-    verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri, precum și anularea versiunilor/reviziilor perimate;

- efectuează analiza capabilității contractului;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru atașate buletinelor de analiză;

- semnează buletinele de analiză din unitățile tehnice subordonate;

- stabilește și repartizează personalului probele de control / teste de verificare / comparări interlaboratoare și analizează rezultatele acestora.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în registrul corespunzător și completează fișele de lucru;

- realizează identificarea și acceptabilitatea tehnică a probelor;

- prelevează fragmentele cu simptome, conform anexei A1 PO MI 13;

- efectuează analize micologice;

- interpretează analizele efectuate;

- completează rezultatele în GEPRO;

- în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic, notează „NU” în fișa de lucru și bifează în GEPRO „Închide și respinge proba”, specificând motivele refuzului la rubrica „Mențiuni”;

- completează formularele de urmărire / evidență echipamente, existente în UT Micologie.

6.5. TEHNICIAN

-   ridică probele de la recepție probe;

-   identifică probele de semințe și spice pentru analiză;

-  completează formularele  F2 PO MI 1 – Fișă tehnică prelevare probe și F4 PO MI 1- Fișă tehnică spălarea semințelor, corespunzător activităților efectuate;

-   realizează decontaminarea și curățenia în spațiile de lucru;

-   realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor.

6.6.  RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

- permite accesul clienților în zona de recepție;

- recepționează administrativ probele și verifică documentele asociate acestora;

- solicită competența șefului de serviciu atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- dă număr de înregistrare cererii de analiză și înregistrează probele în GEPRO;

- codifică probele;

- anunță unitatea tehnică Micologie pentru ridicarea probelor;

- înlocuiește Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză.

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ

- redactează Buletinul de analiză și îl dă spre verificare și semnare responsabililor tehnici;

- dacă o probă este respinsă din punct de vedere administrativ sau tehnic, întocmește și redactează Nota de refuz și o trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- xerocopiază / scanează Buletinele de analiză și le trimite prin poștă / fax / e-mail destinatarului;

- arhivează Buletinele de analiză.

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI

7.1 ANEXE

- A1 PO MI 13 - Prezentarea schematică a detecției ciupercilor Tilletia indica, T. controversa, T. caries, Ustilago segetum var. tritici, Fusarium spp., Urocystis sp.

- A2 PO MI 13 - Caracteristici morfologice urmărite pentru a face distincția între ciupercile Tilletia indica, T. controversa, T. caries, Ustilago segetum var. tritici, Fusarium spp., Urocystis sp.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

Neaplicabil