IDENTIFICARE MORFOBIOMETRICĂ  DITYLENCHUS DIPSACI ȘI DITYLENCHUS DESTRUCTOR

| Elaborat: Nume: Mariana Dumitru Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Mirela Cean Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura : | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Nematologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Acest document precizează modalitatea de tratare a unei cereri de analiză privind identificarea morfobiometrică a nematozilor Ditylenchus dipsaci (nematodul tulpinilor și bulbilor) și Ditylenchus destructor (nematodul tuberculilor de cartof).

Nematozii vizați sunt organisme dăunătoare reglementate non-carantină, prevăzute în Anexa IV a Regulamentului UE nr. 2072/ 2019.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică în unitatea tehnică Nematologie pentru toate cererile de analiză referitoare la nematozii Ditylenchus dipsaci și Ditylenchus destructor, provenite de la Oficiile fitosanitare judeţene, Posturi de control la frontieră  și alți clienți. Probele de analizat pot fi constituite din nematozi izolați (în suspensie de apă) susceptibili, ce pot aparține genului Ditylenchus, expediați în vederea identificării sau obținuți în urma extracției în laborator conform  PO NE 9 - Depistarea nematozilor din genul Ditylenchus din organe vegetale (bulbi, tuberculi, rizomi, cormi și semințe).

Probele provin din monitorizare, control import, control export, supraveghere teritoriu, eliberare paşaport, circulaţie intracomunitară etc.

2.1. REZUMAT

Genul Ditylenchus cuprinde peste 80 de specii, dar dintre acestea doar câteva sunt fitoparazite și pot provoca daune cu impact economic deosebit de important. Identificarea speciilor Ditylenchus dipsaci și Ditylenchus destructor se bazează pe analiza caracterelor morfobiometrice ale femelelor și larvelor de vârsta a IV-a. Pentru realizarea identificării morfobiometrice se efectuează preparate microscopice.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Reglementări legislative

Regulamentul UE nr. 2072/2019 (Anexa IV) de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea    în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei;

- Literatură de specialitate

-  ANSES (MOA013 partie B version 1a) - Identification morphobiometrique de Ditylenchus  dipsaci et D. destructor;

- Documente emise în sistemul de management al calităţii

- PSL 01 – Spaţii şi condiții de mediu;

- A1 PSL 01 - Ghid curăţenie/dezinfecţie;

- PO DG 1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor;

- PSL 02 – Echipament. Trasabilitate;

- F5 PSL 02 – Programul anual de mentenanţă al echipamentelor;

- PSL 05 - Asigurarea validităţii rezultatelor;

- PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- F4 PSL 06 - Buletin de analiză LE și LF pentru analize ale metodelor acreditate /neacreditate;

- A1 PO DG 1- Criterii de acceptabilitate tehnică;

- PO DG 2- Reactivi, medii de cultură şi soluţii;

- PO DG 3 – Utilizarea materialelor de referință;

- PO NE 5 – Identificarea  componentelor de incertitudine;

- PO NE 9 - Depistarea nematozilor din genul Ditylenchus din organe vegetale (bulbi,

tuberculi, rizomi, cormi și semințe);

- IS DG 1– Utilizarea softului GEPRO - diagnoză;

- F1 PO DG 1 –Notă refuz probe;

- IS DG 2 – Etalonarea, verificarea internă, calibrarea și întreținerea echipamentelor;

- IS DG 3 – Etichetare preparate microscopice;

- IS DG 4 – Utilizare şi mentenanţă microscoape;

- IS DG 5 – Utilizare şi mentenanţă cameră digitală microscop;

- IS DG 8 – Utilizare şi mentenanţă stereomicroscoape cu sursă de lumină rece;

- IS DG 11 – Utilizare şi mentenanţă incubator ISCO;

- IS DG 61 – Utilizare şi mentenanţă mașină de spălat sticlărie;

- IS DG 69 – Utilizare şi mentenanţă plită digitală Stuart;

- F1 PSL 03 – Analiza capabilităţii laboratorului;

- F1 PO NE 6 – Fișă de urmărire analiză a nematozilor filiformi din plante și sol Extracție-

Examinare;

- IS DG 75 - Utilizare şi mentenanţă cuptoare cu microunde;

- IS DG 84 – Instrucțiune utilizare și mentenanță microscop Zeiss Axio Imager M2.

- IS DG 92 – Utilizare şi mentenanţă microscop Olympus BX 63;

- IS DG 93 – Utilizare și mentenanță stereomicroscop Olympus SZX2-TR30.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. DEFINIŢII

Nematozi – organisme triploblastice (corpul este format din trei foițe embrionare: ectoderm, mezoderm și endoderm), bilaterale, vermiforme, blastocelomate. Corpul lor este bilateral simetric, nesegmentat, alungit (filiform) și cilindric în secțiune transversală.

4.2. ABREVIERI

ADN: acid dezoxiribonucleic;

BM:  biologie moleculară;

ANF: Autoritatea Naţională Fitosanitară;

ANSES: Agence Nationale de Securite Sanitare de l’environnement et du travail;

BA: buletin de analiză;

NE: unitatea tehnică nematologie;

GEPRO: gestionarea electronică a probelor de plante şi produse vegetale;

IS DG: instrucţiune diagnoză;

LE: laborator Entomologie;

LF: laborator Fitopatologie;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar;

MC: manager calitate;

MR: material de referinţă;

OF: oficiul fitosanitar judeţean;

PO DG: procedură operațională pentru diagnoză;

PSL: procedură de sistem pentru laboratoare;

PO NE: procedură operațională unitatea tehnică nematologie;

RENAR: Organismul național de acreditare din România;

RT: responsabil tehnic;

UT: unitate tehnică.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Se analizează nematozii, la stereomicroscop şi microscop în vederea identificării caracterelor morfobiometrice, utile pentru diagnostic.

5.2. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI REACTIVI

5.2.1. Echipamente

- microscop cu contrast de interferență, cu soft încorporat și putere de mărire de 2.5x, 5x, 10x, 20x, 40x și 100x;

- microscop cu contrast de interferență, cu soft încorporat și putere de mărire de 5x, 10x, 20x, 40x, 63x și 100x;

- microscop cu contrast de interferență, cu soft încorporat și putere de mărire de 10x, 20x, 40x, 63x și 100x;

- stereomicroscop cu lumină transmisă și incidentă cu putere de mărire de 10x10;

- stereomicroscop cu lumină transmisă incidentă cu putere de mărire de 10x6.3;

- stereomicroscop cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat CELLSENS ENTRY cu putere de mărire de 10 x 6.3;

-stereomicroscop cu lumină transmisă incidentă, cu soft încorporat ZEN 3.4 Blue  Edition cu putere de mărire de 10 x 8.

- plită magnetică (2 buc.);

- cuptor cu microunde;

- incubator;

- frigider;

- mașină de spălat sticlărie;

- termometru digital (2 buc.);

Echipamentele sunt verificate periodic pentru evaluarea parametrilor tehnici, conform PSL 02 –Echipament. Trasabilitate, F5 PSL 05 – Programul anual de mentenanţă, IS DG 2 - Urmărirea şi verificarea echipamentelor şi instrucţiunilor specifice (IS DG 4, IS DG 8, IS DG 11, IS DG 84, IS DG 92, IS DG 93).

5.2.2. Materiale și consumabile

- vase Petri, sticle de ceas, flexulă, tăvi de plastic, șervețele;

- apă curentă;

- spirtieră;

- detergent;

- lac de unghii sau produse similare pentru etanşeizare preparate microscopice;
      - exicator

- lame microscop 76X26 mm;

- lamele sticlă microscop 20X20 mm;

- tuburi plastic 5 ml;

- tub metalic (realizare inel ceară).

5.2.3. Reactivi

- ulei de imersie;

- soluții fixatoare S1 și S2;

- alcool etilic 96%;

- glicerină anhidră;

Reactivii utilizaţi pentru obţinerea soluţiilor necesare sunt codificaţi şi depozitaţi conform procedurii PO DG 2 - Reactivi, medii de cultură şi soluţii. Soluţiile se prepară în camera 15 (preparare medii şi soluţii) conform reţetelor specifice UT Nematologie precizate în procedura de mai sus.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția probei

În cazul nematozilor trimiși ca atare pentru identificare, recepţia probelor se face de către RT prin vizualizarea şi recepţia electronică a probelor în unitatea tehnică repartizate prin GEPRO - Diagnoză, conform IS DG 1. Se notează pe Fișa de identificare morfobiometrică Ditylenchus dipsaci sau Ditylenchus destructor (F1 PO NE 10), datele necesare derulării analizei. Urmează preluarea probelor codificate de la recepție și transferul acestora în UT Nematologie. Responsabilul tehnic realizează acceptabilitatea tehnică conform criteriilor de acceptabilitate tehnică în unitățile tehnice de diagnoză (A1 PO DG1, punctul  1.2).

În cazul nematozilor obținuți în laborator în urma etapei de extracție conform PO NE 9, se continuă cu etapa de preidentificare și în cazul probelor  suspecte, cu cea de identificare a nematozilor aparținând genului Ditylenchus. Se completează fișa de identificare F1 PO NE 10 și cea de lucru F1 PO NE 6 care se regăsesc în bibliorafturi din camerele 9 şi10.

Remarcă: analiza se poate realiza pe 10 exemplare aflate în stadiu L4 sau pe femelesau pe totalitatea exemplarelor în cazul în care sunt mai puțin de 10.

5.3.2. Pregătirea probei

Suspensia cu nematozi din vasele Petri se observă la stereomicroscop în vederea depistării nematozilor de interes.

Pentru identificarea la nivel de specie se pot realiza preparate de rutină, temporare sau permanente cu nematozi ce aparțin genului Ditylenchus.

5.3.3. Realizarea preparatelor de rutină, temporare și permanente

- modalităţile de  efectuare ale preparatelor microscopice sunt redate în procedura PO NE 08 - Identificarea morfobiometrică a nematozilor fitoparaziţi la nivel de gen şi specie.

5.3.4. Criterii utilizate pentru identificarea morfobiometrică a speciilor Ditylenchus dipsaci și D. destructor

În vederea determinării speciei, indiferent de tipul de preparat obținut (rutină, temporar sau permanent) se examinează preparatul la microscop, la un obiectiv mic iniţial (10x, 20x, 40x), apoi la un obiectiv mare (100X), în imersie, urmărindu-se caracterele morfologice specifice (tabelul 1 şi fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9).

Deoarece specia Ditylenchus mycelliophagus poate fi întâlnită frecvent în aceleaşi probe, aceasta este introdusă în tabelul 1 pentru a se realiza o mai bună diferențiere între cele trei specii. În cazul în care toate criteriile observate pe exemplarele examinate sunt conforme cu datele din tabel, putem identifica speciile ca fiind D. dipsaci sau D. destructor. Dacă unul din criteriile observate este diferit de cele din tabel, exemplarul nu aparține speciei țintă (Ditylenchus dipsaci și D. destructor ).

Fig. 1. Ditylenchus dipsaci  (A) Femelă, regiunea faringeală. (B) Cap femelă. (C) Mascul, regiunea spiculilor. (D) Sac post-uterin femelă. (E) Linii laterale la mijlocul corpului. Fiecare unitate reprezintă 10 µm

Fig. 2.  Ditylenchus destructor (A) Femelă, regiunea faringeală. (B) Cap femelă. (C) Mascul, regiunea spiculilor. (D) Coadă. (E) Sac post-uterin femelă. (F) Linii laterale la mijlocul corpului. Fiecare unitate reprezintă 10 µm

Fig. 3. Ditylenchus myceliophagus  (A)  regiunea esofagiană,  (B) capete, (C) partea posterioară a esofagului,  (D) Mascul: spicul și coadă,  (E) tipuri de coadă, (F) Linii laterale. Fiecare unitate reprezintă 10 µm

Fig. 4.  D. destructor - sac postvulvar                                      Fig. 5. D. dipsaci - sac postvulvar

Fig. 6. D. destructor - linii laterale                                         Fig. 7.  D. dipsaci- linii laterale

Fig. 7.  D. destructor - vârful cozii                                        Fig. 8. D. dipsaci - vârful cozii

Tabel 1. Criterii de identificare femele și larve L4  de  Ditylenchus

|  | Larve și femele |  |  | Femele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungimea stiletului | Forma cozii | Număr linii laterale | Lungimea sacului post vulvar/distanța vulvă anus |
| D. dipsaci | 10-12 µm | scurtă ascuțită | 4 | ≈ 1/2 |
| D. destructor | 10-13 µm | ușor rotunjită | 6 | ≈ 2/3 |
| D. mycelliophagus | 6-9 µm | ușor rotunjită | 6 | ≈ 1/2 |

Valorile obținute în urma observațiilor și măsurătorilor microscopice sunt înregistrate în F1 PO NE 10 – Fișă identificare morfobiometrică Ditylenchus dipsaci și Ditylenchus destructor. Pe baza analizei acestor valori se va concluziona asupra apartenenței la o specie.

5.3.5. Asigurarea validităţii rezultatelor

Procedura PSL 05 (Asigurarea validității rezultatelor) descrie cele trei nivele de control privind asigurarea calităţii rezultatelor analizelor. În UT Nematologie se utilizează următoarele nivele de control: primar (MR/MRC, citire dublă), secundar (probe intralaborator, reîncercarea obiectelor păstrate) și terțiar (participare la teste de eficiență, comparări interlaboratoare, confirmarea diagnozei de către un specialist extern).

Tipurile de materiale de referință utilizate în UT sunt specificate în procedura PSL 02 – Echipament – Trasabilitate, iar modul de utilizare și eficiența acestora în PO DG 3 – Utilizarea materialelor de referință.

Pentru asigurarea validității rezultatelor, au fost stabilite componentele de incertitudine asociate cu metodele aplicate în unitatea tehnică şi măsurile aplicabile pentru a reduce impactul factorilor critici depistaţi asupra calităţii diagnosticului (PO NE 5 - Identificarea componentelor de incertitudine ale

metodelor de depistare şi identificare morfobiometrică a nematozilor fitoparaziți).

5.3.6. Asigurarea condiţiilor de lucru

- Pentru evitarea contaminării încrucișate, precum și asigurarea condițiilor optime de lucru se iau o serie de măsuri de curățenie și dezinfecție conform prevederilor procedurii PSL 01 – Spaţii de lucru și condiții de mediu și anexei A1 PSL 01 – Ghid curățenie/dezinfecție. Pentru curăţarea sticlăriei se aplică instrucțiunea IS DG 61 – Utilizare și mentenanță mașină de spălat sticlărie.

Deşeurile rezultate în urma identificării probelor pozitive sunt distruse conform procedurii PO DG1 – Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatele sunt exprimate sub forma calitativă astfel:

- când Ditylenchus dipsaci sau Ditylenchus destructor s-au identificat se menționează  „Depistat”, în GEPRO, „ +”  în fişa de lucru F1 PO NE 6 şi în fişa de  F1 PO NE 10 se menţionează specia depistată la rubrica „rezultat”;

- când Ditylenchus dipsaci sau Ditylenchus destructor nu s-au identificat, în GEPRO se menționează  „Nedepistat ” şi în fişa de lucru F1 PO NE 6, se scrie „ø“.

Deoarece speciile ţintă sunt organisme reglementate non-carantină pe BA apare și mențiunea „În atenția DF- ANF”.

Pe baza informaţiilor respective încărcate în GEPRO se generează electronic buletinul de analiză (F4 PSL 06 sau F5 PSL 06), validarea rezultatului efectuându-se conform procedurii PSL 6 – Raportarea rezultatelor analizelor.

Pe lângă fişa de identificare se păstrează pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi alte evidenţe ale diagnosticului.

Fotografiile se salvează în folderul Diagnoză (existent în fiecare calculator) cu codul probei, urmat de o cifră (care reprezintă numărul nematodului analizat) sau mai multe litere sau cifre (reprezentând anumite caractere).

- 6. RESPONSABILITĂȚI

6.1.  DIRECTOR LNF

-   aprobă fiecare din noile versiuni/revizii ale actualei proceduri;

-   semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare;

6.2 MANAGER CALITATE

-  avizează noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

-   verifică toate documentele interne editate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

6.3.  ȘEF SERVICIU ENTOMOLOGIE

-  verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

-  efectuează analiza capabilității contractului conform F1 PSL 03;

- consultă clientul și înregistrează rezultatul discuției atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale, sau când

analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

- vizează fișele de lucru şi semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIA PROBELOR

-  recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 – Recepţia probelor de plante şi produse vegetale. Gestionarea deșeurilor;

-  codifică și înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

- înregistrează probele în GEPRO - Diagnoză şi în fișele de lucru;

- efectuează acceptabilitatea tehnică a probei şi stabileşte metoda de lucru;

- efectuează analiza la stereomicroscop și microscop;

- realizează preparatele microscopice;

- interpretează măsurătorile și formulează rezultatele;

- completează rezultatul în fișele de lucru și în GEPRO - Diagnoză;

- stabilește și notează în GEPRO–Diagnoză, motivul refuzului dar și în fișa de identificare F1PONE 10

6.6. TEHNICIAN

- preia probele de la recepţie;

- realizează curățarea materialelor și sticlăriei utilizate în laborator;

- realizează curățarea spațiilor;

6.7. RESPONSABIL EDITAREA BULETINELOR DE ANALIZĂ (BA)

- emite buletinul de analiză din GEPRO - Diagnoză și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

- completează formularul F1 PO DG 1 - Nota refuz probe și o transmite clientului în cazul refuzului din punct de vedere administrativ;

- redactează nota de refuz şi o transmite clientului în cazul probelor respinse din punct de vedere tehnic;

- scanează buletinele de analiză și le transmite clientului conform PSL 06 - Raportarea rezultatelor analizelor;

- arhivează buletinele de analiză, împreună cu cererile de analiză pentru asigurarea trasabilității.

6.8. RESPONSABIL SECRETARIAT ANF

- ştampilează BA/nota de refuz.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

Neaplicabil.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO NE 10 -  Fișă identificare morfobiometrică Ditylenchus dipsaci și Ditylenchus destructor.