DETERMINAREA NIVELULUI DE CONTAMINARE  CU BACTERII FITOPATOGENE LA TESTUL DE IMUNOFLUORESCENŢĂ INDIRECTĂ

Determinarea numărului de bacterii se realizează prin citirea a cel puțin 40 câmpuri / godeu, la microscopul cu epifluorescență.

C ∙ 1000

Formula generală:    N =

y ∙ F

unde:

N = numărul de celule fluorescente tipice / mL extract

C = numărul de celule tipice fluorescente / godeu (C = c ∙ S / s)

c = numărul mediu de celule bacteriene / 40 campuri microscopice

S = suprafaţa godeului (S =  πR2)

R = raza godeului (R = 3 mm sau  R = 4 mm - depinde de diametrul godeului)

s = suprafaţa obiectivului (s = πi2 / 4G2K2)

F = factorul de diluţie al extractului (F = 1 pentru extract nediluat; F = 1/10, 1/100, 1/1000 pentru dilutiie 10×, 100× si 1000×)

i = coeficientul câmpului - depinde de microscopului utilizat (iLeica = 22 ;  iZeiss M2 = 25 ; iZeiss A1 = 23)

K = coeficientul tubului - depinde de microscopului utilizat (KLeica = 1,25 sau KZeiss M2 = 1 ; KZeiss A2 = 1)

G = grosismentul obiectivului (G = 100× sau 60× etc.)

y = volumul de extract (y = 20 µL sau y = 40 µL - depinde de diametrul godeului)

Exemple:

- pentru microscopul Leica

S = π ∙ R2 = 3.14 ∙ 32 = 28.26

s = (π ∙ i2)  (4 ∙ G2 ∙ K2) = (3,14 ∙ 222)  (4 ∙ 1002 ∙ 1,252) = (3,14 ∙ 484)  (4 ∙ 10000 ∙ 1,5625) = 1519,76  62500 =  0,0243

C = c ∙ S  s = c ∙ (28,26  0,0243) =  c ∙ 1162,9629

N = (C ∙ 1000)  (y ∙ F) =  (c ∙ 1162,9629 ∙ 1000)  (20 ∙ 1) =  c ∙1162962,9  20 = c ∙ 58148,14

- pentru microscopul Zeiss M2

S = π ∙ R2 = 3.14 ∙ 32 = 28.26

s = (π ∙ i2)  (4 ∙ G2 ∙ K2) = (3,14 ∙ 252)  (4 ∙ 1002 ∙ 12) = (3,14 ∙ 625)  (4 ∙ 10000 ∙ 1) = 1962,5  40000 =  0,0490

C = c ∙ S  s = c ∙ (28,26  0,0490) =  c ∙ 576,7346

N = (C ∙ 1000)  (y ∙ F) =  (c∙ 576,7346 ∙ 1000)  (20 ∙ 1) =  c ∙576734,6  20 = c ∙ 28836,73

- pentru microscopul Zeiss A1

S = π ∙ R2 = 3.14 ∙ 32 = 28.26

s = (π ∙ i2)  (4 ∙ G2 ∙ K2) = (3,14 ∙ 232)  (4 ∙ 1002 ∙ 12) = (3,14 ∙ 529)  (4 ∙ 10000 ∙ 1) = 1661,06  40000 =  0,0415

C = c ∙ S  s = c ∙ (28,26  0,0415) =  c ∙ 680,9638

N = (C ∙ 1000)  (y ∙ F) =  (c∙ 680,9638 ∙ 1000)  (20 ∙ 1) =  c ∙680963,8  20 = c ∙ 34048,19