# DEPISTAREA BACTERIILOR FITOPATOGENE PRIN ELISA

| Elaborat: Nume: Simona Șerban Funcţia: RT Data: Semnătura: | Verificat: | Avizat: | Aprobat: Nume: Filofteia Manole Funcţia: Director LNF Data: Semnătura: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu Data: Semnătura: | Nume: Cătălin Petcu Funcţia: MC Data: Semnătura: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  Director LNF – copie  Bacteriologie – copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ... / 3 |  |  |  |

- SCOP

Prezenta procedură descrie etapele următoarelor tipuri de ELISA: ELISA indirectă, DAS ELISA (Double Antibody Sandwich - ELISA dublu sandwich) și DASI / TAS ELISA (Double Antibody Sandwich Indirect – ELISA sandwich indirect).

- DOMENIU DE APLICARE

Metoda se aplică atât extractelor / maceratelor (proaspete sau congelate), cât și suspensiilor obținute din culturi pure (proaspete sau congelate).

- DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  - Regulament de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei de stabilire a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European şi al Comisiei în ceea ce priveşte măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunatoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) 2008/690 al Comisiei şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

- Protocol OEPP 7/101 ELISA test for bacteria

- PSL 01 Facilități și condiții de mediu

- PSL 02 Echipament. Trasabilitate

- PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor

- PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor

- PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor

- PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii

- PO DG 3 Utilizarea și păstrarea martorilor de referință

- PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize în Unitatea Tehnică Bacteriologie

- PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice

- PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice

- IS DG 2 Urmărirea și verificarea echipamentelor

- IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare

- DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Antigene – substanțe capabile de a interacționa specific cu anticorpii (receptorii pentru antigen).

Anticorpi – molecule de glicoproteine, imunoglobuline (IgG) a căror formare este indusă de prezența în organism a unor substanțe antigenice străine (nonself). Sunt molecule care posedă situsuri de recunoaștere și combinare specifice.

Anticorpi monoclonali – populație omogenă de anticorpi produși de o singură clonă de celule (limfocite B), cu specificitate unică; recunosc un singur determinant antigenic al unui antigen. Au aplicații practice în imunologie, cum ar fi: evidențierea antigenelor de suprafață celulară.

Anticorpi policlonali – amestec de proteine care se leagă la o antigenă specifică si care sunt sintetizate de mai multe clone de celule (limfocite B).

Reacția antigen-anticorp – reacție de combinare specifică dintre situsul de combinare (situsul activ sau de legare) al moleculei de anticorp, care functionează ca un centru de recunoaștere, și determinantul antigenic corespunzător.

Densitatea optică (DO)=Absorbantă – mărime fizică prin care se poate cuantifica concentrația unei substanțe care se absoarbe în domeniul vizibil, ultraviolet sau infrarosu.

Titru – cea mai mare diluție a reactivului, care dă o reacție pozitivă cu o cantitate cunoscută de antigene omoloage;

Diluție de lucru - cea mai mare diluție a serului la care se obține o colorație optimă;

Reactiv serologic – imunoglobuline simple sau cuplate cu o enzimă, ce permit recunoașterea specifică a antigenelor;

LNF - Laboratorul Naţional Fitosanitar; UT - Unitate tehnică; RT - Responsabil tehnic; MC - Manager calitate;

PS - Procedură de sistem; PSL - procedura de sistem  pentru laboratoare; PO DG - Procedură Operaționala Diagnoză; PO BA - Procedură operațională Bacteriologie; IS DG - Instrucțiune specifică Diagnoză;

GEPRO - Program de Gestiune Electronică a Probelor;

OM - Ordinul Ministrului; PM - Phytosanitary measures; OEPP - Organizația Europeană și Mediteraneeană de Protecția Plantelor;

ELISA – Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay, DAS – Double Antibody Sandwich, DASI – Double Antibody Sandwich Indirect, TAS – Triple Antibody Sandwich, PC – control pozitiv, NC – control negativ;

IgG (imunoglobulina de tip G) – anticorp specific, IgG de conjugare – al 2-lea anticorp specific conjugat cu fosfatază alcalină (enzima), pNP – para nitrophenyl phosphate, BSA – bovine serum albumin, g – unitate de accelerație; TFS – tampon fosfat salin ,TFS – Tween – tampon de spălare;

MRC / MR – material de referinţă certificat / martor de referinţă.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. PRINCIPIUL METODEI

Testul ELISA este o metoda imunoenzimatica utilizata pentru depistarea si/sau identificarea antigenelor bacteriene si poate fi un test de screening.

Principiul metodei, indiferent de tipul de ELISA ales, este în esenţă acelaşi şi se bazează pe reacţia antigen-anticorp. Antigenul sau anticorpul de captură este fixat pe un suport solid după care este pus în contact cu o imunoglobulină, un antigen sau, respectiv, orice moleculă pentru care are specificitate. O enzimă cuplată fie direct de imunoglobulină, fie de un alt anticorp anti-imunoglobulină degradează un substrat cromogen incolor, producând un compus colorat ce poate fi detectat spectrofotometric la o lungime de undă corespunzătoare.

Sensibilitatea testului ELISA este relativ scazuta, de obicei de 105-106celule / mL, atat din cauza capacitatii scazute a bacteriei de a captusi placa ELISA, cat si din alte cauze. De aceea sunt necesare etape de imbogatire, care sa imbunatateasca sensibilitatea depistării bacteriei, cu conditia sa se pastreze specificitatea. Aceste etape sunt cerute in special atunci cand se folosesc anticorpi monoclonali. Acest pas nu este necesar la identificarea culturilor pure. Imbogatirea se realizeaza in conditii corespunzatoare de incubare (ex. temperatura, oxigenare, agitare, mediu de extractie) in conformitate cu instructiunile prevazute in protocoalele de diagnostic. Aceasta etapa de imbogatire nu se soldeaza intotdeauna cu succes din cauza dezvoltarii altor microorganisme.

5.2  ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI  REACTIVI

5.2.1. Echipamente: spalator ELISA, cititor ELISA (spectrofotometru), imprimanta, incubator, balanta, frigider (5 ± 3 °C), congelator (–20 ± 4 °C), pipete automate monocanal (0.1 μL - 10 mL), pipeta automata multicanal (50 - 300 μL), vortex.

Nota: Utilizarea echipamentelor se realizează conform instrucțiunilor de utilizare și mentenanță ale fiecarui echipament.Urmărirea și verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 „Urmărirea și verificarea echipamentelor”.

5.2.2. Consumabile: placi ELISA, varfuri pipeta de diferite marimi, cutii Petri, folii acoperire placi ELISA, microtuburi (tip Eppendorf de 1,5 mL si 2 mL), sticlarie, suporturi pentru microtuburi, tavite de cantarire, spatule, pisete, bidoane pentru reziduri.

### 5.2.3. Reactivi

a) Tampoane şi soluţii

Reactivii utilizaţi la prepararea soluţiilor se stochează în camera Stocare reactivi iar prepararea acestora se realizeaza în camera Preparare medii şi soluţii.

Solutiile se prepară, se codifica, se sterilizeaza, se pastreaza și se verifica conform  PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii.

b) Reactivi serologici

Se utilizează reactivi serologici validaţi, monoclonali sau policlonali. Aceștia după achiziţionare, se inregistrează şi se codifică, în primul rând de către responsabilul cu reactivii pe Diagnoză și apoi de către responsabilul cu reactivii din UT bacteriologie. Înregistrarea și codificarea se realizează conform PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii. Reactivii se stochează la temperatura de 5 ± 3°C sau la -20°C, în funcţie de indicaţiile producătorului.

Antiserul utilizat pentru ELISA este specific faţă de agentul bacterian implicat, în timp ce conjugatul este specific faţă de primul antiser şi se va cupla cu acesta.

Titrare reactivi serologici

Se utilizeaza antiser validat, achizitionat de la firme specializate in producerea si/sau comercializarea acestora.

Pentru fiecare lot nou achizitionat se realizeaza titrarea anticorpilor. Prin titru se intelege cea mai mare dilutie de lucru la care se obtine o reactie optima.

Titrarea si rezultatele titrarii se noteaza in Fisa F 1 PO BA 5 – Fisa tehnica titrare reactivi ELISA.

Etapele titrarii:

- se stabileste o serie de dilutii pentru fiecare kit (IgG / IgG de conjugare) ale caror valori sa fie mai mici, egale sau mai mari decat dilutia recomandata de producator;

- se realizeaza o suspensie bacteriana avand concentratia de 105-106 celule / mL;

- se realizeaza seria de dilutii ale IgG-ului si se pipeteaza conform fisei de titrare;

- se realizeaza seria de dilutii ale IgG-ului de conjugare si se pipeteaza conform fisei de titrare;

- se citeste placa ELISA, determinandu-se astfel titrul antiserului, adica dilutia de lucru care corespunde celei mai mari dilutii care da o absorbanta optima;

- pentru toate aplicatiile de rutina, IgG-ul si IgG-ul de conjugare se vor utiliza la dilutia de lucru.

Prepararea controalelor

Pentru realizarea acestui test se folosesc obligatoriu 2 controale negative, 2 controale pozitive si suplimentar, daca este posibil, o suspensie obtinuta dintr-un MRC/MR. Ca si control negativ se poate utiliza controlul negativ din chitul de testare sau extracte de plante testate anterior si gasite negative. Prepararea si pastrarea controalelor se realizeaza conform recomandarilor producatorului. Verificarea validitatii acestor controale se va face la primirea kit-ului, inainte de introducerea probelor in lucru.

5.3. MOD DE LUCRU

5.3.1. Recepția și circuitul probelor în laborator se realizează conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor.

5.3.2. Recepția și acceptabilitatea probelor în UT Bacteriologie

Un RT de la bacteriologie consultă periodic softul pentru gestionarea probelor – GEPRO și dacă sunt probe alocate le înregistează conform PO BA 1 Recepția, circuitul, prelevarea și extracția bacteriilor in Unitatea Tehnică Bacteriologie.

5.3.3. Stocarea, prelevarea și păstrarea probelor și a extractelor / maceratelor / contraprobei se realizează conform PO BA 1 Recepție, prelevare probe și rezultate analize in Unitatea Tehnică Bacteriologie.

5.3.4. Testul ELISA

Acest test se realizeaza atat pe extracte proaspete, pe suspensii obtinute din culturi bacteriene, cat si pe extracte glicerolate (10-25%), care se stocheaza la temperaturi mai mici de -68 °C. Inlaturarea glicerolului din extractele glicerolate se realizeaza astfel: se adauga la extract un volum egal de TFS, se centrifugheaza la 7 000 g / 15 min. / 10 °C, se inatura supernatantul si se adauga un volum de TFS egal cu volumul initial de extract.

Testul ELISA este considerat test de depistare dacă se realizează pe extracte de probe proaspete şi test de identificare daca se realizează pe suspensii obţinute din culturi pure.

Reguli ce se impun pentru executarea corectă a testului ELISA:

- folosirea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință;

- dezinfectarea meselor de lucru înainte și după finalizarea analizei cu alcool etilic 70 °;

- intre probe, echipamentele de lucru se dezinfectează corespunzător, folosind produse pe bază de amoniu cuaternar, hipoclorit 1% sau etanol 70°.

Nota: Curatarea si dezinfectarea se realizeaza conform PSL 01 Facilități și condiții de mediu”.

Notă: Pentru asigurarea trasabilităţii şi evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare se notează codul probei pentru a putea fi identificată ulterior şi se completează etapele de lucru in fişa F2 PO BA 5 Fişa tehnică ELISA.

Nota:

-     cantitatea pipetata per godeu este de 100 / 200 µl alicot de proba / macerat / control, in functie de

recomandarile / indicatiile din protocolul de lucru;

- se folosesc 2 godeuri pentru fiecare proba / subproba, pentru a se asigura repetabilitatea;

- se evita folosirea godeurilor de pe marginea placii ELISA, in care se pipeteaza apa sterila;

- pentru fiecare placa se folosesc obligatoriu 2 godeuri pentru controale pozitive, 2 godeuri pentru controale negative, 2 godeuri pentru Tampon extractie si daca este posibil 2 godeuri pentru MRC;

- se va completa corespunzator Fisa F 2 PO BA 5 - Fisa tehnica ELISA.

Atunci cand nu exista alte recomandari furnizate de catre producatorul kitului, etapele testului ELISA se realizeaza conform punctelor a,b și c.

a) ELISA indirect: Antigen + primul IgG specific + al 2-lea IgG specific conjugat cu o enzima

- se captuseste fiecare godeu cu cate 200 µL Tampon cu dubla putere de captusire;

- se adauga 200 µL proba (extracte de plante, macerate, suspensii bacteriene) / 2 godeuri pentru fiecare proba si 200 µL din fiecare control / 2  godeuri;

- se incubeaza la 37 °C, 4 h sau peste noapte la 4 °C;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se dilueaza IgG-ul (primul anticorp specific) la dilutia de lucru corespunzatoare in Tamponul de blocare;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µL;

- se incubeaza la 37 °C, 2 h;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se dilueaza IgG-ul de conjugare (al 2-lea anticorp specific conjugat cu enzima fosfataza alcalina) la dilutia de lucru corespunzatoare in Tamponul de blocare;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µL;

- se incubeaza la 37 °C, 1 h;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µL solutie de Tampon substrat (Tampon substrat diluat +    + pNP) preparat conform recomandarilor/indicatiilor producatorului;

- se incubeaza placa 1-2 h;

- se citeste placa la absorbanta de 405 nm.

b) DAS ELISA: primul IgG specific + Antigen + al 2-lea IgG specific conjugat cu o enzima

- se dilueaza IgG-ul (primul anticorp specific) la dilutia de lucru corespunzatoare in Tampon de captusire;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µL;

- se incubeaza la 37 °C, 4 h sau sau peste noapte la 4 °C;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se adauga 200 µL proba (extracte de plante, macerate, suspensii bacteriene) / 2 godeuri pentru fiecare proba si 200 µL din fiecare control / 2  godeuri;

- se incubeaza la 37 °C, 4 h sau sau peste noapte la 4 °C;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se dilueaza IgG-ul de conjugare (al 2-lea anticorp specific conjugat cu enzima fosfataza alcalina)  la dilutia de lucru corespunzatoare in TFS;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µL;

- se incubeaza la 37 °C, 2 h;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µL solutie de Tampon substrat (Tampon substrat diluat +    + pNP) preparat conform recomandarilor producatorului;

- se incubeaza placa 1-2 h;

- se citeste placa la absorbanta de 405 nm.

c) DASI / TAS ELISA: primul IgG policlonal + Antigen + al 2-lea IgG specific monoclonal + al 3-lea IgG antispecie conjugat cu o enzima

- se dilueaza IgG-ul policlonal (primul anticorp) la dilutia de lucru corespunzatoare in Tampon de captusire;

- se pipeteaza 200 µl in fiecare godeu;

- se incubeaza la 37 °C, 4 ore sau sau peste noapte la 4 °C;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se adauga 200 µl proba (extracte de plante, macerate, suspensii bacteriene) / 2 godeuri pentru fiecare proba si 200 µl din fiecare martor / 2  godeuri;

- se incubeaza la 37 °C, 4 h sau sau peste noapte la 4 °C;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se dilueaza IgG-ul specific (al 2-lea anticorp specific, preferabil monoclonal) la dilutia de lucru corespunzatoare in TFS + BSA 0.5%;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200µl;

- se incubeaza la 37 °C, 2 h;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se dilueaza IgG-ul de conjugare (al 3-lea anticorp adica anticorp antispecie conjugat cu enzima fosfataza alcalina) la dilutia de lucru corespunzatoare in TFS;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200µl;

- se incubeaza la 37 °C, 2 h;

- se spala placa de 3 ori cu TFS-Tween;

- se scutura placa;

- se pipeteaza in fiecare godeu cate 200 µl solutie de Tampon substrat (Tampon substrat diluat +      + pNP) preparat conform recomandarilor producatorului;

- se incubeaza placa 1-2 h;

- se citeste placa la absorbanta de 405 nm.

Interpretarea rezultatelor testului ELISA

Testul ELISA este considerat negativ daca DO din fiecare godeu cu proba este < decat de 2 ori media DO din controalele negative, cu conditia ca DO din controalele pozitive sa fie peste 1.0 (dupa 120 min. de incubare) si cu conditita ca DO din controalele pozitive sa fie mai mare decat de 2 ori DO din probele negative.

Testul ELISA este considerat pozitiv daca DO din fiecare godeu cu proba este > decat de 2 ori media DO din controalele negative, cu conditia ca DO din controalele negative sa fie de 2 ori < decat DO din controalele pozitive.

Testul ELISA se repeta pentru probele a caror DO este mai mica, dar foarte apropiata de dublul mediei DO din controalele negative.

Pentru probele cu o infecţie latentă nu se va da un diagnostic numai pe baza testului ELISA. Un rezultat pozitiv la acest test semnalează existenţa unei posibile infecţii bacteriene şi, ca urmare, pentru confirmarea prezenţei bacteriei respective, se vor face teste suplimentare (PCR / izolare pe mediu de cultură / teste biochimice / IF / teste de patogenitate).

5.3.5. Interpretarea finală a rezultatelor

Se interpretează şi se notează rezultatele în formularul F2 PO BA 1 Fișă tehnică recepție, pregătire probe și rezultate analize.

5.3.6. Eliminarea deșeurilor

Probele contaminate sau suspectate a fi contaminate se pastreaza in conditii de carantina pana la confirmarea finala a rezultatului.

Probele si deseurile rezultate in urma efectuarii analizelor sunt distruse conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor și IS DG 24 Utilizare și mentenanță Sistem automat de decontaminare.

5.3.7. Incertitudini

Se identifică componentele de incertitudine conform PO BA 3 Identificarea componentelor de incertitudine ale metodelor bacteriologice.

5.3.8. Validarea/verificarea metodei

Se efectuează conform PO BA 2 Validarea și verificarea metodelor bacteriologice.

5.3.9.  Asigurarea validității rezultatelor analizelor

Se realizeaza conform PSL 05 Asigurarea validității rezultatelor.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatul final al analizelor este transms prin GEPRO,  la recepţie probe.  Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză editează buletinul de analiză conform PSL 06 Raportarea rezultatelor analizelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

  - aprobă noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri;

  - semnează buletinele de analiză în care este specificată această încercare şi notele de refuz.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE

  - verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

  - efectuează analiza capabilităţii laboratorului conform PSL 02 Echipament. Trasabilitate;

  - consultă cu clientul şi notează rezultatul discuţiei atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză, când o probă nu este conformă cu caracteristicile sale sau când analiza solicitată nu este descrisă suficient de detaliat;

  - în cazul probelor pentru control export şi al probelor sosite de la beneficiar, stabileşte metoda / metodele de lucru şi calculează suma pe care clientul o va achita pentru efectuarea analizelor;

  - vizează fișele tehnice și semnează Buletinele de analiză.

6.4. RESPONSABIL RECEPȚIE PROBE

- recepționează probele și efectuează acceptabilitatea administrativă conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deşeurilor.

6.5. RESPONSABIL TEHNIC

    - elaborează și revizuiește proceduri de lucru;

  - realizeaza testul ELISA, daca este cazul;

  - realizeaza interpretarea rezultatelor;

  - completeaza si indosariaza fisele de lucru;

  - completeaza rezultatele in GEPRO.

6.6. TEHNICIAN

  - realizeaza testul ELISA;

  - completeaza fisele tehnice;

- prepară tampoanele și soluţiile necesare;

  - realizeaza decontaminarea si curatenia in spatiile de lucru;

  - realizeaza autoclavarea deseurilor rezultate in urma analizelor.

6.7. RESPONSABIL EDITARE BULETINE DE ANALIZĂ

  - emite buletinul de analiză din GEPRO și îl transmite pentru verificare și semnare responsabililor tehnici şi şefului de serviciu;

  - completează sau redactează, după caz, Nota de refuz și o transmite clientului.

7. ANEXE

Neaplicabil

8. ÎNREGISTRĂRI

F1 PO BA 5 – Fisă tehnică titrare reactivi ELISA

F2 PO BA 5 – Fisă tehnică ELISA